Koncepce dopravy města – Plán udržitelné městské mobility

Analytická část

Příloha č. 9

Dopravní model města Humpolce

# Obsah

Obsah	2

Seznam zkratek	4

Seznam příloh	4

1.	Úvod	5

1.1.	Základní údaje	5

1.2.	Základní informace	5

2.	Vstupní data	5

2.1.	Dopravní průzkum	5

2.2.	Průzkum dopravního chování	7

2.3.	Celostátní sčítání dopravy 2016	8

3.	Popis tvorby modelu	8

3.1.	Kalibrace modelu	9

4.	Prognózy	10

4.1.	Scénář – rok 2024	11

4.1.1.	Infrastruktura	11

4.1.2.	Územní plán	11

4.2.	Scénář – rok 2030 s obchvatem	11

4.2.1.	Infrastruktura	11

4.2.2.	Územní plán	11

4.3.	Scénář – rok 2030 bez obchvatu	12

5.	Výsledky modelování	12

5.1.	Současný stav dopravy	12

5.2.	Výhledový stav	13

6.	Závěrečné shrnutí	17

7.	Literatura	18

8.	Přílohy – Kartogramy modelových dopravních zátěží	19

8.1.	Současný stav dopravy	19

8.2.	Výhled v roce 2024	20

8.3.	Výhled v roce 2030, varianta s obchvatem	21

8.4.	Výhled v roce 2030, varianta bez obchvatu	22

Seznam tabulek

Tabulka 1 Výpočet RPDI na lokalitách, kde byl prováděn profilový průzkum	6

Tabulka 2 Tranzitní doprava ve městě, zjištěná z průzkumu (7:00 – 16:00, průjezd do 20 min.)	7

Tabulka 3 Doporučené hodnoty uplatnění metody GEH při kalibraci modelu, zdroj: Ondráčková, et. al., 2017	10

Tabulka 4 Intenzity dopravy na významných komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin)	12

Tabulka 5 Výhledové intenzity dopravy v roce 2024 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin)	13

Tabulka 6 Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin), ve variantě s obchvatem města	14

Tabulka 7 Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin), ve variantě bez obchvatu města	16

Seznam obrázků

Obr. 1 Lokality kde byl proveden profilový dopravní průzkum	6

Obr. 2 Lokality, kde byl proveden směrový dopravní průzkum	7

Obr. 3 Dopravní zóny modelu města Humpolec	9

Obr. 4 Model dopravy města Humpolec s vyznačením plánovaných změn ve využití území (červeně – zastavitelné plochy, modře – plochy přestavby), a s vyznačením generované dopravy v jednotlivých zónách (červené sloupce)	10

# Seznam zkratek

GEH	statistická metoda pro určení míry shody (odvozeno od tvůrce Geoffrey E.Havers)

IAD		individuální automobilová doprava

MD		Ministerstvo dopravy ČR

MUK		mimoúrovňová křižovatka

OK		okružní křižovatka

PDCH		průzkum dopravního chování

RPDI		roční průměr denních intenzit

ŘSD		Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO		sčítací obvody

SW		software

TN / TNV	těžká nákladní vozidla

ZSJ		základní sídelní jednotky

# Seznam příloh

- Model dopravy současného stavu

- Model dopravy výhledového stavu, rok 2024

- Model dopravy výhledového stavu, rok 2030 s realizací obchvatu

- Model dopravy výhledového stavu, rok 2030 bez realizace obchvatu

# Úvod

## Základní údaje

Název díla: 		Model dopravy města Humpolec

Objednatel: 	KPM CONSULT, a.s.

Zhotovitel:	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Řešitelé:	Mgr. Jiří Dufek, Ph.D.
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
Ing. Roman Čampula

## Základní informace

Předmětem řešení této části bylo zpracování unimodálního modelu dopravy města Humpolec. Dopravní model obsahuje silniční dopravu v současném stavu a ve výhledových scénářích let 2024 a 2030.

# Vstupní data

## Dopravní průzkum

Jako podkladová data pro dopravní model byly využity data ze dvou dopravních průzkumů: profilového a směrového. Profilový průzkum - měření intenzit dopravy  - byl proveden celkem na 5 lokalitách v intravilánu města Humpolec, v týdnu od 15. 10. do 22. 10. 2018 (Matuzsková, 2018). Měření bylo provedeno statistickými radary Sierzega SR4, které detekují vozidla v obou jízdních pruzích a rozlišují jednotlivé směry. Intenzity byly měřeny po dobu 7 dní (pondělí až neděle), vždy celých 24 hodin, a následně byly přepočítány na roční průměr denních intenzit (RPDI). Údaje byly využity pro kalibraci modelu.

Obr. 1 Lokality kde byl proveden profilový dopravní průzkum

Tabulka 1 Výpočet RPDI na lokalitách, kde byl prováděn profilový průzkum

|  | Lokalita1 II/129, ul. Pražská | Lokalita 2 I/34, ul. Okružní | Lokalita 3 II/523, ul. Jihlavská | Lokalita 4 I/34, ul. V kopci | Lokalita 5 II/137, ul. Čejovská |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPDI (voz./24 hod.) | 4501 | 16950 | 2057 | 7421 | 3361 |
| podíl nákladní dopravy | 23,00% | 25,00% | 15,00% | 21,00% | 14,00% |

Směrový dopravní průzkum byl proveden v dubnu 2019 na 4 lokalitách, ze kterých byla zpracována matice tranzitní dopravy.

1

2

3

4

Obr. 2 Lokality, kde byl proveden směrový dopravní průzkum

Tabulka 2 Tranzitní doprava ve městě, zjištěná z průzkumu (7:00 – 16:00, průjezd do 20 min.)

| zdroj / cíl | Lokalita1 | Lokalita 2 | Lokalita 3 | Lokalita 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita1 | 26 | 156 | 83 | 30 |
| Lokalita 2 | 76 | 235 | 586 | 189 |
| Lokalita 3 | 37 | 864 | 36 | 20 |
| Lokalita 4 | 33 | 278 | 26 | 36 |

## Průzkum dopravního chování

Pro stanovení vnitřních dopravních vztahů byly využity údaje z průzkumu dopravního chování (PDCH). V rámci PDCH bylo zaznamenáno 4518 cest provedených 2506 obyvateli, pro které byl sledován počátek (zdroj) cesty, cíl, účel cesty a dopravní prostředek (mód). Jelikož se v tomto případě jedná o unimodální model, byly pro účely modelu použity jen cesty individuální automobilovou dopravou (IAD).

## Celostátní sčítání dopravy 2016

Pro zpracování a kalibraci modelu dopravy města Humpolec byly rovněž využity údaje ze Sčítání dopravy v roce 2016. Tyto údaje obsahují intenzity i na hlavních komunikacích města Humpolec a to pro osobní i nákladní dopravu. Intenzity z celostátního sčítání dopravy byly pro kalibraci modelu využity pouze na komunikacích, kde nebylo provedeno profilové sčítání dopravy, popsané v kapitole 2.1 (Matuzsková, 2018).

# Popis tvorby modelu

Město Humpolec a jeho nejbližší okolí bylo rozděleno na dopravní zóny, které odpovídají sčítacím obvodům (SO). Zóny představují v modelu zdroje a cíle dopravy, tedy oblasti (resp. těžiště oblastí, tzv. centroidy), kde cesty vznikají a končí. Celkem má model dopravy 73 zón, z čehož je 57 zón interních (SO) a 16 externích, což jsou body na koncích modelové dopravní sítě, kudy se doprava dostává do modelového území a kudy z něj vyjíždí. Jelikož se jedná o unimodální model, byly v něm řešeny pouze cesty automobilovou dopravou a silniční nákladní dopravou.

Model dopravy obsahuje dopravní poptávku a dopravní nabídku.  Dopravní poptávka ve vnitřní části modelu byla odvozena z průzkumu dopravního chování. Externí dopravní poptávka byla odvozena ze směrového dopravního průzkumu.

Obr. 3 Dopravní zóny modelu města Humpolec

Interní i externí doprava byla zpracována do poptávkových matic automobilové a silniční nákladní dopravy. Modelové intenzity dopravy byly vypočteny procesem zatěžování – přidělení matic dopravních vztahů na modelovou dopravní síť. Zatěžování bylo provedeno způsobem „Equlibrium“, tedy rovnovážným zatěžováním, kde je pro každý dopravní vztah hledána časově nejkratší trasa, na kterou se tento vztah přidělí. Proces hledání trasy je iterativní -  výpočet je opakován tak dlouho, dokud nenastane rovnováha mezi dopravní nabídkou a poptávkou. Rovnováha je nalezena tehdy, kdy žádný účastník dopravy si již nemůže zlepšit (zkrátit) čas své cesty. Dopravní model byl zpracován v prostředí SW EMME. Modelové dopravní intenzity byly poté kalibrovány tak, aby modelové výsledky odpovídaly údajům ze sčítání dopravy.

## Kalibrace modelu

Pro porovnání modelových intenzit a intenzit z průzkumů byla využita GEH statistika, která je obvykle využívána při testu dobré shody. GEH statistika ověřuje, zdali má náhodná veličina nějaké určité předem dané rozdělení. Statistika zahrnuje jak relativní, tak absolutní chybu a je tedy vhodná pro vyjádření shody modelu a reality. Vztah určující výsledky statistiky GEH je:

GEH=M-C2M+C/2

kde M je intenzita spočítaná v modelu a C je intenzita empiricky získaná v terénu.

Existuje více statistických metod, jako je například střední absolutní chyba, střední absolutní procentuální chyba nebo střední kvadratická odchylka. Každá z těchto metod má své vhodné i méně vhodné užití. Statistika GEH je však nejčastěji používaná (Ondráčková, et al., 2017).

Tabulka 3 Doporučené hodnoty uplatnění metody GEH při kalibraci modelu, zdroj: Ondráčková, et. al., 2017

| Zatížení dopravní sítě silniční dopravy | Celodenní intenzity | Podíl GEH< 10 | > 45 % | Pouze pro 24hodinové intenzity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korelace | > 90 % |  |
|  | Hodinové intenzity s posuzováním jednotlivých směrů zvlášť | GEH < 5 | > 85 % |  |

# Prognózy

Prognóza dopravy byla zpracována na základě Územního plánu města. Změny využití území, které se promítly do dopravní prognózy, ukazuje následující obrázek.

Obr. 4 Model dopravy města Humpolec s vyznačením plánovaných změn ve využití území (červeně – zastavitelné plochy, modře – plochy přestavby), a s vyznačením generované dopravy v jednotlivých zónách (červené sloupce)

Největší změny ve využití území jsou plánovány na západním okraji města, při dálnici D1 – plochy pro lehkou výrobu a skladování, včetně vybudování nové příjezdové komunikace napojené na stávající silnici II/129. Tato komunikace bude dle územního plánu pokračovat severním obchvatem města se zaústěním do silnice II/347, v blízkosti obce Čejov. Další změny ve využití území nejsou tak rozsáhlé. Jedná se zejména o proluky v stávající výstavbě, které jen plánováno využití nejčastěji pro bydlení nebo smíšené účely.

Všechny plánované změny byly přiřazeny k dopravním zónám a byl pro ně proveden odhad generované dopravy, s přihlédnutím k metodice EDIP (Martolos, et al., 2013), s závislosti na typu plánovaného využití území.

## Scénář – rok 2024

### Infrastruktura

- Zprůjezdnění ul. Pelhřimovská jako jednosměrka směrem na sever, včetně jejího napojení do míst plánovaných rodinných domů (lokality Z67 a Z68), vytvoření jednosměrného železničního přejezdu

- Propojení ul. Pelhřimovská a Nádražní, přes pole, a to do místa napojení budoucí komunikace na průmyslovou zónu

### Územní plán

- Nové autobusové nádraží na ul. Okružní

- Výstavba obchodních domů Kaufland a Retail na ul. Okružní (naproti sobě, pod novým autobusovým nádražím – celkem zde přibude dohromady 300 parkovacích míst. Očekává se změna nákupního chování, neboť Humpolec velké nákupní centrum dosud nemá. Předpokládá se výrazný nárůst intenzit dopravy na ulici Okružní (do r. 2024), který vyvolá poptávku po nové infastruktuře pro převedení zátěže.

## Scénář – rok 2030 s obchvatem

### Infrastruktura

- Severní obchvat města s vyústěním na silnici II/347, v blízkosti obce Čejov

- Nová komunikace propojující ul. Nádražní a Pražská

- Nová komunikace (podél D1), která propojí MUK D1 a ul. Nádražní – detail viz obr. 1.3.1 z Koncepce rozvoje průmyslu a logistiky (Zemanová, 2018).

### Územní plán

- Zohledněny největší lokality pro bydlení: Z53 a Z54 – celkem 330 nových obyvatel, lokality Z31-35 – celkem 577 nových obyvatel + další vybrané lokality s předpokladem realizace do roku 2030  (Zemanová & Tomášková, 2018)

- Celkový nárůst byl uvažován cca 2000 obyvatel v roce 2030.

## Scénář – rok 2030 bez obchvatu

Infrastruktura je v tomto scénáři beze změn, tedy bez realizace obchvatu města. Z územního plánu města byly zohledněny stejné prvky, jako ve scénáři dopravy roku 2030 s realizací obchvatu.

# Výsledky modelování

V této kapitole jsou přehledně uvedeny výstupy z dopravního modelu – modelové intenzity osobní i nákladní dopravy na průměrný den na celkem 15 hlavních silničních úseků ve městě Humpolec. Intenzity jsou zpracovány pro současný stav, a pro prognostické scénáře, definované v předchozí kapitole. Grafické výstupy – zátěžové kartogramy -  jsou v přílohách této zprávy.

## Současný stav dopravy

Tabulka 4 Intenzity dopravy na významných komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin)

| označení | popis úseku | intenzita osobní dopravy | intenzita nákladní dopravy | intenzita dopravy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Pražská, úsek D1 - Okružní | 4330 | 1140 | 5470 |
| 2 | ul. Pražská, Okružní -Hálkova | 5170 | 930 | 6100 |
| 3 | ul. Na kasárnách | 5140 | 810 | 5950 |
| 4 | ul. Kamarytova | 4050 | 620 | 4670 |
| 5 | ul. Čejovská, intravilán | 3220 | 510 | 3730 |
| 6 | ul. Čejovská - extravilán | 2870 | 470 | 3340 |
| 7 | ul. Okružní, úsek Pražská - OK Okružní | 5730 | 1460 | 7190 |
| 8 | ul. Okružní, úsek D1 - OK Okružní | 13020 | 3960 | 16980 |
| 9 | ul. Okružní, úsek OK Okružní - Jihlavská | 7110 | 1540 | 8650 |
| 10 | ul. Jihlavská | 2040 | 330 | 2370 |
| 11 | ul. V Kopci | 6200 | 1470 | 7670 |
| 12 | ul. Zahradní | 2230 | 400 | 2630 |
| 13 | ul. Nerudova - severní část | 990 | 170 | 1160 |
| 14 | ul. Nerudova - centrum | 800 | 100 | 900 |
| 15 | ul. Lužická | 1390 | 290 | 1680 |

## Výhledový stav

Tabulka 5 Výhledové intenzity dopravy v roce 2024 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin)

| označení | popis úseku | intenzita osobní dopravy | intenzita nákladní dopravy | intenzita dopravy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Pražská, úsek D1 - Okružní | 4360 | 1170 | 5530 |
| 2 | ul. Pražská, Okružní -Hálkova | 5580 | 970 | 6550 |
| 3 | ul. Na kasárnách | 5380 | 820 | 6200 |
| 4 | ul. Kamarytova | 4350 | 660 | 5010 |
| 5 | ul. Čejovská, intravilán | 3350 | 550 | 3900 |
| 6 | ul. Čejovská - extravilán | 2940 | 500 | 3440 |
| 7 | ul. Okružní, úsek Pražská - OK Okružní | 8130 | 1570 | 9700 |
| 8 | ul. Okružní, úsek D1 - OK Okružní | 14630 | 4080 | 18710 |
| 9 | ul. Okružní, úsek OK Okružní - Jihlavská | 6910 | 1570 | 8480 |
| 10 | ul. Jihlavská | 2150 | 350 | 2500 |
| 11 | ul. V Kopci | 6220 | 1510 | 7730 |
| 12 | ul. Zahradní | 2280 | 410 | 2690 |
| 13 | ul. Nerudova - severní část | 970 | 180 | 1150 |
| 14 | ul. Nerudova - centrum | 720 | 90 | 810 |
| 15 | ul. Lužická | 1450 | 300 | 1750 |
| 16 | přeložka II/129, úsek MUK D1 - III/12924 (Hněvkovice) | plán | plán | plán |
| 17 | přeložka II/129, úsek III/12924 - ul. Pražská | plán | plán | plán |
| 18 | severní obchvat, úsek Pražská - Blanická | plán | plán | plán |
| 19 | severní obchvat, úsek Blanická - Nerudova | plán | plán | plán |
| 20 | severní obchvat, úsek Nerudova - Lužická | plán | plán | plán |
| 21 | severní obchvat, úsek Lužická - Čejovská | plán | plán | plán |

Tabulka 6 Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin), ve variantě s obchvatem města

| označení | popis úseku | intenzita osobní dopravy | intenzita nákladní dopravy | intenzita dopravy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Pražská, úsek D1 - Okružní | 3750 | 920 | 4670 |
| 2 | ul. Pražská, Okružní -Hálkova | 4880 | 750 | 5630 |
| 3 | ul. Na kasárnách | 4270 | 570 | 4840 |
| 4 | ul. Kamarytova | 3640 | 430 | 4070 |
| 5 | ul. Čejovská, intravilán | 2670 | 390 | 3060 |
| 6 | ul. Čejovská - extravilán | 2110 | 340 | 2450 |
| 7 | ul. Okružní, úsek Pražská - OK Okružní | 6420 | 1050 | 7470 |
| 8 | ul. Okružní, úsek D1 - OK Okružní | 14090 | 3710 | 17800 |
| 9 | ul. Okružní, úsek OK Okružní - Jihlavská | 7150 | 1640 | 8790 |
| 10 | ul. Jihlavská | 2160 | 360 | 2520 |
| 11 | ul. V Kopci | 6260 | 1570 | 7830 |
| 12 | ul. Zahradní | 2060 | 300 | 2360 |
| 13 | ul. Nerudova - severní část | 660 | 130 | 790 |
| 14 | ul. Nerudova - centrum | 870 | 130 | 1000 |
| 15 | ul. Lužická | 1790 | 190 | 1980 |
| 16 | přeložka II/129, úsek MUK D1 - III/12924 (Hněvkovice) | 2390 | 550 | 2940 |
| 17 | přeložka II/129, úsek III/12924 - ul. Pražská | 4300 | 720 | 5020 |
| 18 | severní obchvat, úsek Pražská - Blanická | 2510 | 530 | 3040 |
| 19 | severní obchvat, úsek Blanická - Nerudova | 1850 | 390 | 2240 |
| 20 | severní obchvat, úsek Nerudova - Lužická | 1460 | 310 | 1770 |
| 21 | severní obchvat, úsek Lužická - Čejovská | 880 | 200 | 1080 |

Tabulka 7 Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Humpolec (vozidel / 24 hodin), ve variantě bez obchvatu města

| označení | popis úseku | intenzita osobní dopravy | intenzita nákladní dopravy | intenzita dopravy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Pražská, úsek D1 - Okružní | 4400 | 1220 | 5620 |
| 2 | ul. Pražská, Okružní -Hálkova | 5120 | 1020 | 6140 |
| 3 | ul. Na kasárnách | 5980 | 930 | 6910 |
| 4 | ul. Kamarytova | 4920 | 690 | 5610 |
| 5 | ul. Čejovská, intravilán | 3470 | 570 | 4040 |
| 6 | ul. Čejovská - extravilán | 2940 | 520 | 3460 |
| 7 | ul. Okružní, úsek Pražská - OK Okružní | 9290 | 1640 | 10930 |
| 8 | ul. Okružní, úsek D1 - OK Okružní | 16440 | 4280 | 20720 |
| 9 | ul. Okružní, úsek OK Okružní - Jihlavská | 7170 | 1640 | 8810 |
| 10 | ul. Jihlavská | 2160 | 360 | 2520 |
| 11 | ul. V Kopci | 6260 | 1570 | 7830 |
| 12 | ul. Zahradní | 2780 | 430 | 3210 |
| 13 | ul. Nerudova - severní část | 960 | 180 | 1140 |
| 14 | ul. Nerudova - centrum | 900 | 130 | 1030 |
| 15 | ul. Lužická | 2490 | 320 | 2810 |
| 16 | přeložka II/129, úsek MUK D1 - III/12924 (Hněvkovice) | NR | NR | NR |
| 17 | přeložka II/129, úsek III/12924 - ul. Pražská | NR | NR | NR |
| 18 | severní obchvat, úsek Pražská - Blanická | NR | NR | NR |
| 19 | severní obchvat, úsek Blanická - Nerudova | NR | NR | NR |
| 20 | severní obchvat, úsek Nerudova - Lužická | NR | NR | NR |
| 21 | severní obchvat, úsek Lužická - Čejovská | NR | NR | NR |

# Závěrečné shrnutí

V rámci projektu byl vytvořen model dopravy města Humpolec, který obsahuje scénář současného stavu dopravy, kalibrovaný na výsledky aktuálních dopravních průzkumů, a prognostické scénáře, pro výhledové doky 2024 a 2030. Prognózy vycházejí zejména z územního plánu města, z Koncepce rozvoje bydlení (Zemanová & Tomášková, 2018) a Koncepce rozvoje průmyslu a logistiky (Zemanová, 2018).

Nejvyšší nárůsty dopravy ve scénáři 2024 se projevily na ulici Okružní, v úseku mezi okružní křižovatkou Okružní a ul. Pražská. Hlavním důvodem jsou záměry vybudovat zde obchodní centra Kaufland a Retail.

V roce 2030 se projeví celkový růst dopravy – přibude cest automobilovou dopravou z/do nových lokalit pro bydlení. Růst dopravy na stávajících komunikacích bude ale částečně zmírněn vybudováním nové infrastruktury, především severní části obchvatu města, kam se přesune část zátěže. Vytížení nových komunikací se dle modelu dopravy ukazuje nejvyšší v západní a severozápadní části obchvatu, směrem na východ vytížení slábne.

Ve scénáři dopravy roku 2030 bez realizace obchvatu jen nejvyšší nárůst intenzity opět na Okružní ulici, které se pohybují okolo 10 tis. vozidel za 24 hodin na úseku mezi okružní křižovatkou a ulicí Pražská a okolo 20 tis. vozidel na úseku mezi MUK D1 a OK Okružní.

# Literatura

Litman, T. & Fitzroy, S., 2018. Safe Travels: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts.

Martolos, J., Šindlerová, V., Bartoš, L. & Mužík, J., 2013. Metody prognózy intenzit generované dopravy. Liberec: EDIP, s.r.o..

Matuzsková, R., 2018. Měření intenzit ve městě Humpolec (profilové sčítání).. Brno: VUT Brno, fakulta stavební.

Ondráčková, J. a další, 2017. Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů.. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i..

Vachtl, M. a další, 2012. Dopravní sektorová strategie 2. fáze. Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem.. Praha: Ministerstvo dopravy ČR.

Zemanová , B. B. & Tomášková, L., 2018. Koncepce rozvoje bydlení / Humpolec. Humpolec: M.ADU.

Zemanová, B., 2018. Koncepce průmyslu a logistiky / Humpolec. Humpolec: město Humpolec.

# Přílohy – Kartogramy modelových dopravních zátěží

## Současný stav dopravy

## Výhled v roce 2024

## Výhled v roce 2030, varianta s obchvatem

## Výhled v roce 2030, varianta bez obchvatu

http://scitani2016.rsd.cz