# Tabulka 2.2.5.2c  Staré ekologické zátěže okres Jablonec nad Nisou

| Obec | Typ zátěže | Provozovatel | Název | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezděčín u Jablonce nad Nisou | skládka | OÚ Frýdštejn | Sestroňovice | Skládka malého rozsahu. Info MěÚ Turnov: Skládka byla zrekultivována dle projektu, v současné době je zcela překryta zeminou a postupně dosvahovávána. |
| Bratříkov | skládka | Severočeské vodovody a kanalizace | Lom Štěbrov | Skládka je významná svým obsahem - sklářské brusírenské kaly a prokázaným znečištěním podzemní vody nad limity "C" (Pb). Analýza rizik z roku 1999 kontaminaci nepotvrdila (po jednom vzorku ze dvou vrtů) a skládku hodnotí jako lokalitu neohrožující životní prostředí. Info SčVaK: Skládka zlikvidována. |
| Bratříkov | skládka | OÚ Bratříkov | Trnka | Skládka malého rozsahu, převážně inertní odpad, ale část i průmyslový odpad. Problém stability čela - velmi strmý sklon. Info OÚ Pěnčín, SFŽP: Rekultivace skládky začne v letošním roce. Na rekultivaci je čerpána podpora ze SFŽP ČR. |
| Chlístov u Železného Brodu | skládka | Železnobrodské sklo | Dupanda | Skládka velmi významná, průmyslový odpad - kaly ze sklářské výroby, bez technického zabezpečení. Nebyla provedena analýza rizik. Nejsou známa rizika možnosti ohrožení zdroje pitné vody pro Bratříkov a okolní obce. Info Železnobrodské sklo a.s.: Skládka zlikvidována. |
| Desná III | skládka | MěÚ Desná v Jizerských horách | Merklov – u tunelu | Skládka velkého rozsahu, průmyslový i komunální odpad, je bez úprav, nevhodné hydrogeologické podmínky. Byla prokázána kontaminace podzemní vody pod skládkou v domovní studni č.p. 311. Info MěÚ Desná, SFŽP: Skládka je zrekultivována. Na rekultivaci byla čerpána podpora ze SFŽP ČR. |
| Držkov | skládka | Technosklo s.r.o. | Technosklo s.r.o. | Byla provedena sanace in situ, ke kontaminaci vodoteče pod skládkou nedochází. Skládka je ve velmi dobrém technickém stavu. Info Technosklo s.r.o.: Skládka zlikvidována (provádělo Ingeo). |
| Frýdštejn | skládka | Lineta a.s. | Lineta – Sč. dřevařská spol. | Skládka malého rozsahu, ale v blízkosti zdroje pitné vody, ale není v jeho II. ochranném pásmu. Nedostatek informací. Část odpadů - ale údajně pouze dřevního - byla ze skládky odvezena. Potencionální kontaminant - brusné kaly ze sklářské výroby. Info Lineta – Sč. dřevařská spol.: Došlo ke změně majitele. |
| Horní Maxov | skládka | OÚ Lučany nad Nisou | Pod hřbitovem | Skládka malá, na povrchu zavezená inertním materiálem, ale dochází vzhledem k nezabezpečení k divokému skládkování i v okolí skládky. Studna u rekreačního objektu pod skládkou údajně kontaminována, znečištění převážně mikrobiologického charakteru, zdrojem pravděpodobně zemědělská činnost. Bylo doporučeno vyklizení zbytkových, problémových nebo separovatelných odpadů. Info OÚ Lučany n. Nisou: Je zpracován projekt rekultivace skládky, která by měla začít v nejbližší době. |
| Huť | skládka | Ornela a.s. | Huť – Ornela a.s. | Skládka průmyslového odpadu byla sanována in situ dle projektu a je od r. 1999 zkolaudována. Info Ornela a.s.: Skládka zrekultivována. Území využívá obec Pěnčín. |
| Jablonec nad Nisou | skládka | Preciosa a.s. | Preciosa – Na Hutích | Skládka průmyslového odpadu - kaly s obsahem těžkých kovů. Nebyla k dispozici žádná dokumentace, nedostatek informací i v areálu závodu. V současné době se pravděpodobně kaly neukládají a je prováděn monitoring. Povrch skládky není dostatečně únosný. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Jablonec nad Nisou | skládka | Okresní bytový podnik Jablonec n. Nisou s.p. | Měsíční ulice | Skládka byla sanována dle projektu in situ a vyhovuje současným normám, povrch skládky byl izolován folií. Skládka je zatravněna, udržována. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Jenišovice u Jablonce nad Nisou | skládka | OÚ Jenišovice | Boroví, U hřiště | Skládka malého rozsahu, přehrnuta zeminou. Info OÚ: Rozloha skládky je cca 0,5 ha. Obec nemá finanční prostředky na rekultivaci. |
| Jindřichov | skládka | OÚ Lučany nad Nisou | TKO Jindřichov | Skládka malého rozsahu, bezvýznamná, je překrývána velkou vrstvou inertního materiálu. Info OÚ: Stav nezměněn. |
| Jistebsko | skládka | OÚ Pěnčín | Dolní Černá Studnice, u hřiště | Skládka malého rozsahu, byla překryta, na ploše železný šrot a kontejnery. Info OÚ Pěnčín: Stav nezměněn. |
| Josefův Důl u Jablonce nad Nisou | skládka | - | Antonínov | Skládka střední velikosti i významu, v kontaktu s povrchovým tokem, bez technického zabezpečení. Na skládce uložen i průmyslový odpad ze skláren. Info OÚ: Skládka zlikvidována. |
| Maršovice u Jablonce nad Nisou | skládka | OÚ Maršovice | Skládka u ČOV | Skládka je malého rozsahu, pod skládkou protéká vodoteč v zatrubnění, na povrchu je výkopová zemina a divoce ukládaný TKO. Bylo doporučeno vyklizení zbytkových, problémových nebo separovatelných odpadů. Info OÚ: Skládka je zlikvidována. |
| Nová Ves nad Nisou | skládka | OÚ Nová Ves nad Nisou | Ostrý roh, za kostelem | Skládka středně malá, pod skládkou zahrádkářská kolonie, ve které jsou studny s mělkou hladinou podzemní vody. Není vyloučeno, že se voda ze studní užívá k pitným účelům. Při terénním šetření bylo u majitelů studní zjištěno, že nejsou prováděny rozbory vod. Info OÚ: Skládka zlikvidována. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Proseč nad Nisou | skládka | TS města Jablonce nad Nisou | Horní ulice | U této skládky byla rizika minimalizována provedením sanace in situ, tzv. enkapsulací minarálním těsněním. Info SKS: Na místě skládky se nachází překladiště odpadů. |
| Rádlo | skládka | TESLA Holešovice a.s. | TESLA Holešovice a.s. | Skládka je riziková vzhledem k průmyslovému toxickému odpadu - galvanické kaly z neutralizační stanice s vysokými obsahy kovů a naprosto nevyhovujícímu technickému stavu. Jako hlavní kontaminant se jeví kadmium, nikl a zinek. Bylo doporučeno její vymístění. Info OÚ: Na sanační práce a rekultivaci skládky bylo vydáno stavební povolení MěÚ v Jablonci n. Nisou v r. 2000, ale dosud nebylo požádáno o kolaudaci ani o vydání žádného rozhodnutí. |
| Smržovka | skládka | MěÚ Smržovka | Skládka Smržovka | Skládka středního rozsahu, ale již deset let neaktivní, vodoteč pod skládkou zatrubněna. Na části skládky nový rodinný dům. Info MěÚ Smržovka: Skládka zavezena zeminou. |
| Smržovka | skládka | - | Horní Ves | Skládka střední velikosti, ale pravděpodobně s velkým množstvím stavebního odpadu. Potok pod skládkou senzomotoricky hodnocen jako čistý: bez zápachu, zákalu a bez usazenin. Info MěÚ Smržovka: Skládka zavezena zeminou. |
| Tanvald | skládka | TS města Tanvald | Honvart | Významná komunální skládka velkého rozsahu, nevhodné HG podmínky. Není provedena sanace, rizika snížena technickými úpravami při stavbě nové části skládky. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Tanvald | skládka | SEBA Tanvald | SEBA | Dříve významná průmyslová skládka, dnes již upravená, ale pravděpodobně nesanovaná - není známo, zda byly úpravy prováděny dle projektu. Info SEBA Tanvald: Skládka zarostlá ruderálním porostem. |
| Zlatá Olešnice Semilská | skládka | OÚ Zlatá Olešnice | Počátky | Skládka je poměrně malého rozsahu, ale pod skládkou vodoteče. Info OÚ: Skládka je uzavřena. Není rekultivována. Rozloha cca 10 000 m2. Skládka byla pronajmuta firmě LIKO Hejnice, která zde bude recyklovat stavební materiál a skládku poté zrekultivuje. |
| Železný Brod | skládka | - | Brodec – Na Vápence | Potencionální riziko pro povrchovou vodu, o skládce a jejím možném vlivu na ŽP nebyly k dispozici žádné údaje. Byl doporučen monitoring vod. Info MěÚ Železný Brod: Skládka je v současnosti zavážena zeminou. Problémy s černým skládkováním. |
| Železný Brod | skládka | TS města Železný Brod | Propastný – Lom Koberovy | Skládka velkého rozsahu, významná, převážně komunální odpad. Není v dobrém technickém stavu. Bylo doporučeno vyklizení zbytkových, problémových nebo separovatelných odpadů. Info MěÚ Železný Brod: Skládka zrekultivována není. Je zabráněno černému skládkování, terén zpevněn kamením. Je prováděn monitoring vod, probíhalo měření skládkového plynu. |

Zdroj: Systém evidence zátěží(uzavřené skládky - rizikovost k roku 2000) - MŽP, KÚ,  vlastní šetření 2003