Název stavby (akce)	:	plán rozvoje

vodovodů a kanalizací

středočeského kraje

Název přílohy	:	A.2.3	Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

Díl 3 – Odvedení a čištění odpadních vod

Stupeň dokumentace	:	Studie

Zadavatel	:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Ladislav Sommer

Zodpovědní projektanti profesí

Vodovody	:	Ing. Josef Drbohlav

Kanalizace a čištění odpadních vod 	:	Ing. Ladislav Sommer

Externí spolupráce	:	Athos – co spol. s r.o.

Pod Děkankou 1694/4

D plus a.s.

Sokolovská 16 / 45 A, 186 00 Praha 8

PIK Vítek spol. s r.o.

Kořenského 7, 150 00 Praha 5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Kontrola jakosti	:	Ing. Drbohlav

zakázkové číslo	:	10 3193-1-71

archivní číslo	:	07 157/13/1

© Hydroprojekt CZ a.s., červenec 2004

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

O B S A H

1	popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod	6

1.1	Základní informace o nakládánání s odpadními vodami v současnosti	6

1.2	Zhodnocení současného stavu	7

1.3	Čištění odpadních vod	9

Přehled čistíren odpadních vod	12

1.4	Nakládání s čistírenskými kaly	27

1.5	Odkanalizování měst a obcí	34

1.6	Nadobecní kanalizační systémy	35

1.7	Provozovatelé kanalizací Středočeského kraje	47

2	Výpočet produkce odpadních vod	48

2.1	Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	48

2.2	Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti	50

3	Požadavky legislativy Evropské unie a české republiky	51

4	Souhrnný popis výhledového stavu odvádění a čištění odpadních vod	53

4.1	Koncepce odkanalizování a odvádění odpadních vod	53

4.1.1	Koncepce odkanalizování	53

4.1.1.1	Výstavba nové kanalizační sítě	53

4.1.1.2	Dostavba nové kanalizační sítě	54

4.1.1.3	Rekonstrukce stávající kanalizační sítě.	54

4.1.2	Koncepce nakládání s odpadními vodami	55

4.1.2.1	úplné vybavení obce bezodtokými jímkami	55

4.1.2.2	Vybavení obce domovními čistírnami s případnou dostavbou kanalizační sítě	56

4.1.2.3	Vybavení obce kombinovaným systémem domovních čistíren v kombinaci s bezodtokými jímkami	57

4.1.2.4	Centrální řešení pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod	57

4.1.2.5	Centrální řešení pomocí nové či intenzifikované stávající čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě	59

4.1.2.6	Centrální řešení pomocí nové či dostavěné kanalizační sítě s následným napojením na ČOV sousedního města či obce	60

4.2	Základní vyhodnocovací kritéria	61

4.3	Souhrnný popis rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod	62

4.3.1	Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem vyšším než 10 000 EO	62

4.3.2	Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem vyšším než 2 000 EO a menším než 10 000 EO	63

4.3.3	Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem menším než 2 000 EO	65

4.4	Souhrnný popis rozvoje nadobecních systémů odvádění a čištění odpadních vod	66

4.5	Kalová problematika	93

4.5.1	Přímá aplikace stabilizovaných kalů na zemědělskou půdu	95

4.5.2	Skládkování kalů	95

4.5.3	Spalování kalů	96

4.6	Závěrečné zhodnocení	97

5	Vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje	99

6	přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RPI	101

6.1	Úvod	101

6.2	Skupina opatření - Výstavba nových, dosud scházejících sběrných systémů nebo dostavba stávajících – vč. aglomerací s populačním ekvivalentem > 10 000	102

6.3	Skupina opatření - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu  ekvivalentního čištění odpadních vod včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích Nc a Pc.	107

6.4	Skupina opatření – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším  než 2000 a menším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod a zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod	108

6.5	Skupina opatření - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2000 - zajištění, aby městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny	109

Příloha č.1 – Přehled navrhovaných opatření	112

Obec s rozšířenou působností Benešov	113

Obec s rozšířenou působností Beroun	117

Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	120

Obec s rozšířenou působností Čáslav	125

Obec s rozšířenou působností Černošice	128

Obec s rozšířenou působností Český Brod	136

Obec s rozšířenou působností Dobříš	138

Obec s rozšířenou působností Hořovice	140

Obec s rozšířenou působností Kladno	143

Obec s rozšířenou působností Kolín	148

Obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou	154

Obec s rozšířenou působností Kutná Hora	157

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem	160

Obec s rozšířenou působností Mělník	161

Obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav	164

Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště	170

Obec s rozšířenou působností Neratovice	171

Obec s rozšířenou působností Nymburk	173

Obec s rozšířenou působností Poděbrady	176

Obec s rozšířenou působností Příbram	178

Obec s rozšířenou působností Rakovník	183

Obec s rozšířenou působností Říčany	187

Obec s rozšířenou působností Sedlčany	192

Obec s rozšířenou působností Slaný	194

Obec s rozšířenou působností Vlašim	200

Obec s rozšířenou působností Votice	202

# popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod

## Základní informace o nakládánání s odpadními vodami v současnosti

V rámci prací na Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje byla podniknuta řada jednání se zástupci obcí, vlastníků a provozovatelů, jejichž cílem bylo zajistit základní infomace o nakládání s odpadními vodami ve Středočeském kraji. V řadě případů se však nepodařilo tyto údaje získat, některé ze získaných údajů navíc působily rozporuplně.

Vedle takto získaných údajů měl zpracovatel k dispozici rovněž údaje od Českého statistického úřadu ( Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 a výsledky Sčítání lidu, bytů a domů z března 2001) a od Ministertsva zemědělství ČR ( Výroční zpráva „Vodovody a kanalizace České republiky 2002“).

Z takto dostupných podkladů jsou zpracovány následující přehledy.

Základní informace o nakládání s odpadními vodami ve Středočeském kraji v r.2002

|  | Množství | Procentuální vyjádření |
| --- | --- | --- |
| Celkový počet obyvatel | 1 125 800 osob | 100 % |
| Odkanalizování |  |  |
| Počet trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci | 665 804 osob | 59,2 % |
| Počet přechodných obyvatel napojených na kanalizaci | 16 821 osob | - |
| Celková délka kanalizace | 3 454 km |  |
| Počet kanalizačních přípojek | 117 396 ks | - |
| Čištění odpadních vod |  |  |
| Počet obcí napojených na čistírnu odpadních vod | 290 |  |
| Počet obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod | 649 901 | 57,8 % |
| Nakládání s odpadními vodami |  |  |
| Množství vypouštěných odpadních vod | 89,08 mil.m3 | - |
| Množství odpadních vod čištěných na ČOV | 58,80 mil.m3 | 66 % |

Další - souhrnné či detailní - údaje, nejen o současnosti ale i pro celé hodnocené období – např. o

- počtu bydlících obyvatel

- počtu obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

- počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV,

- množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace,

- množství čištěných odpadních vod celkem,

- počtu veřejných kanalizací,

- počtu veřejných kanalizací napojených na ČOV,

- délce kanalizační sítě,

- průměrné ceně stočného v roce 2003

jsou pro Středočeský kraj uvedeny v tabulce XVI kanalizace.

## Zhodnocení současného stavu

Řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod ve Středočeském kraji značně zaostává,  jak již bylo dříve uvedeno, za celorepublikovým průměrem. Jedná se o jeden z největších problémů Středočeského kraje v oblasti ochrany životního prostředí.

Podle Českého statistického úřadu je však situace v napojení obyvatel na kanalizační systémy resp. napojených na kanalizační systémy a ČOV v jednotlivých okresech značně rozdílná. Nejlépe jsou na tom okresy Kladno, Mladá Boleslav, Mělník a Příbram. Ani v těchto okresech však podíl obyvatel napojených na kanalizaci nedosahuje celorepublikového průměru. Detailní přehled o jednotlivých okresech Středočeského kraje poskytuje následující tabulka.

| Okres | počet obyvatel napojených na kanalizaci |  | počet obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osob | % | osob | % |
| Benešov | 46 001 | 49,4 | 45 698 | 49,1 |
| Beroun | 38 715 | 51,0 | 37 494 | 49,4 |
| Kladno | 106 341 | 71,0 | 103 201 | 68,9 |
| Kolín | 52 073 | 54,5 | 48 578 | 50,8 |
| Kutná Hora | 38 984 | 53,1 | 38 933 | 53,0 |
| Mělník | 60 477 | 63,8 | 60 098 | 63,4 |
| Mladá Boleslav | 74 121 | 64,9 | 72 102 | 63,2 |
| Nymburk | 50 240 | 59,9 | 48 882 | 58,2 |
| Praha-východ | 56 822 | 58,7 | 56 107 | 58,0 |
| Praha -západ | 46 606 | 55,1 | 45 637 | 54,0 |
| Příbram | 69 119 | 64,3 | 66 866 | 62,2 |
| Rakovník | 26 305 | 48,6 | 26 305 | 48,6 |
| Kraj celkem | 665 804 | 59,2 | 649 901 | 57,8 |
| ČR celkem | 7 899 320 | 77,4 |  |  |

Systémy kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jsou vybavena veškerá města Středočeského kraje. Díky rozsáhlým investicím do této oblasti je částečnými či úplnými systémy vybavena i řada obce a jejich administrativních částí ( bez ohledu na jejich velikost). V těchto městech, obcích či jejich administrativních částech se tedy jeví situace jako vyřešená, ne vždy je však možné s těmito názory souhlasit. Zejména zpřísňující se legislativa v oblasti přípustného znečištění povrchových a odpadních vod vyvolává neustálé potřeby na rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod.

U značné části menších sídelních celků je možné obecně konstatovat, že současně provozované způsoby nakládání s odpadními vodami nevyhovují požadavkům vyplývajícím z platné legislativy. Průměrná obec je vybavena kanalizací, která právně neexistuje, provedením připomíná dešťovou kanalizaci a funkčně je kanalizací jednotnou. Část obyvatel je do této kanalizace napojena přes septiky, jejichž funkčnost a údržbu (pravidelnost vyvážení) raději nikdo nekontroluje, zbývající část je napojena přímo do těchto kanalizací nebo do vodních toků. Menší část rodinných domků a rekreačních objektů je vybavena bezodtokými jímkami, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Tyto jímky však nevyhovují současným technickým předpisům frekvencí vyvážení ani vodotěsností.

Jak je patrné z následujícího přehledu, je počet obyvatel likvidujících odpadní vody tímto způsobem značně vysoký. V některých okresech je srovnatelný s počtem obyvatel napojených na kanalizaci. V celokrajském měřítku činí tento podíl cca 41,7 % obyvatel.

| Okres | počet obyvatel | počet obyvatel napojených na jímky, žumpy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tis.osob | tis.osob | % |
| Benešov | 92,8 | 40,8 | 44,0 |
| Beroun | 75,5 | 36,9 | 48,8 |
| Kladno | 150,0 | 45,1 | 30,1 |
| Kolín | 95,5 | 46,3 | 48,5 |
| Kutná Hora | 73,5 | 33,0 | 44,9 |
| Mělník | 94,6 | 35,3 | 37,3 |
| Mladá Boleslav | 114,2 | 39,9 | 35,0 |
| Nymburk | 84,0 | 34,1 | 40,5 |
| Praha-východ | 95,6 | 53,7 | 56,2 |
| Praha -západ | 82,2 | 34,9 | 42,5 |
| Příbram | 107,5 | 40,2 | 37,4 |
| Rakovník | 53,9 | 26,6 | 49,4 |

Odstraňování a zadržování znečištění se u místních způsobů likvidace odpadních vod nepochybně odehrává alespoň zčásti na úkor čistoty podzemních vod, resp. zvodněného prostředí v blízkosti obcí. Tato skutečnost může být významná z hlediska obce, z hlediska globální ochrany povodí však nejčastěji nehraje významnou  roli.

Odvádění dešťových vod je zajišťováno již zmiňovanou kanalizací, která je doplněna systémem odvodňovacích příkopů a struh. Přes takto nahodile zbudované systémy se u obcí nevyskytují rozsáhlejší problémy s odváděním dešťových vod, problémy spíše lokálního charakteru jsou v úzké vazbě při průchodu velkých vod spojeny se zaplavováním níže uložených lokalit vzdutými recipienty.

Větší obce a města mají vybudovány kanalizační systémy, které zajišťují odvádění odpadních vod z převážné části zástavby. Značná část těchto systémů byla vybudována v minulém století, nezřídka však byly základy těchto kanalizačních systémů položeny již na jeho začátku. V převážné míře se jedná o jednotné kanalizační sítě, které zajišťují odvádění nejen splaškových vod ale i vod dešťových. Při jejich výstavbě byly používány hlavně kanalizační trouby různých profilů a různého materiálového provedení. U řady těchto systémů se projevují ve větší či menší míře problémy s jejich technickým stavem, kapacitou či prostorovým řešením.

S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné, aby v těchto městech a obcích byla započata rozsáhlá postupná rekonstrukce těchto kanalizačních sítí.

Pro přehlednost jsou současné způsoby nakládání s odpadním vodami pro jednotlivé obce zpracovány do tabulky -  příloha č.1 na závěr tohoto dílu.

## Čištění odpadních vod

Na území Středočeského kraje se podle Českého statistického úřadu nacházelo v roce 2002 319 čistíren odpadních vod – z toho bylo 12 čistíren mechanických a 307 čistíren mechanicko-biologických. Celková kapacita těchto čistíren byla 344 848 m3/den.

Jejich rozmístění po jednotlivých okresech je však značně nerovnoměrné. V převážné části okresů je čistírnou vybavena pětina až čtvrtina obcí, výjimkou jsou pouze okresy Praha – západ a Praha – východ.

| Okres | počet obcí | počet obcí s koncovou ČOV |  | počet ČOV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | ks | % | ks |
| Benešov | 115 | 30 | 26,1 | 42 |
| Beroun | 86 | 14 | 16,3 | 13 |
| Kladno | 100 | 23 | 23,0 | 26 |
| Kolín | 100 | 21 | 21,0 | 25 |
| Kutná Hora | 88 | 14 | 15,9 | 15 |
| Mělník | 70 | 17 | 24,3 | 17 |
| Mladá Boleslav | 123 | 21 | 17,1 | 22 |
| Nymburk | 90 | 18 | 20,0 | 19 |
| Praha-východ | 91 | 41 | 45,1 | 45 |
| Praha -západ | 80 | 47 | 58,8 | 49 |
| Příbram | 120 | 33 | 27,5 | 35 |
| Rakovník | 85 | 11 | 12,9 | 11 |
| Kraj celkem | 1148 | 290 | 25,3 | 319 |

Pozn. – Vyšší počet čistíren v jednotlivých obcích než počet obcí s koncovou čistírnou je způsoben tím, že řada obcí má více čistíren odpadních vod – těmito čistírnami jsou vybaveny i jejich administrativní části.

Podle podkladů získaných při zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je tento údaj nepatrně vyšší. Na území kraje se v tomto období nacházelo 346 čistíren odpadních vod. Přehled o počtu čistíren na území spravovaném jednotlivými vodoprávními orgány je možné získat z následující tabulky.

| Obec s rozšířenou působností | Počet čistíren odpadních vod – rozdělení podle způsobu čištění OV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | Základní čištění | Odstr. dusíku | Odstr. fosforu | Odstr. dusíku a fosforu | Nezjištěno |
| Benešov | 17 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Beroun | 10 | 8 | 2 |  |  |  |
| Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | 28 | 18 | 9 |  |  | 1 |
| Čáslav | 7 | 6 | 1 |  |  |  |
| Černošce | 55 | 17 | 33 | 1 | 2 | 2 |
| Český Brod | 5 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| Dobříš | 9 | 7 | 2 |  |  |  |
| Hořovice | 5 | 2 | 3 |  |  |  |
| Kladno | 24 | 10 | 10 |  | 4 |  |
| Kolín | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 |  |
| Kutná Hora | 11 | 7 | 2 |  | 2 |  |
| Kralupy nad Vltavou | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |
| Lysá nad Labem | 6 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| Mělník | 10 | 7 | 1 |  | 2 |  |
| Mladá Boleslav | 28 | 15 | 9 |  | 3 | 1 |
| Mnichovo Hradiště | 4 | 2 |  | 2 |  |  |
| Neratovice | 7 | 3 | 4 |  |  |  |
| Nymburk | 9 | 6 | 3 |  |  |  |
| Poděbrady | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| Příbram | 24 | 20 | 4 |  |  |  |
| Rakovník | 10 | 6 | 2 |  | 1 | 1 |
| Říčany | 12 | 3 | 7 |  |  | 2 |
| Sedlčany | 10 | 6 | 3 |  | 1 |  |
| Slaný | 6 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| Vlašim | 17 | 8 | 6 | 2 |  | 1 |
| Votice | 5 | 2 | 3 |  |  |  |
| Středočeský kraj -celkem | 346 | 175 | 125 | 8 | 26 | 12 |

Z již dříve uvedeného počtu je pouze necelých 300 sídelních celků vybaveno čistírnami odpadních vod. V převážné míře se jedná hlavně o větší celky – města Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sázava, Sedlčany, Slaný, Týnec nad Sázavou, Vlašim a Votice. Vedle těchto měst jsou čistírnami vybaveny i některé menší obce ( přehled všech těchto měst a obcí je uveden v následující tabulce). Řada další měst či obcí je napojena na některou ze stávajících čistíren odpadních vod.

Jedinými obcemi na území Středočeského kraje, které mají více než 2000 obyvatel a které nemají čistírny odpadních resp. nejsou na ně napojeny jsou obce Buštěhrad v okrese Kladno a Velký Osek v okrese Kolín.

Zatímco u všech větších měst se jedná o mechanicko - biologické aktivační čistírny, které se vzájemně liší nejen schopností odstraňovat organické znečištění ale i nutrienty, případně  způsobem provzdušňování aktivační směsi ale i kalovou koncovkou, u menších obcí se jedná o poměrně pestrou škálu čistíren odpadních vod - od aktivačních čistíren s nitrifikací a denitrifikací až po biokontaktorové či kořenové čistírny či mechanické čistírny.

U menších měst či u větších obcí zajišťují čištění odpadních vod převážně osvědčené typy čistíren – např. kombiblok, oxidační příkopy, SBR reaktory,  jejich moderní modifikace  aj.

Na území kraje se v současnosti vyskytuje 346 čistíren odpadních vod. Z nich je :

- 187 čistíren bez odstraňování nutrientů

- 125 čistíren s odstraňováním dusíku

- 8 čistíren s odstraňováním fosforu

- 26 čistíren s odstraňováním dusíku a fosforu

Podrobněji jsou jednotlivé čistírny popsány v části dokumentace věnované popisu vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

V následující tabulce jsou uvedeny existující čistírny odpadních vod, společně s upřesněním používané technologie čištění odpadních vod a kapacitními parametry. V obcích, které nejsou v této tabulce zařazeny, komunální čistírny odpadních vod neexistují.

## Přehled čistíren odpadních vod

Tabulka č. 1

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Benešov |  |  |  |  |
| CZ021.3201.2101.0001.01 | Benešov | Aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací, chem.srážením P a filtrací | 4953,0 | 2120,0 |
| CZ021.3201.2101.0003.01 | Bystřice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 498 | 297 |
| CZ021.3201.2101.0003.24 | Tvoršovice | aktivační čistírna | 40 | 12,3 |
| CZ021.3201.2101.0005.01 | Čerčany | aktivační čistírna a dočišťovací nádrž | 561,8 | 125,0 |
| CZ021.3201.2101.0008.01 | Divišov | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací a regenerací kalu | 427,0 | 102,5 |
| CZ021.3201.2101.0010.01 | Hvězdonice | aktivační čistírna | 58,5 | 19,5 |
| CZ021.3201.2101.0014.01 | Chocerady | Nezjištěno | nezjištěno | nezjištěno |
| CZ021.3201.2101.0019.03 | Prosečnice | Nezjištěno | nezjištěno | nezjištěno |
| CZ021.3201.2101.0022.01 | Lešany | kontejnerová čistírna Biocleaner BC 50 | 7,2 | 3,0 |
| CZ021.3201.2101.0028.01 | Netvořice | aktivační čistírna s nitrifikací | 24 | 9,6 |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | Neveklov | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chemickým srážením P | 516,3 | 114,62 |
| CZ021.3201.2101.0034.01 | Postupice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 147,0 | 58,8 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Benešov - pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3201.2101.0036.01 | Pyšely | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 265 | 1845 |
| CZ021.3201.2101.0037.04 | Měřín |  | nezjištěno | Nezjištěno |
| CZ021.3201.2101.0039.01 | Sázava | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací | 1367 | 303,6 |
| CZ021.3201.2101.0046.01 | Týnec n. Sáz. | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a chem.sráž. P | 1168,2 | 396 |
| CZ021.3201.2101.0046.03 | Chrást n. Sáz. | aktivační čistírna | 106,8 | 39,6 |
| Čistírny odpadních vod na území, Které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Beroun |  |  |  |  |
| CZ021.3202.2102.0053.01 | Beroun – Centrum | aktivační čistírna s nitrifikací | 12165 | 2147 |
| CZ021.3202.2102.0053.07 | Beroun – Zdejcina | aktivační čistírna | 45 | 15 |
| CZ021.3202.2102.0062.01 | Chyňava | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 300 | 90 |
| CZ021.3202.2102.0063.01 | Karlštejn | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 250 | 150 |
| CZ021.3202.2102.0069.01 | Loděnice | aktivační čistírna | 360 | 140,4 |
| CZ021.3202.2102.0074.01 | Mořina | kořenová čistírna | 98 | 42 |
| CZ021.3202.2102.0079.01 | Nový Jáchymov | čistírna s biologickými filtry | 105,7 | 60 |
| CZ021.3202.2102.0080.01 | Otročiněves | čistírna s biokontaktory a stabilizační nádrž | 100 | 40 |
| CZ021.3202.2102.0090.01 | Tmaň | aktivační čistírna | 375 | 42 |
| CZ021.3202.2102.0099.01 | Zdice | aktivační čistírna | 375 | 162 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |  |  |  |  |
| CZ021.3209.2103.0101.01 | Bašť | aktivační čistírna | 50 | 16,5 |
| CZ021.3206.2103.0102.01 | Borek | aktivační čistírna | 50 | 18 |
| CZ021.3209.2103.0103.01 | Bořanovice | aktivační čistírna | 90 | 30 |
| CZ021.3209.2103.0104.01 | Stará Boleslav | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 4950 | 1275 |
| CZ021.3209.2103.0105.03 | Veliký Brázdim | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 97,5 | 39 |
| CZ021.3209.2103.0106.01 | Čelákovice | aktivační čistírna | 4500 | 945 |
| CZ021.3209.2103.0108.01 | Dřevnice | aktivační čistírna | 180 | 60 |
| CZ021.3209.2103.0111.01 | Horoušany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 63 | 21 |
| CZ021.3209.2103.0112.01 | Hovorčovice | ECOFLUID | 288 | 96 |
| CZ021.3209.2103.0114.01 | Jenštejn | aktivační čistírna | 150 | 60 |
| CZ021.3209.2103.0115.01 | Jirny | aktivační čistírna | 225 | 90 |
| CZ021.3209.2103.0116.01 | Káraný | Nezjištěno | 280 | 84 |
|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3209.2103.0117.01 | Klecany | čistírna s biologickými filtry | 735 | 251 |
| CZ021.3209.2103.0118.01 | Klíčany | aktivační čistírna+bubnový filtr | 140,4 | 45 |
| CZ021.3209.2103.0123.01 | Toušeň | aktivační čistírna | 498 | 81 |
| CZ021.3209.2103.0125.01 | Líbeznice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 264 | 96 |
| CZ021.3209.2103.0127.01 | Měšice | aktivační čistírna | 252 | 84 |
| CZ021.3209.2103.0129.01 | Mratín | aktivační čistírna s nitrifikací | 216 | 72 |
| CZ021.3209.2103.0130.01 | Nehvizdy | aktivační čistírna | 665 | 210 |
| CZ021.3209.2103.0131.01 | Nová Ves | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 45 | 15 |
| CZ021.3209.2103.0133.01 | Odolena Voda | aktivační čistírna s nitrifikací | 1123 | 374 |
| CZ021.3209.2103.0134.01 | Panenské Břežany | aktivační čistírna | 101 | 34 |
| CZ021.3209.2103.0137.01 | Předboj | ČOV se systémem R-D-N + tlak.písk.filtr | 72 | 24 |
| CZ021.3209.2103.0145.01 | Šestajovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 900 | 300 |
| CZ021.3209.2103.0147.01 | Úvaly | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 600 | 180 |
| CZ021.3209.2103.0148.01 | Veleň | aktivační čistírna | 245 | 75 |
| CZ021.3209.2103.0153.01 | Zápy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 132 | 43 |
| CZ021.3209.2103.0156.01 | Zeleneč | aktivační čistírna | 400 | 120 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Čáslav |  |  |  |  |
| CZ021.3205.2104.0163.01 | Čáslav | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 3248 | 1027 |
| CZ021.3205.2104.0172.01 | Chotusice | aktivační čistírna s nitrifikací | nezjištěno | nezjištěno |
| CZ021.3205.2104.0177.01 | Potěhy | Čistírna s biokontaktory |  |  |
| CZ021.3205.2104.0189.01 | Vlkaneč | aktivační čistírna s nitrifikací | 60 | 20,2 |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | Vrdy | aktivační čistírna | 600 | 162 |
| CZ021.3205.2104.0192.01 | Zbýšov | aktivační čistírna | 40 | 22,2 |
| CZ021.3205.2104.0194.01 | Žehušice | aktivační čistírna | 30 | 12 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu černošice |  |  |  |  |
| CZ021.3210.2105.0199.01 | Buš | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 37,5 | 15 |
| CZ021.3210.2105.0201.01 | Černošice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1518 | 450 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu černošice – pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3210.2105.0206.01 | Dobrovíz | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 89 | 35,6 |
| CZ021.3210.2105.0208.01 | Dobřichovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 930 | 372 |
| CZ021.3210.2105.0209.01 | Dolní Břežany | aktivační čistírna | 450 | 180 |
| CZ021.3210.2105.0209.03 | Lhota | aktivační čistírna | 75 | 30 |
| CZ021.3210.2105.0211.01 | Holubice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 135 | 54 |
| CZ021.3210.2105.0212.01 | Horoměřice | aktivační čistírna s nitrifikací | 673 | 234 |
|  |  | FORTEX AČB 250 EO | 37,5 | 15 |
| CZ021.3210.2105.0213.01 | Hostivice | ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 1595 | 580 |
| CZ021.3210.2105.0215.01 | Hvozdice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 90 | 36 |
| CZ021.3210.2105.0218.01 | Chýně | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 300 | 120 |
| CZ021.3210.2105.0219.01 | Chýnice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 30 | 18 |
| CZ021.3210.2105.0221.01 | Jesenice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 600 | 135 |
| CZ021.3210.2105.0221.03 | Osnice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 210 | 90 |
| CZ021.3210.2105.0222.01 | Jílové u Prahy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 975 | 390 |
| CZ021.3210.2105.0223.01 | Jíloviště | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 250 | 89,9 |
| CZ021.3210.2105.0224.01 | Jinočany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 112 | 42 |
| CZ021.3210.2105.0225.02 | Hostěradice | nezjištěno | 80 | 24 |
| CZ021.3210.2105.0225.01 | Kamenný Přívoz | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 150 | 78 |
| CZ021.3210.2105.0227.01 | Klínec | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 61,7 | 24 |
| CZ021.3210.2105.0230.01 | Kytín | aktivační čistírna | 100 | 30 |
| CZ021.3210.2105.0232.01 | Libčice nad Vltavou | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1415 | 300 |
| CZ021.3210.2105.0235.01 | Líšnice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 133,2 | 39 |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | Mníšek pod Brdy | čist. s biolog. filtry | 710 | 383 |
| CZ021.3210.2105.0238.01 | Nučice | kořenová čistírna | 97,5 | 39 |
|  |  | biodisková | 24 | 4,8 |
|  |  | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 276 | 92 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu černošice – pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3210.2105.0239.01 | Ohrobec | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 300 | 72 |
| CZ021.3210.2105.0241.01 | Okrouhlo | aktivační čistírna s nitrifikací | 64,5 | 25,8 |
| CZ021.3210.2105.0242.01 | Ořech | aktivační čistírna s nitrifikací | 165 | 60 |
| CZ021.3210.2105.0243.01 | Petrov | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací, sr. P a filtr. | 80 | 24 |
| CZ021.3210.2105.0245.01 | Průhonice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 60 | 24 |
| CZ021.3210.2105.0246.01 | Psáry | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 640 | 300 |
| CZ021.3210.2105.0247.01 | Ptice | ČOV TOPAS 75 EO | 11,3 | 4,5 |
| CZ021.3210.2105.0249.01 | Roztoky | ČOV se systémem R-D-N a sráž. P | 4280 | 1200 |
| CZ021.3210.2105.0250.01 | Rudná | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 850 | 300 |
| CZ021.3210.2105.0251.01 | Řevnice | aktivační čistírna | 520 | 108 |
| CZ021.3210.2105.0252.01 | Řitka | aktivační čistírna | 81 | 27 |
| CZ021.3210.2105.0253.01 | Slapy | aktivační čistírna | 250 | 90 |
| CZ021.3210.2105.0255.01 | Středokluky | aktivační čistírna | 450 | 102 |
| CZ021.3210.2105.0257.02 | Masečín | aktivační čistírna s nitrifikací | 60 | 14,6 |
| CZ021.3210.2105.0257.02 | Štěchovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 219 | 120 |
| CZ021.3210.2105.0257.03 | Třebenice | čist. s biolog. filtry | 100 | 19 |
| CZ021.3210.2105.0259.01 | Trnová | nezjištěno | 127,5 | 51 |
| CZ021.3210.2105.0261.01 | Tuchoměřice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 500 | 177 |
| CZ021.3210.2105.0262.01 | Tursko | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 206,8 | 36 |
| CZ021.3210.2105.0265.01 | Únětice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 25 | 8,4 |
| CZ021.3210.2105.0266.01 | Velké Přílepy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1000 | 300 |
| CZ021.3210.2105.0267.01 | Vestec | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 300 | 150 |
| CZ021.3210.2105.0268.01 | Vonoklasy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 80 | 30 |
| CZ021.3210.2105.0269.01 | Vrané n. Vltavou | aktivační čistírna s nitrifikací | 530 | 142 |
| CZ021.3210.2105.0273.01 | Hodkovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací+rybník+odst. P | 164,4 | 48 |
| CZ021.3210.2105.0273.02 | Zlatníky | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 45 | 18 |
| CZ021.3210.2105.0274.01 | Zvole | Akt čist. s nitrif. a denitrifikací | 300 | 120 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu český Brod |  |  |  |  |
| CZ021.3204.2106.0278.01 | Český Brod | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací, odstraňování fosforu | 1230 | 456 |
| CZ021.3204.2106.0281.01 | Chrášťany | aktivační čistírna s nitrifikací | 200 | 60 |
| CZ021.3208.2106.0283.01 | Kounice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 216 | 60 |
| CZ021.3204.2106.0288.01 | Poříčany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 256 | 76,8 |
| CZ021.3204.2106.0295.02 | Tlustovousy | aktivační čistírna | 102 | 51 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Dobříš |  |  |  |  |
| CZ021.3211.2107.0300.01 | Čím | kořenová čistírna | 42 | 18 |
| CZ021.3211.2107.0302.01 | Dobříš | ČOV se systémem R-D-N, aktivační čistírna | 3000 | 513 |
| CZ021.3211.2107.0306.08 | Smilovice | aktivační čistírna | 67 | 16 |
| CZ021.3211.2107.0309.01 | Mokrovaty | kořenová čistírna | 90 | 30 |
|  |  | kořenová čistírna | 36 | 12 |
| CZ021.3211.2107.0310.01 | Něčín | aktivační čistírna | 136 | 54 |
| CZ021.3211.2107.0311.01 | Nová Ves pod Pleší | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 431 | 120 |
| CZ021.3211.2107.0313.01 | Nový Knín | aktivační čistírna | 90 | 34 |
| CZ021.3211.2107.0316.01 | Rosovice | aktivační čistírna | 216 | 51,6 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Hořovice |  |  |  |  |
| CZ021.3202.2108.0329.01 | Hořovice | aktivační čistírna | 3000 | 1200 |
| CZ021.3202.2108.0330.01 | Hostomice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 190 | 67,5 |
| CZ021.3202.2108.0336.01 | Komárov | aktivační čistírna | 820 | 154,6 |
| CZ021.3202.2108.0348.01 | Podluhy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 126 | 36 |
| CZ021.3202.2108.0359.01 | Žebrák | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 439 | 120 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kladno |  |  |  |  |
| CZ021.3203.2109.0378.01 | Kladno Švermov | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a biol.odstr.P | 1320 | 360 |
| CZ021.3203.2109.0378.06 | Vrapice | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chem.sráž. P | 35000 | 5400 |
| CZ021.3203.2109.0363.01 | Brandýsek | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a chem.sráž. P | 396 | 132 |
| CZ021.3203.2109.0364.01 | Braškov | aktivační čistírna s nitrifikací | 170 | 66 |
| CZ021.3203.2109.0365.01 | Bratronice | aktivační čistírna | 148 | 20 |
| CZ021.3203.2109.0368.01 | Doksy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a chem.sráž. P | 240 | 96 |
| CZ021.3203.2109.0370.01 | Družec | čistírna s biokontaktory | 150 | 36 |
| CZ021.3203.2109.0372.01 | Horní Bezděkov | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 120 | 60 |
| CZ021.3203.2109.0373.01 | Hostouň | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 293 | 123 |
| CZ021.3203.2109.0376.01 | Kačice | aktivační čistírna | 460 | 228 |
| CZ021.3203.2109.0377.01 | Kamenné Žehrovice | aktivační čistírna | 345 | 108 |
| CZ021.3203.2109.0380.01 | Kyšice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 257 | 300 |
| CZ021.3212.2109.0381.01 | Lány | aktivační čistírna | 994 | 203 |
| CZ021.3203.2109.0382.01 | Lhota | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací a regenerací kalu | 133 | 40 |
| CZ021.3203.2109.0384.01 | Libušín | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 500 | 150 |
| CZ021.3203.2109.0385.01 | Lidice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 429 | 180 |
| CZ021.3203.2109.0387.01 | Malé Kyšice | aktivační čistírna | 67 | 27 |
| CZ021.3203.2109.0395.01 | Stochov | čistírna s biologickými filtry | 990 | 356 |
| CZ021.3203.2109.0396.01 | Svárov | aktivační čistírna s nitrifikací | 98 | 39 |
| CZ021.3203.2109.0400.01 | Tuchlovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 389 | 138 |
| CZ021.3203.2109.0400.02 | Srby | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 78 | 30 |
| CZ021.3203.2109.0401.01 | Unhošť | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1440 | 300 |
| CZ021.3203.2109.0403.01 | Velké Přítočno | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 35 | 13 |
| CZ021.3203.2109.0407.01 | Žilina | aktivační čistírna | 100 | 36 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kolín |  |  |  |  |
| CZ021.3204.2110.0427.01 | Kolín | ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 12000 | 1800 |
| CZ021.3204.2110.0412.01 | Býchory | aktivační čistírna | 96 | 38,4 |
| CZ021.3204.2110.0413.01 | Cerhenice | ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 180 | 72 |
| CZ021.3204.2110.0415.01 | Červené Pečky | aktivační čistírna + rybník | 150 | 54 |
| CZ021.3204.2110.0430.01 | Kouřim | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací + simult.sráž. P | 411 | 1098 |
| CZ021.3204.2110.0433.01 | Křečhoř | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 50 | 20,1 |
| CZ021.3204.2110.0441.01 | Nová Ves I. | aktivační čistírna s nitrifikací | 159,6 | 63,8 |
| CZ021.3204.2110.0443.01 | Ovčáry | aktivační čistírna s nitrifikací | 297 | 138 |
| CZ021.3204.2110.0445.01 | Pečky | aktivační čistírna s nitrifikací | 1000 | 300 |
|  |  | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 115 | 30 |
| CZ021.3204.2110.0446.01 | Plaňany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 70 | 20,4 |
| CZ021.3204.2110.0448.01 | Polepy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | nezjištěno | nezjištěno |
| CZ021.3204.2110.0451.01 | Radim | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 240 | 66 |
| CZ021.3204.2110.0453.01 | Radovesnice II. | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 60 | 30 |
| CZ021.3204.2110.0454.01 | Ratboř | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 60 20 | 30 6,5 |
| CZ021.3204.2110.0466.01 | Velim | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 314,4 | 126 |
| CZ021.3204.2110.0466.02 | Vítězov | zemní filtry | 32 | 11,5 |
| CZ021.3204.2110.0472.01 | Zásmuky | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 320 | 120 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kutná Hora |  |  |  |  |
| CZ021.3204.2110.0506.01 | Chlístovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 63,3 | 20,5 |
| CZ021.3205.2112.0507.01 | Kácov | aktivační čistírna s nitrifikací | 180 | 68 |
| CZ021.3205.2112.0510.01 | Křesetice | aktivační čistírna s nitrifikací | 197,6 | 50,0 |
| CZ021.3205.2112.0511.01 | Kutná Hora | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací, regenerací kalu a biol. odstr.fosforu | 9000 | 1530 |
| CZ021.3205.2112.0512.01 | Ledečko | Biodisk. čistírna se zem. filtr | 24 | 10,2 |
| CZ021.3205.2112.0513.01 | Malešov | aktivační čistírna s nitrifikací | 240 | 50 |
| CZ021.3205.2112.0516.01 | Nové Dvory | aktivační čistírna s nitrifikací | 275 | 132 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kutná Hora – pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3205.2112.0536.01 | Uhlířské Janovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 540 | 180 |
| CZ021.3205.2112.0544.01 | Zbraslavice | aktivační čistírna s nitrifikací | 310 | 81 |
| CZ021.3205.2112.0545.01 | Zruč nad Sázavou centr | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chem.sráž. P | 1126 | 332 |
|  | Zruč nad Sázavou | Malá aktivační čistírna s nitrifikací | 40 | 19 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou |  |  |  |  |
| CZ021.3206.2111.0482.01 | Kralupy | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací a regenerací kalu | 11232 | 3580 |
| CZ021.3206.2111.0484.01 | Nelahozeves Unilever PTZ | aktivační čistírna | 1260 | 1300 |
| CZ021.3206.2111.0489.01 | Úžice | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a simult.sráž. P | 297 | 99 |
| CZ021.3206.2111.0491.01 | Vojkovice | aktivační čistírna (SBR) | 70 | 42 |
| CZ021.3206.2111.0493.01 | Zlončice | aktivační čistírna BIO-CLEANER BC-150 | 31 | 12 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Lysá nad Labem |  |  |  |  |
| CZ021.3208.2113.0547.01 | Lysá nad Labem | Aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací | 3090 | 833,4 |
| CZ021.3208.2113.0548.03 | Boží Dar | aktivační čistírna | 140 | 60 |
| CZ021.3208.2113.0548.01 | Milovice | Aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a simult.sráž. P | 2212 | 486 |
| CZ021.3208.2113.0549.01 | Ostrá | aktivační čistírna | 99,2 | 34,5 |
| CZ021.3208.2113.0550.01 | Přerov nad Labem | aktivační čistírna | 195 | 78 |
| CZ021.3208.2113.0551.01 | Semice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 203 | 120 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mělník |  |  |  |  |
| CZ021.3206.2114.0557.01 | Cítov | ČOV-nitrifikací, denitrifikací +simult.sráž.P + mikrosít. filtr | 219 | 66 |
| CZ021.3206.2114.0562.01 | Horní Počaply | Čist. s biolog. filtry | 197 | nezjištěno |
| CZ021.3206.2114.0562.02 | Křivenice | aktivační čistírna | 747 | nezjištěno |
| CZ021.3206.2114.0575.01 | Lužec nad Vltavou | aktivační čistírna | 260 | 36 |
| CZ021.3206.2114.0578.01 | Mělnické Vtelno | aktivační čistírna | 240 | 72 |
| CZ021.3206.2114.0579.01 | Mělník | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 7200 | 1434 |
| CZ021.3206.2114.0580.01 | Mšeno | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací a biolog.odstr.P | 350 | 118 |
| CZ021.3206.2114.0581.01 | Nebužely | aktivační čistírna | 60,3 | 24,2 |
| CZ021.3206.2114.0583.01 | Řepín | aktivační čistírna + rybník | 104 | 51,12 |
| CZ021.3206.2114.0591.01 | Vraňany | BIOCLEANER BC 300 | 45 | 18 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| CZ021.3207.2115.0594.01 | Bakov nad Jizerou | aktivační čistírna s nitrif. | 1306 | 300 |
| CZ021.3207.2115.0595.01 | Bělá pod Bezdězem | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1488 | 342 |
| CZ021.3207.2115.0596.01 | Benátky nad Jizerou | aktivační čistírna | 968 | 306 |
| CZ021.3207.2115.0602.01 | Březno | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 119,7 | 42,8 |
| CZ021.3207.2115.0604.01 | Bukovno | aktivační čistírna + rybník | 126 | 42 |
| CZ021.3207.2115.0606.01 | Čachovice | aktivační čistírna | 177 | 56,6 |
| CZ021.3207.2115.0606.02 | Struhy | aktivační čistírna | 27 | 10,8 |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | Dobrovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 832 | 223,8 |
| CZ021.3207.2115.0612.01 | Dolní Bousov | nezjištěno | 169 | 51 |
|  |  | aktivační čistírna | 60 | 6 |
| CZ021.3207.2115.0623.01 | Chotětov | aktivační čistírna | 659,8 | 142,5 |
| CZ021.3207.2115.0625.01 | Jabkenice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 90 | 36 |
| CZ021.3207.2115.0628.01 | Katusice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 180 | 72 |
| CZ021.3207.2115.0628.05 | Valovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 8 | 3 |
| CZ021.3207.2115.0636.01 | Kováň – ČOV pivovaru Podkováň | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 500 | 120 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mladá Boleslav - pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3207.2115.0639.01 | Krnsko | ATOL 23-250 EO | 45 | 15 |
| CZ021.3207.2115.0641.01 | Ledce | aktivační čistírna + biofiltr | 75 | 24 |
| CZ021.3207.2115.0644.01 | Luštěnice | Čist. s biolog. filtry | 90 | 32,4 |
| CZ021.3207.2115.0646.08 | Mladá Boleslav | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací | 12000 | 3636 |
|  |  | ČOV se systémem R-D-N + simult. a chem. P | 10000 | 3022 |
| CZ021.3207.2115.0649.01 | Nepřevázka | aktivační čistírna + biofiltr | 75 | 30 |
| CZ021.3207.2115.0659.01 | Plazy | aktivační čistírna | 80 | 38 |
| CZ021.3207.2115.0667.01 | Řepov | aktivační čistírna | 90 | 40,2 |
| CZ021.3207.2115.0670.01 | Semčice | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací, simult.sráž.P a pískový filtr | 15 | 6 |
|  |  | ČOV-nitr., denitr. + simult.sráž.P + pískový filtr | 37,5 | 15 |
| CZ021.3207.2115.0674.01 | Sojovice | aktivační čistírna s nitrifikací | 267,4 | 75 |
| CZ021.3207.2115.0686.01 | Vlkava | TOP REAKTOR 120 EO | 22,4 | 7,2 |
| CZ021.3207.2115.0688.01 | Všejany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 102,4 | 42 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mnichovo Hradiště |  |  |  |  |
| CZ021.3207.2116.0693.01 | Boseň | ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 52,6 | 23,3 |
| CZ021.3207.2116.0695.01 | Březina | ČOV-nitr.+simult.sráž.P | 36 | 12 |
| CZ021.3207.2116.0701.01 | Kněžmost | aktivační čistírna | 375 | 90 |
| CZ021.3207.2116.0705.01 | Mnichovo Hradiště | aktivační čistírna | 3956 | 903 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Neratovice |  |  |  |  |
| CZ021.3209.2117.0714.01 | Čakovičky | 3 biologické rybníky | 326 | 18 |
| CZ021.3206.2117.0717.01 | Kostelec nad Labem | aktivační čistírna | 230 | 69 |
|  |  | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 798 | 246 |
| CZ021.3206.2117.0720.01 | Neratovice – Spolana a.s. | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 41096 | nezjištěno |
| CZ021.3206.2117.0724.01 | Všetaty | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 350 | 183 |
| CZ021.3206.2117.0725.02 | Kozárovice | BIOCLEANER | 75 | 30 |
| CZ021.3206.2117.0718.01 | Libiš | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 83 | 33 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Nymburk |  |  |  |  |
| CZ021.3208.2118.0741.01 | Kostomlaty nad Labem | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 400 | 120 |
| CZ021.3208.2118.0745.01 | Křinec | aktivační čistírna | 274 | Nezjištěno |
| CZ021.3208.2118.0751.01 | Nymburk | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 6000 | 1500 |
| CZ021.3208.2118.0752.01 | Oskořínek | aktivační čistírna s nitrifikací | 200 | 60 |
| CZ021.3208.2118.0753.01 | Písty | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 53,1 | 19,1 |
| CZ021.3208.2118.0754.01 | Rožďalovice | aktivační čistírna | 350 | 60,6 |
| CZ021.3208.2118.0755.01 | Sadská | aktivační čistírna | 600 | 300 |
| CZ021.3208.2118.0758.01 | Třebestovice | aktivační čistírna | 151 | 42 |
| CZ021.3208.2118.0761.01 | Všechlapy | aktivační čistírna | 300 | 90 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Poděbrady |  |  |  |  |
| CZ021.3208.2119.0769.01 | Dymokury | aktivační čistírna | 115 | 60,5 |
| CZ021.3208.2119.0780.01 | Městec Králové | TRIBLOK | 660 | 312 |
| CZ021.3208.2119.0788.02 | Poděbrady | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací , biolog.filtry + mikros.filtry | 4200 | 1500 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Příbram |  |  |  |  |
| CZ021.3211.2120.0800.01 | Bezděkov pod Třemšínem | kořenová čistírna | 21 | 9 |
| CZ021.3211.2120.0801.01 | Bohostivice | mechanická ČOV | 70 | 27 |
| CZ021.3211.2120.0802.04 | Vysoká Pec | aktivační čistírna a rybník | 135 | 45 |
| CZ021.3211.2120.0805.01 | Březnice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1442 | 502,2 |
| CZ021.3211.2120.0813.01 | Drahlín | kořenová čistírna | 77 | 30 |
| CZ021.3211.2120.0815.01 | Dubenec | čist. s biolog. filtry | 1296 | 390 |
| CZ021.3211.2120.0822.01 | Hvožďany | aktivační čistírna | 40 | 13,2 |
| CZ021.3211.2120.0826.01 | Jince | aktivační čistírna | 1209 | 336 |
| CZ021.3211.2120.0827.01 | Kamýk nad Vltavou | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 170,8 | 56,1 |
| CZ021.3211.2120.0828.01 | Kotenčice | kořenová čistírna | 75 | 19,56 |
| CZ021.3211.2120.0831.01 | Křešín | kořenová čistírna | 54 | 12 |
| CZ021.3211.2120.0833.01 | Lazsko | stabilizační nádrže | 40 | Nezjištěno |
| CZ021.3211.2120.0835.01 | Lhota u Příbramě | aktivační čistírna | 40 | Nezjištěno |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Příbram - pokračování |  |  |  |  |
| CZ021.3211.2120.0836.01 | Milín | čist. s biolog.filtry | 450,1 | 64,8 |
| CZ021.3211.2120.0842.01 | Obecnice | kořenová čistírna | 160 | 48 |
| CZ021.3211.2120.0850.08 | Příbram | aktivační čistírna | 24192 | 4580 |
|  |  | aktivační čistírna | nezjištěno | nezjištěno |
| CZ021.3211.2120.0852.01 | Rožmitál pod Třemšínem | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1676 | 324 |
| CZ021.3211.2120.0856.01 | Solenice | čist. s biolog. Filtry | 778 | 243 |
| CZ021.3211.2120.0861.01 | Tochovice | aktivační čistírna | 160 | 48 |
| CZ021.3211.2120.0862.01 | Trhové Dušníky | kořenová čistírna | 49 | 21 |
| CZ021.3211.2120.0866.01 | Višňová | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 168 | 42 |
| CZ021.3211.2120.0867.01 | Volenice | aktivační čistírna | 40 | 13,2 |
| CZ021.3211.2120.0873.01 | Zbenice | kořenová čistírna | 39,35 | 12 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Rakovník |  |  |  |  |
| CZ021.3212.2121.0878.01 | Čistá | kořenová čistírna | 250 | 6 |
| CZ021.3212.2121.0890.01 | Jesenice | aktivační čistírna s nitrifikací | 3250 | 306 |
| CZ021.3212.2121.0904.01 | Křivoklát | kořenová čistírna | 80 | 19 |
| CZ021.3212.2121.0906.01 | Lišany | aktivační čistírna | 105 | 42 |
| CZ021.3212.2121.0907.01 | Lubná | aerované stabilizační nádrže | 205 | 10,25 |
| CZ021.3212.2121.0908.01 | Lužná | nezjištěno | nezjištěno | Nezjištěno |
| CZ021.3212.2121.0918.01 | Nové Strašecí | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1170 | 330 |
| CZ021.3212.2121.0920.01 | Olešná | Stainless cleaner SC 600 | 72,6 | 34,2 |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | Rakovník | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a chem.sráž.P | 6800 | 2700 |
| CZ021.3212.2121.0933.01 | Roztoky | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 321 | 128,4 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Říčany |  |  |  |  |
| CZ021.3204.2122.0967.01 | Jevany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 231 | 85 |
| CZ021.3204.2122.0974.01 | Kozojedy | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 50 | 16 |
| CZ021.3209.2122.0980.01 | Mnichovice | nezjištěno | 475 | 63 |
| CZ021.3209.2122.0986.01 | Ondřejov | aktivační čistírna | 60 | 24 |
| CZ021.3209.2122.0986.02 | Třemblát | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 20 | 12 |
| CZ021.3209.2122.0993.02 | Jažlovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 200 | 30 |
| CZ021.3209.2122.0993.01 | Říčany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 5037 | 1269 |
| CZ021.3209.2122.0994.01 | Senohraby | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 140 | 46 |
| CZ021.3209.2122.0996.01 | Stránčice | aktivační čistírna | 137 | 63 |
| CZ021.3209.2122.1000.01 | Světice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 139 | 48 |
| CZ021.3209.2122.1003.01 | Tehov | aktivační čistírna s nitrifikací | nezjištěno | 30 |
| CZ021.3209.2122.1005.01 | Velké Popovice | nezjištěno | 450 | 90 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Sedlčany |  |  |  |  |
| CZ021.3211.2123.1011.05 | Zvírotice | Mechanická ČOV | 40 | 12 |
| CZ021.3211.2123.1013.01 | Klučenice | Mechanická ČOV | 35 | 5,8 |
| CZ021.3211.2123.1015.01 | Kosova Hora | aktivační čistírna | 134 | 40 |
| CZ021.3211.2123.1016.01 | Krásná Hora nad Vltavou | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 250 | 75 |
| CZ021.3211.2123.1019.03 | Chlum | aktivační čistírna | 112,5 | 33 |
| CZ021.3211.2123.1023.01 | Petrovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 250 | 67,5 |
| CZ021.3211.2123.1028.01 | Sedlčany | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 2300 | 1380 |
| CZ021.3201.2123.1029.24 | Sedlec-Prčice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací + simult.sráž. P | 300 | 120 |
| CZ021.3211.2123.1030.01 | Svatý Jan | kořenová čistírna | 33,8 | 8,82 |
| CZ021.3211.2123.1032.01 | Vysoký Chlumec | aktivační čistírna+regenerace | 394 | nezjištěno |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Slaný |  |  |  |  |
| CZ021.3203.2124.1069.01 | Slaný | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chem.sráž. P | 3456 | 828 |
| CZ021.3203.2124.1070.01 | Smečno | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 340 | 120 |
| CZ021.3203.2124.1072.01 | Studeněves | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 206 | 121 |
| CZ021.3203.2124.1077.01 | Velvary | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a biol.odstr.P | 689 | 261 |
| CZ021.3203.2124.1078.01 | Vraný | aktivační čistírna | 101 | 51 |
| CZ021.3203.2124.1081.01 | Zlonice | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chem.sráž. P | 297 | 120 |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Vlašim |  |  |  |  |
| CZ021.3201.2125.1085.01 | Bernartice | aktivační čistírna s nitrifikací, denitrifikací a regenerací kalu | 100 | 19,8 |
| CZ021.3201.2125.1087.01 | Blažejovice | aktivační čistírna CFR 22/150 a dočišťovací nádrž | nezjištěno | nezjištěno |
|  |  | kořenová čistírna | 22 | nezjištěno |
| CZ021.3201.2125.1090.01 | Čechtice | aktivační čistírna s nitrifikací a simult. srážením P | 400 | nezjištěno |
| CZ021.3201.2125.1092.01 | Dolní Kralovice | aktiv.čistírna s nitrifikací, denitrifikací a chem.sráž. P | 282 | 76 |
| CZ021.3201.2125.1095.01 | Hulice | aktivační čistírna | 230 | 62,7 |
| CZ021.3201.2125.1095.02 | Rýzmburk | aktivační čistírna | 15 | 6 |
| CZ021.3201.2125.1097.01 | Chmelná | kořenová čistírna | 77 | 6,8 |
| CZ021.3201.2125.1103.01 | Křivsoudov | aktivační čistírna | 126 | 36 |
| CZ021.3201.2125.1106.01 | Loket | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 50,4 | 21,3 |
| CZ021.3201.2125.1106.04 | Brzotice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 38,2 | 11,88 |
| CZ021.3201.2125.1121.01 | Soutice | aktivační čistírna | 54 | 18 |
| CZ021.3201.2125.1130.01 | Vlašim | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací s R-D-N syst. | 3466 | 901 |
| CZ021.3201.2125.1120.01 | Snět | kořenová čistírna | 16,5 | 6,6 |
| CZ021.3201.2125.1127.01 | Tomice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací a dočištěním | 21,5 | 8,6 |
| CZ021.3201.2125.1128.01 | Trhový Štěpánov | Nezjištěno | Nezjištěno | Nezjištěno |
| CZ021.3201.2125.1133.01 | Zdislavice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 173 | 54 |

|  |  |  | Kapacita ČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce | Popis čistírny odpad. Vod | Q | BSK5 |
|  |  |  | m3/den | kg/den |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Votice |  |  |  |  |
| CZ021.3201.2126.1136.01 | Jankov | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 112,5 | 24,8 |
| CZ021.3201.2126.1142.01 | Ratměřice | aktivační čistírna | 106,8 | 42,72 |
| CZ021.3201.2126.1145.01 | Vojkov | Aktivační čistírna | 3 | nezjištěno |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | Votice | Aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 1647,8 | 151,1 |
| CZ021.3201.2126.1147.01 | Vrchotovy Janovice | aktivační čistírna s nitrifikací a denitrifikací | 180 | 60 |

## Nakládání s čistírenskými kaly

Podle dostupných podkladů bylo v roce 2002 ve Středočeském kraji vyčištěno na čistírnách odpadních vod celkem 49,5 mil. m3 odpadních vod (Cenzus vodovodů a kanalizací r.2002) resp. 44,8 mil. m3 odpadních vod ( Výroční zpráva „Vodovody a kanalizace České republiky 2002“).

Produkce kalů se v tomto roce pohybovala na hranici 32,94 tis. t/rok kalu. Rozdělení produkce kalů po jednotlivých okresech je patrné z následující tabulky.

| Okres | Produkované kaly z ČOV |
| --- | --- |
|  | t/rok |
| Benešov | 1 642,3 |
| Beroun | 1 285,5 |
| Kladno | 1 467,7 |
| Kolín | 3 421,8 |
| Kutná Hora | 4 615,5 |
| Mělník | 573,3 |
| Mladá Boleslav | 2 033,4 |
| Nymburk | 2 324,1 |
| Praha-východ | 7 643,2 |
| Praha-západ | 3 540,4 |
| Příbram | 3 106,7 |
| Rakovník | 1 286,2 |
| Středočeský celkem | 32 940,1 |

Vyprodukované kaly se nejčastěji ukládaly na skládky (39,6 %) nebo se kompostovaly ( 32,1 %). Výrazně nižším podílem se likvidovaly kaly přímou aplikací na zemědělskou půdu a rekultivací ( 17,1 %). Jiným, blíže neupřesněným způsobem, se likvidovalo zbývajících 11,2 % kalu. Jedná se hlavně o kaly, které svým složením neodpovídají zvyšujícím se nárokům na čistotu kalů pro využití v zemědělství nebo o kaly vyprodukované v oblastech, kde je produkce kalů vyšší než je kapacita této oblasti pro jejich reálné využití v zemědělství a k rekultivacím.

Jiné způsoby odstraňování kalů se ve Středočeském kraji prakticky neuplatňují.

Ve větších městech je likvidace čistírenských kalů řešena pomocí strojního odvodňování. U menších měst a obcí převážná část čistíren (s ohledem na svoji velikost) produkuje kaly v množství a kvalitě, umožňujících jejich využití v zemědělství po předchozím kompostování (případně i bez něj) bez jakéhokoliv způsobu odvodnění.

Podrobnější přehled o nakládání s kaly na větších čistírnách odpadních vod je možné získat z následující tabulky.

|  |  | Způsob nakládání s kalem na ČOV |
| --- | --- | --- |
| Kódové číslo obce | Název obce |  |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Benešov |  |  |
| CZ021.3201.2101.0001.01 | Benešov | Odvodnění kalů a kompostování |
| CZ021.3201.2101.0003.01 | Bystřice | Odvodnění kalů a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3201.2101.0005.01 | Čerčany | skládkování |
| CZ021.3201.2101.0008.01 | Divišov | Odvodnění a kompostování |
| CZ021.3201.2101.0029.01 | Neveklov | Odvodnění kalů a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3201.2101.0039.01 | Sázava | Odvodnění kalů a aplikace na zemědělskou půdu nebo skládkování |
| CZ021.3201.2101.0046.01 | Týnec n. Sáz. | Odvodnění kalů a skládkování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Beroun |  |  |
| CZ021.3202.2102.0053.01 | Beroun – Centrum | Odvodnění kalu a kompostování |
| CZ021.3202.2102.0063.01 | Karlštejn | Kal anaerobně stabilizována a odvážen k odvodnění na ČOV Černošice |
| CZ021.3202.2102.0069.01 | Loděnice | Kal anaerobně stabilizován a odvážen k odvodnění na ČOV Beroun |
| CZ021.3202.2102.0099.01 | Zdice | Kal aerobně stabilizována a odvážen k odvodnění na ČOV Beroun |

| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZ021.3209.2103.0104.01 | Brandýs nad Lab. | Anaerobní stabilizace, zahuštění, aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3209.2103.0106.01 | Čelákovice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalů a skládkování |
| CZ021.3209.2103.0117.01 | Klecany | Aerobní stabilizace, zahuštění, skládkování |
| CZ021.3209.2103.0133.01 | Odolena Voda | Anaerobní stabilizace, odvodnění, skládkování |
| CZ021.3209.2103.0145.01 | Šestajovice | Aerobní stabilizace, odvodnění kalů, aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3209.2103.0147.01 | Úvaly | Aerobní stabilizace, odvodnění, skládkování |
| CZ021.3209.2103.0156.01 | Zeleneč | Anaerobní stabilizace, odvodnění, kompostování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Čáslav |  |  |
| CZ021.3205.2104.0163.01 | Čáslav | odvodnění kalů a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3205.2104.0172.01 | Chotusice | aplikace na zemědělskou půdu nebo skládkování |
| CZ021.3205.2104.0191.01 | Vrdy | skládkování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu černošice |  |  |
| CZ021.3210.2105.0201.01 | Černošice | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3210.2105.0208.01 | Dobřichovice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0212.01 | Horoměřice | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0213.01 | Hostivice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3210.2105.0218.01 | Chýně | Aerobní stabilizace, odvoz na skládku nebo aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0221.01 | Jesenice | Aerobní stabilizace a odvoz k odvodnění na ČOV Říčany |
| CZ021.3210.2105.0222.01 | Jílové u Prahy | Odvodnění kalu a kompostování |
| CZ021.3210.2105.0232.01 | Libčice nad Vltavou | Aerobní stabilizace, odvoz na ČOV Kladno |
| CZ021.3210.2105.0237.01 | Mníšek pod Brdy | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3210.2105.0245.01 | Průhonice | Aerobní stabilizace, zahuštění a odvoz na blíže neupřesněnou ČOV k odvodnění |
| CZ021.3210.2105.0249.01 | Roztoky | Odvodnění kalu a kompostování |
| CZ021.3210.2105.0250.01 | Rudná | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0251.01 | Řevnice | Aerobní stabilizace a odvoz na ČOV Jílové |

| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Černošice – pokračování |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZ021.3210.2105.0257.02 | Štěchovice | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0261.01 | Tuchoměřice | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0266.01 | Velké Přílepy | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0267.01 | Vestec | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3210.2105.0269.01 | Vrané nad Vltavou | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu, aplikace na zemědělskou půdu |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu český Brod |  |  |
| CZ021.3204.2106.0278.01 | Český Brod | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na deponii ČOV Říčany |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Dobříš |  |  |
| CZ021.3211.2107.0302.01 | Dobříš | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu, likvidaci zajišťuje smluvní partner ( Lesy ČR) kompostováním |
| CZ021.3211.2107.0311.01 | Nová Ves pod Pleší | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu, skládkování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Hořovice |  |  |
| CZ021.3202.2108.0329.01 | Hořovice | Odvodnění kalu a kompostování |
| CZ021.3202.2108.0336.01 | Komárov | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3202.2108.0359.01 | Žebrák | Aerobní stabilizace a odvoz k odvodnění na ČOV Hořovice |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kladno |  |  |
| CZ021.3203.2109.0378.01 | Kladno Švermov | Kal je po zahuštění odvážen na odvodnění na ČOV Vrapice. |
| CZ021.3203.2109.0378.06 | Vrapice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu, ukládání na skládku, rekultivace skládky |
| CZ021.3203.2109.0363.01 | Brandýsek | (nutno upřesnit způsob stabilizaci, nakládání a likvidace kalů) |
| CZ021.3203.2109.0373.01 | Hostouň | Aerobní stabilizace, odvodnění na kalolisu, odvoz na skládku |
| CZ021.3203.2109.0376.01 | Kačice | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a odvoz k odvodnění na ČOV Vrapice. |
| CZ021.3203.2109.0380.01 | Kyšice | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3212.2109.0381.01 | Lány | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |

| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kladno – pokračování |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZ021.3203.2109.0384.01 | Libušín | Po zahuštění v kalojemu je odvážen k odvodnění na ČOV Kladno – Vrapice. |
| CZ021.3203.2109.0385.01 | Lidice | Po zahuštění v kalojemu je odvážen k odvodnění na ČOV Kladno – Vrapice.. |
| CZ021.3203.2109.0395.01 | Stochov | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3203.2109.0400.01 | Tuchlovice | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a odvoz k odvodnění na ČOV Kladno – Vrapice |
| CZ021.3203.2109.0401.01 | Unhošť | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a kompostování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kolín |  |  |
| CZ021.3204.2110.0427.01 | Kolín | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu |
| CZ021.3204.2110.0430.01 | Kouřim | Aerobní stabilizace, |
| CZ021.3204.2110.0443.01 | Ovčary | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3204.2110.0445.01 | Pečky | Aerobní stabilizace a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3204.2110.0466.01 | Velim | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a |
| CZ021.3204.2110.0472.01 | Zásmuky | (nutno upřesnit způsob stabilizaci, nakládání a likvidace kalů) |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kutná Hora |  |  |
| CZ021.3205.2112.0511.01 | Kutná Hora | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3205.2112.0516.01 | Nové Dvory | Aerobní stabilizace |
| CZ021.3205.2112.0536.01 | Uhlířské Janovice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a zemědělská aplikace |
| CZ021.3205.2112.0545.01 | Zruč nad Sázavou | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a zemědělská aplikace |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou |  |  |
| CZ021.3206.2111.0482.01 | Kralupy | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na rekultivace skládek. |
| CZ021.3206.2111.0484.01 | Nelahozeves Unilever PTZ | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na kompostování. |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Lysá nad Labem |  |  |
| CZ021.3208.2113.0547.01 | Lysá nad Labem | (nutno upřesnit způsob stabilizaci, nakládání a likvidace kalů) |
| CZ021.3208.2113.0548.01 | Milovice | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a |
| CZ021.3208.2113.0551.01 | Semice | Aerobní stabilizace |

| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mělník |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZ021.3206.2114.0579.01 | Mělník | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3206.2114.0580.01 | Mšeno | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mladá Boleslav |  |  |
| CZ021.3207.2115.0594.01 | Bakov nad Jizerou | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a odvoz k odvodnění na ČOV Mladá Boleslav II |
| CZ021.3207.2115.0595.01 | Bělá p. Bezdězem | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3207.2115.0596.01 | Benátky nad Jiz. | Odvodnění kalu a kompostování |
| CZ021.3207.2115.0610.01 | Dobrovice | Zahuštění kalu a odvoz k odvodnění na ČOV Mladá Boleslav II |
| CZ021.3207.2115.0646.08 | Mladá Boleslav | ČOV I - Anaerobní stabilizace, odvodnění kalů a kompostování |
|  |  | ČOV II - Anaerobní stabilizace, odvodnění kalů a kompostování |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Mnichovo Hradiště |  |  |
| CZ021.3207.2116.0705.01 | Mnichovo Hradiště | Zahuštění kalu a odvoz k odvodnění na ČOV Mladá Boleslav II |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Neratovice |  |  |
| CZ021.3206.2117.0717.01 | Kostelec nad Labem | Aerobní stabilizace, odvodnění, aplikace na zemědělskou půdu |
|  |  | Aerobní stabilizace, odvodnění, aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3206.2117.0720.01 | Neratovice | Odvodnění kalu, likvidaci zajišťuje pověřená firma -kompostování |
| CZ021.3206.2117.0724.01 | Všetaty | Aerobní stabilizace, odvodnění, odvoz na skládku |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Nymburk |  |  |
| CZ021.3208.2118.0741.01 | Kostomlaty nad Labem | Aerobní stabilizace, zahuštění kalů a odvoz k odvodnění na ČOV Nymburk, event. odvoz na skládku |
| CZ021.3208.2118.0751.01 | Nymburk | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3208.2118.0755.01 | Sadská | Aerobní stabilizace, zahuštění kalů a odvoz k odvodnění na ČOV Nymburk, event. odvoz na skládku |

| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Poděbrady |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZ021.3208.2119.0780.01 | Městec Králové | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3208.2119.0788.02 | Poděbrady | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Příbram |  |  |
| CZ021.3211.2120.0805.01 | Březnice | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3211.2120.0815.01 | Dubenec | Zahuštění kalu a odvoz k dalšímu použití na ČOV Příbram |
| CZ021.3211.2120.0826.01 | Jince | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz k dalšímu použití na ČOV Příbram |
| CZ021.3211.2120.0836.01 | Milín | Anaerobní stabilizace a aplikace na zemědělskou půdu |
| CZ021.3211.2120.0850.08 | Příbram | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3211.2120.0852.01 | Rožmitál pod Třemšínem | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3211.2120.0856.01 | Solenice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Rakovník |  |  |
| CZ021.3212.2121.0890.01 | Jesenice | Aerobní stabilizace kalu, zahuštění a odvoz na ČOV Rakovník k dalšímu použití |
| CZ021.3212.2121.0918.01 | Nové Strašecí | Aerobní stabilizace, zahuštění a odvoz k odvodnění na ČOV Rakovník |
| CZ021.3212.2121.0932.01 | Rakovník | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a aplikace na zemědělskou půdu, výhledově odvoz na skládku (od roku 2004) |
| CZ021.3212.2121.0933.01 | Roztoky | Aerobní stabilizace kalu a odvoz na ČOV Rakovník k dalšímu použití |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Říčany |  |  |
| CZ021.3209.2122.0993.01 | Říčany | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a |
| CZ021.3209.2122.1005.01 | Velké Popovice | (nutno upřesnit způsob stabilizaci, nakládání a likvidace kalů) |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Sedlčany |  |  |
| CZ021.3211.2123.1028.01 | Sedlčany | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3211.2123.1032.01 | Vysoký Chlumec | Aerobní stabilizace, zahuštění kalu a aplikace na zemědělskou půdu |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Slaný |  |  |
| CZ021.3203.2124.1069.01 | Slaný | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na kompostování |
| CZ021.3203.2124.1070.01 | Smečno | Aerobní stabilizace odvoz na ČOV Slaný, nebo odvoz na kompost |
| CZ021.3203.2124.1072.01 | Studeněves | Aerobní stabilizace, odvoz na ČOV Chanov k odvodnění, odvodněný kal využit při rekultivaci |
| CZ021.3203.2124.1077.01 | Velvary | Aerobní stabilizace, odvodnění kalu a odvoz na skládku |
| CZ021.3203.2124.1081.01 | Zlonice | Zahuštěný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Slaný |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Vlašim |  |  |
| CZ021.3201.2125.1130.01 | Vlašim | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalu a skládkování - 46% a kompostování - 54% |
| Čistírny odpadních vod na území, které spadá do působnosti vodoprávního orgánu Městského úřadu Votice |  |  |
| CZ021.3201.2126.1146.01 | Votice | Anaerobní stabilizace, odvodnění kalů a skládkování |

## Odkanalizování měst a obcí

Z celkového počtu 1148 obcí Středočeského kraje bylo v roce 2002 kanalizací pro veřejnou potřebu vybaveno 321 obcí. Na tyto kanalizace bylo napojeno celkem 665,8 tis.obyvatel. Jak vyplývá z následujícího přehledu, byla úplnými či částečnými kanalizačními systémy vybavena převážná většina měst a obcí s více než 2000 obyvatel. Jedinými obcemi na území Středočeského kraje, které mají více než 2000 obyvatel a které nejsou vybaveny ani částečnými kanalizačními systémy jsou obce Buštěhrad v okrese Kladno a Velký Osek v okrese Kolín. Ve Velavarech (okr.Kladno) byla kanalizace ve výstavbě.

| Velikostní skupina obce | Počet obcí kraje | Počet obcí s kanalizací - ks | Počet obcí s kanalizací - % | Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do 500 obyvatel | 723 | 94 | 13,0 | 21 220 |
| 500 – 1 000 obyv. | 250 | 88 | 35,2 | 40 614 |
| 1 000 – 2 000 obyv. | 97 | 64 | 66,0 | 52 513 |
| 2 000 – 10 000 obyv. | 60 | 57 | 95,0 | 180 918 |
| nad 10 000 obyvatel | 18 | 18 | 100 | 370 539 |
| celkem | 1 148 | 321 | 28,0 | 665 804 |

Ve všech městech Středočeského kraje jsou vybudované částečné či kompletní kanalizační systémy. Nejčastěji se jedná o kanalizační sítě jednotné kanalizace, která zajišťuje odvádění nejen splaškových vod ale i dešťových vod. V některých městech je jednotný systém doplněn v okrajových částech systémem splaškové kanalizace. V řadě případů jsou však tyto systémy příp. jejich části v nevyhovujícím technickém stavu. Proto bude nezbytné po ukončení dostavby jejich kanalizačních systémů, po ukončení rekonstrukcí čistíren či výstavby nových čistíren, zahájit jejich postupnou velkoplošnou rekonstrukci. Obecně je však možné konstatovat, že k postupným celoplošným rekonstrukcím kanalizační

U menších obcí se vyskytují kanalizační systémy oddílné kanalizace, kterou jsou odváděny splaškové vody na čistírny odpadních vod. Nejčastěji se jedná o kanalizační sítě, které byly vybudovány v posledních letech. Převážně se jedná a gravitační systémy, které však jsou doplněny několika čerpacími stanicemi na síti. V posledních letech se však mimo klasických gravitačních systémů objevují i systémy tlakové a podtlakové kanalizace.

V řadě dalších obcí ( resp. v jejich větších nebo menších částech) jsou v současnosti provozovány i veřejné kanalizační sítě, které slouží k odvádění pouze částečně předčištěných nebo vůbec nečištěných odpadních vod do místních recipientů.

Na tomto místě je však nutné konstatovat, že se v převážné míře jedná o kanalizace budované v průběhu 60. až 80. let v rámci „akcí Z". Tyto kanalizace byly budovány zcela nahodile a nekoncepčně ( mnohdy bez jakékoliv dokumentace), cílem jejich výstavby bylo vyřešit momentální problémy obce. Při jejich výstavbě nebyly velice často dodržovány ani základní stavební postupy - kanalizační trouby (převážně betonové a bez hrdel) byly ukládány do příkopů přiléhajících k místním komunikacím, na jednotlivých stokách byly vybudovány pouze v minimálním rozsahu revizní kanalizační šachty (bez ohledu na požadavky příslušných technických norem). Po technické stránce je jejich největším problémem způsob provedení - vlivem značných netěsností fungují potom tyto systémy jako vsakovací drenáž (tzn. že značné množství odpadních vod z těchto kanalizací je přímo vsakováno do podloží a ovlivňuje co do množství i do kvality podzemní vody) nebo jako odvodňovací drenáž, kterou je do místa zaústění do vodního toku eventuálně do příkopu přiváděno značné množství balastních vod. Ve skutečnosti se tedy jedná o kanalizace zcela nevyhovující pro definitivní řešení odvádění odpadních vod. Používání těchto kanalizací představuje negativní dopad na životní prostředí jednotlivých obcí (např. na výrazně se zhoršující kvalitu vody v místních zdrojích pitné vody mnohdy s následným absolutním znehodnocením).

Podrobnější popisy kanalizačních sítí jsou uvedeny v příloze A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

## Nadobecní kanalizační systémy

Ve Středočeském kraji, mimo již uvedených měst a obcí s čistírnami odpadních vod, existuje již v současnosti řada dalších měst a obcí, jejichž odpadní vody jsou čištěny na čistírnách sousedních měst a obcí. Tyto skupiny vytvářejí nadobecní kanalizační systémy.

Nejvýznamnější z nich jsou uvedeny v následujícím přehledu. V tomto přehledu jsou uvedeny pouze nejzákladnější údaje o těchto nadobecních systémech. Podrobnější popisy kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jsou uvedeny v příloze A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

| Obec s rozšíř. působnostíí | Nadobecní systém zahrnuje tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Benešov | Neveklov a Tloskov | Tloskov |
|  | Týnec nad Sázavou, Brodce a Chrást n. Sázavou | Týnec nad Sázavou |
|  | Olbramovice a Olbramovice Městečko | Olbramovice |
| Beroun | Beroun – Králův Dvůr | Beroun |
| Brandýs n.Lab. | Brázdim a Veliký Brázdim | Veliký Brázdim |
|  | Horoušany a Horoušánky | Horoušany |
|  | Klecany a Klecánky | Klecany |
|  | Odolena Voda a Dolínek | Odolená Voda |
|  | Stará Boleslav a Brandýs nad Labem | Stará Boleslav |
|  | Veleň - Mírovice | Veleň |
|  | Přemýšlení, Zdiby a Veltěž | Přemýšlení |
| Čáslav | Vrdy a Dolní Bučice | Vrdy |
| Černošice | Dobřichovice, Karlík, Lety a Všenory | Dobřichovice |
|  | Hodkovice a Zlatníky | Hodkovice |
|  | Hostivice a Břve | Hostivice |
|  | Kosoř, Praha - Radotín | Praha - Radotín |
|  | Psáry, Horní Jirčany a Dolní Jirčany | Psáry |
|  | Tuchoměřice a Kněževes | Tuchoměřice |
|  | Nučice a Mezouň | Nučice |
|  | Průhonice a Čestlice | Průhonice |
|  | Roztoky, Únětice a městská část Praha - Suchdol | Roztoky |
|  | Velké Přílepy a Úholičky | Velké Přílepy |
| Český Brod | Chrášťany a Bylany | Chrášťany |
|  | Tlustovousy a Tuklaty | Tlustovousy |
| Dobříš | Dobříš a Stará Huť | Dobříš |
|  | Rosovice a Sychrov | Rosovice |
| Hořovice | Nadobecní systémy se nevyskytují |  |
| Kladno | Lidice, Hřebeč a Netřeby | Lidice |
|  | Hostouň a Pavlov | Hostouň |
| Kolín | Kolín, Sendražice, Tři Dvory, Veltruby a Štítary | Kolín |
| Kralupy n.Vlt. | Kralupy nad Vltavou a Veltrusy | Kralupy nad Vltavou |
| Kutná Hora | Kutná Hora, Žižkov, Šipší, Sedlec a Vrchlice | Kutná Hora |
|  | Nové Dvory a Ovčáry, Církvice a Jakub | Nové Dvory |
| Lysá n. Labem | Milovice a Mladá | Mladá |
|  | Lysá nad Labem a Litol | Litol |
| Mělník | Mělník, Dolní Beřkovice, Velký Borek, Skuhrov a Mělnická Vrutice | Mělník |
| Mladá Boleslav | Chotětov a Bezno | Chotětov |
|  | Mladá Boleslav, Josefův Důl a Bradlec | Mladá Boleslav - Podlázky |
|  | Židněves a Březno | Březno |
|  | Bukovno a Líny | Bukovno |
|  | Jabkenice a Chudíř | Jabkenice |
|  | Mladá Boleslav (vč. místních částí Debř, Jemníky, Podlázky a Michalovice) a Kosmonosy | Mladá Boleslav-Neuberk a Mladá Boleslav - Podlázky |
|  | Skorkov ( vč.místních částí Otradovice a Podbrahy) a Sojovice | Skorkov |
| Mnichovo Hradiště | Boseň a Zásadka | Boseň |
| Neratovice | Neratovice, místní části Lobkovice a Libiš | Neratovice |
|  | Kostelec nad Labem a Záryby | Kostelec nad Labem |
|  | Zálezlice a Kozárovice | Kozárovice |
| Nymburk | Nymburk, Budiměřice, Šlotava a Drahelice | Nymburk |
|  | Rožďalovice a Podolí | Rožďalovice |
|  | Křinec a Zábrdovice | Křinec |
| Poděbrady | Poděbrady, Kluk a Polabec | Poděbrady |
| Příbram | Příbram, Brod u Příbrami, Žežice, Důlní závod Vojna | Příbram |
|  | Dubenec, Dubno, | Dubenec |
| Rakovník | Rakovník a Senomaty | Rakovník |
| Říčany | Říčany a Radošovice | Říčany |
| Sedlčany | Nadobecní systémy se nevyskytují |  |
| Slaný | Studeněves, řisuty, Malíkovice, Libovice a Tuřany | Studeněves |
| Vlašim | Rýzmburk a Kalná | Rýzmburk |
|  | Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice | Dolní Kralovice |
| Votice | Nadobecní systémy se nevyskytují |  |

Neveklov, Tloskov

Společná obecní ČOV pro Neveklov a Tloskov je umístěná v lokalitě Tloskova. Z Tloskova i z Neveklova vede do ČOV jednotná kanalizace.

Týnec nad Sázavou, Brodce, Chrást nad Sázavou

Kanalizační sítě v obcích jsou v majetku obce Týnec nad Sázavou a ve správě TS Benešov. Do ČOV Týnec nad Sázavou jsou odpadní vody z Týnce nad Sázavou, Brodce a Chrástu nad Sázavou svedena oddílnou i jednotnou kanalizací.

Z části obce Brodce a Starý Týnec je voda svedena splaškovou kanalizací, která je ve správě TS Benešov do ČS podniku JAWA.

Jelikož obec a provozovatel nemají celou situaci kanalizační sítě a vodohospodářskou evidenci teprve zpracovávají, není možné popsat současný stav.

Olbramovice a Olbramovice Městečko

Společná obecní ČOV pro Olbramovice a Olbramovice Městečko je umístěná v lokalitě Olbramovice. Z Olbramovic Městečka jsou odpadní vody přečerpávány do splačkové kanalizační sítě obce Olbramovice. Dále pak tečou splaškové odpadní vody gravitačně na ČOV Olbramovice.

Beroun – Králův Dvůr

Město Beroun má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod.

Rovněž Králův Dvůr má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do kanalizačního systému sousedícího města Berouna na městskou čistírnu odpadních vod.

Brázdim a Veliký Brázdim

Místní část Veliký Brázdim společně s obcí Brázdim mají vybudovanou gravitační splaškovou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod v místní části Veliký Brázdim. Odpadní vod z obce Brázdim jsou na tuto čistírnu přiváděny gravitačně stokou z kameninových trub profilu DN 300 dl. 0,9 km. Kapacita mechanicko-biologické čistírny odpadních vod je 650 EO.

Horoušany a Horoušánky

Obec Horoušany má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s technologií Seqeuencing Batch Raektor.  Tato čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu v 11/2003.

Na tuto čistírnu je napojena i místní část Horoušánky. Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny jednotnou kanalizací profilu DN 300 a délky 1,3 km.

Klecany a Klecánky

Odpadní vody z obce Klecany jsou na čistírnu přiváděny jednotnou kanalizací. V místní části Klecánky je oddílná kanalizační síť, která je částečně gravitační a částečně podtlaková. Splašková voda je na ČOV Klecany čerpána výtlačným řadem.

Odolena Voda  a Dolínek

Město Odolena Voda má vybudovanou smíšenou – jednotnou a splaškovou - kanalizační síť .Od roku 2002 má město vybudovanou i novou čistírnu odpadních vod.

Odpadní vody z místní části Dolínek jsou svedeny do čerpací stanice a přečerpávány na ČOV Odolena Voda.

Stará Boleslav a Brandýs nad Labem

Ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je vybudována jednotná kanalizační síť s 11–ti čerpacími stanicemi. Odpadní vody z obou části jsou odváděny na čistírnu odpadních vod umístěnou ve Staré Bolelslavi.

Veleň - Mírovice

Obec Veleň má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod . Kapacita mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (oxidační příkop)  je 1250 EO.

Místní část Mírovice má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizační síť napojenou na kanalizační síť ve Veleni výtlačným řadem DN 160 délky 0,5 km.

Přemýšlení, Zdiby a Veltěž

ČOV Přemyšlení se nachází ve stejnojmenné místní část. Na tuto čistírnu jsou napojeny i obec Zdiby a Veltěž. V obcích je vybudován systém jednotné kanalizace.

Vrdy a Dolní Bučice

Obec Vrdy i její místní část jsou odkanalizovány systémem jednotné kanalizace, která je ukončena na ČOV Vrdy.

Dobřichovice, Karlík, Lety a Všenory

Obec Dobřichovice má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě, kterým jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Dobřichovice. Současně jsou do kanalizační sítě Dobřichovic čerpány odpadní vody z obcí Karlík, Lety a Všenory.

Z obce Karlík je veden gravitační kmenový sběrač DN 300 délky cca 0,720 km do kanalizační sítě obce Dobřichovice. Z obce Lety jsou kanalizační sítí přiváděny odpadní vody do čerpací stanice Lety, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 160 délky 0,251 km do kanalizační sítě obce Dobřichovice. Z obce Všenory jsou odpadní vody kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 150 délky 0,668 km do kanalizační sítě obce Dobřichovice.

Hodkovice, Zlatníky

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Hodkovice. Na kanalizační síť Hodkovic je napojena kanalizační síť obce Zlatníky. Odpadní voda je ze Zlatníků do Hodkovic přiváděna gravitačně.

Hostivice, Břve

Jednotnou a splaškovou kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody města Rudná na stávající čistírnu odpadních vod Rudná. Současně jsou do kanalizační sítě Hostivic čerpány odpadní vody z obce Břve. Odpadní vody jsou gravitačními stokami přiváděny do ČS Břve a odtud jsou čerpány výtlačným řadem DN 90 v délce 0,883 km do kanalizační sítě města Hostivice ( městská část Litovice )

Kosoř a městská část Praha - Radotín

Odpadní vody z obce Kosoř jsou odváděny kmenovým sběračem DN 160 délky 1,52 km do kanalizační sítě městské části Praha - Radotín a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně.

Psáry, Horní Jirčany a Dolní Jirčany

Obec Psáry má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě, kterým jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Psáry. Současně jsou do kanalizační sítě obce Psáry přiváděny odpadní vody z obcí Horní a Dolní Jirčany. Splašková kanalizační síť Horních Jirčan je napojena na kanalizační síť Dolních Jirčan. Následně kanalizační síť Dolních Jirčan je napojena na kanalizační síť obce Psáry. Odpadní vody z Horních i Dolních Jirčan jsou přiváděny do Psár gravitačně.

Tuchoměřice a Kněževes

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Tuchoměřice na stávající čistírnu odpadních vod Tuchoměřice. Na kanalizační síť obce Tuchoměřice je kmenovou stokou DN 300 délky 500 m gravitačně napojena na kanalizační síť obce Kněževes.

Nučice a Mezouň

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody části obce Nučice na stávající čistírnu odpadních vod Nučice – Krahulov. Současně jsou do této čistírny odpadních vod přiváděny gravitačně odpadní vody z obce Mezouň ( pověřená obec Beroun ).

Průhonice a Čestlice

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Průhonice na stávající čistírnu odpadních vod Průhonice. Kanalizační síť obce Čestlice ( pověřená obec Říčany ) je ukončena v čerpací stanici ČS VH1 a odtud je čerpána do kanalizační sítě Průhonic. V budoucnu budou do kanalizační sítě Průhonic přečerpávány také odpadní vody z obce Rozkoš ( kanalizační síť v současné době ve výstavbě ).

Roztoky, Únětice a městská část Praha - Suchdol

Jednotnou a splaškovou kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody města Roztoky na stávající čistírnu odpadních vod Roztoky. Na kanalizační síť Roztok je napojena kanalizační síť městské části Praha – Suchdol a na tuto kanalizační síť dále kmenový sběrač DN 400 délky 1,552 km z obce Únětice. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť obce Únětice bude připojena kanalizační síť Statenic a místní části Černý Vůl.

Velké Přílepy a Úholičky

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Velké Přílepy na stávající čistírnu odpadních vod Velké Přílepy. Z obce Úholičky jsou odpadní vody gravitačně přiváděny do čerpací stanice, odkud jsou čerpány výtlačným řadem délky 1,200 km na čistírnu odpadních vod Velké Přílepy.

Chrášťany a Bylany

Obec Chrášťany má vybudovaný systém splaškové kanalizace, kterou jsou odpadní vody přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu jsou přiváděny odpadní vody z místní části Bylany (splašková kanalizace). Tyto odpadní vody. jsou nejprve čerpány výtlačným řadem DN 100 délky 1600 m do kanalizační sítě obce Chrášťany.

Tuklaty a Tlustovousy

Místní část Tlustovousy má vybudovaný systém splaškové kanalizace, kterou jsou odpadní vody přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu jsou přiváděny odpadní vody z obce Tuklaty (splašková kanalizace). Tyto odpadní vody. jsou nejprve čerpány výtlačným řadem DN 110 délky 759,42 m do kanalizační sítě místní části Tlustovousy

Dobříš a Stará Huť

Město Dobříš má stokovou síť, kterou je možno označit jako kombinovanou (jednotná i oddílná kanalizace). 	Odpadní vody jsou odváděny dvěma hlavními stokami na čistírnu odpadních vod.

Obec Stará Huť má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Součástí stokové sítě je i  čerpací stanice a výtlačné potrubí. Splaškové vody jsou přečerpávány na stávající ČOV Dobříš. Výtlačný řad je vybudován z PVC trub o profilu DN 110 mm a délce 1,59 km.

Rosovice a Sychrov

Obec Rosovice 	má částečně vybudovanou smíšenou – splaškovou a jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou přiváděny na stávající čistírnu odpadních vod.

Sychrov má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou touto kanalizací přivedeny na čerpací stanici, odkud se čerpají do kanalizační sítě Rosovic, kterou jsou přivedeny na místní ČOV. Výtlačné potrubí o celkové délce 717,06 m bylo vybudováno z ocelového potrubí profilu DN 100 mm.

Lidice, Hřebeč a Netřeby

Obec Lidice má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojena celá obec.

Obce Hřebeč a Netřeby mají vybudovaný systém splaškové kanalizace, který je napojen na novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod typu OMS Walter v Lidicích.

Hostouň a Pavlov

V části obci Hostouň je vybudována nová jednotná kanalizační síť, kterou jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod.

V obci Pavlov probíhá v současnosti výstavba splaškové kanalizace. Z obce jsou odpadní vody vedeny přivaděčem DN 300 délky 3 km na společnou ČOV pro obce Hostouň a Pavlov.

Kolín, Sendražice, Tři Dvory a Veltruby

Jednotnou kanalizační sítí města Kolín jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod. Na tuto čistírnu jsou přiváděny i odpadní vody z obcí Tři Dvory, Veltruby a místních částí Sendražice a Štítary.

Z místní části Sendražice, která je částečně odkanalizována splaškovou kanalizací, jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem DN 110 délky 336 m přímo do kanalizační sítě města Kolín. V současnosti probíhá dostavba kanalizační sítě.

Z jednotné kanalizační sítě místní části Štítary dopravují odpadní vody dva výtlačné řady, jdoucí v souběhu (každý o délce 786,17 m), profilu DN 125 celkové délky 1572,34 m do kanalizační sítě města Kolín. V současnosti probíhá dostavba kanalizační sítě.

Obec Tři Dvory je kompletně odkanalizována systémem vakuové kanalizace. Odpadní vody jsou čerpány výtlačným řadem DN 125 délky 2100 m do kanalizační sítě města Kolín.

Z obce Veltruby, která je z části odkanalizována, jsou odpadní vody přiváděny tlakovou kanalizací na městskou ČOV Kolín.

Kralupy nad Vltavou a Veltrusy

Město Kralupy nad Vltavou  má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní splaškové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí na stávající čistírnu odpadních vod. Kanalizační čistírna je mechanicko-biologická a jsou na ní čištěny odpadní vody z nejen města Kralup ale i mechanicky předčištěné koagulační odpadní vody ze závodu Kaučuk.

V obci Veltrusy je vybudována podtlaková kanalizace. Součástí kanalizační sítě jsou 4 podtlakové sběrné stanice a pneumatická stanice pro dopravu splašků na čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou. Délka výtlaku z Veltrus na ČOV v Kralupech nad Vltavou je cca 1,3 km.

Kutná Hora – Šipší - Sedlec

Stoková síť města Kutná Hora je z převážné části jednotná. Pouze ve čtvrti Karlov a z části ve čtvrti Sedlec je oddílná - splašková.

Kostru kanalizační sítě tvoří kmenová stoka "A", která prochází městem podél toku Vrchlice a končí v ČOV. Na kmenovou stoku "A" jsou napojeny sběrače ze Šipší a Sedlce, které odvádějí systém dalších stok odpadní vody z města a přilehlých území.

Kanalizační síť místních částí Sedlec, Šipší, Žižkov a Vrchlice je součástí kanalizačního systému v Kutné Hoře. Odpadní vody jsou jednotnou gravitační kanalizací odváděny na ČOV Kutná Hora.

Nové Dvory a Ovčáry, Církvice a Jakub

V obci Nové Dvory a její místní části Ovčáry je vybudována gravitační jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny přes dešťový oddělovač do čerpací jímky a odtud pak čerpány na ČOV Nové Dvory. Na tuto čistírnu jsou svedeny i odpadní vody z obce Církvice a Jakub. V těchto obcích je vybudována kombinace podtlakové a gravitační splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice a výtlak zaústěn do kanalizační sítě Ovčár.

ČOV Nové Dvory je městská mechanicko biologická čistírna typu Fortex s nízkozatěžovanou aktivací s částečnou aerobní stabilizací kalu.

Milovice a Mladá

Odpadní vody z obce Milovice a místní část Mladou jsou odváděny jednotnou kanalizací na centrální ČOV.

Mělník, Dolní Beřkovice, Vliněves, Velký Borek, Skuhrov a Mělnická Vrutice

Na čistírnu odpadních vod Mělník jsou přiváděny odpadní vody nejen z města Mělník ale i z okolních obcí Dolní Beřkovice, Vliněves, Velký Borek, Skuhrov a Mělnická Vrutice.

Odpadní vody z Dolních Beřkovic jsou na ČOV Mělník dopravovány výtlačným řadem profilu DN 110 a DN 125  délky 1,4 km. Přes Dolní Beřkovice je na ČOV Mělník napojena i obec Vliněves. Odpadní vody jsou z Vliněvse do  Dolních Beřkovic přivedeny výtlakem.

Ze Skuhrova a Mělnické Vrutice jsou odpadní vody přivedeny výtlakem do kanalizačního systému Velkého Borku a odtud výtlakem DN 150 délky 0,55 km do kanalizační sítě Mělníka.

Chotětov a Bezno

V obci Chotětov je splašková kanalizace,  kterou jsou odváděny na čistírnu odpadních vod.

V obci Bezno je v současné době ve výstavbě splašková kanalizace, která bude převádět splaškové vody na čistírnu odpadních vod Chotětov. Dokončení výstavby v r. 2005.

Mladá Boleslav, Josefův Důl a Bradlec

Obec Josefův Důl je odkanalizována jednotnou kanalizací, která vyúsťuje oddělovačem dešťových vod u přečerpávací stanice odpadních vod ležící v místě zrušené mechanické čistírny odpadních vod. Bezdeštné nebo ředěné splaškové vody z oddělovače odtékají do této přečerpávací stanice odpadních vod, která je čerpá výtlačným řadem na ČOV II. v Mladé Boleslavi – Podlázkách.

V obci Bradlec je vybudován jednotný kanalizační systém. Stoková síť celé obce Bradlec, včetně lokality Brahill je napojena v několika místech na odpad ŠKO - ENERGO, odvádějící odpadní vody z úpravny užitkové vody fi ŠKO - ENERGO. Kanalizace je napojena na kanalizační systém obce Josefův Důl, vyústěný do přečerpávací stanice odpadních vod.

Židněves a Březno

V obci Březno je od prosince 2002 ve zkušebním provozu čistírna odpadních vod. Odpadní vody z obce jsou na čistírnu přiváděny  tlakovou splaškovou kanalizací.

Rovněž v obci Židněves je vybudována tlaková kanalizace. Tato kanalizace je napojena na čistírnu odpadních vod Březno.

Bukovno  a Líny

V obci Bukovno je vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou touto kanalizací přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Místní část obce Bukovno – Líny má stávající systém veřejné kanalizace. Jedná se o gravitační jednotnou kanalizaci, která je vyčištěná a opravená, ale vzhledem k mělkému uložení a použitému materiálu bude vyžadovat postupnou přestavbu. Kmenovou stokou z PVC trub DN 250 dl. 0,616 km, která je napojená na jižní větev, se převádějí splaškové vody z Lín do čistírny odpadních vod v obci Bukovno.

Jabkenice a Chudíř

V obci Jabkenice je od r. 1998 v provozu čistírna odpadních vod, odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny splaškovou kanalizací. Čistírna odpadních vod Jabkenice je určena pro čištění splaškových vod od obyvatel Jabkenic a obyvatel obce Chudíř.

Obec Chudíř zatím není připojena ani odpadní vody na čistírnu nesváží.

Mladá Boleslav (vč. místních částí  Debř, Jemníky, Podlázky a Michalovice) a Kosmonosy

V podstatné části Mladé Boleslavi je jednotný gravitační kanalizační systém. Ve městě jsou dvě čistírny odpadních vod, na které se přivádí odpadní vody z příslušného povodí. Na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk jsou odkanalizovány místní části Čejetice a Čejetičky, které zástavbou navazují na město. Odkanalizování Čejetic a Čejetiček je součástí skupinové kanalizace Mladá Boleslav I. Na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. – Podlázky jsou štolou přiváděny odpadní vody z Mladé Boleslavi a z Kosmonos, přivaděčem z místních částí Podlázky a Michalovice. Z místních částí Debř a Jemníky a z obcí Bradlec a Josefův Důl jsou odpadní vody čerpány.

Ve větší části města Kosmonosy je vybudovaný jednotný kanalizační systém gravitačně napojený na obě čistírnu odpadních vod v Mladé Boleslavi - ČOV Mladá Boleslav I. - Neuberk a ČOV Mladá Boleslav II. – Podlázky.

Skorkov ( vč.místních částí Otradovice a Podbrahy) a Sojovice

V obci Sojovice je od roku 1993 v provozu jednotná kanalizace a čistírna odpadních vod. Čistírna odpadních vod leží za hranicí katastrálního území obce Sojovice, na pozemku obce Skorkov, proto má název ČOV Skorkov.

V současné době je ve výstavbě tlaková kanalizace pro odvedení splaškových vod z obce Skorkova a jejích místních části Podbrahů a Otradovic, s termínem dokončení v r. 2004.

Boseň a Zásadka

V obci Boseň a její místní části Zásadka je nový systém splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod, který byl uvedený do provozu v roce 2002.

Na čistírně odpadních vod se čistí i splaškové odpadní vody svážené ze zbývajících místních částí obce.

Neratovice, místní části Lobkovice a Libiš

Město Neratovice má vybudovanou jednotnou kanalizační siť. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do stávající čerpací stanice a odtud pak čerpány výtlačným potrubím z litinových trub DN 400 v celkové délce 2252 m na čistírnu odpadních vod Spolany a.s.

Obec Libiš má v jižní části obce vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je propojená s kanalizační sítí města Neratovice a svedena do kanalizačního systému Spolany Neratovice a následně na ČOV Spolany.

Kostelec nad Labem a Záryby

Město Kostelec nad Labem  má v současnosti vybudovaný systém převážně jednotné kanalizace. Do stokové sítě Kostelce jsou napojeny i splaškové vody čerpané výtlačným potrubím z obce Záryby.

Zálezlice a Kozárovice

V Kozárovicích je vybudována čistírna odapdních vod typu BIO CLEANER (BC 500), do které jsou výtlačným řadem odváděny odpadní vody z čerpací stanice umístěné v centru obce Zálezlice.

Nymburk, Budiměřice, Šlotava a Drahelice

Město Nymburk má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z města jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod. Na tuto čistírnu je napojena i místní část Drahelice. Odpadní vody jsou z této místní části přečerpávány výtlakem délky 0,5 km.

Obec Budiměřice a místní část Šlotava mají v současnosti vybudovaný systém podtlakové kanalizace s pneumatickou přepravou na ČOV Nymburk. Odpadní vody jsou kanalizačními stokami svedeny do podtlakové stanice s kapacitou 6 l/s a odtud výtlačným řadem DN 90 z PE délky 3,2 km dopravovány do stávající kanalizace ve městě Nymburk.

Rožďalovice a Podolí

Místní část Podolí a obec Rožďalovice mají  částečně vybudovaný systém jednotné kanalizace. Čistírna odpadních vod se nachází v Rožďalovicích.

Křinec a Zábrdovice

Obec Křinec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s mechanicko – biologickou čistírnou odpadních vod. Místní část Zábrdovice má částečně vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci DN 300 z HDPE v délce 0,84 km, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV v Křinci. Na tuto ČOV jsou přiváděny odpadní vody výtlačným řadem  z PVC DN 90 v délce 120 m.

Všechlapy a Krchleby

Obec Všechlapy má na větší části obce vybudovanou jednotnou kanalizační síť s vlastní čistírnou odpadních vod. Na tuto čistírnu jsou odváděny odpadní vody i z obce Krchleby. Tato obec je odkanalizována systémem podtlakové kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice, odkud jsou výtlakem PVC DN 150 délky 1,6 km přiváděny do kanalizační stoky obce Všechlapy a následně odváděny na ČOV ve Všechlapech.

Poděbrady

Město Poděbrady má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod Poděbrady. Na tuto čistírnu jsou napojeny i místní části Polabec a Kluk.

Příbram, Brod u Příbrami, Žežice, Důlní závod Vojna

Město Příbram má stokovou síť, kterou je možno označit jako kombinovanou (jednotná i oddílná kanalizace). Splaškové vody jsou svedeny dvěma hlavními sběrači na městskou čistírnu odpadních vod.

Brod u Příbrami má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací do kanalizační kmenové stoky vedoucí z bývalého důlního závodu Vojna a následně pak na stávající městskou čistírnu odpadních vod v Příbrami.

Místní část města Příbram - Žežice má částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací do kanalizační sítě města Příbram a následně pak na stávající městskou čistírnu odpadních vod v Příbrami.

Dubenec - Dubno

Obec Dubenec má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod.

Obec Dubno má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Kanalizace je napojena na kanalizační sběrač DN 400 , který odvádí odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod v Dubenci.

Na čistírnu odpadních vod je napojen ještě areál nápravného zařízení Bytíz, fa Diamo-Sul šachta Š 11 (Bytíz), Nová Hospoda (čtvrť Příbrami - Příbram IX), učiliště Dubno a šachty 19, 16, 21 Uranových dolů.

Rakovník a Senomaty

Stávající čistírna odpadních vod je ve městě Rakovník. V obci Senomaty je vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou z obce do Rakovníka  odváděny výtlačným řadem PVC 110 – dl. 4.102 m.

Studeněves, řisuty, Malíkovice, Libovice a Tuřany

Obec Studeněves má v současnosti vybudovaný systém splaškové kanalizace. Odpadní vody  jsou touto kanalizací na čistírnu odpadních vod.

V obci Řisuty probíhá v současné době výstavba splaškové kanalizace. Kanalizace je gravitační, v menší části tlaková. Splašky jsou přečerpávány do obce Studeněves.

V obci Malíkovice je v současné době dokončována výstavba splaškové kanalizace. Kanalizace je gravitační, v menší části tlaková. Splašky jsou přečerpávány výtlakem v délce 1,2km do obce Řisuty

V obci Libovice je v současné době dokončována výstavba splaškové kanalizace. Kanalizace je gravitační, v menší části tlaková. Splašky jsou přečerpávány výtlakem v délce 0,8 km do obce Tuřany.

V obci Tuřany je v současné době dokončována výstavba splaškové kanalizace. Kanalizace je gravitační, v menší části tlaková. Splašky jsou přečerpávány výtlakem v délce 1,1 km do obce Studeněves.

Rýzmburk, Kalná

Kanalizační sítě v obcích jsou v majetku obce Hulice a Soutice. ČOV je ve správě obce Soutice. Do ČOV Rýzmburk jsou odpadní vody z Kalné svedeny oddílnou kanalizací.

Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice

Společná obecní ČOV pro Dolní Kralovice a Vraždovy Lhotice je umístěna v lokalitě Dolních Kralovic.

Z Dolních Kralovic i z Vraždových Lhotic vede do ČOV jednotná gravitační kanalizace.

## Provozovatelé kanalizací Středočeského kraje

Kanalizační systémy a čistírny odpadních vod na území Středočeského kraje provozuje v současnosti několik desítek provozovatelů. Mezi hlavní provozovatele patří Vodárny Kladno – Mělník a.s., Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., VODOS spol. s r.o., Kolín RAVOS Rakovník .

# Výpočet produkce odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, t.j. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami,  je potřeba rozdělit do dvou částí - na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

## Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů :

u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  čistírnu odpadních vod	150 l/os×den

u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky	80 l/os×den

u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod	100 l/os×den

u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky	20 l/os×den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívaní vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích

u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  čistírnu odpadních vod	60 g/os×den

u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky	20 g/os×den

u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod	30 g/os×den

u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky	15 g/os×den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli :

nerozpustné látky  ( NL)	55 g/os×den

CHSK	110 g/os×den

N-celk.	8 g/os×den

N-NH4	5,2 g/os×den

P-celk.	2 g/os×den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5  -60 g/os×den.

Údaje o vývoji specifické produkce odpadních vod od obyvatelstva jsou uvedeny v příloze č.1 na záver této zprávy.

## Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 30 l/os×den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody (20 l/os×den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Z podkladů získaných dotazníkovou akcí u jednotlivých producentů, byly získávány i informace o stávajícím způsobu likvidace odpadních vod, o výrobním programu a o jejich případných rozvojových záměrech.

# Požadavky legislativy Evropské unie a české republiky

Česká republika v rámci přístupových jednání o přijetí do Evropské unie vyjednala jediné přechodné období v podoblasti „ Kvalita vod“, a to pro Směrnici Rady o čištění odpadních vod (91/271/EHS)z 21.května 1991. Důvodem pro vyjednání přechodného období pro naplnění této směrnice je investiční náročnost, která bude vyvolána kvůli naplnění veškerých požadavků předmětné Směrnice.

Česká republika se zavázala, že zajistí splnění veškerých požadavků Směrnice 91/271/EHS nejpozději do 31.prosince 2010.

Pro naplnění požadavků Směrnice je nutno :

- 	zajistit, že městské odpadní vody v aglomeracích menších než 2000 EO, které vstupují do sběrných systémů, budou před vypuštěním podrobeny přiměřenému čištění,

-	vybavit aglomerace větší než 2000 EO sběrným systémem městských odpadních vod,

-	zajistit, že městské odpadní vody v aglomeracích větších než 2000 EO, které vstupují do sběrných systémů, budou před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jinému odpovídajícímu čištění,

-	zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů v aglomeracích větších než 10 000 EO budou před vypuštěním vyčištěny podle přísnějších požadavků.

V rámci implementace právních předpisů EU vstoupilo roce 2003 v platnost Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je v současnosti základním předpisem pro vydávání povolení k vypouštění odpadních vod.

V tomto novém nařízení je celé území ČR prohlášeno za ekologicky citlivé a jsou v něm uvedeny tyto požadavky na jakost vyčištěné vody, které jsou v souladu se směrnicí EU 91/271/EEC pro citlivá území..

| Kapacita ČOV (EO) 1) | CHSKCr |  | BSK5 |  | NL |  | N-NH4+ |  | Ncelk 2), 8) |  | Pcelk.8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p 3) | m 4) | p 3) | m 4) | p 3) | m 4) | p 3) | m 4),6) | prům.5) | m 4),6) | prům.5) | m 4) |
| < 500 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 - 2 000 | 125 | 180 | 30 | 60 | 35 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 2 001 - 10 000 | 120 | 170 | 25 | 50 | 30 | 60 | 15 | 30 | - | - | - | - |
| 10 001 - 100 000 | 90 | 130 | 20 | 40 | 25 | 50 | - | - | 15 | 20 | 2 | 6 |
| > 100 000 | 75 | 125 | 15 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | 20 | 1 | 3 |

1) Rozumí se kapacita čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně.

2) Celkový dusík znamená sumu všech forem dusíku, tj. dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou (organický a amoniakální dusík), dusičnanového a dusitanového dusíku.

3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být v překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení vlády. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4prostým bodovým vzorkem.

5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Stanovení se provede typem vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.

6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C.

7) Přípustné limity ukazatelů CHSKCr, BSK5 a NL stanoví vodoprávní úřad přiměřeně k tomuto nařízení, na základě jakosti a stavu vody v toku a technického řešení čistírny odpadních vod a místních podmínek.

8) Při stanovení limitů pro dusík a fosfor vezme vodoprávní úřad v úvahu harmonogram výstavby a rekonstrukce technologických stupňů odstraňování dusíku a fosforu pro konkrétní aglomerace České republiky schválený vládou, na základě dohody ČR s EU o přechodném období pro implementaci směrnice 91/271/EHS, v rámci „Strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod“. Pro tam uvedené konkrétní aglomerace a do stanovené doby ukončení výstavby nebo rekonstrukce, maximálně však do 31.12.2010, stanoví vodoprávní úřad emisní limity podle následujících emisních standardů:

| Kapacita ČOV (EO) 1) | Nanorg |  | Pcelk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p 3) | m 4) | p 3) | m 4) |
| 10 001 - 100 000 | 20 | 30 | 3 | 6 |
| > 100 000 | 15 | 20 | 1,5 | 3 |

# Souhrnný popis výhledového stavu odvádění a čištění odpadních vod

## Koncepce odkanalizování a odvádění odpadních vod

### Koncepce odkanalizování

Problém odvádění odpadních vod ze sídelních celků je možné řešit dvěma základními způsoby :

	odvážením odpadních vod po předcházející akumulaci v bezodtokých jímkách

	odváděním pomocí kanalizačních systémů

Pro ekonomické posouzení obou zmiňovaných způsobů bude zpracován tzv. svozový plán, z něhož bude patrné na kterou ze stávajících nebo navrhovaných čistíren odpadních vod budou zachycené odpadní vody odváženy k likvidaci. V definitivním návrhu budou tyto údaje uvedeny v programové části či textové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (popisu obcí).

Při použití druhého způsobu je možné použít následující řešení

- výstavbu nové kanalizační sítě

- dostavbu stávající kanalizační sítě

- postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě

#### Výstavba nové kanalizační sítě

Řešení odvádění odpadních vod pomocí výstavby nové kanalizační sítě bude nejčastěji aplikované u menších sídelních celků, u nichž je uvažováno s likvidací odpadních vod na nové čistírně odpadních vod. Toto řešení je doporučované i v obcích, které jsou v současnosti částečně odkanalizované, technický stav této kanalizace je však nevyhovující (nejčastěji se jedná o kanalizaci vybudovanou v rámci „akce Z“ v průběhu 60. až 80 let). Při výstavbě nových kanalizačních systémů preferujeme (z ohledem na charakter a velikost obcí) převážně výstavbu oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. K tomuto řešení vedou následující důvody:

- 	obce, které nemají dešťovou kanalizaci, mají obvykle odvádění dešťových vod řešeno jiným, rovněž vyhovujícím způsobem,

- 	výstavba pouze splaškové kanalizace je méně investičně náročná, což je při chronickém nedostatku investičních prostředků nejvýznamnější důvod,

-	platným legislativním i technickým předpisům toto řešení plně odpovídá. Srážková voda odváděná oddílnou kanalizací (tzv. dešťovou kanalizací) je z hlediska vodního zákona vodou povrchovou, neboť se přirozeně vyskytla na zemském povrchu a je soustředěna  a odváděna vodohospodářským dílem - dešťovou kanalizací - do vodního toku, tedy vody trvale tekoucí.

-	dešťové vody z malých obcí ve srovnání s městy jsou méně znečištěny,

-	při změně legislativních předpisů v budoucnosti je možné současný systém odvádění dešťových vod doplnit tak, aby první nejvíce znečištěná část dešťových vod byla jímána a postupně přečerpána na ČOV.

Vzhledem ke značně rozdílné morfologii terénu na celém řešeném území, navrhujeme nejen systémy s klasickým gravitačním způsobem odvádění splaškových odpadních vod ale i moderní, u nás zatím výjimečně provozované systémy tlakové kanalizace, případně systémy kombinované. Výstavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

#### Dostavba nové kanalizační sítě

Řešení odvádění odpadních vod pomocí dostavby nové kanalizační sítě bude používáno pouze v lokalitách, v nichž je již v současnosti větší či menší část města či obce odkanalizována (nejčastěji jednotnou kanalizací). Pokud již v současnosti dostavba kanalizace probíhá ( nebo je realizace v pokročilé fázi přípravy) je toto řešení akceptováno bez ohledu na technický stav existující kanalizační sítě. Jinak je toto řešení akceptovatelné v případech, že technický stav stávající kanalizace je vyhovující ( tzn. že tato kanalizace již byla budována podle platných technických norem). Dostavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

#### Rekonstrukce stávající kanalizační sítě.

Velice úzce propojené s předchozím řešením je i dlouhodobý a poměrně nákladný proces rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Toto řešení bude používané u měst a obcí, u nichž byla realizována dostavba části kanalizace. Současně je však nutné zajistit i rekonstrukci stávajících stok. Se zahájením této rekonstrukce bude započato až po ukončení dostavby kanalizace a čistírny odpadních vod, s jejím ukončením je uvažováno nejpozději do r.2050.

Rekonstrukce jsou ve výpočtech zadány dvěma odlišnými způsoby:

- 	plošné rekonstrukce – v tomto případě je uvažováno s postupnou rekonstrukcí sítě v rozsahu, který zajistí, aby celá stávající kanalizační síť byla zrekonstruována do roku 2050. Se zahájením tohoto typu rekonstrukce je uvažováno až po ukončení dostavby kanalizační sítě, ukončení výstavby nové či rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod event. vyřešení jiných závažných problémů s objekty vodohospodářské infrastruktury.

-	okamžitá rekonstrukce celé - nebo pouze části - stávající kanalizační sítě. Tento způsob rekonstrukce je používán zejména při okamžitém a jednorázovém řešení problémů se stávající  kanalizací  Jedná se zejména o úniky odpadních vod z kanalizačního systému do vnějšího prostředí anebo v opačném případě o průniky podzemních vod do kanalizačního systému. V tomto případě může vlivem vysokého procenta těchto – balastních – vod docházet až k přetěžování čistíren odpadních vod, ke zhoršování jejich funkce v důsledku nízké koncentrace přiváděného znečištění atd.

Vlastní průběh rekonstrukce může být prováděn pokládkou nových kanalizačních trub v nových trasách, náhradou stávající sítě v původní trase a bezvýkopovou sanací stávajících úseků. Volba optimálního postupu je závislá na řadě faktorů.

### Koncepce nakládání s odpadními vodami

Řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod v sídelních celcích nabízí řadu možností, které je však možné rozdělit do dvou základních kategorií :

řešení lokálními prostředky

centralizované řešení

Současně provozované způsoby nevyhovují požadavkům plynoucím z vládního nařízení 61/2003 Sb.

Navrhované řešení však musí jednoznačně plnit požadavky vodohospodářského orgánu na vypouštění odpadních vod. Obecně je však pro obce této velikosti stanovena pouze minimální úroveň těchto požadavků, daná nařízením 61/2003 Sb. Pro řešení se tedy nabízí řada možností :

a) řešení lokálními prostředky	- úplné vybavení obce bezodtokými jímkami

- vybavení obce domovními mikročistírnami s příp. dostavbou kanalizace

-	vybavení obce domovními mikročistírnami doplněnými o bezodtoké jímky

b) centrální řešení pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod

c) centrální řešení pomocí nové čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě

d) centrální řešení pomocí výstavby či dostavby nové kanalizační sítě s napojením města či obce na čistírnu odpadních vod sousední obce

#### úplné vybavení obce bezodtokými jímkami

Jedná se o řešení, které je nejčastěji aplikované u malých obcí. Základním předpokladem tohoto řešení je vybavení každého domu ( eventuálně menší skupiny domů) samostatnou jímkou. Pro tento způsob řešení problému likvidace odpadních vod jsou charakteristické velké objemy (i přes nižší hodnotu specifické produkce odpadních vod), které je třeba převážet fekálními vozy. V rámci tohoto řešení je uvažováno s výstavbou nových – výjimečně rekonstrukcí stávajících – odpadních jímek, které budou svým provedením i provozováním plně odpovídat požadavkům. Veškeré odpadní vody budou sváženy k čištění na některou z čistíren odpadních vod.

V současné době jsou nejčastěji vyváženy obsahy těchto jímek na zemědělské pozemky (nacházející se nejčastěji na katastru obce). Tímto řešením dochází k odstraňování resp. zadržování znečištění v horninovém prostředí a k částečnému zhoršování kvality podzemních vod. V cílovém roce je však v této dokumentaci uvažováno s řešením, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na některé z čistíren odpadních vod.

Z hlediska investiční náročnosti patří toto řešení mezi jedno z nejvýhodnějších, protože není nezbytné budovat investičně náročné kanalizační systémy. Provozní náklady na likvidaci odpadních vod sestávají tedy z nákladů na odvoz odpadních vod a z nákladů na jejich likvidaci na čistírně odpadních vod. Za těchto podmínek se efektivnost tohoto způsobu likvidace odpadních vod projevuje zejména u malých obcí.

#### Vybavení obce domovními čistírnami s případnou dostavbou kanalizační sítě

Každé stavení v obci je v tomto uspořádání vybaveno samostatnou domovní čistírnou. Toto řešení bude aplikováno u obcí, u nichž neexistuje žádné omezení ( specifické ekologické zájmy, využívání zdrojů v obci či v blízkosti obce pro zásobování pitnou vodou, vyšší nároky na ochranu recipientu aj.) a které mají v současnosti poměrně vysoké procento obyvatel napojených na veřejnou či dešťovou kanalizační síť event. kteří vypouštějí odpadní vody přímo do recipientu.

V rámci vybavení veškerých objektů domovními mikročistírnami může být realizována i dostavba kanalizační sítě.

Pod pojmem domovní mikročistírny nejsou uvažovány pouze moderní kompaktní aktivační čistírny či čistírny s biokontaktory, pro čištění lze použít i provozně méně náročné a v našich podmínkách prozatím méně používané mikročistírny s biologickými filtry nebo vícekomorové septiky s dočištěním na zemních filtrech, popílkových čistírnách nebo vhodných nádržích ( rybnících).

Mezi výhody tohoto řešení patří nízké finanční náklady (odpadá výstavba nebo rekonstrukce kanalizační sítě), jednoduchá a nenáročná údržba  při vysokém efektu čištění odpadních vod, minimální problémy s dotčenými majetkovými právy.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přímo do místních vodotečí nebo rybníků, za určitých podmínek je možné likvidovat tyto vody vsakováním. Vyprodukovaný kal může být pravidelně odvážen k likvidaci na čistírnu odpadních vod nebo aplikovány na zemědělsky využívané pozemky.

V případě, že by výstavba těchto čistíren byla hrazena ze státních prostředků, mohla by se tato skutečnost projevit i ve výši nákladů na likvidaci odpadních vod (odpisy). Součástí těchto nákladů budou i poplatky za provedené kontrolní odběry s následným vyhodnocením účinnosti čištění odpadních vod.

#### Vybavení obce kombinovaným systémem domovních čistíren v kombinaci s bezodtokými jímkami

Toto řešení je kombinací obou předcházejících variant. I v tomto případě bude aplikováno u obcí, u nichž neexistuje žádné omezení ( specifické ekologické zájmy, využívání zdrojů v obci či v blízkosti obce pro zásobování pitnou vodou, vyšší nároky na ochranu recipientu aj.). Na rozdíl od předcházející varianty, mají obce v současnosti poměrně nízké procento obyvatel napojených na veřejnou či dešťovou kanalizační síť event. vypouštějících odpadní vody přímo do recipientu. Dostavba kanalizační sítě ( s ohledem na zajištění odvodu vyčištění odpadních vod do místních povrchových vod) je investičně náročná. Část objektů bude napojena na domovní mikročistírny, zbývající obytné či rekreační objekty budou vybaveny bezodtokými jímkami, v nichž budou odpadní vody akumulovány

Mezi výhody tohoto řešení patří nízké finanční náklady (odpadá dostavba nebo rekonstrukce kanalizační sítě). V odhadu investičních nákladů jsou započítány investice na výstavbu domovních mikročistíren a nových bezodtokých jímek. Klady i zápory tohoto řešení již byly popsány v předcházející části této kapitoly.

#### Centrální řešení pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod

Toto řešení patří v současnosti mezi nejčastěji používané způsoby řešící problematiku odkanalizování a likvidace odpadních vod v sídelních celcích všech velikostí. Jediným omezením tohoto řešení je nutný výskyt vyhovujícího recipientu, do kterého jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody.

Při výstavbě nových kanalizačních systémů preferujeme převážně výstavbu oddílné kanalizace odvádějící gravitačně pouze splaškové vody. Výjimečně je navržen systém tlakové kanalizace, příp. systém kombinovaný.

V městech a v obcích, v nichž uvažujeme s výstavbou nové čistírny odpadních vod, předpokládáme využívání provozně již ověřených a spolehlivých čistíren. U této velikostní kategorie je možně technologii čištění odpadních vod charakterizovat jako nízkozatěžovaný aktivační proces s aerobní stabilizací kalu ( v dokumentaci popisovaný jako aktivační s nitrifikací eventuálně doplněnou o denitrifikaci). Ve větších městech (s počtem obyvatel přesahujícím přibližně 3000 obyvatel) je tento systém doplněn o eliminaci nutrientů s použitím jednoduchého D - N systému s možným simultánním srážením fosforu.

Jak již bylo konstatováno v úvodu tohoto bloku, jedná se o nejčastěji navrhovaný způsob nakládání s odpadními vodami. I toto řešení však může vyvolat řadu problémů – mj. s udržením stočného na ekonomicky únosné výši.

V menších městech a obcích vyžaduje výstavba nové čistírny odpadních vod a hlavně kanalizační sítě značné finanční prostředky, které přestože jsou zčásti kryty ze státních prostředků - Státního fondu životního prostředí ČR nebo Ministerstva zemědělství ČR - zatěžují částku stočného značně vysokým podílem odpisů hmotného investičního majetku či splátek poskytnutých úvěrů. Jejich zajištění je při chronickém nedostatku financí - ať už způsobených nízkými příjmy obecních úřadů nebo omezenými dotačními možnostmi Ministerstva zemědělství ČR, Státního fondu Životního prostředí ČR - pro převážnou část obcí problémem, který realizaci takovéto investice časově pozdrží případně zablokuje úplně.

V případě, že se výstavbu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod podaří realizovat, výše stočného se potom blíží hodnotám desítek korun za 1 m3 vyčištěných odpadních vod, které následně negativně ovlivňuje výši stočeného i v celém regionu.

U malých obcí však toto řešení přináší i řadu dalších rizik.

Z hlediska ochrany životného prostředí se teoreticky jedná o nejkvalitnější způsob likvidace odpadních vod. V praxi však velice často tento předpoklad není naplněn. Faktorů, které podporují toto tvrzení je několik - některé z nich uvádíme v následujícím přehledu :

- 	obec postaví (částečně za státní prostředky) kvalitní čistírnu, vlivem vysokých provozních nákladů (tím i stočného) začne šetřit na provozu čistírny, případně na jejím doplňujícím vybavení

-	pro obec je v projektu navržena čistírna vybavená spolehlivými, provozně osvědčenými technologickými celky (které jsou schopny alespoň částečně ovlivnit ekonomiku provozu), vlivem nedostatku finančních prostředků v průběhu realizace (nedostatečně odhadnuté investiční náklady v projektové dokumentaci, nedostatečně provedené přípravné a průzkumné práce aj.) dochází k hledání náhradních - nejlevnějších - řešení; v provozu se tato skutečnost velice často projeví nenaplněním projektovaných parametrů

-	komplikovaná technologie čištění odpadních vod s vysokým čistícím účinkem vyžaduje odborně způsobilou obsluhu, ve skutečnosti se však o provoz čistírny stará provozovatel, který není schopen plně využít možnosti složité čistírenské technologie

-	opakem je snaha investora - obce - o takovou čistírnu odpadních vod, o jejíž provoz se nikdo nemusí starat (z důvodu nedostatku kvalitního obslužného personálu). Tato situace potom láká řadu firem s méně seriózními záměry, jejichž nesolidní nabídky není investor včas schopen odhalit. Skutečnost potom „pokulhává“ za kvalitou odtoku, prezentovanou na začátku přípravných prací

-	zástupci obce nejsou schopni zajistit po uvedení čistírny do provozu odstavení stávajících septiků, na čistírnu odpadních vod potom přitékají odpadní vody, v nichž už došlo k určité redukci některých ukazatelů znečištění. Čistírna odpadních vod již potom není schopna zajistit vysokou účinnost čištění odpadních vod v dalších ukazatelích. Složitá technologie potom opět není schopná zajistit účinnost předpokládanou v projektové dokumentaci.

Obecně je možné prohlásit, že velice často se u  menších obcí projevuje více těchto faktorů paralelně.

#### Centrální řešení pomocí nové či intenzifikované stávající čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě

V zásadě se jedná o řešení podobné předcházející variantě.

Zásadní rozdíl je v typu kanalizační sítě - v této variantě je uvažováno s využitím stávající kanalizační sítě, nejčastěji jednotné, odvádějící odpadní vody. Tato stávající kanalizační síť je rozšířena navrhovanou dostavbou na dosud neodkanalizované ploše sídelního celku. S ohledem na nevyhovující technický stav stávající kanalizace je v některých případech navržena rekonstrukce této kanalizace.

Dostavba nové nebo rekonstrukce stávající kanalizace je navrhována převážně ve větších městech či obcích, v nichž je již v současnosti část kanalizační sítě vybudována. Tato kanalizace je zpravidla ukončena na provozované čistírně, jejíž kapacitní parametry však ne vždy zaručují, že veškeré odpadní vody z tohoto sídelního celku bude možno likvidovat na této čistírně po napojení zbývající části města či obce. V první fázi je proto navrhována dostavba kanalizační sítě s případnou souběžně probíhající rekonstrukcí či intenzifikací stávající nebo s výstavbou nové čistírny. Teprve po dokončení této investice bude zahájena rekonstrukce stávající kanalizace.

I toto řešení mě však svá úskalí. Výše potřebných investičních nákladů na dostavbu kanalizace bývá velice často nižší než ve variantě uvažující s kompletní výstavbou nové splaškové kanalizace (viz předcházející varianta). Nižší investiční náklady se zároveň promítnou i nižším zatížením stočného menšími odpisy. Zpravidla je však toto řešení pouze částečným vyřešením problému odkanalizování. Stávající jednotnou kanalizací, provedením připomínající spíše dešťovou kanalizaci, jsou totiž odváděny z obce velké objemy balastních vod - spodních vod prosáklých do kanalizace, přebytečné množství vody z místních vodních zdrojů (přepady studní zaústěné do kanalizace), vod přiváděných do této kanalizace z odvodňovacích zařízení atd. Výsledkem tohoto polovičatého řešení jsou opět velmi vysoké provozní náklady čistíren odpadních vod, nedostatečně dimenzované objemy čistírenských nádrží, hydraulické přetížení a z toho plynoucí krátká doba zdržení v aktivačních nádržích. Obec je potom velice brzy donucena k rekonstrukci resp. výstavbě nové kanalizační sítě v místech, v nichž předpokládala, že bude využívat stávající kanalizační rozvody. Investičně je potom tyto rekonstrukce obec nucena hradit již ze svých skromných finančních prostředků. Celková výše investičních nákladů a tím i hodnota odpisů hmotného majetku zahrnutých do stočného dosáhne později velice často vyšších hodnot než v případě výstavby nové oddílné kanalizace.

Pokud je pro vyčištění odpadních vod navržena moderní technologie využívající například jemnobublinné aerace s jednoduchým D-N systémem (nitrifikace s předřazenou denitrifikací), je účinnost takovéto čistírny výrazně nižší oproti předpokladům. Mnohdy však je jako čistírna navržen některý z typů využívajících „ přírodních“ čistírenských postupů - stabilizační nádrž, vegetační čistírna, zemní filtr. Tyto typy čistíren nejsou rozhodně žádným zázračným laciným řešením, vhodným pro jakoukoliv lokalitu a jakékoliv odpadní vody. Je však pravdou, že není vhodné tyto typy čistíren ze zásady odmítat. Jejich vhodnost se s určitou nadsázkou projevuje zejména u menších obcí s počtem obyvatel pohybujícím se maximálně okolo 200 obyvatel. V obcích této velikosti je však nutné posoudit ekonomickou efektivnost resp. únosnost nákladů vynaložených na dostavbu kanalizační sítě, rekonstrukce stávající sítě a na výstavbu čistírny odpadních vod tohoto typu.

Jak vyplývá z uvedeného přehledu možností řešících problematiku odkanalizování a čištění odpadních vod v malých městech a obcích, má tato problematika svá specifika zcela odlišná od klasických postupů aplikovaných u měst s řádově desítkami tisíc obyvatel. Zatímco u těchto větších sídelních celků je navrhované řešení převážně technickým problémem, u menších celků je nezbytné klást prioritu především na ekonomickou stránku řešení. Nevhodně zvolené řešení je schopně vyhnat výši stočného až na hodnoty, které nebudou ekonomicky únosné pro obyvatele řešeného regionu. Formulovat jakoukoliv šablonu automaticky použitelnou pro řešení tohoto problému u všech menších sídelních celků je nesprávným řešením. Při návrhu řešení u jednotlivých měst a obcí je proto nezbytné posuzovat celou škálu faktorů a vzít v úvahu i specifičnost jednotlivých obcí.

#### Centrální řešení pomocí nové či dostavěné kanalizační sítě s následným napojením na ČOV sousedního města či obce

Likvidace odpadních vod z více měst a obcí na jediné centrální čistírně je jedním z řešení, které je využíváno zejména v ekologicky i ekonomicky vyspělých zemích. U těchto centrálních čistíren jsou k čištění odpadních vod používány moderní, vysoce účinné technologie zajišťující vysokou kvalitu odtoku z této čistírny. Další výhodou tohoto řešení je výrazně vyšší schopnost této čistírny vyrovnat se s hydraulickými či látkovými nárazy z jednotlivých sídelních celků v průběhu celého roku příp. i dne ( rekreační oblasti, sezónní výroba – tj. sezónní produkce odpadních vod, srážky aj.). Nevýhodou tohoto řešení jsou rozsáhlé kanalizační systémy, jejichž provozování může působit určité problémy. Kladem jsou naopak nízké provozní náklady čistírny odpadních vod a její případná intenzifikace s relativně nízkými náklady při vysokém dopadu do množství čištěných odpadních vod.

Toto řešení je v této dokumentaci nejčastěji aplikováno u větších obcí event. měst v jejichž blízkosti se nevyskytuje vyhovující recipient.

Další možností je propojení sídelních celků ( bez ohledu na jejich velikost), jejichž vzájemná vzdálenost zaručí ekonomicky i ekologicky výhodnější likvidaci odpadních vod na společné čistírně ve srovnání s jakýmkoliv jiným řešením ( např. připojení administrativních částí na příslušná města či obce).

## Základní vyhodnocovací kritéria

Vlastní návrh technického řešení odvádění a likvidace odpadních vod je vypracován na podkladě výpočtů celkových investičních nákladů, výrobních nákladů (tzn. nákladů potřebných na vyčištění celoroční produkce odpadních vod), místních územních vlivů (viz kapitola -Přehled vstupních údajů) a na základě konzultací s objednatelem v průběhu prací. Při konkrétních návrzích postupoval zpracovatel podle následujících, v průběhu prací projednaných, pravidel.

Pravidla pro řešení likvidace odpadních vod

| Navržené řešení | Rozbor jednotlivých ukazatelů |
| --- | --- |
| bezodtoké jímky |  celkové náklady na výstavbu jímek a na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s výstavbou kanalizace a centrální čistírny odpadních vod nebo většího množství domovních mikročistíren |
|  |  obec se nachází v ekologicky významném území |
|  |  v obci se nenacházejí vhodné recipienty ( trvalé, dostatečně vhodné vodní toky)  zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních zdrojů |
| domov. mikročistírny |  celkové náklady na výstavbu domovních mikročistíren a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s akumulací odpadních vod a odvozem na ČOV |
|  |  investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou vyšší než na výstavbu domovních mikročistíren |
|  |  v obci se nacházejí vhodné recipienty |
|  |  obec se nenachází v ekologicky významném území – CHOPAV, národní park  zásobování obce pitnou vodou není zajišťováno z místních zdrojů |
| centrální čistírny s kanalizací |  celkové náklady na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s akumulací odpadních vod a odvozem na ČOV |
|  |  investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační sítě jsou nižší než na výstavbu domovních mikročistíren |
|  |  v obci se nenacházejí vhodné recipienty ( odpadní vody budou přečerpávány na sousední čistírnu) |
|  |  obec se příp. nachází v ekologicky významném území  zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních zdrojů |

Při volbě výsledné varianty bylo jednoznačně preferováno kritérium celkových minimálních nákladů potřebných na vybudování investičních celků - jímek, mikročistíren, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí - a na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let. Časový údaj 12 let odpovídá zhruba období, po jehož uplynutí lze předpokládat s vynaložením vyšších investičních nákladů na obměnu strojního zařízení.

Na základě těchto pravidel byl pro jednotlivé sídelní celky navržen ekologicky i ekonomicky optimální způsob nakládání s odpadními vodami.

## Souhrnný popis rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod

Popis rozvojových záměrů pro odvádění a čištění odpadních vod je v této kapitole rozčleněn na několik částí. Tyto části jsou uspořádány podle velikosti řešených obcí resp. aglomerací do tří skupin :

- města a aglomerace s ekvivalentem vyšším než 10 000 EO

- města a aglomerace s ekvivalentem vyšším než 2 000 EO a menším než 10 000 EO

- města a aglomerace s ekvivalentem menším než 2 000 EO

### Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem vyšším než 10 000 EO

V této velikostní kategorii bude využíváno pouze centrální řešení pomocí rekonstruované či intenzifikované stávající čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě.

Na území Středočeského kraje se v současnosti nachází 25 měst a aglomerací, jejichž odpadní vody jsou čištěny na čistírnách odpadních vod s kapacitou vyšší než 10 000 EO resp. 600 kg BSK5/den.

Jedná se o následující města či aglomerace – Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Čelákovice, Český Brod, Hořovice, Kladno – Vrapice, Kolín, Kouřim, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav I – Neuberk, Mladá Boleslav II., Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Roztoky u Prahy, Říčany, Sázava, Sedlčany, Slaný a Vlašim.

Na řadě těchto čistíren již v uplynulých letech proběhla - nebo v současnosti probíhá - rozsáhlá rekonstrukce. Tyto čistírny tedy jsou nebo budou uzpůsobeny pro odstraňování nutrientů. Jedná se zejména o ČOV Benešov, Roztoky u Prahy, Sázava, Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav II, Říčany a Slaný a Vlašim.

Řada z těchto čistíren však bude vyžadovat rekonstrukci či intenzifikaci technologie čištění (vytvoření denitrifikační a nitrifikační zóny v hlavní technologické lince či doplnění technologické linky o chemické srážení fosforu) – např. Beroun, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Čáslav, Český Brod, Hořovice, Kolín, Kouřim, Mladá Boleslav I – Neuberk, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Říčany a Sedlčany.

Všechna uvedená města jsou rovněž ve větší či menší míře odkanalizována. Proto je v některých městech navrhováno pouze rozšíření stávajících kanalizačních sítí, případně rekonstrukce jejich stávajících dílčích částí. Jedná se zejména o města Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Říčany a Vlašim.

Detailní popisy úprav na čistírnách odpadních vod a na kanalizačních systémech jsou uvedeny v kartách obcí – v části A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

### Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem vyšším než 2 000 EO a menším než 10 000 EO

V městech a aglomeracích této velikosti bude problematika odvádění a čištění odpadních vod řešena řadou metod :

-	již zmíněným centrálním řešením pomocí rekonstruované či intenzifikované stávající čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě

- 	centrálním řešením pomocí nové či dostavěné kanalizační sítě s následným napojením na ČOV sousedního města či obce

-	centrálním řešením pomocí nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod

Na území Středočeského kraje se nachází celkem několik desítek měst, obcí  a aglomerací, které je možné zařadit do této velikostní kategorie. I pro tuto kategorii platí to, co bylo uvedeno v minulé kapitole - ve všech těchto městech, obcích či aglomeracích ( s výjimkou dvou obcí) existují v současnosti kanalizační systémy a čistírny odpadních vod, které zajišťují čištění alespoň části vyprodukovaných odpadních vod.

Jedinými obcemi s počtem obyvatel převyšujícím 2000 EO, která nemají v současnosti zajištěnou likvidaci odpadních vod na čistírnách odpadních vod a nemají ani kanalizaci, jsou obce Buštěhrad (Kladno) a Velký Osek (Kolín). Podle některých dostupných materiálů  sice chyběly kanalizační systémy a čistírny odpadních vod celkem ve 3 obcích – tento údaj je však již v současnosti (1. pol. r.2004) neplatný. Jednalo se o město Velvary, v němž byla výstavba či dostavba kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v roce 2003 dokončena.

Podle požadavků EU - Směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních vod – musí být do konce roku 2010 zajištěno vybavení těchto měst a aglomerací stokovou soustavou a sekundárním nebo jiným rovnocenným čištěním odpadních vod. V této směrnici se  požadovaná kvalita odtoku hodnotí podle koncentrace, popř. podle požadovaného efektu čištění pouze v ukazatelích BSK5, NL a CHSK.

Přísnější požadavky na tuto velikostní kategorii vyplývají z Nařízení vlády č.61/2003 Sb. Mírně zpřísněny jsou požadavky na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod v již zmíněných ukazatelích BSK5, NL a CHSK. Vedle uvedených ukazatelů jsou předepsány i koncentrační limity v ukazateli N-NH4+.

V praxi to znamená, že na čistírnách odpadních vod v sídelních celcích s produkcí odpadních vod resp. znečištění přesahující populační ekvivalent 2000 EO musí být použita minimálně technologie čištění odpadních vod umožňující proces nitrifikace event. doplněný o proces denitrifikace – např. nízkozatěžovaný aktivační proces s aerobní stabilizací kalu.

Převážná část měst a aglomerací, které jsou vybaveny kanalizačními systémy a čistírnami odpadních vod tyto požadavky splňují. Přesto existují obce, v nichž bude nezbytné řešit rekonstrukci stávajících čistíren odpadních vod a dostavbu kanalizací. Jedná se zejména o následující města a obce :

- Bakov nad Jizerou 		dostavba kanalizace

- Bělá pod Bezdězem 	dostavba kanalizace

- Benátky nad Jizerou	dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Březnice			dostavba kanalizace

- Bystřice			dostavba kanalizace

- Čelákovice			dostavba kanalizace

- Čerčany			dostavba kanalizace

- Černošice			dostavba kanalizace

- Český Brod			dostavba kanalizace

- Dobrovice			dostavba kanalizace

- Dobřichovice			dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Horoměřice			dostavba kanalizace

- Hostivice			dostavba kanalizace

- Jesenice			dostavba kanalizace

- Jílové u Prahy		dostavba kanalizace

- Kamenice			dostavba kanalizace

- Komárov			dostavba kanalizace

- Kosmonosy			dostavba kanalizace

- Kostelec nad Černými lesy	dostavba kanalizace

- Kostelec nad Labem	dostavba kanalizace

- Libčice			dostavba kanalizace

- Libčice nad Vltavou		dostavba kanalizace

- Libušín			rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Lysá nad Labem		dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Městec Králové		dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Milín				dostavba kanalizace

- Milovice			dostavba kanalizace

- Mnichovice			dostavba kanalizace

- Mnichovo Hradiště		dostavba kanalizace

- Mníšek pod Brdy		dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Neveklov			dostavba kanalizace

- Nové Strašecí		dostavba kanalizace

- Odolena Voda		dostavba kanalizace

- Pečky			dostavba kanalizace

- Roztoky u Prahy		dostavba kanalizace

- Rožmitál pod Třemšínem	dostavba kanalizace

- Rudná			dostavba kanalizace

- Řevnice			dostavba kanalizace

- Sadská			dostavba kanalizace

- Sázava			dostavba kanalizace

- Sedlčany			rekonstrukce čistírny odpadních vod

- Sedlec – Prčice		dostavba kanalizace

- Týnec nad Sázavou		dostavba kanalizace

- Uhlířské Janovice		dostavba kanalizace

- Unhošť			dostavba kanalizace

- Úvaly				dostavba kanalizace

- Votice			dostavba kanalizace

- Vrdy				dostavba kanalizace

- Zdice				dostavba kanalizace

- Zlonice			dostavba kanalizace

- Zruč nad Sázavou		dostavba kanalizace

Veškeré uvedené akce jsou uvedeny ve Usnesení vlády ČR č.1236 z prosince 2002.

Vedle těchto akcí jsou však v přehledu  ( tabulka C.2) ještě uvedena další města a obce. V těchto městech však již byla navrhovaná opatření realizována – např. Velvary, Stochov, Dolní Bousov.

Detailní popisy úprav na čistírnách odpadních vod a na kanalizačních systémech jsou uvedeny v kartách obcí – v části A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

### Rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod v obcích a aglomeracích s ekvivalentem menším než 2 000 EO

Podle podkladů je nezbytné vyjasnit koncepci nakládání s odpadními vodami v 824 obcích ( a dalších několika stovkách jejich místních částí), které v této velikostní kategorii nejsou v současnosti vybaveny kanalizačními systémy.

Při řešení problémů v těchto sídelních celcích bude vedle již v předcházejících kapitolách zmíněných způsobů řešení použito i řešení pomocí lokálních prostředků -  bezodtokými jímkami, malými (domovními) čistírnami odpadních vod či jejich kombinací.

Zatímco centrální metody nakládání s odpadními vodami budou využívány ve větších a středních obcích, v menších obcích či jejich místních částech budou zpravidla využívána řešení využívající lokálních zařízení. Podle ekonomických rozborů se hranice  mezi centrálním způsobem likvidace odpadních vod a likvidací odpadních vod lokálními prostředky pohybuje ve Středočeském kraji na hranici produkce odpadních vod a znečištění odpovídající cca 220 ekvivalentních obyvatel. Tento údaj však není v přesně definován pro všechny obce a jejich místní části globálně – v jednotlivých obcích se  liší v závislosti  na řadě faktorů (specifická produkce odpadních vod, svozová vzdálenost, místní vlivy ad.).

V této velikostní kategorii nejsou legislativou EU (Směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních vod) vzneseny na českou republiky žádné konkrétní požadavky na výstavbu či dostavbu kanalizačních systémů. U odpadní vody vstupující do sběrných systémů však požaduje, aby byly čištěny „přiměřeným čištěním“ tj. způsobem který zajistí, že recipient po jejich vypuštění vyhovuje kvalitativním ukazatelům a příslušným ustanovením této nebo dalších Směrnic Evropského společenství.

Pro čištění odpadních vod jsou proto navrhovány čistírny odpadních vod, jejichž technologie nezajišťuje odstraňování nutrientů. Je pravdou, že v současnosti řada kompaktních čistíren odstraňuje nutrienty, ale tyto čistírny jsou nejen investičně ale i provozně náročnější. Tato skutečnost se samozřejmě promítá i do výše stočného.

Zejména v této velikostní kategorii proto byla velice často posuzováno více způsobů nakládání s odpadními vodami, z nichž potom byla vybrána optimální varianta ( nejen po stránce technické ale i enviromentální a ekonomické). V řadě případů se proto bude navrhované řešení lišit od záměrů jednotlivých investorů (obcí). V případě, že již v současnosti jsou záměry obcí realizovány nebo jsou před vlastním zahájením, byly ze strany zpracovatelů Plánu rozvoje tyto záměry akceptovány. Pokud jsou však záměry obcí ve fázi projektové či předprojektové přípravy, je pro řešení této problematiky navrženo optimální varianta. Obdobně nebyly u některých obcí akceptována ani řešení, která jsou navržena v územních plánech obcí ( byť i schválených).

Detailní popisy úprav na čistírnách odpadních vod a na kanalizačních systémech jsou uvedeny v kartách obcí – v části A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

Detailní přehled o navrhovaných opatření s přiřazeným obdobím realizace je možné získat z přílohy č.2, které je přiložena na konci této zprávy. Jsou v ní však uvedena pouze opatření, které předpokládají centralizované řešení tohoto problému (čistírnu odpadních vod a kanalizaci pro veřejnou potřebu).

U ostatních obcí a jejich administrativních částí je navrhováno řešení s pomocí lokálních prostředků – malých  čistíren odpadních vod (tzv. domovních mikročistíren) nebo je navrhována akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách – žumpách s jejich následným odvozem na některou z čistíren odpadních vod. Tato opatření však budou realizována, s ohledem na nedostatek finančních prostředků,  až po roce 2015.

## Souhrnný popis rozvoje nadobecních systémů odvádění a čištění odpadních vod

Likvidace odpadních vod z více měst a obcí na jediné centrální čistírně je jedním z řešení, které je využíváno zejména v ekologicky i ekonomicky vyspělých zemích. U nás je propojení sídelních celků ( bez ohledu na jejich velikost) navrhováno pouze v těch případech, kdy vzájemná vzdálenost zaručí ekonomicky i ekologicky výhodnější likvidaci odpadních vod na společné čistírně ve srovnání s jakýmkoliv jiným řešením.

Výhodou tohoto řešení je výrazně vyšší schopnost této čistírny vyrovnat se s hydraulickými či látkovými nárazy z jednotlivých sídelních celků v průběhu celého roku příp. i dne ( rekreační oblasti, sezónní výroba – tj. sezónní produkce odpadních vod, srážky aj.). Nevýhodou tohoto řešení jsou rozsáhlé kanalizační systémy, jejichž provozování může působit určité problémy. Kladem jsou naopak nízké provozní náklady čistírny odpadních vod a její případná intenzifikace s relativně nízkými náklady při vysokém dopadu do množství čištěných odpadních vod.

Toto řešení je v této dokumentaci nejčastěji aplikováno u větších obcí event. měst v jejichž blízkosti se nevyskytuje vyhovující recipient.

V současnosti je již na území Středočeského kraje provozováno několik desítek takovýchto nadobecních systémů. Jejich přehled je uveden v kap. „Nadobecní kanalizační systémy“.

V řešeném období je navržena výstavba dalších nových systémů – viz následující přehled. V tomto přehledu jsou uvedeny pouze nejzákladnější údaje o těchto nadobecních systémech. Podrobnější popisy kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jsou uvedeny v příloze A.3 - Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

| Obec s rozšířenou pravomocí | Navrhované nadobecní systémy zahrnují tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Benešov | Lešany a Břežany | Lešany |
|  | Poříčí nad Sázavou, Mrač a Nespeky a Městečko | Poříčí nad Sázavou |
|  | Pyšely a Nová Ves | Pyšely |
|  | Čerčany, Vysoká Lhota, Jericho a Nové Městečko | Čerčany |
|  | Týnec nad Sázavou, Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec | Týnec nad Sázavou |
| Beroun | Beroun, Králův Dvůr, Hýskov, Trubín, Vráž, Křižatky a Zahořany | Beroun |
|  | Zdice, Chodouň a Bavoryně | Zdice |
|  | Loděnice, Chrustenice | Loděnice |
|  | Vysoký Újezd, Lužce a Kozolupy | Vysoký Újezd |
| Brandýs n.Lab. | Vodochody, Máslovice a Hoštice | Vodochody |
|  | Řež a Husinec | Řež |
|  | Vinoř, Přezletice a Podolanka | Vinoř |
|  | Mratín a Sluhy | Mratín |
|  | Kostelec nad Labem, Martinov a Záryby | Kostelec nad Labem |
|  | Kostelní a Sudovo Hlavno | Kostelní Hlavno |
|  | Jirny a Nové Jirny | Jirny |
|  | Čelákovice, Cisařská Kuchyně a Sedlčánky | Čelákovice |
|  | Květnice a Sibřina | Květnice |
| Čáslav | Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Semtěš, Bílé Podolí a Vlačice | Dolní Bučice |
|  | Tupadly, Adamov, Schořov, Drobovice, Potěhy, Horky, Hostovlice, Drobovice a Okřesaneč | ČOV Dubí (Tupadly) |
|  | Vlkaneč a Kozohlody | Vlkaneč |

| Obec s rozšířenou pravomocí | Navrhované nadobecní systémy zahrnují tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Černošice | Rudná a Drahelčice | Rudná |
|  | Holubice a Kozinec | Holubice |
|  | Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec | Kamenný Přívoz |
|  | Číčovice a Okoř | Číčovice |
|  | Průhonice, Čestlice a Rozkoš | Průhonice |
|  | Roztoky, Únětice,městská část Praha – Suchdol, Statenice a Černý Vůl | Roztoky |
|  | Středokluky a Běloky | Středokluky |
|  | Jinočany a Zbuzany | Jinočany |
|  | Úhonice a Ptice | Úhonice |
|  | Davle, Sázava a Sloup | Davle |
|  | Pohoří, Chotouň a Skalsko | Chotouň |
|  | Řevnice, Lety (část) a Zadní Třebáň | Řevnice |
|  | Velké Přílepy, Úholičky a Svrkyně | Velké Přílepy |
|  | Jílové a Radlík | Jílové |
|  | Vrané nad Vltavou a Březová (1/3 obce) | Vrané nad Vltavou |
| Český Brod | Český Brod, Štolmíř, Klučov, Lstiboř, Přistoupim, Tismice, Tuchoraz a Vrátkov | Český Brod |
|  | Přišimasy a Hradešín | Přišimasy |
|  | Vitice a Hřiby | Vitice |
| Dobříš | Daleké Dušníky a Druhlice | Daleké Dušníky |
|  | Nový Knín a Sudovice | Nový Knín |
| Hořovice | Hořovice, Osek a Tlustice | Hořovice |
|  | Žebrák – Točník – Sedlec ( místní část ) | Žebrák |
| Kladno | Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany | Dolany |
|  | Bratronice, Běleč a Dolní Bezděkov | Bratronice |
| Kolín | Pňov, Sokoleč a Oseček (Poděbrady), Předhradí a Klipec | Pňov |
|  | Kolín, Sendražice, Tři Dvory, Veltruby,Štítary, Radovesnice I, Lošany a Lošánky, Hradišťko I, Velký Osek a Hluboký Důl | Kolín |
|  | Bečváry, Poďousy a Červený Hrádek | Bečváry |
|  | Červené Pečky a Bojiště | Červené Pečky |
|  | Pečky, Velké Chvalovice a Dobřichov | Pečky |
|  | Bohouňovice II a Horní Kruty + Dolní Kruty + Přestavlky | Bohouňovice II |
|  | Radim a Chotutice | Radim |

| Obec s rozšířenou pravomocí | Navrhované nadobecní systémy zahrnují tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Kolín | Volárna, Jestřábí Lhota, Němčice a Ohaře | Volárna |
| pokračování | Radovesnice II a Lipec | Radovesnice II |
|  | Týnec nad Labem a Lžovice | Týnec nad Labem |
|  | Žiželice, Hradišťko II a Končice | Žiželice |
| Kralupy n.Vlt. | Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a Nelahozeves | Kralupy nad Vltavou |
|  | Úžice, Kozomín, Postřižín | Úžice |
| Kutná Hora | Kutná Hora, Šipší, Sedlec, Žižkov, Vrchlice, Malín, Kaňk a Poličany | Kutná Hora |
|  | Nové Dvory, Církvice a Jakub | Nové Dvory |
| Lysá n. Labem | Stratov, Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
| Mělník | Brozánky a Hořín | Brozánky |
|  | Vraňany (nádraží) a Spomyšl | Vraňany – nádraží |
|  | Liblice, Byšice | Byšice |
|  | Liběchov a Želízy | Liběchov |
|  | Mělnické Vtelno, Řepín, Radouň a Vysoká Libeň | Mělnické Vtelno |
|  | Malý Újezd, Vavřineč a Jelenice | Malý Újezd |
|  | Tuhaň a Kly (Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom, Obec, Větrušice, Záboří) | Tuhaň |
| Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou, Chudoplesy, Malá Bělá a Nová Ves u Bakova | Bakov nad Jizerou |
|  | Bělá pod Bezdězem a Čistá | Bělá pod Bezdězem |
|  | Benátky nad Jizerou, Dražice, Kbel a Zdětín | Benátky nad Jizerou |
|  | Brodce a Horky nad Jizerou | Brodce |
|  | Čachovice a Vlkava | Čachovice |
|  | Dlouhá Lhota a Petkovy | Dlouhá Lhota |
|  | Dobrovice, Sýčina, Týnec a Úherce | Dobrovice |
|  | Kováň (ČOV pivovaru Posdkováň) a Kovanec | Kováň |
|  | Krpy, Kropáčova Vrutice a Střížkovice | Krpy |
|  | Zelená a Luštěnice | Zelená |
|  | Mečeříž, Dolní Slivno, Slivínko a Horní Slivno | Mečeříž |
|  | Dobrovice a Vinařice | Dobrovice |
|  | Dolní Bousov, Horní Bousov a Rohatsko | Dolní Bousov |
|  | Chotětov, Bezno a Sovínky | Chotětov |
|  | Jabkenice a Charvatce | Jabkenice |
|  | Horní Stakory a Dolní Stakory | Horní Stakory |

| Obec s rozšířenou pravomocí | Navrhované nadobecní systémy zahrnují tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Mladá Boleslav pokračování | Mladá Boleslav (Podlázky), Bradlec, Josefův Důl, Hrdlořezy, Debř, Podlázky a Dalovice | Mladá Boleslav Podlázky |
|  | Mladá Boleslav (Neuberk), Jemníky, Bezděčín a Chrást | Mladá Boleslav Neuberk |
|  | Němčice a Libichov | Němčice |
|  | Písková Lhota, Krnsko a Jizerní Vtelno | Písková Lhota |
|  | Újezdec, Smilovice a Újezd | Újezdec |
|  | Sojovice, Skorkov, Otradovice a Podbrahy | Sojovice |
|  | Tuřice a Předměřice nad Jizerou | Tuřice |
| Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště a Veselá | Mnichovo Hradiště |
|  | Branžež a Nová Ves | Branžež |
|  | Kněžmost a Žantov | Kněžmost |
|  | Loukovec a Koryta | Loukovec |
|  | Žďár a Doubrava | Žďár |
| Neratovice | Tišice, Chrást a Kozly | Kozly |
|  | Dřísy ( Brandýs nad Labem), Ovčáry a Nedomice | Dřísy |
|  | Byškovice a Mlékojedy | Spolana Neratovice |
|  | Obříství a Chlumín | Obříství |
| Nymburk | Křinec, Zábrdovice a Vestec | Křinec |
|  | Kostomlaty nad Labem, Lány a Hronětice | Kostomlaty n. Labem |
|  | Loučeň a Patřín | Loučeň |
|  | Zavadilka a Jizbice | Jizbice |
|  | Oskořínek a Hrubý Jeseník | Oskořínek |
|  | Všechlapy, Krchleby, Bobnice a Kovansko | Všechlapy |
|  | Straky a Zbožíčko | Boří Dar |
|  | Dvory a Čilec | Dvory |
|  | Nymburk a Kamenné Zboží | Nymburk |
|  | Kovanice a Chvalovice | Kovanice |
|  | Pečky (Kolín), Velké Chvalovice ( Kolín) a Milčice | Pečky (Kolín) |
| Poděbrady | Velké Výkleky a Běrunice | Velké Výkleky |
|  | Libice nad Cidlinou, Odřepsy, Kanín a Opolany | Libice nad Cidlinou |
|  | Poděbrady, Přední Lhota, Velké Zboží, Pátek a Choťánky | Poděbrady |
|  | Sokoleč, Klipec | Klipec |
|  | Kostelní Lhota a Písková Lhota | Kostelní Lhota |

| Obec s rozšířenou pravomocí | Navrhované nadobecní systémy zahrnují tato města a obce | Čistírna odpadních vod |
| --- | --- | --- |
| Příbram | Příbram, Bohutín, Havírna, Tisová, Vysoká Pec, Háje a Podlesí | Příbram |
|  | Březnice a Bubovice | Březnice |
|  | Pičín a Buková u Příbramě | Pičín |
|  | Jince a Čenkov | Jince a Čenkov |
|  | Rožmitál pod Třemšínem a Starý Rožmitál | Rožmitál p. Třemš. |
|  | Věšín a Buková | Věšín |
| Rakovník | Nové Strašecí a Pecínov | Nové Strašecí |
|  | Rakovník, Senomaty, Nouzov a Přílepy | Rakovník |
|  | Zbečno a Újezd nad Zbečnem | Zbečno |
| Říčany | Říčany a Radošovice | Říčany |
| Sedlčany | Kňovice a Kňovičky | Kňovice |
|  | Chlum a Nalžovice | Chlum |
| Slaný | Nové nadobecní systémy se nevyskytují |  |
| Vlašim | Vlašim a Domanín | Vlašim |
|  | Zdislavice a Bolina | Zdislavice |
|  | Načeradec a Olešná | Načeradec |
| Votice | Heřmaničky a Velké Heřmanice | Heřmaničky |
|  | Olbramovice a Olbramovice - Městečko | Olbramovice |

Obec s rozšířenou pravomocí Benešov

Lešany a Břežany

Pro obec Lešany a její část Břežany je navržena společná splašková kanalizace. Odpadní vody budou čištění na čistírně odpadních vod, která je navržena v obci Lešany.

Poříčí nad Sázavou, Mrač, Nespeky a Městečko

V obci Poříčí nad Sázavou se v současné době buduje splašková kanalizace a nová čistírna odpadních vod. Napojení obcí Nespeky a Mrač bude ale možné až po provedení intenzifikace ČOV.

Odpadní voda z lokalit Mrač budou čerpány, Nespeky a Městečko budou na tuto čistírnu napojeny tlakovou kanalizací.

Pyšely a Nová Ves

ČOV Pyšely je ve zkušebním provozu. Na tuto ČOV je napojeno cca 1/3 z předpokládané splaškové kanalizace v obci Pyšely. Napojení pomocí splaškové kanalizace bude gravitační.

Čerčany, Vysoká Lhota, Jericho a Nové Městečko

V obci Čerčany je v současné době jednotná kanalizace a ČOV. V současnosti probíhá rekonstrukce této ČOV.

Navrhováno je napojení obcí Vysoká Lhota, Jericho a Nové Městečko. Pro obec Vysoká Lhota a lokality  Jericho a Nové Městečko je navrženo odkanalizování tlakovým systémem. Předpokládá se shybka a hlavní stoka délky 1265 m a vlastní délka stokové sítě 4025 m.

Převážná část této akce již byla realizována.

Týnec nad Sázavou, Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec

Jedná se o nový nadobecní systém. Na stávající kanalizační systém Týnce nad Sázavou bude napojena i místní části Pecerady, Podělusy a Zbořený Kostelec. Ve všech těchto místních částech  je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě.

Odpadní vody z místní části Pecerady budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 90 délky 127 km do kanalizační sítě Týnec nad Sázavou a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Týnec nad Sázavou.

Obdobným způsobem budou napojeny i zbývající místní části - Podělusy a Zbořený Kostelec.

Obec s rozšířenou pravomocí Beroun

Beroun – Králův Dvůr

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému - Město Beroun a Králův Dvůr.

V návrhu je uvažováno s připojením obcí Hýskov, Trubín, Vráž a místních částí Králova Dvora – Křižatek a Zahořan na výše uvedený kanalizační systém.

Zdice, Chodouň a Bavoryně

Jedná se o nový systém. Město Zdice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod.

V návrhu je uvažováno s připojením obcí Chodouň a Bavoryně.

Loděnice, Chrustenice

V části obce Loděnice je vybudována jednotná kanalizační síť odvádějící odpadní vody na čistírnu odpadních vod firmy GZ Digital Media a.s.

V návrhu PRVK je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě v celé obci, rekonstrukcí a intenzifikací stávající ČOV a s připojením obce Chrustenice.

Vysoký Újezd, Lužce a Kozolupy

V návrhu PRVK je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizační sítě v obci Vysoký Újezd s likvidací odpadních vod na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod.

Na tuto ČOV budou odváděny odpadní vody i z místní části Vysokého Újezda – Kozolup a z nově navrhované oddílné kanalizační sítě v obci Lužce.

Obec s rozšířenou pravomocí Brandýs nad Labem

Vodochody, Máslovice a Hoštice

V obcích Vodochody a Hoštice je navržen kombinovaný sytém gravitační splaškové a tlakové kanalizace o celkové délce 7 km s čistírnou odpadních vod v obci Vodochody. V obci Máslovice je navržena tlaková kanalizace celkové délky 3,7 km, kterou budou odpadní vody odváděny do čerpací stanice a odtud výtlačným řadem DN 160 z PVC délky 0,4 km na navrhovanou ČOV ve Vodochodech.

Řež a Husinec

V současné době je v polovině obce Řež gravitační splaškový systém. V druhé části obce Řež a v obci Husinec bude vybudována gravitační splašková kanalizace v kombinaci s tlakovou.

Odpadní vody z obou obcí budou odváděny na stávající ČOV v ÚJV v Řeži.

Vinoř, Přezletice a Podolanka

Na stávající ČOV Vinoř ( kraj hl.m.Praha) budou odváděny odpadní vody z obcí Přezletice a Podolanka. Je navržena tlaková kanalizace. Délka výtlačného řadu DN 160 z HDPe z obce Přezletice do kanalizační sítě Vinoře je 1,105 km. Odpadní vody z obce Podolanka budou odváděny výtlačným řadem DN 110 z HDPE délky 1,3 km do navrženého kanalizačního řadu DN 160 z Přezletic na ČOV ve Vinoři.

Mratín a Sluhy

Na stávající ČOV v obci Mratín jsou částečně (cca 20 domů) odváděny odpadní vody z obce Sluhy, kde probíhá výstavba kombinovaného systému gravitační splaškové kanalizace a  tlakové kanalizace. Obec Sluhy přivádí odpadní vody do kanalizační sítě obce Mratín gravitačním řadem délky 0,35 km.

Kostelní a Sudovo Hlavno

V obci Sudovo Hlavno je navržena výstavba splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

V obci Kostelní Hlavno je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny do kanalizační sítě obce Sudovo Hlavno.

Jirny a Nové Jirny

Obec Jirny byla v několika etapách kompletně odkanalizována splaškovou kanalizací a má nově vybudovanou ČOV.

Výstavbou kanalizace v obci Nové Jirny vzniká nadobecní systém, který je v současnosti ve fázi realizace s předpokládanou dostavbou v létě 2004. Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci z PVC DN 300 o celkové délce zhruba 8 km. Splašková voda je gravitačně odváděna na severní okraj obce do čerpací stanice. Odpadní vody budou z čerpací stanice dopravovány výtlakem délky cca 2,0 km  do kanalizační sítě obce Jirny.

Čelákovice, Cisařská Kuchyně a Sedlčánky

Město Čelákovice má vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Jedná se převážně o kanalizaci jednotnou. Na tuto síť budou napojeny kombinovaným systémem tlakové a gravitační kanalizace i místní části Cisařská Kuchyně a Sedlčánky. Odkanalizování z těchto místních částí bude napojeno na čelákovickou kanalizační síť v ulici Rooseveltova. Délka přívodního kanalizačního řadu ze Sedlčánek je 0,75 km.

Vy výhledu je uvažováno i s napojením místní části Záluží, délka přívodního kanalizačního řadu je 0,6 km.

Květnice a Sibřina

V obcích Sibřina a Květnice  je navržena oddílná kanalizace. Tato kanalizace bude zaústěna do hlavního splaškového sběrače, který bude ukončen na nově navrhovanou ČOV Květnice.

Obec s rozšířenou pravomocí Čáslav

Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Semtěš, Bílé Podolí, Vlačice, Zaříčany, Bojmany, Vlačice, Výčepy, Lovčice a Starkoč

Jedná se o rozšíření stávajícího systému. Obec Vrdy a její místní část Dolní Bučice mají v současnosti vybudované systémy jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou přiváděny na čistírnu odpadních vod Vrdy - Dolní Bučice.

V budoucnu budou na tuto čistírnu napojeny i obce Semtěš, Bílé Podolí a Vlačice a místní část Horní Bučice (obec Vrdy). Výhledově navrhujeme připojení Zaříčan, Bojmanů a Lovčic.

ČOV Dubí, Tupadly, Adamov, Schořov, Drobovice, Potěhy, Horky, Hostovlice, Drobovice a Okřesaneč

Základem řešení je odkanalizovat gravitačně co největší část území k čerpací stanici. Většina splaškových vod je svedena hlavní gravitační stokou (včetně splaškových odpadních vod ze Schořova a Adamova) k čerpací šachtě na dolech, která odvádí splašky na ČOV Potěhy. Dvě malé lokality jsou řešeny čerpacími šachtami, které budou splašky přečerpávat do hlavní gravitační stoky. Čerpací stanice a tlaková kanalizace je řešena systémem Presskan.

Odpadní vody z obcí jsou svedeny na centrální ČOV Dubí v Tupadlech.

Vlkaneč a Kozohlody

Tyto dvě obce mají vybudované samostatné jednotné kanalizační sítě zakončené čistírnami odpadních vod.

V obci Vlkaneč se jedná o jednotnou gravitační kanalizaci doplněnou o tři čerpací stanice zakončenou ČOV Vlkaneč - mechanicko biologická čistírnou, s nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivací a selektorem.

V obci Kozohlody se v současné době dokončuje jednotná gravitační kanalizace zakončená ČOV Kozohlody, která je navržena jako mechanicko biologická čistírna, s nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivací a selektorem.

Obec s rozšířenou pravomocí Černošice

Rudná a Drahelčice

V současnosti jsou na stávající čistírnu odpadních vod Rudná přiváděny jednotnou a splaškovou kanalizační sítí pouze odpadní vody z Rudné. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť Rudné bude napojena i kanalizační síť obce Drahelčice. V této obci bude vybudována tlaková kanalizace.

Holubice a Kozinec

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Holubice. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť Holubic bude napojena kanalizační síť obce Kozinec. Odpadní vody z Kozince budou odváděny kmenovým sběračem DN 300 délky 0,160 km do kanalizační sítě obce Holubice.

Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec

stávající čistírnu odpadních vod Kamenný Přívoz zajišťuje v současnosti čištění odpadních vod  pouze z obce Kamenný Přívoz. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť Kamenného Přívozu bude napojena kanalizační síť obce Kamenný Újezdec. V této obci bude vybudována tlaková kanalizace.

Číčovice a Okoř

Jedná se o nový nadobecní systém, u kterého se předpokládá společné řešení likvidace odpadních vod pro obce Okoř a Číčovice se společnou ČOV Číčovice.

Průhonice, Čestlice a Rozkoš

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému obcí Průhonice a Čestlice ( pověřená obec Říčany). Kanalizační síť obce Čestlice (obec s rozšířenou působností Říčany) je ukončena v čerpací stanici ČS VH1 a odtud je čerpána do kanalizační sítě Průhonic. V budoucnu budou do kanalizační sítě Průhonic přečerpávány také odpadní vody z obce Rozkoš ( kanalizační síť v současné době ve výstavbě ).

Roztoky, Únětice,městská část Praha – Suchdol, Statenice a Černý Vůl

Jednotnou a splaškovou kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody města Roztoky na stávající čistírnu odpadních vod Roztoky. Na kanalizační síť Roztok je napojena kanalizační síť městské části Praha – Suchdol a na tuto kanalizační síť dále kmenový sběrač DN 400 délky 1,552 km z obce Únětice. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť obce Únětice bude připojena kanalizační síť Statenic a místní části Černý Vůl.

Středokluky a Běloky

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Středokluky na stávající čistírnu odpadních vod Středokluky. Do budoucna se předpokládá, že na kanalizační síť Středokluk bude připojen kanalizační systém obce Běloky ( pověřená obec Kladno ).

Jinočany a Zbuzany

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Jinočany na stávající čistírnu odpadních vod Jinočany. Nově navrhovanou kmenovou stokou DN 300 délky 0,513 km budou na stávající ČOV Jinočany přiváděny odpadní vody z obce Zbuzany.

Úhonice a Ptice

Jedná se o nový nadobecní systém. V obou obcích je navrhována splaškové kanalizace. Navrhovaná kanalizační síť obce Ptice bude napojena na gravitační kmenový sběrače DN 300 délky 350 m, který bude zaústěný do  kanalizační sítě obce Úhonice.

Odpadní vody z obou obcí budou čištěny na navrhované centrální ČOV Úhonice.

Davle, Sázava a Sloup

V obci Davle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Do kanalizační sítě obce Davle budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,24 km odpadní vody z obce Sázava. Dále budou do kanalizační sítě obce Davle odváděny kmenovým sběračem DN 300 délky 0,95 km odpadní vody z obce Sloup. Odpadní vody z těchto obcí budou čištěny na navrhované centrální ČOV Davle.

Pohoří, Chotouň a Skalsko

Jedná se o nadobecní systém, jehož výstavba již v současné době probíhá.

V místní části Chotouň je uvažováno s výstavbou nové tlakové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Na kanalizační síť Chotouně bude napojena kanalizační síť obce Pohoří. Do kanalizační sítě obce Pohoří budou dále přiváděny odpadní vody z místní části Skalsko. Odpadní vody z těchto obcí budou čištěny na navrhované centrální ČOV Chotouň.

Řevnice, Lety a Zadní Třebáň

Stávající kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Řevnice. Do kanalizační sítě města Řevnice bude odváděna část splaškových vod ( cca 15 % trvale bydlících obyvatel ) obce Lety a dále odpadní vody z obce Zadní Třebáň.

Velké Přílepy, Úholičky a Svrkyně

Oddílnou kanalizační sítí jsou gravitačně přiváděny odpadní vody obce Velké Přílepy na stávající čistírnu odpadních vod Velké Přílepy. Z obce Úholičky jsou odpadní vody gravitačně přiváděny do čerpací stanice, odkud jsou čerpány výtlačným řadem délky 1,200 km na čistírnu odpadních vod Velké Přílepy. V budoucnosti budou na ČOV Velké Přílepy dále čerpány odpadní vody z obce Svrkyně. Odpadní vody ze Svrkyně budou čerpány do kmenového sběrače DN 300 délky 0,85 km, který bude napojen na kanalizační síť obce Velké Přílepy.

Jílové u Prahy a Radlík

Stávající kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Jílové. Do kanalizační sítě města Jílové u Prahy budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100, délky 0,75 km odpadní vody z obce Radlík.

Vrané nad Vltavou a Březová ( lokalita Nová Březová )

Stávající kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Vrané nad Vltavou. Do kanalizační sítě obce Vrané nad Vltavou budou odváděny splaškové vody z cca 1/3 obce Březová ( lokalita Nová Březová ) a likvidovány na centrální čistírně Vrané.

Obec s rozšířenou pravomocí Český brod

Český Brod, Štolmíř, Klučov, Lstiboř, Přistoupim, Tismice, Tuchoraz a Vrátkov

Město Český Brod má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterou jsou městské odpadní vody přiváděny na městskou čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu budou přiváděny i odpadní vody z obcí Štolmíř, Klučov, Lstiboř, Přistoupim, Tismice, Tuchoraz a Vrátkov. V obcích Klučov a  Přistoupim je navržena tlaková kanalizace, ve zbývajících obcích je navržena gravitační splašková kanalizace. Odpadní vody z těchto obcí budou následně čerpány přímo do kanalizační sítě města Český Brod.

Obec Klučov – odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací na ČOV města Český Brod.

Místní část Lstiboř (splašková kanalizace) - odpadní vody budou čerpány výtlačným řadem DN 80 délky 650 m do kanalizační sítě obce Klučov

Místní část Štolmíř (splašková kanalizace) – odpadní budou čerpány výtlačným řadem DN 125 délky 1373 m do kanalizační sítě města Český Brod.

Obec Přistoupim -  odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do kanalizační sítě města Český Brod.

Obec Tismice (splašková kanalizace) - odpadní vody budou čerpány výtlačným řadem DN 100 délky 1875 m do kanalizační sítě města Český Brod.

Obec Tuchoraz (splašková kanalizace) - odpadní vody budou čerpány výtlačným řadem DN 100 délky 1550 m do kanalizační sítě města Český Brod.

Obec Vrátkov (splašková kanalizace) – odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice v obci Tuchoraz.

Přišimasy a Hradešín

V obci Přišimasy je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

S výstavbou splaškové kanalizační sítě je uvažováno i v obci Hradešín. Odpadní vody budou čerpány kmenovým sběračem DN 300 délky 460 m do kanalizační sítě obce Přišimasy.

Vitice a Hřiby

V obci Vitice  je uvažováno s výstavbou nové splaškové podtlakové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

S výstavbou splaškové kanalizační sítě je uvažováno i v místní části Hřiby. Odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlačným řadem DN 80 délky 1658 m na čistírnu odpadních vod Vitice.

Obec s rozšířenou pravomocí dobříš

Daleké Dušníky a Druhlice

Jedná se o nový nadobecní systém, který bude tvořit obec Daleké Dušníky a její místní části Druhlice. V obou sídelních celcích je navržena splašková kanalizace. Nová čistírna odpadních vod je navržena v obci Daleké Dušníky, Odpadní vody z místní části Druhlice  budou odváděny k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod kmenovým sběračem DN 300 délky 0,500 km.

Nový Knín a Sudovice

Město Nový Knín 	má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť, kterou jsou odpadní vody přiváděny na stávající čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu bude napojena i obec Sudovice. Odpadní vody z obce budou odváděny touto kanalizací přímo na centrální čistírnu odpadních vod v obci Nový Knín..

Obec s rozšířenou pravomocí hořovice

Hořovice, Osek a Tlustice

Jedná se o nový nadobecní systém. Město Hořovice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod.

V návrhu je navrženo napojení odlehčených splaškových vod z obce Tlustice, kde bude realizována dostavba jednotné kanalizační sítě. Dále je na kanalizační systém města Hořovic navrženo napojení oddílné splaškové kanalizace obce Osek

Žebrák – Točník – Sedlec ( místní část )

Obec Žebrák má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na městskou čistírnu odpadních vod.

V obci je výhledově uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem délky 0,9 km do kanalizační sítě obce Žebrák a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně.

V místní části je Sedlec uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační stoky města Žebrák.

V obci Točník je navržena výstavba nové kanalizační sítě, kombinované gravitační a tlakové a odvedení splaškových vod čistírnou odpadních vod Žebrák.

Velké Přítočno, Malé Přítočno a Dolany

Centrální čistírna odpadních vod je navržena v obci Dlany. Z Velkého i Malého Přítočna budou přiváděny odpadní vody gravitační stokou na navrhovanou ČOV Velké Přítočno.

Bratronice, Běleč a Dolní Bezděkov

Jedná se o nový nadobecní sytém. V současné době se staví nová kanalizace a ČOV, která bude společná pro tyto obce. Čistírna je umístěna v obci Bratronice, z obcí Běleč a Dolní Bezděkov se budou splaškové odpadní vody přečerpávat výtlakem.

Obec s rozšířenou pravomocí Kolín

Pňov, Sokoleč a Oseček (Poděbrady), Předhradí a Klipec

Jedná se o nadobecní systém,který je již v současnosti ve výstavbě.

Na nově budovanou ČOV budou odváděny odpadní vody z obcí Sokoleč a Oseček (Poděbrady), Předhradí, Pňov, Klipec. V obcích probíhá výstavba vakuové kanalizace.

Kolín, Sendražice, Tři Dvory, Veltruby,Štítary, Radovesnice I, Lošany a Lošánky, Hradišťko I, Velký Osek a Hluboký Důl

Jedná se o rozšíření stávajícího systému Kolín, Sendražice, Tři Dvory a Veltruby. Nově budou napojeny obce Štítary, Radovesnice I, Lošany a Lošánky, Hradišťko I, Velký Osek a Hluboký Důl.

V místní část Štítary bude vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice a  dále čerpány do kanalizační sítě města Kolín.

Obec Radovesnice I – odpadní vody z této obce budou čerpány do kanalizační sítě města Kolín výtlakem délky 20 m.

Obec Lošany + Lošánky – odpadní vody čerpány do kanalizační sítě obce Radovesnice I – délka 2310 m, plastové trouby DN 100.

Místní část Hradišťko I – zde je navržena tlaková kanalizace. Odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do kanalizační sítě obce Veltruby.

Obec Velký Osek  – odpadní vody z této obce budou přiváděny tlakovou kanalizací do kanalizační sítě místní části Hradišťko I. V současné době je již vybudován výtlak na ČOV Kolín a probíhá výstvba kanalizační sítě.

Obec Hluboký Důl - odpadní vody budou dopravovány kmenovou stokou délky 1060 m do kanalizační sítě města Kolín.

Bečváry, Poďousy, Červený Hrádek

Jedná se o nadobecní systém, který je již ve výstavbě. Na nově budovanou ČOV v obci Bečváry budou přiváděny odpadní vody z obcí Bečváry, Poďousy a Červený Hrádek. V obcích probíhá výstavba tlakové kanalizace.

Místní část Poďousy – odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do obce Bečváry a následně na ČOV Bečváry.

Místní část Červený Hrádek - odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do místní části Poďousy

Červené Pečky, Bojiště

Obec Červené Pečky má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu budou přiváděny odpadní vody z místní části Bojiště (splašková kanalizace). Tyto odpadní vody budou nejprve čerpány výtlačným řadem DN 80 délky 270 m do kanalizační sítě obce Červené Pečky.

Pečky, Velké Chvalovice, Dobřichov

Město Pečky má vybudovaný částečný systém jednotné kanalizace, kterou jsou městské odpadní vody přiváděny z velké části na městskou čistírnu odpadních vod a z malé části (cca 60 objektů) na ČOV závodu ZPA Pečky.

Na tuto čistírnu budou přiváděny odpadní vody z místní části Velké Chvalovice (splašková kanalizace) a obce Dobřichov (nyní probíhá výstavba splaškové kanalizace).

Místní část Velké Chvalovice - odpadní vody budou čerpány výtlačným řadem DN 125 délky 790 m do kanalizační sítě města Pečky.

Obec Dobřichov – část odpadních vod bude přiváděna podtlakovou kanalizací a část čerpána výtlačným řadem DN 90 délky 625 m do společného objektu čerpací a podtlakové stanice ve městě Pečky. Výstavba kanalizace v této obci je jž v realizaci.

Bohouňovice II, Horní Kruty, Dolní Kruty a Přestavlky

V místní části Bohouňovice  je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

S výstavbou splaškové kanalizační sítě je uvažováno i v obci Horní Kruty + Dolní Kruty + Přestavlky. Odpadní vody budou dopravovány kmenovou stokou DN 250 délky 570 m a kmenovou stokou DN 300 délky 597 m do kanalizační sítě místní části Bohouňovice  II a následně na ČOV Bohouňovice II.

Radim, Chotutice

Obec Radim má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu budou přiváděny odpadní vody z obce Chotutice (splašková kanalizace). Tyto odpadní vody budou nejprve čerpány výtlačným řadem DN 100 délky 400 m do kanalizační sítě obce Radim.

Volárna, Jestřábí Lhota, Němčice, Ohaře

V obci Volárna je uvažováno s výstavbou nové tlakové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

S výstavbou splaškové kanalizační sítě je uvažováno i v obcích Jestřábí Lhota (tlaková kanalizace), Němčice a Ohaře.

Obec Jestřábí Lhota – odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do kanalizační sítě obce Volárna a následně na ČOV Volárna.

Obec Němčice – odpadní vody budou dopravovány kmenovou stokou DN 300 délky 1560 m do čerpací stanice v obci Jestřábí Lhota.

Obec Ohaře – odpadní vody budou čerpány do výtlačným řadem DN 100 délky 1030 m do kanalizační sítě obce Němčice.

Radovesnice II, Lipec

Obec Radovesnice II má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterou jsou odpadní vody přiváděny na místní čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu budou přiváděny odpadní vody z obce Lipec ( splašková kanalizace). Tyto odpadní vody budou nejprve dopravovány kmenovou stokou DN 300 délky 1300 m do kanalizační sítě obce Radovesnice II.

Týnec nad Labem, Lžovice

Ve městě Týnec nad Labem je uvažováno s výstavbou nové jednotné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

V místní části Lžovice je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě. Odpadní vody budou dopravovány kmenovou stokou DN 300 délky 140 m do kanalizační sítě města Týnec nad Labem a následně na ČOV Týnec nad Labem.

Žiželice, Hradišťko II, Končice

V obci Žiželice je uvažováno s výstavbou nové tlakové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

S výstavbou splaškové kanalizační sítě je uvažováno i v místní části Hradišťko II a Končice (tlaková).

Místní část Hradišťko II – odpadní vody budou čerpány výtlačným řadem DN 100 délky 1830 m přímo na ČOV Žiželice.

Místní část Končice – odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do kanalizační sítě obce Žiželice a následně na ČOV Žiželice.

Obec s rozšířenou pravomocí Kralupy nad vltavou

Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a Nelahozeves

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému Kralupy nad Vltavou – Veltrusy. V budoucnu bude na tento systém napojena i obec Nelahozeves. Pro umožnění připojení obce Nelahozeves je v současnosti provedena shybka pod Vltavou.

Úžice, Kozomín a Postřižín

V obci Úžice  byla postavena čistírna odpadních vod, na které budou ve výhledu čištěny odpadní vody i z obcí Kozomín a Postřižín.

ČOV bude společná pro obce Úžice, Kozomín, Postřižín. Z obcí Kozomín a Postřižín budou splašky přečerpávány pneumatickými výtlačnými řady.

Obec s rozšířenou pravomocí Kutná hora

Kutná Hora, Šipší, Sedlec, Žižkov, Vrchlice, Malín, Kaňk a Poličany

Jedná se o rozšíření stávajícího kanalizačního systému. Kanalizační síť Sedlce, Šipší, Žižkova a Vrchlice je součástí kanalizačního systému v Kutné Hoře. Odpadní vody jsou jednotnou gravitační kanalizací odváděny na ČOV Kutná Hora.

V současné době je připravována výstavba oddílné splaškové kanalizace v částech Malín a Kaňk, odpadní vody z těchto částí budou poté svedeny na městskou ČOV.

Ve výhledu bude napojena i místní část Poličany.

Nové Dvory a Ovčáry, Církvice a Jakub

V obci Nové Dvory a její místní části Ovčáry je vybudována gravitační jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny přes dešťový oddělovač do čerpací jímky a odtud pak čerpány na ČOV Nové Dvory. Na tuto čistírnu jsou svedeny i odpadní vody z obce Církvice a Jakub. V těchto obcích je vybudována kombinace podtlakové a gravitační splaškové kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice a výtlak zaústěn do kanalizační sítě Ovčár.

ČOV Nové Dvory je městská mechanicko biologická čistírna typu Fortex s nízkozatěžovanou aktivací s částečnou aerobní stabilizací kalu.

Obec s rozšířenou pravomocí lysá nad labem

Lysá nad Labem, Stratov

V obci Stratov je navržena dle zpracované projektové dokumentace v souladu se záměrem obce výstavba nové tlakové kanalizační sítě. Kanalizační síť v celkové délce cca 4,2  km bude vybudována z potrubí profilů DN 63 až DN 100. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizační stoky města Lysá nad Labem.

Odpadní vody budou odváděny kmenovým sběračem DN 160 délky 3,95  km do kanalizační sítě obce města  Lysá nad Labem a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně.

Obec s rozšířenou pravomocí mělník

Brozánky a  Hořín

V obcích Hořín a Brozánky je uvažováno s výstavbou tlakové kanalizační sítě. Je nvržena nová čistírna odpadních vod v Brozánkách. Do kanalizační sítě obce Brozánky budou odváděny odpapdní vody z obce Hořín.

Vraňany (část nádraží), Spomyšl

V části obci Vraňany je vybudována oddílná kanalizační síť a čistírna odpadních vod. Část Vraňan – Vraňany – nádraží- nemá vybudovaný kanalizační systém.

Je navržena výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve Vraňanech - nádraží. Do kanalizační sítě této části Vraňan budou odváděny odpadní vody z obce Spomyšl, kde bude vybudována tlaková kanalizace.

Liblice, Byšice

V obcích Liblice a Byšice  je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizační sítě. Zástavba obou obcí na sebe téměř navazuje. Je navržena nová čistírna odpadních vod v obci Byšice.

Liběchov a Želízy

V obci Liběchov je v z části vybudována nefunkční jednotná kanalizace a je  rozestavěna čistírna odpadních vod. V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě a ČOV.

V obci Želízy je navržena podtlaková kanalizace, kterou budou odpadní vody odváděny do podtlakové stanice. Výtlačným řadem DN 110 délky 0,38 km budou dále odváděny do kanalizační sítě obce Liběchov.

Mělnické Vtelno, Radouň a Vysoká Libeň

v obci Mělnické Vtelno je vybudována oddílná kanalizační síť a čistírna odpadních vod. Je uvažováno s vybudováním oddílné kanalizace v místních částech Radouň a Vysoká Libeň a odváděním odpadních vod do kanalizační sítě obce Mělnické Vtelno. Na ČOV Mělnické Vtelno budou odváděny odpadní vody z obce Řepín výtlačným řadem délky 4,45km.

Malý Újezd, Vavřineč a Jelenice

V obci Malý Újezd je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Do kanalizační sítě obce Malý Újezd budou odváděny výtlačným řadem DN 80 délky 0,3 km odpadní vody z místní části jelenice a výtlačným řadem DN 80 délky 0,8 km odpadní vody z místní části Vavřineč.

Tuhaň a Kly

V obci Tuhaň je uvažováno s výstavbou tlakové kanalizační sítě a nové čistírny odpadních vod. Na tuto ČOV budou výtlačným řadem přiváděny odpadní vody z obce Kly a jejích místních částí – Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom, Větrušice a Záboří.

Obec s rozšířenou pravomocí mladá boleslav

Bakov nad Jizerou, Chudoplesy, Malá Bělá a Nová Ves u Bakova

V Bakově nad Jizerou je kanalizační systém, který byl uveden do provozu v roce 1992. Stoková síť je řešena jako jednotná kanalizace s městskou čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel a 40 % přechodně bydlících obyvatel.

Nově budou na tuto čistírnu napojeny obec Chudoplesy. V obci je navržena splašková kanalizace. Na ČOV Bakov nad Jizerou budou přiváděny kmenovou stokou DN 300 dl. 1,340 km.

Dalšími napojenými obcemi budou Malá Bělá a Nová Ves u Bakova. Do kanalizační sítě Bakova nad Jizerou budou společně čerpány. Společný kanalizační výtlak pro Malou Bělou a Novou Ves u Bakova  bude DN 100 délky 1,070 km.

Bělá pod Bezdězem a Čistá

Ve městě Bělá pod Bezdězem je jednotná gravitační síť zaústěná do městské čistírny odpadních vod.

Nový nadobecní systém vznikne napojením obce Čistá. V obci je navržen kombinovaný systém splašková a tlakové kanalizace. Odpadní vody budou nejprve čerpány kanalizačním výtlakem DN 100 délky 1,9 km a dále odváděny gravitačně kanalizačním přivaděčem DN 300 délky0,770 km..

Benátky nad Jizerou, Dražice, Kbel a Zdětín

Jedná se o nový nadobecní systém, který vznikne napojením místních částí Dražice a Kbel  a obce Zdětín na kanalizační síť Benátek nad Jizerou.

Odpadní vody z kanalizační sítě Dražic budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem z plastového potrubí DN 100 délky 0,371 km do nejvyššího vrcholu trasy převedení na Benátky nad Jizerou a dále odváděny kanalizačním sběračem DN 250 délky 0,730 km do kanalizační sítě a odtud na městskou čistírnu odpadních vod Benátek nad Jizerou.

Odpadní vody z kanalizační sítě místní části Kbel budou přímo napojeny na kanalizační síť Benátek nad Jizerou.

Z obce Zdětín bude do kanalizační sítě města Benátky nad Jizerou převedena tlaková kanalizace tlakovým přivaděčem DN 125 délky 2,715 km.

Brodce a Horky nad Jizerou

V obcích Brodce a Horky nad Jizerou se uvažuje s vybudováním oddílné splaškové kanalizace se společnou ČOV v Brodcích. Obec Horky nad Jizerou bude na tuto kanalizaci napojena kanalizačním výtlakem DN 80 délky 555 m.

Čachovice a Vlkava

Čtvrtina obce Vlkava je v současnosti napojena na čistírnu odpadních vod Správy vojenského bytového fondu Praha. Ostatní odpadní vody budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,050 km do kanalizační sítě a odtud odváděny k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod obce Čachovice.

Dlouhá Lhota a Petkovy

Odpadní vody z obce Petkovy budou odváděny kanalizačním kameninovým sběračem DN 300 délky 0,750 km do kanalizační sítě obce Dlouhá Lhota a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně odpadních vod této obce.

Dobrovice, Sýčina, Týnec a Úherce

Jedná se o nový nadobecní systém, který vznikne napojením místních částí Sýčina, Týnec a Úherce o obce Vinařice na stávající kanalizační síť a čistírnu odpadních vod Dobrovice.

Tlaková kanalizační síť místní části Sýčina bude zaústěna do kanalizační stoky města Dobrovice a dále na městskou čistírnu odpadních vod.

Splašková kanalizace místní části Týnec bude napojena do kanalizační sítě města Dobrovice a dále na městskou čistírnu odpadních vod.

Splašková kanalizace místní části Úherce bude přivádět odpadní vody do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem z plastového potrubí DN 100 délky 1,138 km do kanalizační sítě města Dobrovice a dále k likvidaci na městskou čistírnu odpadních vod.

Ze splaškové kanalizační sítě Vinařic přitékající odpadní vody budou odváděny kanalizačním sběračem z trub DN 300 délky 0,500 km do kanalizační sítě města Dobrovice a dále k likvidaci na centrální čistírně v Dobrovicích.

Dolní Bousov, Horní Bousov a Rohatsko

Jedná se o nový nadobecní systém, ve kterém bude na navrhovanou ČOV v Dolním Bousově napojena i jeho místní část Horní Bousov a Rohatsko.

Ze splaškové kanalizační sítě Horního Bousova budou odpadní vody odváděny kanalizačním sběračem DN 250 délky 1,950 km do čerpací stanice na kanalizační síti města Dolní Bousov a odtud pak v rámci kanalizace města k likvidaci na centrální čistírně.

Na čistírnu odpadních vod Dolní Bousov budou přiváděny i odpadní vody z obce Rohatsko. Splašková kanalizace této obce bude odvádět odpadní vody do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,150 km k likvidaci na čistírnu.

Chotětov, Bezno a Sovínky

Jedná se o nadobecní systém, který je již v současnosti ve výstavbě.

Z obce Bezno a obce Sovínky, jejichž zástavba je propojena, budou odpadní vody splaškovou kanalizací přivedeny do společné centrální čerpací stanice, ze které budou přečerpávány zdvojeným výtlačným řadem 2 x DN 100 délky 2 x 2,574 km do kanalizační sítě obce Chotětov a odtud odváděny k likvidaci na ČOV Chotětov.

Jabkenice a Charvatce

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě obce Charvatce budou čerpány do gravitační stoky části obce zástavbou napojené na Jabkenice, která bude zaústěná na kanalizační systém a dále na čistírnu odpadních vod obce Jabkenice.

Horní Stakory a Dolní Stakory

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě obce Dolní Stakory budou odváděny kanalizačním sběračem DN 300 délky 0,300 km do čistírny odpadních vod místní části Kosmonos - Horní Stakory.

Kováň a Kovanec

Tento nový nadobecní systém vznikan napojením obce Kovanec na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru Podkováň.

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě obce Kovanec budou odváděny kanalizačním sběračem DN 300 délky 0,320 km do stoky obce Kováň a odtud společně se splaškovými vodami obce Kováň k likvidaci na čistírně odpadních vod Pivovaru Podkováň.

Krpy, Kropáčova Vrutice a Střížkovice

Kropáčova Vrutice s místními částmi Střížovice a Krpy budou mít společnou čistírnu odpadních vod umístěnou v Krpech. Odpadní vody z Kropáčovy Vrutice budou na čistírnu přivádět kanalizační sběrače, kombinované s kanalizačními výtlaky. Gravitační část systému převádění na čistírnu odpadních vod bude z potrubí DN 300, délky 1,350 km, výtlaky z potrubí DN 100 délky 0,950 km. Na přívodu na čistírnu budou tři čerpací stanice. Splaškové vody ze Střížovic budou napojovány přímo na sběrač.

Zelená a Luštěnice

Původní čistírna obce Luštěnice byla zrušena a na jejím místě byla vybudována čerpací stanice odpadních vod s výtlačným řadem DN 100 délky cca 1,600 km, kterým se veškeré odpadní vody z jednotné kanalizační sítě obce Luštěnice po odlehčení budou čerpat na stávající čistírnu odpadních vod Zelená.

Mačeříž, Dolní Slivno, Slivínko a Horní Slivno

Tlaková kanalizace obce Dolního Slivno, její místní části Slivínko a obce Horní Slivno bude zaústěna do společné tlakové kanalizace DN 100 délky 1,300 km, zaústěné do gravitační kanalizační stoky obce Mečeříž.

Mladá Boleslav (Podlázky), Bradlec, Josefův Důl, Hrdlořezy, Debř, Podlázky a Dalovice

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému Mladá Boleslav (Podlázky), Bradlec a Josefův Důl. Nově budou na tento systém napojeny obce a místní části Hrdlořezy, Debř, Podlázky a Dalovice.

Na stávající výtlačný řad Josefův Důl ČOV Mladá Boleslav II. – Podlázky budou postupně napojovány odpadní vody z dostavby kanalizační sítě Debře, do které budou zaústěny odpadní vody z kanalizační sítě Hrdlořez a odpadní vody z celé kanalizační sítě místní části Podlázky, do které budou napojeny odpadní vody z kanalizační sítě obce Dalovice.

Mladá Boleslav – Neuberk, Kosmonosy, Jemníky, Bezděčín a Chrást

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému Mladá Boleslav – Neuberk, Kosmonosy a  Jemníky. Nově budou na tento systém napojena obec Bezdčín a místní část Chrást.

Odpadní vody přitékající kanalizační sítí Bezděčína budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,410 km do centrální čerpací stanice místní části Mladé Boleslavi - Chrást a odtud čerpány společně s odpadními vodami Chrástu výtlačným řadem DN 100 délky 0,720 km do kanalizační sítě městské čtvrti Neuberk. Dále budou odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk.

Němčice a Libichov

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě místní části Libichov  budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,250 km k likvidaci na čistírnu odpadních vod Němčice.

Písková Lhota, Krnsko a Jizerní Vtelno

Splaškové gravitační kanalizační sítě Krnska a Jizerního Vtelna budou samostatně zaústěny na čistírnu odpadních vod ležící v katastrálním území Pískové Lhoty. Z gravitační kanalizační sítě Pískové Lhoty budou splaškové vody přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,470 km k likvidaci na společnou čistírnu odpadních vod.

Újezdec, Smilovice a Újezd

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě obce Smilovice budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,547 km do kanalizační sítě místní části Újezd kterou budou odváděny gravitačně k likvidaci na čistírně odpadních vod umístěné u místní části Újezdec.

Sojovice, Skorkov, Otradovice a Podbrahy

V současnosti se staví společná tlaková kanalizace pro obec Skorkov a její místní části Otradovice a Podbrahy zaústěná na čistírnu odpadních vod Sojovice s termínem dokončení 12/2004. Čistírna odpadních vod leží za hranicí katastrálního území obce Sojovice, na pozemku obce Skorkov. Čistírna má dostatečnou kapacitu.

Tuřice a Předměřice nad Jizerou

Odpadní vody ze splaškové kanalizační sítě obce Předměřice nad Jizerou budou přivedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány kanalizačním výtlačným řadem DN 80 délky 0,790 km do kanalizační sítě obce Tuřice a odtud odváděny k likvidaci na čistírnu odpadních vod Tuřice.

Obec s rozšířenou pravomocí mnichovo hradiště

Mnichovo Hradiště a Veselá

Ve městě Mnichovo Hradiště je kanalizační síť zaústěná do čistírny odpadních vod města. Stoková síť je jednotná gravitační. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

Nový nadobecní systém vznikne napojením obce Veselá. V obci je navržena splašková kanalizace, kterou budou odpadní vody svedeny do čerpací stanice. Odtud budou čerpány  výtlačným řadem délky 0,870 km.

Branžež a Nová Ves

Oba sídelní celky jsou v současnosti bez kanalizačních systémů.

Pro odvádění odpadních vod je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Branžež. Na čistírnu budou přiváděny i odpadní vody z obce Nová Ves, kde bude vybudována rovněž splašková kanalizace. Odpadní vody budou přivedeny do dvou čerpacích stanic. Odkud se budou přímo čerpat do kanalizační sítě obce Branžež.

Kněžmost a Žantov

V obci Kněžmost je jednotná gravitační síť zaústěná do čistírny odpadních vod obce. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 90 % trvale žijících obyvatel.

Nový nadobecní systém vznikne napojením obce Žantov. V obci je navržena splašková kanalizace, kterou budou odpadní vody svedeny do čerpací stanice. Odtud budou čerpány  výtlačným řadem DN 80 délky 90 m.

Loukovec a Koryta

V obcích Lukovec a Koryta se uvažuje s vybudováním oddílné splaškové kanalizace se společnou ČOV v Loukovci. Obec Koryta bude na tuto kanalizaci napojena kanalizačním řadem DN 250 délky 140 m.

Žďár a Doubrava

Odpadní vody z obce Žďár a z místní části Doubrava budou odváděny tlakovou kanalizací na společnou ČOV v obci Žďár .

Obec s rozšířenou pravomocí neratovice

Tišice, Chrást a Kozly

Kanalizace a čistírna odpadních vod je ve výstavbě. Odpadní vody z obcí Tišice, Chrást a Kozly budou odváděny podtlakovou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod  v katastru  Kozly.

Nedomice, Ovčáry

V obci Nedomice je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Jedná se o kanalizaci  tlakovou.

S výstavbou nové oddílné kanalizační sítě je uvažováno také v obci Ovčáry, odkud budou odpadní vody odváděny do kanalizační sítě obce Nedomice.

Obříství a Chlumín

V obci Obříství je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Do kanalizační sítě obce Obříství budou odváděny nově navrhovanou oddílnou kanalizací odpadní vody z obce Chlumín. Jedná se o kanalizaci tlakovou.

Neratovice (ČOV Spolany)

V místní části Byškovice se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizační sítě, kterou budou odpadní vody svedeny do čerpací stanice a odtud odváděny výtlačným řadem délky 0,2 km do kanalizační sítě města Neratovice.

V místní části Mlékojedy se uvažuje s dobudováním splaškové kanalizační sítě a odváděním odpadních vod z této lokality do kanalizační sítě města Neratovice.

Obec s rozšířenou pravomocí nymburk

Křinec, Zábrdovice a Vestec

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobeního systému Křinec – Zábrdovice.

Nově na tuto ČOV budou odváděny odpadní vody z obce Vestec. Odpadní vody budou odváděny výtlačným řadem z PVC DN 90 délky 1,7 km do kanalizační sítě Křince.

Loučeň a Patřín

V obcích Loučeň  a Patřín je navržena výstavba tlakové kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod v Loučni.

Zavadilka a Jizbice

V obci Jizbice s místní části Zavadilka se uvažuje s vybudováním oddílné splaškové kanalizace se společnou ČOV v Jizbici. Místní část Zavadilka bude na tuto kanalizaci napojena kanalizačním řadem DN 300 délky 400 m.

Oskořínek a Hrubý Jeseník

Obec Oskořínek má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod. Do kanalizační sítě obce Oskořínek budou odváděny odpadní vody z obce Hrubý Jeseník kanalizačním řadem DN 160 délky 0,10 km.

Všechlapy, Krchleby, Bobnice a Kovansko

Obec Všechlapy má na větší části obce vybudovanou jednotnou kanalizační síť s vlastní čistírnou odpadních vod. Na tuto čistírnu jsou nově odváděny odpadní vody z obce Krchleby. Uvažuje se s napojením obcí Bobnice a Kovansko s napojením výtlačným řadem DN 90 délky 1,1 km z obce Bobnice na ČOV ve Všechlapech.

Straky a Zbožíčko

Na ČOV Boží Dar ve vojenském prostoru Milovic bude napojena kanalizační síť obcí Straky a Zbožíčko tlakovou kanalizací celkové délky 6,7 km.

Dvory a Čilec

V obci Dvory je navržena čistírna odpadních vod. Na tuto čistírnu budou odváděny odpadní vody z obcí Dvory a Čilec .

V obci Čilec bude vybudována tlaková kanalizace s napojením do kanalizační sítě obce Dvory (Čilec -  Dvory 1,2 km).

Nymburk a Kamenné Zboží

Město Nymburk má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s čistírnou odpadních vod. Na ČOV Nymburk budou odváděny odpadní vody z obce Kamenné Zboží s napojením do stávající kanalizační sítě.

Kovanice a Chvalovice

V obcích Kovanice a Chvalovice bude vybudovaná tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci Kovanice.

Kostomlaty nad Labem, Lány a Hronětice

V obci Kostomlaty nad  Labem je vybudována kombinovaná kanalizační síť a čistírna odpadních vod.

Je uvažováno s napojením do kanalizační sítě K ostomlat místních částí Lány a Hronětice. Předpokládá se vybudování podtlakové kanalizace celkové délky 3,2 km.

Obec s rozšířenou pravomocí poděbrady

Velké Výkleky a Běrunice

Na navrhovanou čistírnu odpadních vod ve Velkých Výklekách budou přiváděny odpadní vody obce Běrunice. Předpokládá se vybudování splaškové gravitační kanalizace.

Libice nad Cidlinou, Odřepsy, Kanín a Opolany

Je realizována výstavba splaškové podtlakové kanaqlizace v obcích Libice, Kanín a Odřepsy a výstavba centrální ČOV v Libici. Do kanalizační sítě obce Libice budou odváděny odpadní vody z Odřeps a Kanína.

Výhledově je uvažováno s napojením obce Opolany.

Poděbrady, Pátek a Choťánky

Město Poděbrady má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod Poděbrady. Na tuto ČOV jsou přiváděny též odpadní vody z místních částí Kluk a Polabec.

Dále se předpokládá napojení místních částí Velké Zboží a Přední Lhota, kde je navržena splašková gravitační kanalizace.

Dokončuje se výstavba tlakové i gravitační kanalizace v obci Pátek, která bude napojena do kanalizační sítě Poděbrad. Délka přívodního řadu je 1,6 km.

Dále budou do kanalizační sítě Poděbrad přiváděny odpadní vody z obce Choťánky, kde bude vybudována gravitační splašková kanalizace. Délka přívodního řadu bude 1,1 km.

Sokoleč, Klipec

V obci Sokoleč probíhá výstavba podtlakové kanalizační sítě. Kanalizační síť v celkové délce 5,5 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizace bude zaústěna do čistírny odpadních vod Klipec.

Kostelní Lhota a Písková Lhota

V obci Kostelní Lhota (Nymbursko) je vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod, která byla uvedena do trvalého provozu v lednu 2004.

V obci Písková Lhota je uvažováno s výstavbou tlakové kanalizace v celkové délce 5,4 km. Odpadní vody budou touto kanalizací přiváděny do ČOV v obci Kostelní Lhota.

Obec s rozšířenou pravomocí Příbram

Příbram, Bohutín, Havírna, Tisová, Vysoká Pec, Háje a Podlesí

Město Příbram má stokovou síť, kterou je možno označit jako kombinovanou (jednotná i oddílná kanalizace) a  na kterou je napojeno téměř celé město. Splaškové vody jsou na ČOV přivedeny dvěma hlavními sběrači nastávající čistírnu odpadních vod.

Nově budou na tuto čistírnu napojeny i obce Bohutín a místní části  Havírna, Tisová, Vysoká Pec. V obci i místních částech je navržena splašková kanalizace, která bude ukončenma v čerpací stanici. Odtu budou odpadní vody čerpány výtlačným řadem délky 1988,3 m do kanalizační sítě Příbram a ČOV Příbram.

Další napojenou obcí budou Háje. I zde bude vybudována splašková kanalizace, která bude zaústěna stávajícího sběrače KT DN 250 pod areálem bývalé šachty 9.

Na kanalizační síť Příbrami bude napojena i obec Podlesí. Odpadní vody z této obce budou odváděny splaškovou kanalizací do stávající kanalizačního sběrače.

Březnice a Bubovice

Město Březnice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 99 % obyvatel města.

Do kmenové stoky DN 300 – 1,190 km, kterou jsou přiváděny odpadní vody z Březnice na městskou čistírnu odpadních vod, bude napojena i místní části Bubovice. Zde bude vybudována splašková kanalizace.

Pičín a Buková u Příbramě

Jedná se o nový nadobecní systém. V obcích Pičín a Buková u Příbramě je navržena výstavba splaškové kanalizace. Čistírna odpadních vod ja nevržena v obci Pičín. Místní část Buková u Příbramě bude na systém Pičína napojena kanalizačním sběračem DN 300 délky 0,470 km.

Jince a Čenkov

Obec Jince má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena téměř celá obec. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod.

Nový nadobecní systém vznikne napojením z obce Čenkov. V obci je navržena splašková kanalizace, kterou budou odpadní vody svedeny do čerpací stanice. Odtud budou čerpány  výtlačným řadem DN 100 délky 1,350 km.

Rožmitál pod Třemšínem a Starý Rožmitál

Město Rožmitál pod Třemšínem má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % obyvatel. Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod, která je také v Rožmitále pod Třemšínem.

Na městskou síť Rožmitálu budou přímo přiváděny odpadní vody z místní části  Starý Rožmitál (oba sídelní celky jsou propojeny zástavbou), kde je navržen smíšený systém.

Věšín a Buková

Oba sídelní celky jsou v současnosti bez kanalizačních systémů. Pro odvádění odpadních vod je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Věšín. Na čistírnu budou přiváděny i odpadní vody kmenovou stokou DN 300 – 0,470 km z místní části Buková.

Obec s rozšířenou pravomocí Rakovník

Rakovník, Senomaty, Přílepy a Nouzov

Jedná se o rozšíření stávajícího nadobecního systému Rakovník a Senomaty. Stávající čistírna odpadních vod je ve městě Rakovník.

Na tento systém budou napojeny i obce Přílepy a Nouzov.

Zbečno a Újezd nad Zbečnem

V současné době je v obci Zbečno rozestavěna ČOV a na kanalizaci je vypracován projekt ke stavebnímu povolení.

Projekt byl zpracován současně pro obec Zbečno i pro Újezd nad Zbečnem. Byly navrženy dvě ČOV o celkové kapacitě 239,6 m3/den. Na levém břehu řeky Berounky ČOV č.1 ve dvoulinkovém uspořádání s aktivačními nádržemi s jemnobublinnou aerací. Na pravém břehu Berounky ČOV č.2 obdobná jedna linie.

Kanalizační síť byla navržena jako splašková část oddílné kanalizace DN 300.

Nové Strašecí a Pecínov

V místní části Pecínov bude vybudována nová kanalizační síť v rámci doplnění stávající kanalizační sítě v Novém Strašecí. Jedná se o 1.187 m DN 250 nových gravitačních stok, o výtlak lPE 160x14,6 a 63x5,7 v délce 959 m. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Nové Strašecí.

Obec s rozšířenou pravomocí sedlčany

Kňovice a Kňovičky

Oba sídelní celky jsou v současnosti bez kanalizačních systémů. Pro odvádění odpadních vod je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Kňovice. Na čistírnu budou přiváděny i odpadní vody kmenovou stokou z místní části Kňovičky.

Chlum a Nalžovice

Místní část obce Nalžovice - Chlum má v současnosti částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod.

Na tuto čistírnu bude napojena i obec Nalžovice. V obci je navržena výstavba splaškové kanalizace.

Obec s rozšířenou pravomocí Vlašim

Vlašim a Domanín

Do stávající ČOV Vlašim jsou odpadní vody z Vlašimi  přiváděny jednotnou kanalizací.

Odpadní vody z Domašína se budou odvádět splaškovou kanalizací do čerpací stanice pod obcí Domašín a odtud budou přečerpávána výtlačným potrubím délky 0,516 km  přímo do stávající jednotné kanalizace města Vlašim.

Zdislavice a Bolina

V obci Zdislavice a Boliny je v současnosti již vybudována splašková kanalizace a čistírna odpadních vod.

Na tuto čistírnu bude napojena i obec Bolina. V této obci bude vybudována splašková kanalizace, která bude svedena do přečerpávací stanice pod obcí. Odtud budou odpadní vody přečerpávány výtlakem délky 1,0 km do kanalizační sítě obce Zdislavice.

Načeradec, Olešná

Obě obce v současné době na sebe bezprostředně navazují a nemají kanalizační systém pro odvádění splaškových vod. Pro odvádění odpadních vod je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Načeradec. Na čistírnu budou přiváděny odpadní vody graviačně z obou obcí.

Obec s rozšířenou pravomocí Votice

Heřmaničky a Velké Heřmanovice

V obcích Heřmaničky a Velké Heřmanovice se buduje oddílné splaškové kanalizace se společnou ČOV v Heřmaničkách. Předpokládaný rok dokončení stavby – 2005. Celková délka kanalizace 4213 m. Délka gravitačních řadů 3861m. Délka výtlačných řadů 352 m.

Olbramovice a Olbramovice - Městečko

V obcích Olbramovice a Olbramovice - Městečko se buduje oddílná splaškové kanalizace se společnou ČOV v Olbramovicích. Předpokládaný rok dokončení stavby – 2009. Celková délka kanalizace 5600 m. Délka gravitačních řadů 5284 m. Délka výtlačných řadů 316 m.

## Kalová problematika

Kaly z čištění komunálních odpadních vod jsou na základě legislativy definovány jako odpad. Každý původce odpadů má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady opětovně využívat a recyklovat, případně odpady odstraňovat způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, tzn. ekologickým a současně ekonomickým způsobem.

V důsledku neustále se zvyšujícího množství a znečištění odpadních vod přiváděných na čistírny odpadních vod roste i produkce kalu. Vyšší požadavky na kvalitu odtoku a chemické srážení fosforu se rovněž projevují na zvýšení produkce kalů. Produkované kaly je nezbytně nutné stabilizovat, aby byl minimalizován jejich vliv na životní prostředí. Legislativní požadavky na kvalitu kalu se neustále zpřísňují a problém využití / likvidace kalů produkovaných na ČOV se dostává velmi výrazně do popředí zájmů všech dotčených stran. Řešení tohoto problému však vyžaduje komplexní přístup, jehož výsledek, může zpětně ovlivňovat jednotlivé technické řešení základních technologických uzlů na ČOV.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací nemůže, s ohledem na dostupné podklady, navrhnout jakým způsobem je možné likvidovat čistírenské kaly na jednotlivých čistírnách. Konkrétní návrhy je možné stanovit pouze na základě technicko-ekonomických posouzení a porovnání základních variant strategie likvidace kalu.

Současný způsob nakládání s kaly je popsán v kapitole 1.4 Nakládání s čistírenskými kaly. Vyprodukované kaly se v současnosti nejčastěji ukládají na skládky nebo se kompostují. Výrazně nižším podílem se kaly likvidují přímou aplikací na zemědělskou půdu a rekultivací. V těchto údajích jsou však promítnuty i určité nepřesnosti. Řada provozovatelů čistíren totiž předává, na základě sjednaných smluv, čistírenské kaly v různých formách jiným firmám, které zajišťují jejich likvidaci. Provozovatel potom uvádí pouze zprostředkované informace, které však mnohdy neodpovídají skutečnosti.

Ve výhledu budou v ČR i nadále nejčastěji využívány následující způsoby :

- 	přímá aplikace stabilizovaných kalů na zemědělskou půdu po jejich event. předcházejícím odvodnění nebo zahuštění

-	použití kalů na výrobu průmyslových kompostů a k rekultivacím

Lze předpokládat, že bude – i když mírně – narůstat likvidace kalů jejich spalováním resp. používáním ostatních metod tepelné destrukce kalů.

K výraznému poklesu – s ohledem na legislativu EU – dojde u skládkování kalů.

Způsob nakládání s čistírenskými kaly na čistírnách odpadních vod zůstane i nadále závislý na řadě faktorů :

-	na velikosti sídelního celku

-	na složení odpadních vod

-	na množství vyprodukovaných kalů

Ve větších městech, kde je již v provozu čistírna odpadních vod, případně kde probíhá její rekonstrukce, je součástí kalového hospodářství strojní odvodňování. Proto je možné řešit likvidaci odvodněného čistírenského kalu jakýmkoliv výše uvedeným způsobem.

V menších městech event. ve větších obcích ( s počtem obyvatel v řádech tisíců) bývají čistírny vybaveny buď strojním odvodněním nebo zahuštěním kalů. V případě, že je čistírny vybavena strojním odvodněním, je možné opět využít, kteroukoliv z uvedených metod. Je-li čistírny vybavena pouze zahuštěním kalů, je možné tyto kaly aplikovat přímo na zemědělskou půdu event. je odvážet k odvodnění na některou z větších čistíren.

U ostatních obcí produkuje převážná část čistíren (s ohledem na svoji velikost) kaly v množství a kvalitě, umožňující jejich využití v zemědělství - po předchozím kompostování event. po jejich stabilizaci bez jakéhokoliv způsobu odvodnění  (pro snížení nákladů na přepravu však i v tomto případě doporučujeme kal zahustit). Jedná se především o sídelní celky velikosti řádově stovek obyvatel. Pro tyto obce je charakteristické poměrně malé množství vyprodukovaného kalu, který s ohledem na své složení nepředstavuje nebezpečí kontaminace zemědělské půdy nežádoucími látkami. Variantně je možné kal odvážet k odvodnění na některou z větších čistíren.

Jiné metody nebudou v našich podmínkách výrazně rozšiřovány. Obdobný stav je i v zemích EU, odlišný je však podíl jednotlivých technologií na celkovém množství likvidovaných kalů.

### Přímá aplikace stabilizovaných kalů na zemědělskou půdu

V závislosti na legislativě, znečištění kalů, poměru produkce kalů a zemědělsky využívané půdy v dané oblasti se bude pohybovat podíl recyklovaného kalu okolo 60 až 65 % z celkové produkce kalů. V některých zemích se zcela zakazuje aplikace kalů do půdy se zdůvodněním nutnosti přerušit potravní řetězec. V zemích EU jsou zřejmé 2 hlavní směry, a to recyklace kalů a tepelná destrukce kalů v závislosti na velikosti produkce a znečištění kalů.

Použití kalu na zemědělské půdě je upraveno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.382/2001 Sb. Tato vyhláška stanovuje podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě a je v souladu s evropskou direktivou č.86/278/EEC o využití kalů v zemědělství. Ve vyhlášce jsou požadavky na obsah těžkých kovů v kalech, v půdě a rovněž jsou uvedeny mikrobiologická kritéria:

Další z možností opětovného využití kalu je jeho použití jako suroviny na výrobu kompostu (musí splňovat podmínky a ukazatele normy ČSN 46 5735 – Průmyslové komposty) a hlavně limitní hodnoty rizikových prvků v organických hnojivech, které jsou stanoveny v zákoně o hnojivech.

Podmínky aplikace kompostů budou velmi podobné jako v zemědělství, takže z tohoto pohledu se jedná spíš o variantu či doplněk přímé aplikace kalů do zemědělství.

### Skládkování kalů

Jedním ze základních způsobů odstranění kalů je uložení na skládku. V souvislosti s vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, lze kaly ukládat jen na skládky S-OO (ostatní odpad) nebo S-NO (nebezpečný odpad). Na skládky S-IO (inertní odpad) nesmějí být uloženy biologicky rozložitelné odpady, což kaly vylučuje.

Ukládání na skládku bude ovšem do budoucna nákladné a trendem bude skládkování postupně omezovat a tím dát možnost materiálovému využití odpadů.

### Spalování kalů

Poslední reálnou metodou bude spalování kalů. Spalování je v podstatě oxidační reakce, kterou lze uskutečnit v různých typech zařízení, které lze rozdělit do několika kategorií :

-	spalování kalů v tomu určených zařízeních

-	spoluspalování kalů s ostatními odpady, jako je TKO, nebo v tepelných elektrárnách na hnědé/černé uhlí, popř. v teplárnách. Určitou alternativou tohoto procesu je výroba cementu, cihel apod., kde se využívá organický a anorganický podíl kalu.

-	alternativní procesy zahrnují pyrolýzu, zplyňování a „mokrou oxidaci“.

Spalování a spoluspalování kalů je již v ČR upraveno příslušnou legislativou, která je kompatibilní s legislativou EU. Z tohoto důvodu nic nebrání většímu rozšíření metody spalování kalů obzvláště v případech, kdy se připravuje rekonstrukce ČOV s využitím strukturálních fondů EU.

Z ekologického hlediska lze za nejvýhodnější považovat spalování kalů v cementářských pecích, které pracují při teplotě, kdy se rozkládají i rezistentní organické látky a anorganický podíl kalu je zabudován do cementu. Z tohoto pohledu se jedná o bezodpadovou technologii. Jako nevýhoda se však jeví nutnost předchozího usušení kalu.

Spalování kalů j možné uskutečnit v různých spalovacích zařízeních, od spaloven TKO, přes spalovny kalů, teplárny a elektrárny až po cementárny. Při spalování kalů se jedná buď přímo o jeho likvidaci, popř. se využívá jako náhrada za palivo. Pro využití kalů jako náhrady za palivo je obvykle nezbytné jeho usušení a spalování ve formě granulí - pelet. Pro samostatné spalování odvodněných kalů se doporučují fluidní kotle s čištěním spalin. Vhodná metoda je rovněž spalování pouze odvodněných kalů v teplárnách a elektrárnách. Protože se používá pouze odvodněný kal, je možný se pouze malý přídavek kalu do spalovaného uhlí. Obvykle se používá množství kalu do 5 % spotřeby uhlí, protože takto malý přídavek odvodněného kalu nesníží teplotu hoření a nejsou podstatnou měrou ovlivněny produkty spalování.  Spoluspalování čistírenských kalů je především navrhováno na hnědouhelných elektrárnách nebo teplárnách. Jedná se o ekologický a finančně výhodný způsob likvidace odvodněných kalů z čistíren odpadních vod.

Konečná likvidace/využití kalů je velice důležitou součástí procesu čištění odpadních vod. Vzhledem k nutnosti mít zajištěn odbyt kalu po celou dobu jeho produkce, vždy se doporučuje vypracování koncepce likvidace/využití kalu a to ve střednědobém výhledu. Vypracování koncepce nakládání s kaly je obzvláště důležitá v případech, kdy ČOV produkuje  znečištěný kal, popř. v dané oblasti je špatný poměr mezi rozlohou vhodné zemědělské plochy a množstvím produkovaného kalu.

## Závěrečné zhodnocení

Realizací navrhovaných opatření dojede k výraznému zlepšení současné nevyhovující situace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod na území Středočeského kraje. Do cílového roku 2015 bude tato problematika vyřešena v převážné části obcí (event. skupin obcí),  jejichž počet obyvatel převyšuje hodnotu 500 trvale žijících obyvatel.

Celkový přehled o dopadu navrhovaných opatření vyplývá z následujících tabulek :

Základní údaje

|  | r.2002 | Po r.2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel napojených na kanalizaci | 665 804 osob | 957 816 osob |
| Počet obyvatel napojených na kanalizaci | 59,2 % | 83,7 % |
| Počet obyvatel napojených na ČOV | 649 901 osob | 957 251 osob |
| Počet obyvatel napojených na ČOV | 57,8 % | 83,7 % |
| Počet obyvatel se svozem na ČOV | 144 069 osob | 42 986 osob |
| Počet obyvatel se svozem na ČOV | 12,8 % | 3,8 % |

Nakládání s odpadními vodami

|  | r.2002 | Po r.2015 |
| --- | --- | --- |
| Celková produkce odpadních vod | 89,08 mil.m3/rok | 95,93 mil.m3/rok |
| Množství odpadních vod čištěných na ČOV | 58,8 mil.m3/rok | 85,75 mil.m3/rok |
| Množství odpadních vod čištěných na ČOV | 66,01 % | 89,39 % |
| Množství odpadních vod čištěných v septicích | 3,01 mil.m3/rok | 1,26 mil.m3/rok |
| Množství odpadních vod čištěných v septicích | 3,37 % | 1,31 % |
| Množství odpadních vod nečištěných | 27,28 mil.m3/rok | 8,92 mil.m3/rok |
| Množství odpadních vod čištěných | 30,62 % | 9,30 % |

Čistírny odpadních vod

|  | r.2002 | Po r.2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet čistíren odpadních vod | 346 ks | 517 ks |
| Celková kapacita ČOV | 338 829 m3/den | 377 387 m3/den |
| Přebytek kapacity | 186 054 m3/den | 173 746 m3/den |

Kanalizace

|  | r.2002 | Po r.2015 |
| --- | --- | --- |
| Celková délka kanalizací | 3 454 km | 5 273 km |

Odstraněné znečištění

|  | r.2002 | Po r.2015 |
| --- | --- | --- |
| Odstraněné znečištění – BSK5 | 24 528 t/rok | 37 804 t/rok |
| Odstraněné znečištění – NL | 19 618 t/rok | 30 017 t/rok |
| Odstraněné znečištění – CHSK | 39 032 t/rok | 59 324 t/rok |

# Vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje

Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území Středočeského kraje.

Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

-	splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002,

-	splnění Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002

-	definování rozvojových území Středočeského kraje na podkladě územních plánu velkých územních celků resp. jejich konceptů. Těmto oblastem je dána priorita a jsou upřednostňovány v časovém plánu výstavby,

-	potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ a ze záměrů vlastníků a provozovatelů.

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit :

kanalizace

a. realizace probíhajících nebo připravených akcí a  realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 10 000 EO ( zařazených do tabulky B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002)	do roku 2006

b. realizace akci v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO a nad 10 000 EO ( zařazených i nezařazených do Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002)	do roku 2010

a. výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a v ekologicky citlivém území	do roku 2012

b. výstavba ČOV v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, které mají vybudovanou kanalizační síť	do roku 2010

rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů	průběžně podle technického stavu

výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, nacházejících se v rozvojových oblastech Středočeského kraje (ÚP VÚC), které v současnosti nejsou vybaveny vhodným sběrným systémem	do roku 2015

výstavba nových kanalizací a ČOV v ostatních obcích bez kanalizace a doporučených k výstavbě v PRVKUK	do roku 2018

výstavba či rekonstrukce kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

Důležité je zde zdůraznit skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ je zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let s tím, že popřípadě realizační preference č.5 a 6 mohou přesáhnout i rok 2015. Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.

Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území kraje vzniknou. Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit.

Podle odhadů Ministerstva zemědělství České republiky  se ve Středočeském kraji předpokládá s ročním objemem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací ve výši 1 598 mil.Kč/rok. Uvedené finanční objemy nejsou garantovány, jedná se pouze o odhad reálně naplnitelného objemu prostředků, kolem kterého by měl oscilovat návrh časové realizace „Plánem rozvoje“ navržených opatření.

# přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RPI

## Úvod

V oblasti životního prostředí je hlavním záměrem Fondu soudržnosti pomoci České republice především se splňováním požadavků příslušné evropské legislativy (tzv. acquis v oblasti životního prostředí).

Jednou z nejdůležitějších oblastí pro investice bude oblast vodního hospodářství, kde bude třeba dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS, ve znění pozdějších předpisů).

Regionální plány implementace směrnic EU (dále jen ‚Regionální plány implementace‘) z roku 2002 zahrnují akce z oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a z oblasti zásobování pitnou vodou. Přestože mnoho akcí obsažených v těchto plánech je bezpochyby zapotřebí pro dosažení souladu s dvěma výše uvedenými Směrnicemi,   realizace některých z nich se však pro dosažení souladu s danými Směrnicemi nezdá být nezbytně nutná. S ohledem na primární cíl Fondu soudržnosti zmíněný výše (tj. dosáhnout souladu s acquis) bude zapotřebí zajistit, aby akce vybrané z Regionálních plánů implementace pro zahrnutí do skupinových projektů byly nezbytně nutné pro dosažení souladu se Směrnicí 91/271/EHS a Směrnicí 98/83/ES , jakož i s dalšími příbuznými evropskými směrnicemi o vodě.

V souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS a s povinnostmi České republiky schválenými v Smlouvě o přistoupení k EU,

sběrné systémy (stokové soustavy) pro městské odpadní vody musí být v aglomeracích větších než 2000 EO (čl. 3 Směrnice)

odpadní vody vstupující do sběrných systémů musí podléhat sekundárnímu čištění v aglomeracích větších než 2000 EO (čl. 4)

v citlivých oblastech (tak je označena celá Česká republika) musí být zajištěno přísnější čištění odpadních vod v aglomeracích větších než 10000 EO (čl. 5)

v aglomeracích menších než 2000 EO musí odpadní vody vstupující do sběrných systémů podléhat přiměřenému čištění – neexistuje ale požadavek na vybudování takových sběrných systémů (čl.7).

Termín pro splnění těchto úkolů je stanoven na 31.  prosince 2010.

## Skupina opatření - Výstavba nových, dosud scházejících sběrných systémů nebo dostavba stávajících – vč. aglomerací s populačním ekvivalentem > 10 000

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Výstavba nových, dosud scházejících sběrných systémů nebo dostavba stávajících – vč. aglomerací s populačním ekvivalentem > 10 000 |  |  |  |
| 1. | CZ021.1.1.1. | Mělník-dostavba kanalizace | Částečně již realizováno. Zbytek akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 2. | CZ021.1.1.2 | Skup. kanal. Mladá Boleslav | Část akce je již v současnosti realizována. Část akce však nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Některé obce nejsou součástí Ml.Boleslavi a ani s ní nevytvářejí aglomeraci. |
| 3. | CZ021.1.1.3. | Kanalizace Beroun | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. |
| 4. | CZ021.1.1.4. | Kutná Hora - dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 5. | CZ021.1.1.5. | Kanalizace Kosmonosy | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 6. | CZ021.1.1.6. | Skup. kanalizací Mnichovo Hradiště | Část akce – Veselá - nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. |
| 7. | CZ021.1.1.7. | ČOV Buštěhrad, výstavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 8. | CZ021.1.1.8. | Kanalizace Velký Osek | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 9. | CZ021.1.1.9. | Kanalizace Všenory | Probíhá realizace části akce. |
| 10. | CZ021.1.1.10. | ČOV Velvary, výstavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 11. | CZ021.1.1.11. | Sadská – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 12. | CZ021.1.1.12. | Čerčany – dostavba kanalizace | Probíhá realizace. |
| 13. | CZ021.1.1.13. | Kanalizace Veltruby | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin.projektů Fondu soudržnosti. Obec Veltruby má v současnosti pouze 915 obyvatel, její místní část Hradišťko I 325 obyvatel. |
| 14. | CZ021.1.1.14. | Týnec nad Sázavou - dostavba kanalizace | Akce již byla realizována |
| 15. | CZ021.1.1.15. | Městec Králové – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 16. | CZ021.1.1.16. | Kanalizace Brandýs nad Labem - Vosí Hnízdo | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 17. | CZ021.1.1.17. | Kanalizace Brandýs nad Labem - U Starého Labe | Akce již byla realizována. |
| 18. | CZ021.1.1.18. | Říčany - Odkanalizování ulic - Lokalita jih | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 19. | CZ021.1.1.19. | Kanalizace Roztoky | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec Statenice má v současnosti 377 obyvatel, Černý Vůl 264 obyvatel a obec Únětice 479 obyvatel. Tyto obce nevytvářejí s Roztokami aglomeraci. |
| 20. | CZ021.1.1.20. | Skup. kanalizace Dobrovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Skupina obcí nevytváří aglomeraci. |
| 21. | CZ021.1.1.21. | Kladno - dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 22. | CZ021.1.1.22. | Skup. kanaliz. Dolní Bousov, Horní Bousov a Rohatsko. | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Skupina obcí nevytváří aglomeraci. |
| 23. | CZ021.1.1.23. | Brandýsek, Cvrčovice - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Obec Brandýsek má v současnosti 1028 obyvat., obec Cvrčkovice 562 obyvat. |
| 24. | CZ021.1.1.24. | Kostelec nad Labem – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 25. | CZ021.1.1.25. | Pečky - dostavba kanalizace | Část akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Některé z napojovaných místních částí nevytvářejí a Pečkami aglomeraci. |
| 26. | CZ021.1.1.26. | Kanalizace Komárov | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 27. | CZ021.1.1.27. | Kostelec nad Černými lesy - dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 28. | CZ021.1.1.28. | Vlašim – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 29. | CZ021.1.1.29. | Úvaly – Kanalizace - II.etapa | Akce již byla realizována. |
| 30. | CZ021.1.1.30. | Kanalizace Hostomice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Obec Hostomice má v současnosti 1250 obyvatel. U obcí menších než 2000 obyvatel není požadována dostavba kanalizace. |
| 31. | CZ021.1.1.31. | Dolní Beřkovice – Výstavba kanalizace | Akce již byla realizována. |
| 32. | CZ021.1.1.32. | Kanalizace Sedlčánky, Císařská Kuchyně | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin.projektů Fondu soudržnosti. Sedlčánky mají v současnosti 365 obyv. a Císařská Kuchyně 77 obyvatel. Nevytvářejí s Čelákovicemi aglomeraci. |
| 33. | CZ021.1.1.33. | Kanalizace Bubovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Obec Bubovice má v současnosti 213 obyvatel. |
| 34. | CZ021.1.1.34. | Kanalizace Všenory | Část akce je již v současnosti v realizaci. Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 35. | CZ021.1.1.35. | Poděbrady – Velké Zboží, dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 36. | CZ021.1.1.36. | Kanalizace Zdice | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 37. | CZ021.1.1.38. | Říčany – kanalizace Radošovice | V současnosti probíhá realizace této akce. |
| 38. | CZ021.1.1.40. | Čáslav – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 39. | CZ021.1.1.41. | Skup. kanal. Benátky n. Jizerou | Pouze část akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obce Dražice, Kbel a Zdětín nevytvářejí s městem aglomeraci. |
| 40. | CZ021.1.1.42. | Kanalizace a intenzifikace ČOV - Mnichovice, Strančice, Všestary, Světice a Menčice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obce Strančice, Všestary Světice a Menčice nevytvářejí s Mnichovicemi aglomeraci. |
| 41. | CZ021.1.1.43. | Kanalizace a modernizace ČOV – Kamenice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obce nevytvářejí aglomeraci. |
| 42. | CZ021.1.1.44. | Skup. kanal. Chotětov – napojení místních částí Bezno a Sovinky | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec Bezno má v současnosti 856 obyvatel a obec Sovinky 320 obyvatel. |
| 43. | CZ021.1.1.45. | Skup. kanal. Bělá p. Bezdězem | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 44. | CZ021.1.1.46. | Velké Popovice - Kanalizace-II.etapa | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 45. | CZ021.1.1.47. | Libušín – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 46. | CZ021.1.1.48. | Neratovice – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 47. | CZ021.1.1.49. | Skup. kanal. Bakov n. Jizerou | Pouze část akce – dostavba kanalizační sítě v Bakově n.Jiz. splňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. |
| 48. | CZ021.1.1.50. | Potěhy - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 49. | CZ021.1.1.51. | Tupadly - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 50. | CZ021.1.1.52. | Slaný - dostavba kanaliz. v příměst. částech | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 51. | CZ021.1.1.53. | Drobovice - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec, která má méně než 2000 obyv., nemá v současnosti kanaliz. systém. |
| 52. | CZ021.1.1.54. | Kanalizace Radošovice -Nový Pacov | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obce nevytvářejí aglomeraci. |
| 53. | CZ021.1.1.55. | ČOV Potěhy pro Region DSO rozvoj venkova | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin.projektů Fondu soudržnosti. Skupina obcí nevytváří aglomeraci. |
| 54. | CZ021.1.1.56. | Hostovlice - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 55. | CZ021.1.1.58. | Nymburk-dostav. kanaliz. | Akce již byla realizována. |
| 56. | CZ021.1.1.59. | Lysá nad Labem- dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 57. | CZ021.1.1.60. | Stochov - dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 58. | CZ021.1.1.61. | Adamov - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 59. | CZ021.1.1.62. | Schořov - Region DSO rozvoj venkova - výstavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 60. | CZ021.1.1.63. | Český Brod - dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 61. | CZ021.1.1.64. | Votice – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 62. | CZ021.1.1.65. | Milovice- dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 63. | CZ021.1.1.66. | Benešov – dostavba kanalizace | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 64. | CZ021.1.1.67. | Kanaliz.sběrač a rozvody - Podlesí, Lhota u Pb. | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |
| 65. | CZ021.1.1.68. | Kanaliz. sběrač a rozvody - Příbram, Bohutín a Láz | Část akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Obec Bohutín, ani její místní části, nemají v současnosti vybudovaný kanalizační systém a mají méně než 2000 obyvatel. |
| 66. | CZ021.1.1.69. | Rožmitál p. Třemš.-kana- liz. v ul. Tyršova a Příčná | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 67. | CZ021.1.1.70. | Kanalizace Háje | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má méně než 2000 obyvatel. |

## Skupina opatření - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu  ekvivalentního čištění odpadních vod včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích Nc a Pc.

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích Nc a Pc |  |  |  |
| 68. | CZ021.4.2.1.1 | Rekonstrukce a doplnění ČOV Kralupy n. Vlt. | Akce již byla realizována. |
| 69. | CZ021.4.2.1.2 | Rekonstrukce a modernizace ČOV Příbram | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. |
| 70. | CZ021.4.2.1.3 | Rekonstrukce a modernizace ČOV Sedlčany |  |
| 71. | CZ021.4.2.1.4 | Rekonstrukce a doplnění ČOV Poděbrady | Akce již byla realizována. |
| 72. | CZ021.4.2.1.5 | Modernizace a rozšíření ČOV Beroun | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin.projektů Fondu soudržnosti. |
| 73. | CZ021.4.2.1.6 | Doplnění ČOV Čáslav | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 74. | CZ021.4.2.1.7 | Modernizace a rozšíření ČOV Říčany | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 75. | CZ021.4.2.1.8 | Doplnění ČOV Vlašim | Probíhá realizace. |
| 76. | CZ021.4.2.1.9 | Doplnění technologie ČOV Rakovník | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 77. | CZ021.4.2.1.10 | Intenzifikace ČOV Mladá Boleslav II-Podlázky | Akce již byla realizována. |
| 78. | CZ021.4.2.1.11 | Rozšíření ČOV Nymburk | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 79. | CZ021.4.2.1.12 | Intenzifikace ČOV Mladá Boleslav I-Neuberk | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 80. | CZ021.4.2.1.13 | Doplnění ČOV Roztoky | Akce již byla částečně realiována. |

## Skupina opatření – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším  než 2000 a menším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod a zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 - zajištění vybavení sběrným systémem městských odpadních vod a zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod |  |  |  |
| 81. | CZ021.4.1.2.1.1 | Rekonstrukce a doplnění ČOV Stochov | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 82. | CZ021.4.1.2.1.2 | Rekonstrukce ČOV Sadská | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Směrnice 91/271 nepožaduje pro tuto kategorii ČOV systém denitrifikace a nitrifikace. |
| 83. | CZ021.4.1.2.1.3 | Rekonstrukce ČOV Plaňany | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 84. | CZ021.4.1.2.1.4 | ČOV Dolní Bousov | Probíhá realizace. |
| 85. | CZ021.4.1.2.1.5 | Výstavba ČOV Všechlapy | Probíhá realizace. |
| 86. | CZ021.4.1.2.1.6 | Rekonstrukce ČOV Městec Králové | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Náplní akce je pouze kalové hospodář. |
| 87. | CZ021.4.1.2.1.7 | Intenzifikace ČOV Benátky nad Jizerou | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 88. | CZ021.4.1.2.1.8 | Intenzifikace ČOV Mnichovo Hradiště | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Směrnice 91/271 nepožaduje pro tuto kategorii ČOV systém odstraňování nutrientů. |
| 89. | CZ021.4.1.2.1.9 | Rekonstrukce ČOV Rožďalovice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Náplní akce je výměna technologického zařízení ČOV |
| 90. | CZ021.4.1.2.1.10 | Rekonstrukce a rozšíření ČOV Roztoky u Křivokl. | Akce již byla realizována. |

## Skupina opatření - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2000 - zajištění, aby městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny

| Poř.č. | ID | Název akce: | Posouzení navrhovaného opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina opatření Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2000 - zajištění, aby městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny |  |  |  |
| 91. | CZ021.3.1. | ČOV Poříčí nad Sáz., dostavba kanalizace | Probíhá realizace. |
| 92. | CZ021.3.2. | ČOV Trhový Štěpánov, dostavba kanalizace | Probíhá realizace. |
| 93. | CZ021.3.3. | ČOV Heřmaničky, dostavba kanalizace | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. U obcí menších než 2000 obyvatel není požadována dostavba kanalizace. Obec má v současnosti cca 330 obyvatel, kapacita ČOV – 1500 EO |
| 94. | CZ021.3.4. | ČOV Vlkaneč | Akce již byla realizována. |
| 95. | CZ021.3.5. | ČOV Byšice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má v současnosti cca 500 obyvatel napojených na kanalizaci, kapacita navrhované ČOV – 1500 EO. |
| 96. | CZ021.3.6. | Výst. nové ČOV Podluhy | Akce již byla realizována. |
| 97. | CZ021.3.7. | ČOV Ostrá | Akce již byla realizována. |
| 98. | CZ021.3.8. | ČOV Obříství | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má v současnosti cca 915 obyv., kapacita ČOV – 1800 EO. |
| 99. | CZ021.3.9. | ČOV Kokořín | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má v současnosti cca 180 obyv., kapacita ČOV – 250 EO. |
| 100. | CZ021.3.10. | ČOV Záryby | Akce, s ohledem na požadovanou kapacitu ČOV a na velikost obce, nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec Záryby má v současnosti 494 obyv., místní část Martinov 159 obyv. |
| 101. | CZ021.3.11. | ČOV Čistá | Akce splňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 102. | CZ021.3.12. | ČOV Dřísy, kanalizace Dřísy, Lhota, Nedomice, Ovčáry | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. V uvedených obcích není v současnosti kanalizace. |
| 103. | CZ021.3.13. | ČOV Kozly, kanalizace Tišice | Probíhá realizace. |
| 104. | CZ021.3.14. | ČOV Velká Dobrá | Akce, s ohledem na požadovanou kapacitu ČOV a na velikost obcí, nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. |
| 105. | CZ021.3.15. | ČOV Velké Přítočno | Akce, s ohledem na požadovanou kapacitu ČOV (1000 EO) a na velikost obcí, nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obec má v současnosti 764 obyv., na kanalizaci je napojeno cca 19 %. |
| 106. | CZ021.3.16. | ČOV Pavlíkov | Akce již byla realizována. |
| 107. | CZ021.3.17. | ČOV a dostav.kanalizace Stříbrná Skalice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. U obcí menších než 2000 obyvatel není požadována dostavba kanalizace. Obec má v současnosti cca 640 obyvatel, kapacita ČOV – 1000 EO |
| 108. | CZ021.3.18. | Dostavba kanalizace napojení na ČOV Jesenice | Část akce již byla realizována. Zbývající část nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin. projektů Fondu soudržnosti. Obce Nouzov a Šanov nemají v současnosti kanalizaci. U obcí menších než 2000 obyvatel není požadována dostavba kanalizace. |
| 109. | CZ021.3.19. | Rekonstrukce ČOV Jesenice | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Náplní akce je rekonstrukce stávající ČOV. |
| 110. | CZ021.3.20. | Rekonstrukce ČOV Litol – Lysá nad Labem | Akce nesplňuje kritéria pro zařazení do skupinových projektů Fondu soudržnosti. Náplní akce je rekonstrukce části technologie stávající ČOV. |

# Příloha č.1 – Přehled navrhovaných opatření

Příloha č. 1

Přehled navrhovaných opatření

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Benešov |  |  |  |  |  |
| Benešov | 40094 | CZ021.3201.2101.0001.01 | Benešov | dostavba kanalizace | do r. 2006 |
| Benešov | 00225 | CZ021.3201.2101.0001.10 | Mariánovice | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | do r. 2004 |
| Benešov | 05129 | CZ021.3201.2101.0001.14 | Úročnice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Bukovany | 01582 | CZ021.3201.2101.0002.01 | Bukovany | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Bystřice | 01677 | CZ021.3201.2101.0003.01 | Bystřice | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Bystřice | 03202 | CZ021.3201.2101.0003.03 | Drachkov | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Bystřice | 01683 | CZ021.3201.2101.0003.12 | Líšno | výstavba nové kanalizace | po r. 2010 |
| Bystřice | 01686 | CZ021.3201.2101.0003.16 | Nesvačily | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Bystřice | 01689 | CZ021.3201.2101.0003.24 | Tvoršovice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Čerčany | 01966 | CZ021.3201.2101.0005.01 | Čerčany | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Čerčany | 01968 | CZ021.3201.2101.0005.02 | Vysoká Lhota | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Čerčany | do r. 2010 |
| Divišov | 02626 | CZ021.3201.2101.0008.01 | Divišov | rekonstrukce | po r. 2015 |
| Hvězdonice | 05017 | CZ021.3201.2101.0010.01 | Hvězdonice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Chocerady | 05202 | CZ021.3201.2101.0014.01 | Chocerady | vyhovující souč.stav | - |
| Chotýšany | 05355 | CZ021.3201.2101.0016.01 | Chotýšany | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Krhanice | 07436 | CZ021.3201.2101.0019.01 | Krhanice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Krhanice | 07437 | CZ021.3201.2101.0019.03 | Prosečnice | vyhovující souč.stav | po r. 2015 |
| Křečovice | 07554 | CZ021.3201.2101.0021.01 | Křečovice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Lešany | 08038 | CZ021.3201.2101.0022.01 | Lešany | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Lešany | 08037 | CZ021.3201.2101.0022.02 | Břežany | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Maršovice | 09197 | CZ021.3201.2101.0025.01 | Maršovice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Mrač | 10000 | CZ021.3201.2101.0026.01 | Mrač | výst. kanaliz. a napojení na ČOV Poříčí n/Sáz. | do r. 2010 |
| Nespeky | 10377 | CZ021.3201.2101.0027.01 | Nespeky | výst. kanaliz. a napojení na ČOV Poříčí n/Sáz. | do r. 2010 |
| Nespeky | 10376 | CZ021.3201.2101.0027.03 | Městečko | výst. kanaliz. a napojení na ČOV Poříčí n/Sáz. | do r. 2010 |
| Netvořice | 10412 | CZ021.3201.2101.0028.01 | Netvořice | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Neveklov | 10428 | CZ021.3201.2101.0029.01 | Neveklov | vyhovující souč.stav | - |
| Neveklov | 10429 | CZ021.3201.2101.0029.20 | Tloskov | vyhovující souč.stav | - |
| Ostředek | 11629 | CZ021.3201.2101.0030.01 | Ostředek | probíhá výst. nové ČOV a kanalizace | do r. 2004 |
| Poříčí nad Sáz.. | 12603 | CZ021.3201.2101.0033.01 | Poříčí nad Sázavou | probíhá výst. ČOV a kanalizace | do r. 2005 |
| Postupice | 12627 | CZ021.3201.2101.0034.01 | Postupice | vyhovující souč.stav | - |
| Pyšely | 13705 | CZ021.3201.2101.0036.01 | Pyšely | kanalizace a ČOV ve výstavbě | do r.2006 |
| Pyšely | 13703 | CZ021.3201.2101.0036.03 | Kovářovice | probíhá výst. kanaliz. a napojení na ČOV Pyšely. | do r.2006 |
| Pyšely | 13704 | CZ021.3201.2101.0036.04 | Nová Ves | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Pyšely. | do r.2006 |
| Pyšely | 13707 | CZ021.3201.2101.0036.05 | Zaječice | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Pyšely. | do r.2006 |
| Rabyně | 13726 | CZ021.3201.2101.0037.01 | Rabyně | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Rabyně | 13723 | CZ021.3201.2101.0037.04 | Měřín | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Sázava | 14619 | CZ021.3201.2101.0039.01 | Sázava | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Sázava | 14616 | CZ021.3201.2101.0039.03 | Černé Budy | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Soběhrdy | 15153 | CZ021.3201.2101.0040.01 | Soběhrdy | probíhá výst. ČOV a kanal. | do r. 2003 |
| Struhařov | 15707 | CZ021.3201.2101.0042.01 | Struhařov | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Teplýšovice | 16642 | CZ021.3201.2101.0043.01 | Teplýšovice | Výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Týnec nad Sáz.. | 17239 | CZ021.3201.2101.0046.01 | Týnec nad Sázavou | vyhovující souč.stav | - |
| Týnec nad Sáz.. | 17237 | CZ021.3201.2101.0046.02 | Brodce | vyhovující souč.stav | - |
| Týnec nad Sáz.. | 17238 | CZ021.3201.2101.0046.03 | Chrást nad Sázavou | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Týnec nad Sáz.. | 11866 | CZ021.3201.2101.0046.05 | Pecerady | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Týnec n.Sáz. | do r. 2010 |
| Týnec nad Sáz. | 12364 | CZ021.3201.2101.0046.06 | Podělusy | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Týnec n/Sáz. | do r. 2010 |
| Týnec nad Sáz . | 17240 | CZ021.3201.2101.0046.07 | Zbořený Kostelec | výst. kanaliz. a napoj: na ČOV Týnec n/Sáz. | do r. 2010 |
| Václavice | 17595 | CZ021.3201.2101.0047.01 | Václavice | Probíhá výst. kanalizace a ČOV | do r. 2005 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Beroun |  |  |  |  |  |
| Bavoryně | 00121 | CZ021.3202.2102.0052.01 | Bavoryně | výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Zdice | po r. 2015 |
| Beroun | 40186 | CZ021.3202.2102.0053.01 | Beroun-Centrum | rekonstr. ČOV a dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Beroun | 40188 | CZ021.3202.2102.0053.07 | Beroun-Zdejcina | rekonstr. ČOV a dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Broumy | 01287 | CZ021.3202.2102.0054.01 | Broumy | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Bubovice | 01513 | CZ021.3202.2102.0055.01 | Bubovice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Bykoš | 01649 | CZ021.3202.2102.0056.01 | Bykoš | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Hlásná Třebaň | 03890 | CZ021.3202.2102.0057.01 | Hlásná Třebaň | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Hudlice | 04925 | CZ021.3202.2102.0058.01 | Hudlice | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Hýskov | 05047 | CZ021.3202.2102.0059.01 | Hýskov | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Beroun | 2011-2012 |
| Chodouň | 05211 | CZ021.3202.2102.0060.01 | Chodouň | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Zdice | 2013-2015 |
| Chrustenice | 05440 | CZ021.3202.2102.0061.01 | Chrustenice | dost. kanaliz. a napoj. na ČOV Loděnice | 2013-2015 |
| Chyňava | 05544 | CZ021.3202.2102.0062.01 | Chyňava | vyhovující souč.stav | - |
| Karlštejn | 40194 | CZ021.3202.2102.0063.01 | Karlštejn | Probíhá výst. kanalizace a ČOV | do r. 2005 |
| Králův Dvůr | 40197 | CZ021.3202.2102.0066.01 | Králův Dvůr | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Králův Dvůr | 07304 | CZ021.3202.2102.0066.03 | Křižatky | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Beroun | po r. 2015 |
| Králův Dvůr | 18984 | CZ021.3202.2102.0066.07 | Zahořany | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Beroun | do r. 2010 |
| Kublov | 07686 | CZ021.3202.2102.0067.01 | Kublov | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Liteň | 08526 | CZ021.3202.2102.0068.01 | Liteň | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Loděnice | 08632 | CZ021.3202.2102.0069.01 | Loděnice | rekonstr.ČOV a dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Loděnice | 16024 | CZ021.3202.2102.0069.02 | Jánská | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Lužce | 08924 | CZ021.3202.2102.0070.01 | Lužce | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Vys.Újezd | do r.2006 |
| Měňany | 09301 | CZ021.3202.2102.0072.01 | Měňany | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Mezouň | 09386 | CZ021.3202.2102.0073.01 | Mezouň | rekonstr.ČOV a dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Mořina | 09930 | CZ021.3202.2102.0074.01 | Mořina | rekonstr.ČOV | po r. 2015 |
| Nižbor | 10468 | CZ021.3202.2102.0078.01 | Nižbor | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Nový Jáchymov | 10740 | CZ021.3202.2102.0079.01 | Nový Jáchymov | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 – 2015 |
| Otročiněves | 11671 | CZ021.3202.2102.0080.01 | Otročiněves | vyhovující souč.stav | - |
| Srbsko | 15298 | CZ021.3202.2102.0083.01 | Srbsko | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Stašov | 15531 | CZ021.3202.2102.0084.01 | Stašov | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Suchomasty | 15924 | CZ021.3202.2102.0085.01 | Suchomasty | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | do r. 2006 |
| Svatá | 15996 | CZ021.3202.2102.0086.01 | Svatá | Výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Tetín | 16691 | CZ021.3202.2102.0089.01 | Tetín | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Tmaň | 16762 | CZ021.3202.2102.0090.01 | Tmaň | rekonstr. ČOV | 2011 – 2012 |
| Tmaň | 16761 | CZ021.3202.2102.0090.02 | Lounín | vyhovující souč.stav | - |
| Trubín | 16896 | CZ021.3202.2102.0091.01 | Trubín | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Beroun | po r. 2015 |
| Vráž | 18571 | CZ021.3202.2102.0094.01 | Vráž | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Beroun | 2013 – 2015 |
| Všeradice | 18729 | CZ021.3202.2102.0095.01 | Všeradice | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Vysoký Újezd | 18844 | CZ021.3202.2102.0096.01 | Vysoký Újezd | výstavba nové ČOV a kanalizace | do r. 2006 |
| Vysoký Újezd | 07196 | CZ021.3202.2102.0096.02 | Kozolupy | výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Vys.Újezd | do r.2006 |
| Zadní Třebaň | 18959 | CZ021.3202.2102.0097.01 | Zadní Třebaň | výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Řevnice | 2011 – 2012 |
| Zdice | 19244 | CZ021.3202.2102.0099.01 | Zdice | dostavba kanalizace a rekonstr.ČOV | do r. 2010 2011 - 2012 |
| Železná | 19604 | CZ021.3202.2102.0100.01 | Železná | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |  |  |  |  |  |
| Bašť | 00112 | CZ021.3209.2103.0101.01 | Bašť | Dostavba kanalizace, rozšíření ČOV | 2013-2015 |
| Borek | 00751 | CZ021.3206.2103.0102.01 | Borek | Vyhovující souč.stav | - |
| Bořanovice | 00807 | CZ021.3209.2103.0103.01 | Bořanovice | Vyhovující kanalizace, rekonstrukce ČOV | po r. 2015 |
| Brandýs n. Lab.-Stará Boleslav | 40300 | CZ021.3209.2103.0104.01 | Brandýs nad Labem | Dostavba kanalizace | do r. 2006 |
| Brandýs n. Lab.- Stará Boleslav | 40301 | CZ021.3209.2103.0104.03 | Stará Boleslav | Vyhovující souč.stav | - |
| Brázdim | 40302 | CZ021.3209.2103.0105.01 | Nový Brázdim | Vyhovující souč.stav | - |
| Brázdim | 00978 | CZ021.3209.2103.0105.03 | Veliký Brázdim | Vyhovující souč.stav | - |
| Čelákovice | 40304 | CZ021.3209.2103.0106.01 | Čelákovice | Dost. kanaliz. a intenzifik. ČOV | do r. 2010 |
| Čelákovice | 01922 | CZ021.3209.2103.0106.02 | Císařská Kuchyně | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Čelákovice | 2004 |
| Čelákovice | 01921 | CZ021.3209.2103.0106.03 | Sedlčánky | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Čelákovice | 2004 |
| Čelákovice | 01923 | CZ021.3209.2103.0106.04 | Záluží | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Čelákovice | po r. 2015 |
| Dřevčice | 03293 | CZ021.3209.2103.0108.01 | Dřevčice | Vyhovující souč.stav | - |
| Dřísy | 03311 | CZ021.3206.2103.0109.01 | Dřísy | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Hlavenec | 03896 | CZ021.3207.2103.0110.01 | Hlavenec | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Horoušany | 04480 | CZ021.3209.2103.0111.01 | Horoušany | Vyhovující souč.stav | - |
| Horoušany | 04479 | CZ021.3209.2103.0111.02 | Horoušánky | Vyhovující souč.stav | - |
| Hovorčovice | 04638 | CZ021.3209.2103.0112.01 | Hovorčovice | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Husinec | 04967 | CZ021.3209.2103.0113.01 | Husinec | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV ÚJV Řež | po r. 2015 |
| Husinec | 04968 | CZ021.3209.2103.0113.02 | Řež | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Jenštejn | 05849 | CZ021.3209.2103.0114.01 | Jenštejn | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Jirny | 06092 | CZ021.3209.2103.0115.01 | Jirny | Vyhovující souč.stav | - |
| Jirny | 06093 | CZ021.3209.2103.0115.02 | Nové Jirny | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Jirny | 2004 |
| Káraný | 10802 | CZ021.3209.2103.0116.01 | Káraný | Výstavba ČOV a kanalizace | 2004 |
| Klecany | 06603 | CZ021.3209.2103.0117.01 | Klecany | Vyhovující souč.stav | - |
| Klecany | 06602 | CZ021.3209.2103.0117.03 | Klecánky | Vyhovující souč.stav | - |
| Klíčany | 06620 | CZ021.3209.2103.0118.01 | Klíčany | Vyhovující souč.stav | - |
| Konětopy | 06905 | CZ021.3206.2103.0119.01 | Konětopy | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kostelní Hlavno | 07051 | CZ021.3207.2103.0120.01 | Kostelní Hlavno | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Květnice | 14775 | CZ021.3209.2103.0122.01 | Květnice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2004 |
| Lázně Toušeň | 16785 | CZ021.3209.2103.0123.01 | Lázně Toušeň | Vyhovující souč.stav | - |
| Líbeznice | 08266 | CZ021.3209.2103.0125.01 | Líbeznice | Dost. kanaliz. a intenzif. ČOV | 2013-2015 |
| Máslovice | 09222 | CZ021.3209.2103.0126.01 | Máslovice | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Vodochody | 2013-2015 |
| Měšice | 09344 | CZ021.3209.2103.0127.01 | Měšice | Vyhovující souč.stav | - |
| Mochov | 09806 | CZ021.3209.2103.0128.01 | Mochov | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Mratín | 10011 | CZ021.3209.2103.0129.01 | Mratín | Vyhovující kanalizace, rozšíření ČOV | 2013-2015 |
| Nehvizdy | 10240 | CZ021.3209.2103.0130.01 | Nehvizdy | Vyhovující souč.stav | - |
| Nová Ves | 10541 | CZ021.3209.2103.0131.01 | Nová Ves | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Nový Vestec | 10803 | CZ021.3209.2103.0132.01 | Nový Vestec | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Odolena Voda | 10899 | CZ021.3209.2103.0133.01 | Odolena Voda | Vyhovující souč.stav | - |
| Odolena Voda | 10898 | CZ021.3209.2103.0133.02 | Dolínek | Vyhovující souč.stav | - |
| Panenské Břežany | 11755 | CZ021.3209.2103.0134.01 | Panenské Břežany | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Podolanka | 12414 | CZ021.3209.2103.0135.01 | Podolanka | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Vinoř | po r. 2015 |
| Předboj | 13420 | CZ021.3209.2103.0137.01 | Předboj | Vyhovující souč.stav | - |
| Přezletice | 13530 | CZ021.3209.2103.0138.01 | Přezletice | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Vinoř | 2013-2015 |
| Radonice | 13824 | CZ021.3209.2103.0139.01 | Radonice | Vyhovující souč.stav | - |
| Sedlec | 14667 | CZ021.3209.2103.0140.01 | Sedlec | Dostavba kanalizace a výstavba ČOV | po r. 2015 |
| Sibřina | 14776 | CZ021.3209.2103.0141.01 | Sibřina | Výstavba kanalizace | 2004 |
| Sluhy | 15075 | CZ021.3209.2103.0142.01 | Sluhy | Dostavba kanalizace | 2004-2005 |
| Sudovo Hlavno | 15889 | CZ021.3207.2103.0143.01 | Sudovo Hlavno | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Kostelní Hlavno | po r. 2015 |
| Šestajovice | 16238 | CZ021.3209.2103.0145.01 | Šestajovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Škvorec | 16273 | CZ021.3209.2103.0146.01 | Škvorec | Výstavba ČOV a kanalizace | 2006 |
| Úvaly | 40311 | CZ021.3209.2103.0147.01 | Úvaly | Vyhovující souč.stav | - |
| Veleň | 17775 | CZ021.3209.2103.0148.01 | Veleň | Vyhovující souč.stav | - |
| Veleň | 17774 | CZ021.3209.2103.0148.02 | Mírovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Veliká Ves | 17796 | CZ021.3209.2103.0149.01 | Veliká Ves | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Větrušice | 18112 | CZ021.3209.2103.0150.01 | Větrušice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Vodochody | 18436 | CZ021.3209.2103.0151.01 | Vodochody | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Vodochody | 18435 | CZ021.3209.2103.0151.02 | Hoštice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Vodochody | po r. 2015 |
| Vyšehořovice | 18850 | CZ021.3209.2103.0152.01 | Vyšehořovice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Zápy | 00922 | CZ021.3209.2103.0153.01 | Zápy | Vyhovující souč.stav | - |
| Záryby | 19101 | CZ021.3206.2103.0154.01 | Záryby | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Záryby | 19100 | CZ021.3206.2103.0154.02 | Martinov | Výstavba kanalizace | po r. 2015 |
| Zdiby | 19241 | CZ021.3209.2103.0155.01 | Zdiby | Dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Zdiby | 19240 | CZ021.3209.2103.0155.03 | Přemyšlení | Dost. kanaliz. a nová ČOV | po r. 2015 |
| Zdiby | 32210 | CZ021.3209.2103.0155.04 | Veltěž | Vyhovující souč.stav | - |
| Zeleneč | 19278 | CZ021.3209.2103.0156.01 | Zeleneč | Vyhovující souč.stav | - |
| Zlonín | 19334 | CZ021.3209.2103.0158.01 | Zlonín | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Čáslav |  |  |  |  |  |
| Adamov | 17147 | CZ021.3205.2104.0159.01 | Adamov | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Bílé Podolí | .00406 | CZ021.3205.2104.0160.01 | Bílé Podolí | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | 2013-2015 |
| Bílé Podolí | .00409 | CZ021.3205.2104.0160.02 | Lovčice | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | po r. 2015 |
| Bílé Podolí | .00412 | CZ021.3205.2104.0160.03 | Zaříčany | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | po r. 2015 |
| Bratčice | 12638 | CZ021.3205.2104.0162.01 | Bratčice | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Čáslav | 40221 | CZ021.3205.2104.0163.01 | Čáslav | Rekostrukce ČOV a dost. kanalizace | do r. 2010 |
| Drobovice | 12639 | CZ021.3205.2104.0166.01 | Drobovice | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Horky | 12640 | CZ021.3205.2104.0168.01 | Horky | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Hostovlice | .04600 | CZ021.3205.2104.0170.01 | Hostovlice | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Chotusice | .05348 | CZ021.3205.2104.0172.01 | Chotusice | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Kluky | .06668 | CZ021.3205.2104.0173.01 | Kluky | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Krchleby | .07444 | CZ021.3205.2104.0174.01 | Krchleby | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Močovice | .07445 | CZ021.3205.2104.0175.01 | Močovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Okřesaneč | 10973 | CZ021.3205.2104.0176.01 | Okřesaneč | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Potěhy | 12641 | CZ021.3205.2104.0177.01 | Potěhy | výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Rohozec | .09410 | CZ021.3205.2104.0178.01 | Rohozec | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Semtěš | .00410 | CZ021.3205.2104.0179.01 | Semtěš | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | 2013-2015 |
| Schořov | 17148 | CZ021.3205.2104.0180.01 | Schořov | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Tupadly | 2013-2015 |
| Třebešice | .01777 | CZ021.3205.2104.0184.01 | Třebešice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Tupadly | 17149 | CZ021.3205.2104.0186.01 | Tupadly | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Vlačice | 18321 | CZ021.3205.2104.0188.01 | Vlačice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | 2013-2015 |
| Vlkaneč | 18397 | CZ021.3205.2104.0189.01 | Vlkaneč | vyhovující souč.stav | - |
| Vlkaneč | 18395 | CZ021.3205.2104.0189.02 | Kozohlody | ČOV a kanalizace ve výstavbě | do r. 2006 |
| Vrdy | 18623 | CZ021.3205.2104.0191.01 | Vrdy | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Vrdy | 18621 | CZ021.3205.2104.0191.02 | Dolní Bučice | probíhá dostavba kanalizace | do r. 2005 |
| Vrdy | 18622 | CZ021.3205.2104.0191.03 | Horní Bučice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | po r. 2015 |
| Zbýšov | 19209 | CZ021.3205.2104.0192.01 | Zbýšov | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Žehušice | 19579 | CZ021.3205.2104.0194.01 | Žehušice | zkapacitnění ČOV | do r. 2010 |
| Žehušice | 19574 | CZ021.3205.2104.0194.02 | Bojmany | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vrdy | po r. 2015 |
| Žleby | 19765 | CZ021.3205.2104.0195.01 | Žleby | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Černošice |  |  |  |  |  |
| Bojanovice | 00686 | CZ021.3210.2105.0196.01 | Bojanovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Březová-Oleško | 19402 | CZ021.3210.2105.0198.01 | Březová | výstavba kanalizace a ČOV, napojení na ČOV Vrané n.Vlt. | po r. 2015 |
| Březová-Oleško | 19404 | CZ021.3210.2105.0198.02 | Oleško | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Buš | 01625 | CZ021.3210.2105.0199.01 | Buš | dostavba kanalizace, rozšíření ČOV | po r. 2015 |
| Černošice | 40313 | CZ021.3210.2105.0201.01 | Černošice | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Červený Újezd | 02120 | CZ021.3210.2105.0202.01 | Červený Újezd | probíhá výst. kanalizace a ČOV | část do r. 2004, zbytek do r. 2012 |
| Číčovice | 40314 | CZ021.3210.2105.0203.01 | Číčovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Čisovice | 02394 | CZ021.3210.2105.0204.01 | Čisovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Davle | 02481 | CZ021.3210.2105.0205.01 | Davle | výst. kanaliz. a ČOV, | 2011-2012 |
| Davle | 02483 | CZ021.3210.2105.0205.02 | Sázava | Výst. kanaliz: a napoj. na ČOV Davle | po r. 2015 |
| Davle | 02484 | CZ021.3210.2105.0205.03 | Sloup | Výst. kanaliz: a napoj. na ČOV Davle | po r. 2015 |
| Dobrovíz | 02748 | CZ021.3210.2105.0206.01 | Dobrovíz | dost. kanaliz., rozšíření ČOV | 2013-2015 |
| Dobříč | 02776 | CZ021.3210.2105.0207.01 | Dobříč | Výst. ČOV | do r. 2010 |
| Dobřichovice | 02781 | CZ021.3210.2105.0208.01 | Dobřichovice | dostavba kanalizace, rozšíř. ČOV | do r. 2010 |
| Dolní Břežany | 02879 | CZ021.3210.2105.0209.01 | Dolní Břežany | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Dolní Břežany | 02880 | CZ021.3210.2105.0209.03 | Lhota | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Drahelčice | 03153 | CZ021.3210.2105.0210.01 | Drahelčice | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Rudná | 2003-2004 |
| Holubice | 04145 | CZ021.3210.2105.0211.01 | Holubice | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Holubice | 04146 | CZ021.3210.2105.0211.02 | Kozinec | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Holubice | po r. 2015 |
| Horoměřice | 04477 | CZ021.3210.2105.0212.01 | Horoměřice | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Hostivice | 04583 | CZ021.3210.2105.0213.01 | Hostivice | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Hostivice | 04582 | CZ021.3210.2105.0213.02 | Břve | vyhovující souč.stav | - |
| Hradištko | 04754 | CZ021.3210.2105.0214.01 | Hradištko | výstavba kanalizace a ČOV, jímky na ČOV | 2011-2012 |
| Hradištko | 04755 | CZ021.3210.2105.0214.02 | Pikovice | výstavba kanalizace a ČOV, jímky na ČOV | po r. 2015 |
| Hvozdnice | 05032 | CZ021.3210.2105.0215.01 | Hvozdnice | vyhovující souč.stav | - |
| Choteč | 05298 | CZ021.3210.2105.0216.01 | Choteč | výstavba kanalizace a ČOV, jímky na ČOV | po r. 2015 |
| Chrášťany | 05401 | CZ021.3210.2105.0217.01 | Chrášťany | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Chýně | 05546 | CZ021.3210.2105.0218.01 | Chýně | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Chýnice | 05299 | CZ021.3210.2105.0219.01 | Chýnice | napojení všech obyv. na kanalizaci | 2013-2015 |
| Jeneč | 05826 | CZ021.3210.2105.0220.01 | Jeneč | probíhá výstavba kanalizace a ČOV | část 2003-2004, část 2011-2012 |
| Jesenice | 05861 | CZ021.3210.2105.0221.01 | Jesenice | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Jesenice | 05860 | CZ021.3210.2105.0221.02 | Horní Jirčany | dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Jesenice | 11327 | CZ021.3210.2105.0221.03 | Osnice | dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Jesenice | 11328 | CZ021.3210.2105.0221.04 | Zdiměřice | probíhá výst. kanalizace a ČOV | 2003-2004 |
| Jílové u Prahy | 06009 | CZ021.3210.2105.0222.01 | Jílové u Prahy | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Jílové u Prahy | 06011 | CZ021.3210.2105.0222.05 | Radlík | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Jílové | po r. 2015 |
| Jíloviště | 06017 | CZ021.3210.2105.0223.01 | Jíloviště | dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Jinočany | 06074 | CZ021.3210.2105.0224.01 | Jinočany | rozšíření ČOV | 2013-2015 |
| Kamenný Přívoz | 06287 | CZ021.3210.2105.0225.01 | Kamenný Přívoz | dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | 2011-2012 |
| Kamenný Přívoz | 06288 | CZ021.3210.2105.0225.03 | Kamenný Újezdec | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Kam. Přívoz | po r. 2015 |
| Karlík | 02782 | CZ021.3210.2105.0226.01 | Karlík | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Klínec | 06634 | CZ021.3210.2105.0227.01 | Klínec | dostavba kanalizace, rozšíření ČOV | po r. 2015 |
| Kněževes | 06685 | CZ021.3210.2105.0228.01 | Kněževes | vyhovující souč.stav | - |
| Kosoř | 06997 | CZ021.3210.2105.0229.01 | Kosoř | napojení všech obyv. na kanalizaci | 2013-2015 |
| Kytín | 07875 | CZ021.3210.2105.0230.01 | Kytín | dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | po r. 2015 |
| Lety | 08076 | CZ021.3210.2105.0231.01 | Lety | dostavba kanalizace | 2007-2010 |
| Libčice nad Vlt. | 08183 | CZ021.3210.2105.0232.01 | Libčice nad Vltavou | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Libeř | 08256 | CZ021.3210.2105.0233.01 | Libeř | probíhá výstavba kanalizace a ČOV | 2002-2003 |
| Libeř | 08255 | CZ021.3210.2105.0233.02 | Libeň | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Líšnice | 08505 | CZ021.3210.2105.0235.01 | Líšnice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Měchenice | 09271 | CZ021.3210.2105.0236.01 | Měchenice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Mníšek pod Brdy | 09762 | CZ021.3210.2105.0237.01 | Mníšek pod Brdy | Dostavba kanalizace, rekonstr. ČOV | do r. 2010 |
| Nučice | 10806 | CZ021.3210.2105.0238.01 | Nučice | napojení všech obyv. na kanalizaci | 2003-2004 |
| Ohrobec | 10935 | CZ021.3210.2105.0239.01 | Ohrobec | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Okoř | 08381 | CZ021.3210.2105.0240.01 | Okoř | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Číčovice | po r. 2015 |
| Okrouhlo | 10971 | CZ021.3210.2105.0241.01 | Okrouhlo | Dost. kanaliz., rozšíření ČOV | 2013-2015 |
| Okrouhlo | 10972 | CZ021.3210.2105.0241.02 | Zahořany | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Ořech | 11260 | CZ021.3210.2105.0242.01 | Ořech | napojení všech obyv. na kanalizaci | 2013-2015 |
| Petrov | 11975 | CZ021.3210.2105.0243.01 | Petrov | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Pohoří | 12490 | CZ021.3210.2105.0244.01 | Pohoří | probíhá výstavba kanalizace a napoj. na ČOV Chotouň | 2003-2004 |
| Pohoří | 12489 | CZ021.3210.2105.0244.02 | Chotouň | Probíhá výstavba kanalizace a ČOV | 2003-2004 |
| Pohoří | 12491 | CZ021.3210.2105.0244.03 | Skalsko | probíhá výstavba kanalizace a napoj. na ČOV Chotouň | 2003-2004 |
| Průhonice | 40318 | CZ021.3210.2105.0245.01 | Průhonice | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Průhonice | 13398 | CZ021.3210.2105.0245.02 | Rozkoš | probíhá výst. kanalizace a napoj. na ČOV Průhonice | 2003-2004 |
| Psáry | 13642 | CZ021.3210.2105.0246.01 | Psáry | Dostavba kanalizace, | do r. 2012 |
| Psáry | 13641 | CZ021.3210.2105.0246.02 | Dolní Jirčany | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Ptice | 13663 | CZ021.3210.2105.0247.01 | Ptice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Úhonice | po r. 2015 |
| Roztoky | 40319 | CZ021.3210.2105.0249.01 | Roztoky | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Rudná | 14331 | CZ021.3210.2105.0250.01 | Rudná | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Řevnice | 14537 | CZ021.3210.2105.0251.01 | Řevnice | Dost. kanaliz. probíhá rekonstr. ČOV, | do r. 2010 |
| Řitka | 14580 | CZ021.3210.2105.0252.01 | Řitka | napojení všech obyv. na kanalizaci, rozšíř.ČOV | 2013-2015 |
| Slapy | 14961 | CZ021.3210.2105.0253.01 | Slapy | dostavba kanalizace, výstavba ČOV | 2013-2015 |
| Statenice | 15534 | CZ021.3210.2105.0254.01 | Statenice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Roztoky | 2013-2015 |
| Statenice | 15533 | CZ021.3210.2105.0254.02 | Černý Vůl | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Roztoky | 2013-2015 |
| Středokluky | 15738 | CZ021.3210.2105.0255.01 | Středokluky | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Svrkyně | 16160 | CZ021.3210.2105.0256.01 | Svrkyně | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Velké Přílepy | po r. 2015 |
| Štěchovice | 16325 | CZ021.3210.2105.0257.01 | Štěchovice | dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | do r. 2012 |
| Štěchovice | 09220 | CZ021.3210.2105.0257.02 | Masečín | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Štěchovice | 16326 | CZ021.3210.2105.0257.03 | Třebenice | dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | 2011-2012 |
| Tachlovice | 16482 | CZ021.3210.2105.0258.01 | Tachlovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Trnová | 06018 | CZ021.3210.2105.0259.01 | Trnová | napojení všech obyv. na kanalizaci | po r. 2015 |
| Třebotov | 17039 | CZ021.3210.2105.0260.01 | Třebotov | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Tuchoměřice | 40320 | CZ021.3210.2105.0261.01 | Tuchoměřice | dostavba kanalizace, doplnění ČOV | 2013-2015 |
| Tursko | 17175 | CZ021.3210.2105.0262.01 | Tursko | dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | 2013-2015 |
| Úholičky | 17323 | CZ021.3210.2105.0263.01 | Úholičky | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Úhonice | 17324 | CZ021.3210.2105.0264.01 | Úhonice | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Únětice | 17441 | CZ021.3210.2105.0265.01 | Únětice | dostavba kanalizace a napojení na ČOV Roztoky | 2013-2015 |
| Velké Přílepy | 17936 | CZ021.3210.2105.0266.01 | Velké Přílepy | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Vestec | 18102 | CZ021.3210.2105.0267.01 | Vestec | Dost. kanaliz., rekonstr. ČOV | do r. 2012 |
| Vonoklasy | 18498 | CZ021.3210.2105.0268.01 | Vonoklasy | výstavba kanalizace | 2013-2015 |
| Vrané nad Vltavou | 18531 | CZ021.3210.2105.0269.01 | Vrané nad Vltavou | Dostavba kanalizace, rozšíř.ČOV | do r. 2010 |
| Všenory | 18727 | CZ021.3210.2105.0270.01 | Všenory | Dostavba kanalizace, | 2007-2010 |
| Zahořany | 09765 | CZ021.3210.2105.0271.01 | Zahořany | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zbuzany | 19196 | CZ021.3210.2105.0272.01 | Zbuzany | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Jinočany | 2013-2015 |
| Zlatníky-Hodkovice | 19321 | CZ021.3210.2105.0273.01 | Hodkovice | napojení všech obyv. na kanalizaci | 2013-2015 |
| Zlatníky-Hodkovice | 19322 | CZ021.3210.2105.0273.02 | Zlatníky | Dost. kanaliz. | 2013-2015 |
| Zvole | 19405 | CZ021.3210.2105.0274.01 | Zvole | Vyhovující souč.stav | - |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Český Brod |  |  |  |  |  |
| Břežany II | 01495 | CZ021.3204.2106.0275.01 | Břežany II | Probíhá výst. kanaliz. a ČOV (rekonstr. kanalizace) | do r.2006 (po r. 2015) |
| Bříství | 01505 | CZ021.3208.2106.0276.01 | Bříství | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Český Brod | 40214 | CZ021.3204.2106.0278.01 | Český Brod | Dost. kanaliz. (rekonstr. kanalizace) | do r. 2010 |
| Český Brod | 02281 | CZ021.3204.2106.0278.03 | Štolmíř | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod + Liblice | 2011-2012 |
| Doubravčice | 03120 | CZ021.3204.2106.0279.01 | Doubravčice | Výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Hradešín | 13628 | CZ021.3204.2106.0280.01 | Hradešín | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Přišimasy, | po r. 2015 |
| Chrášťany | 05400 | CZ021.3204.2106.0281.01 | Chrášťany | Vyhovující souč.stav | - |
| Chrášťany | 05398 | CZ021.3204.2106.0281.02 | Bylany | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Klučov | 06664 | CZ021.3204.2106.0282.01 | Klučov | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod | po r. 2015 |
| Klučov | 06665 | CZ021.3204.2106.0282.02 | Lstiboř | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod | po r. 2015 |
| Kounice | 07114 | CZ021.3208.2106.0283.01 | Kounice | Dost. kanaliz. (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Krupá | 07522 | CZ021.3204.2106.0284.01 | Krupá | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Kšely | 18281 | CZ021.3204.2106.0285.01 | Kšely | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Poříčany | 12598 | CZ021.3204.2106.0288.01 | Poříčany | Dostavba kanalizace, rekostrukce kanalizace | 2011-2012 po r. 2015 |
| Přistoupim | 13627 | CZ021.3204.2106.0290.01 | Přistoupim | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod | po r. 2015 |
| Přišimasy | 13629 | CZ021.3204.2106.0291.01 | Přišimasy | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Rostoklaty | 14144 | CZ021.3204.2106.0292.01 | Rostoklaty | Výst. kanaliz. a ČOV, | po r. 2015 |
| Tismice | 16717 | CZ021.3204.2106.0293.01 | Tismice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod | po r. 2015 |
| Tuchoraz | 17138 | CZ021.3204.2106.0294.01 | Tuchoraz | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Český Brod | 2013-2015 |
| Tuklaty | 17142 | CZ021.3204.2106.0295.01 | Tuklaty | vyhovující souč.stav | - |
| Tuklaty | 17141 | CZ021.3204.2106.0295.02 | Tlustovousy | vyhovující souč.stav | - |
| Vitice | 18283 | CZ021.3204.2106.0296.01 | Vitice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Vitice | 18278 | CZ021.3204.2106.0296.02 | Dobré Pole | Výst. kanaliz. a ČOV | po r. 2015 |
| Vitice | 18279 | CZ021.3204.2106.0296.03 | Hřiby | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Vitice | po r. 2015 |
| Vrátkov | 16718 | CZ021.3204.2106.0297.01 | Vrátkov | Výst. kanaliz. a napoj: na ČOV Český Brod | po r. 2015 |
| Vykáň | 18755 | CZ021.3208.2106.0298.01 | Vykáň | Výst. kanaliz. a ČOV, | po r. 2015 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Dobříš |  |  |  |  |  |
| Daleké Dušníky | 02449 | CZ021.3211.2107.0301.01 | Daleké Dušníky | Výst. kanaliz. a ČOV | po r. 2015 |
| Daleké Dušníky | 02450 | CZ021.3211.2107.0301.02 | Druhlice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Daleké Dušníky | po r. 2015 |
| Dobříš | 40334 | CZ021.3211.2107.0302.01 | Dobříš | probíhá dost. kanalizace, rekonstrukce kanalizace) rekonstr. ČOV | do r. 2006 (po r. 2015) |
| Hřiměždice | 04905 | CZ021.3211.2107.0305.01 | Hřiměždice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Malá Hraštice | 09007 | CZ021.3211.2107.0308.01 | Malá Hraštice | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Nová Ves p. Pleší | 2006 |
| Malá Hraštice | 09009 | CZ021.3211.2107.0308.02 | Velká Hraštice | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Nová Ves p. Pleší | 2006 |
| Mokrovraty | 09820 | CZ021.3211.2107.0309.01 | Mokrovraty | Dost. kanaliz. a doplnění ČOV (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Nečín | 10192 | CZ021.3211.2107.0310.01 | Nečín | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Nová Ves p. Pleší | 10581 | CZ021.3211.2107.0311.01 | Nová Ves pod Pleší | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Nový Knín | 10763 | CZ021.3211.2107.0313.01 | Nový Knín | Dostavba kanalizace, nová ČOV, (rekonstr. kanalizace) | 2011-2012 (po r. 2015) |
| Nový Knín | 08180 | CZ021.3211.2107.0313.05 | Libčice | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Nový Knín | 10765 | CZ021.3211.2107.0313.06 | Sudovice | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Nový Knín, | po r. 2015 |
| Obořiště | 10868 | CZ021.3211.2107.0314.01 | Obořiště | Probíhá výstavba kanalizace a ČOV, | 2004 (po r. 2015) |
| Rosovice | 14137 | CZ021.3211.2107.0316.01 | Rosovice | Dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Rosovice | 14138 | CZ021.3211.2107.0316.02 | Sychrov | Rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Stará Huť | 15375 | CZ021.3211.2107.0318.01 | Stará Huť | napojení všech obyv. na kanalizaci, | 2013-2015 |
| Svaté Pole | 16005 | CZ021.3211.2107.0319.01 | Svaté Pole | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Voznice | 18505 | CZ021.3211.2107.0321.01 | Voznice | Dost. kanaliz. a doplnění ČOV | 2013-2015 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Hořovice |  |  |  |  |  |
| Běštín | 00336 | CZ021.3202.2108.0323.01 | Běštín | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Březová | 01460 | CZ021.3202.2108.0324.01 | Březová | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Bzová | 01731 | CZ021.3202.2108.0325.01 | Bzová | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Cerhovice | 01761 | CZ021.3202.2108.0326.01 | Cerhovice | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2011 - 2012 |
| Cerhovice | 17074 | CZ021.3202.2108.0326.02 | Třenice | výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Cerhovice | po r. 2015 |
| Drozdov | 03260 | CZ021.3202.2108.0327.01 | Drozdov | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Felbabka | 03446 | CZ021.3202.2108.0328.01 | Felbabka | probíhá rekonstr. kanalizace a výst.nové ČOV | do r. 2004 |
| Hořovice | 40193 | CZ021.3202.2108.0329.01 | Hořovice | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Hostomice | 04588 | CZ021.3202.2108.0330.01 | Hostomice | Dostavba kanalizace | 2013 – 2015 |
| Hředle | 04893 | CZ021.3202.2108.0331.01 | Hředle | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Chaloupky | 05057 | CZ021.3202.2108.0333.01 | Chaloupky | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Chlustina | 05186 | CZ021.3202.2108.0334.01 | Chlustina | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Jivina | 06126 | CZ021.3202.2108.0335.01 | Jivina | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Komárov | 06864 | CZ021.3202.2108.0336.01 | Komárov | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Lhotka | 08130 | CZ021.3202.2108.0339.01 | Lhotka | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Libomyšl | 08320 | CZ021.3202.2108.0340.01 | Libomyšl | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Lochovice | 08646 | CZ021.3202.2108.0341.01 | Lochovice | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 – 2015 |
| Neumětely | 10420 | CZ021.3202.2108.0343.01 | Neumětely | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Olešná | 11019 | CZ021.3202.2108.0344.01 | Olešná | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Osek | 11284 | CZ021.3202.2108.0345.01 | Osek | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Hořovice | 2013 – 2015 |
| Osov | 11332 | CZ021.3202.2108.0346.01 | Osov | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Podluhy | 12403 | CZ021.3202.2108.0348.01 | Podluhy | Výstavba ČOV | 2004 |
| Praskolesy | 13294 | CZ021.3202.2108.0349.01 | Praskolesy | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Rpety | 14306 | CZ021.3202.2108.0350.01 | Rpety | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Tlustice | 16760 | CZ021.3202.2108.0352.01 | Tlustice | dost.kanaliz. a napoj. na ČOV Hořovice | 2013 – 2015 |
| Točník | 19570 | CZ021.3202.2108.0353.01 | Točník | Výst. DČOV na stáv kanalizaci, a (dostavba kanalizace a napoj. na ČOV Žebrák) | do r. 2010 (po r. 2015) |
| Újezd | 17357 | CZ021.3202.2108.0354.01 | Újezd | Výst. ČOV, dost.kanaliz a zkapac. ČOV | do r. 2010 2013 - 2015 |
| Velký Chlumec | 17959 | CZ021.3202.2108.0355.01 | Velký Chlumec | Čištění odpadních vod na DČOV a vypouštění do stáv. kanalizace | do r. 2010 |
| Velký Chlumec | 17958 | CZ021.3202.2108.0355.02 | Malý Chlumec | Čištění odpadních vod na DČOV a vypouštění do stáv. kanalizace | do r. 2010 |
| Vižina | 18320 | CZ021.3202.2108.0356.01 | Vižina | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Zaječov | 19038 | CZ021.3202.2108.0357.01 | Zaječov | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2011 - 2012 |
| Zaječov | 07808 | CZ021.3202.2108.0357.02 | Kvaň | výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Zaječov | po r. 2015 |
| Zaječov | 19037 | CZ021.3202.2108.0357.03 | Nová Ves | výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Zaječov | po r. 2015 |
| Záluží | 19077 | CZ021.3202.2108.0358.01 | Záluží | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Žebrák | 19571 | CZ021.3202.2108.0359.01 | Žebrák | Dostavba kanalizace | Do r. 2010 |
| Žebrák | 19569 | CZ021.3202.2108.0359.02 | Sedlec | Výstavba nové kanalizace a napoj. na ČOV Žebrák | po r. 2015 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Kladno |  |  |  |  |  |
| Běleč | 00188 | CZ021.3203.2109.0360.01 | Běleč | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Bratronice | 2006 2013-2015 |
| Běloky | 00199 | CZ021.3203.2109.0361.01 | Běloky | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Středokluky | po r. 2015 |
| Blevice | 00559 | CZ021.3203.2109.0362.01 | Blevice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Brandýsek | 00928 | CZ021.3203.2109.0363.01 | Brandýsek | probíhá výstavba kanalizace a ČOV, místní část-výstavba kanalizace a npojení na ČOV Brandýsek | 2013-2015 |
| Braškov | 00953 | CZ021.3203.2109.0364.01 | Braškov | rekonstrukce kanalizace | 2013-2015 |
| Bratronice | 00961 | CZ021.3203.2109.0365.01 | Bratronice | výstavba ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace | 2004-2005 2013-2015 |
| Bratronice | 02868 | CZ021.3203.2109.0365.02 | Dolní Bezděkov | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Bratronice | 2004-2006 |
| Buštěhrad | 01639 | CZ021.3203.2109.0366.01 | Buštěhrad | Výst. kanaliz. a ČOV | do r. 2010 |
| Cvrčovice | 01812 | CZ021.3203.2109.0367.01 | Cvrčovice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Brandýsek | 2013-2015 |
| Doksy | 02819 | CZ021.3203.2109.0368.01 | Doksy | dostavba kanalizace, rekonstrukce dešť. kanal. | 2013-2015 |
| Dolany | 02830 | CZ021.3203.2109.0369.01 | Dolany | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Družec | 03271 | CZ021.3203.2109.0370.01 | Družec | dostavba kanalizace, rekonstrukce kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Dřetovice | 03292 | CZ021.3203.2109.0371.01 | Dřetovice | výstavba kanalizace a ČOV (nebo napojení na ČOV Vrapice) | po r. 2015 |
| Horní Bezděkov | 04237 | CZ021.3203.2109.0372.01 | Horní Bezděkov | rekonstrukce kanalizace | 2013-2015 |
| Hostouň | 04592 | CZ021.3203.2109.0373.01 | Hostouň | Výstavba ČOV dostavba kanalizace | 2004 2013-2015 |
| Hradečno | 04725 | CZ021.3203.2109.0374.01 | Hradečno | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Ledce | po r. 2015 |
| Hřebeč | 04888 | CZ021.3203.2109.0375.01 | Hřebeč | vyhovující souč.stav | - |
| Kačice | 06167 | CZ021.3203.2109.0376.01 | Kačice | dostavba a rekonstrukce kanalizace | 2013-2015 |
| Kamen. Žehrovice | 06284 | CZ021.3203.2109.0377.01 | Kamenné Žehrovice | rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Kladno | 40199 | CZ021.3203.2109.0378.01 | Kladno | dostavba kanalizace, (rekonstr. kanalizace) | do r. 2010 (do r. 2050) |
| Kladno | 06517 | CZ021.3203.2109.0378.06 | Vrapice | rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Koleč | 06804 | CZ021.3203.2109.0379.01 | Koleč | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Zákolany | po r. 2015 |
| Koleč | 06805 | CZ021.3203.2109.0379.02 | Mozolín | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Zákolany | po r. 2015 |
| Koleč | 06806 | CZ021.3203.2109.0379.03 | Týnec | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Zákolany | po r. 2015 |
| Kyšice | 07871 | CZ021.3203.2109.0380.01 | Kyšice | rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Lány | 07904 | CZ021.3212.2109.0381.01 | Lány | rekonstrukce kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Lány | 07906 | CZ021.3212.2109.0381.02 | Vašírov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Lhota | 08092 | CZ021.3203.2109.0382.01 | Lhota | vyhovující souč.stav | - |
| Libušín | 08358 | CZ021.3203.2109.0384.01 | Libušín | Dost, kanaliz., (rekonstr. kanalizace) | do r. 2010 (po r. 2015) |
| Lidice | 08370 | CZ021.3203.2109.0385.01 | Lidice | Výstavba ČOV rekonstrukce kanalizace | 2004 po r. 2015 |
| Makotřasy | 08994 | CZ021.3203.2109.0386.01 | Makotřasy | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Malé Kyšice | 09052 | CZ021.3203.2109.0387.01 | Malé Kyšice | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Malé Přítočno | 09055 | CZ021.3203.2109.0388.01 | Malé Přítočno | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Dolany | 2013-2015 |
| Otvovice | 11698 | CZ021.3203.2109.0389.01 | Otvovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Pavlov | 11835 | CZ021.3203.2109.0390.01 | Pavlov | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Hostouň | 2004-2005 |
| Pchery | 12054 | CZ021.3203.2109.0391.01 | Pchery | Dost. kanaliz., výstavba ČOV, (rekonstr. kanalizace) | 2011-2012 (po r. 2015) |
| Pletený Újezd | 12175 | CZ021.3203.2109.0392.01 | Pletený Újezd | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Slatina | 14962 | CZ021.3203.2109.0393.01 | Slatina | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Stehelčeves | 15544 | CZ021.3203.2109.0394.01 | Stehelčeves | Výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Stochov | 15556 | CZ021.3203.2109.0395.01 | Stochov | rekonstrukce ČOV a kanalizace | do r. 2010 |
| Stochov | 01932 | CZ021.3203.2109.0395.02 | Čelechovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Stochov | 15555 | CZ021.3203.2109.0395.03 | Honice | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Stochov | po r. 2015 |
| Svárov | 15989 | CZ021.3203.2109.0396.01 | Svárov | vyhovující souč.stav | - |
| Svinařov | 16080 | CZ021.3203.2109.0397.01 | Svinařov | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Třebichovice | 17000 | CZ021.3203.2109.0398.01 | Třebichovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Třebusice | 17053 | CZ021.3203.2109.0399.01 | Třebusice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Tuchlovice | 17131 | CZ021.3203.2109.0400.01 | Tuchlovice | vyhovující souč.stav | - |
| Tuchlovice | 15299 | CZ021.3203.2109.0400.02 | Srby | vyhovující souč.stav | - |
| Unhošť | 17449 | CZ021.3203.2109.0401.01 | Unhošť | rekonstrukce kanalizace | do r. 2010 |
| Velká Dobrá | 17830 | CZ021.3203.2109.0402.01 | Velká Dobrá | dostavba a rekonstrukce kanalizace, výstavba ČOV | 2011-2012 |
| Velké Přítočno | 17937 | CZ021.3203.2109.0403.01 | Velké Přítočno | dostavba kanalizace a napojení na ČOV Dolany | 2013-2015 |
| Vinařice | 18227 | CZ021.3203.2109.0404.01 | Vinařice | dostavba kanalizace, výstavba ČOV | 2011-2012 |
| Zákolany | 19046 | CZ021.3203.2109.0406.01 | Zákolany | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zákolany | 19044 | CZ021.3203.2109.0406.02 | Kováry | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Zákolany | po r. 2015 |
| Žilina | 19694 | CZ021.3203.2109.0407.01 | Žilina | Vyhovující souč,stav | - |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Kolín |  |  |  |  |  |
| Bečváry | 00129 | CZ021.3204.2110.0409.01 | Bečváry | probíhá výstavba kanalizace a ČOV | 2006 |
| Bečváry | 00130 | CZ021.3204.2110.0409.02 | Červený Hrádek | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Bečváry | 2006 |
| Bečváry | 00131 | CZ021.3204.2110.0409.05 | Poďousy | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Bečváry | 2006 |
| Bělušice | 00202 | CZ021.3204.2110.0410.01 | Bělušice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Býchory | 01644 | CZ021.3204.2110.0412.01 | Býchory | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Cerhenice | 01754 | CZ021.3204.2110.0413.01 | Cerhenice | dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Červené Pečky | 02094 | CZ021.3204.2110.0415.01 | Červené Pečky | dostavba kanalizace a ČOV (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Červené Pečky | 02092 | CZ021.3204.2110.0415.03 | Bojiště | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Červené Pečky | po r. 2015 |
| Dobřichov | 02780 | CZ021.3204.2110.0416.01 | Dobřichov | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Pečky | 2006 |
| Dolní Chvatliny | 02915 | CZ021.3204.2110.0417.01 | Dolní Chvatliny | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Drahobudice | 03164 | CZ021.3204.2110.0419.01 | Drahobudice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Horní Kruty | 04321 | CZ021.3204.2110.0421.01 | Horní Kruty | výstavba kanalizace a napojení na ČOV BohouňoviceII | 2013-2015 |
| Horní Kruty | 04319 | CZ021.3204.2110.0421.02 | Bohouňovice II | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Choťovice | 19572 | CZ021.3208.2110.0422.01 | Choťovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Chotutice | 05349 | CZ021.3204.2110.0423.01 | Chotutice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Radim | po r. 2015 |
| Jestřabí Lhota | 05901 | CZ021.3204.2110.0424.01 | Jestřabí Lhota | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Volárna | po r. 2015 |
| Kolín | 40208 | CZ021.3204.2110.0427.01 | Kolín | dostavba kanalizace, úprava ČOV (rekonstr. kanalizace) | do r. 2006 (po r. 2015) |
| Kolín | 14739 | CZ021.3204.2110.0427.07 | Sendražice | probíhá dostavba kanalizace | 2004-2006 |
| Kolín | 06824 | CZ021.3204.2110.0427.09 | Štítary | probíhá dostavba kanalizace | 2004-2006 |
| Konárovice | 06895 | CZ021.3204.2110.0428.01 | Konárovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Kořenice | 06972 | CZ021.3204.2110.0429.01 | Kořenice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Kouřim | 07121 | CZ021.3204.2110.0430.01 | Kouřim | rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Krakovany | 07235 | CZ021.3204.2110.0431.01 | Krakovany | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Křečhoř | 07551 | CZ021.3204.2110.0433.01 | Křečhoř | dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | po r. 2015 |
| Libenice | 08198 | CZ021.3204.2110.0434.01 | Libenice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Libodřice | 08309 | CZ021.3204.2110.0435.01 | Libodřice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Lipec | 13876 | CZ021.3204.2110.0436.01 | Lipec | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Radovesnice II | po r. 2015 |
| Lošany | 08686 | CZ021.3204.2110.0437.01 | Lošany | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kolín | po r. 2015 |
| Nebovidy | 10182 | CZ021.3204.2110.0439.01 | Nebovidy | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Nebovidy | 10181 | CZ021.3204.2110.0439.02 | Hluboký Důl | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kolín | po r. 2015 |
| Němčice | 01645 | CZ021.3204.2110.0440.01 | Němčice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Volárna | 2013-2015 |
| Nová Ves I | 10571 | CZ021.3204.2110.0441.01 | Nová Ves I | rekostrukce ČOV | 2011-2012 |
| Ohaře | 10920 | CZ021.3204.2110.0442.01 | Ohaře | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Volárna | 2013-2015 |
| Ovčáry | 11709 | CZ021.3204.2110.0443.01 | Ovčáry | dostavba kanalizace (rekonstrukcekanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Pašinka | 13970 | CZ021.3204.2110.0444.01 | Pašinka | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Pečky | 11882 | CZ021.3204.2110.0445.01 | Pečky | dostavba kanalizace (rekonstrukce kanalizace) | do r. 2010 (po r. 2015) |
| Pečky | 17884 | CZ021.3204.2110.0445.02 | Velké Chvalovice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Pečky | 2013-2015 |
| Plaňany | 12138 | CZ021.3204.2110.0446.01 | Plaňany | probíhá výstavba kanalizace a ČOV | 2006 |
| Pňov-Předhradí | 12277 | CZ021.3208.2110.0447.01 | Klipec | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Pňov-Předhradí | 2006 |
| Pňov-Předhradí | 12278 | CZ021.3208.2110.0447.02 | Pňov | probíhá výstavba kanalizace a ČOV | 2006 |
| Polepy | 12517 | CZ021.3204.2110.0448.01 | Polepy | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Radim | 13778 | CZ021.3204.2110.0451.01 | Radim | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Radovesnice I | 13874 | CZ021.3204.2110.0452.01 | Radovesnice I | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kolín | 2013-2015 |
| Radovesnice II | 13877 | CZ021.3204.2110.0453.01 | Radovesnice II | rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Ratboř | 13971 | CZ021.3204.2110.0454.01 | Ratboř | dostavba a rekonstrukce kanalizace, dostavba ČOV | po r. 2015 |
| Ratenice | 13974 | CZ021.3204.2110.0455.01 | Ratenice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Starý Kolín | 15505 | CZ021.3204.2110.0457.01 | Starý Kolín | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Svojšice | 16129 | CZ021.3204.2110.0458.01 | Svojšice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Tatce | 16517 | CZ021.3208.2110.0459.01 | Tatce | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Třebovle | 17051 | CZ021.3204.2110.0461.01 | Třebovle | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Tři Dvory | 17080 | CZ021.3204.2110.0462.01 | Tři Dvory | vyhovující souč.stav | - |
| Týnec nad Lab. | 17235 | CZ021.3204.2110.0463.01 | Týnec nad Labem | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Týnec nad Lab. | 17233 | CZ021.3204.2110.0463.02 | Lžovice | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Týnec nad Labem | po r. 2015 |
| Uhlířská Lhota | 17318 | CZ021.3204.2110.0464.01 | Uhlířská Lhota | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Veletov | 17792 | CZ021.3204.2110.0465.01 | Veletov | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Velim | 17803 | CZ021.3204.2110.0466.01 | Velim | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Velim | 17804 | CZ021.3204.2110.0466.02 | Vítězov | vyhovující souč.stav | - |
| Velký Osek | 17968 | CZ021.3204.2110.0467.01 | Velký Osek | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Koín | 2011-2012 |
| Veltruby | 17986 | CZ021.3204.2110.0468.01 | Veltruby | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Veltruby | 04756 | CZ021.3204.2110.0468.02 | Hradišťko I | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Koín | po r. 2015 |
| Volárna | 18467 | CZ021.3204.2110.0469.01 | Volárna | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Vrbčany | 18587 | CZ021.3204.2110.0470.01 | Vrbčany | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zásmuky | 19110 | CZ021.3204.2110.0472.01 | Zásmuky | dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | 2013-2015 (po r. 2015) |
| Žabonosy | 12139 | CZ021.3204.2110.0473.01 | Žabonosy | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Ždánice | 19495 | CZ021.3204.2110.0474.01 | Ždánice | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Žehuň | 19573 | CZ021.3208.2110.0475.01 | Žehuň | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Žiželice | 19748 | CZ021.3204.2110.0476.01 | Žiželice | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Žiželice | 19743 | CZ021.3204.2110.0476.02 | Hradišťko II | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Žiželice | po r. 2015 |
| Žiželice | 19744 | CZ021.3204.2110.0476.03 | Končice | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Žiželice | po r. 2015 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou |  |  |  |  |  |
| Dolany | 02832 | CZ021.3210.2111.0477.01 | Dolany | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Dřínov | 03308 | CZ021.3206.2111.0478.01 | Dřínov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Hostín u Vojkovic | 04576 | CZ021.3206.2111.0479.01 | Hostín u Vojkovic | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Chvatěruby | 05536 | CZ021.3206.2111.0480.01 | Chvatěruby | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Kozomín | 07200 | CZ021.3206.2111.0481.01 | Kozomín | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Úžice | po r. 2015 |
| Kralupy nad Vlt. | 40241 | CZ021.3206.2111.0482.01 | Kralupy nad Vltavou | dostavba kanalizace (rekonstr. kanalizace) | do r. 2006 (po r. 2015) |
| Kralupy nad Vlt. | 19279 | CZ021.3206.2111.0482.05 | Zeměchy | dostavba a rekonstrukce kanalizace | po r. 2015 |
| Ledčice | 07969 | CZ021.3206.2111.0483.01 | Ledčice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Nelahozeves | 10279 | CZ021.3206.2111.0484.01 | Nelahozeves | Výst. kanaliz., část napojena na ČOV Kralupy n.V., část vlastní ČOV PTZ Nelahozeves | 2013-2015 |
| Nelahozeves | 10276 | CZ021.3206.2111.0484.02 | Hleďsebe 1.díl | výstavba kanalizace a napojení na ČOV PTZ Nelahozeves | po r. 2015 |
| Nelahozeves | 10277 | CZ021.3206.2111.0484.03 | Hleďsebe 2.díl | výstavba kanalizace a napojení na ČOV PTZ Nelahozeves | po r. 2015 |
| Nelahozeves | 10278 | CZ021.3206.2111.0484.04 | Lešany | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kralupy | po r. 2015 |
| Nelahozeves | 10280 | CZ021.3206.2111.0484.05 | Podhořany | výstavba kanalizace a napojení na ČOV PTZ Nelahozeves | po r. 2015 |
| Nová Ves | 10539 | CZ021.3206.2111.0485.01 | Nová Ves | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Nová Ves | 10657 | CZ021.3206.2111.0485.02 | Miřejovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Nová Ves | 10658 | CZ021.3206.2111.0485.03 | Nové Ouholice | výstavba kanalizace a ČOV (nebo napojení na ČOV Nová Ves) | po r. 2015 |
| Nová Ves | 10659 | CZ021.3206.2111.0485.04 | Staré Ouholice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Olovnice | 11103 | CZ021.3203.2111.0486.01 | Olovnice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Postřižín | 12620 | CZ021.3209.2111.0487.01 | Postřižín | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Úžice | 2013-2015 |
| Úžice | 17588 | CZ021.3206.2111.0489.01 | Úžice | probíhá výstavba kanalizace | 2004-2005 |
| Veltrusy | 17987 | CZ021.3206.2111.0490.01 | Veltrusy | vyhovující souč.stav | - |
| Vojkovice | 18452 | CZ021.3206.2111.0491.01 | Vojkovice | vyhovující souč.stav | - |
| Vojkovice | 01574 | CZ021.3206.2111.0491.02 | Bukol | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Vojkovice | 18450 | CZ021.3206.2111.0491.03 | Dědibaby | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Vojkovice | 18451 | CZ021.3206.2111.0491.04 | Křivousy | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Všestudy | 18745 | CZ021.3206.2111.0492.01 | Všestudy | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zlončice | 05537 | CZ021.3206.2111.0493.01 | Zlončice | vyhovující souč.stav | - |
| Zlončice | 05535 | CZ021.3206.2111.0493.02 | Dolánky | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zlosyň | 19335 | CZ021.3206.2111.0494.01 | Zlosyň | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Kutná Hora |  |  |  |  |  |
| Bohdaneč | .00610 | CZ021.3205.2112.0497.01 | Bohdaneč | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Církvice | .01775 | CZ021.3205.2112.0498.01 | Církvice | probíhá výst. kanalizace a ČOV | 2004 |
| Červené Janovice | .02085 | CZ021.3205.2112.0500.01 | Červené Janovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Hlízov | 10605 | CZ021.3205.2112.0503.01 | Hlízov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Chlístovice | .05134 | CZ021.3205.2112.0506.01 | Chlístovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Kácov | .06163 | CZ021.3205.2112.0507.01 | Kácov | dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Křesetice | .07604 | CZ021.3205.2112.0510.01 | Křesetice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Křesetice | .07600 | CZ021.3205.2112.0510.02 | Bykáň | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Křesetice | po r. 2015 |
| Křesetice | .07602 | CZ021.3205.2112.0510.03 | Chrást | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Křesetice | po r. 2015 |
| Křesetice | .07603 | CZ021.3205.2112.0510.04 | Krupá | dostavba kanalizace a napojení na ČOV Křesetice | po r. 2015 |
| Kutná Hora | .07801 | CZ021.3205.2112.0511.02 | Kaňk | probíhá výst. kanalizace a ČOV | do r. 2004 |
| Kutná Hora | 40218 | CZ021.3205.2112.0511.04 | Kutná Hora-Vnitřní Město | dostavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV | do r. 2006 |
| Kutná Hora | .07802 | CZ021.3205.2112.0511.05 | Malín | probíhá výst. kanalizace | do r. 2004 |
| Kutná Hora | .07785 | CZ021.3205.2112.0511.08 | Poličany | dostavba kanalizace a napojení na ČOV Kutná Hora | po r. 2015 |
| Kutná Hora | .07797 | CZ021.3205.2112.0511.09 | Sedlec | vyhovující souč.stav | - |
| Kutná Hora | 40219 | CZ021.3205.2112.0511.10 | Šipší | vyhovující souč.stav | - |
| Kutná Hora | 40220 | CZ021.3205.2112.0511.11 | Vrchlice | vyhovující souč.stav | - |
| Kutná Hora | .07774 | CZ021.3205.2112.0511.12 | Žižkov | vyhovující souč.stav | - |
| Ledečko | .07975 | CZ021.3205.2112.0512.01 | Ledečko | vyhovující souč.stav | - |
| Malešov | .09083 | CZ021.3205.2112.0513.01 | Malešov | rekonstr. ČOV a dostavba kanalizace | 2011 - 2012 |
| Miskovice | .09599 | CZ021.3205.2112.0514.01 | Miskovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Nové Dvory | 10607 | CZ021.3205.2112.0516.01 | Nové Dvory | Probíhá výst. kanaliz.a ČOV | 2004 |
| Nové Dvory | 40230 | CZ021.3205.2112.0516.02 | Ovčáry | Probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Nové Dvory | 2004 |
| Rataje nad Sáz. | 13967 | CZ021.3205.2112.0525.01 | Rataje nad Sázavou | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Suchdol | 15908 | CZ021.3205.2112.0532.01 | Suchdol | výstavba kanalizace a ČOV | do r. 2006 |
| Suchdol | 15905 | CZ021.3205.2112.0532.02 | Dobřeň | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Svatý Mikuláš | .09409 | CZ021.3205.2112.0533.01 | Svatý Mikuláš | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Svatý Mikuláš | .09408 | CZ021.3205.2112.0533.04 | Svatá Kateřina | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Uhlířské Janovice | .17321 | CZ021.3205.2112.0536.04 | Uhlířské Janovice | dostavba a rekonstrukce kanalizace | do r.2010 |
| Vidice | 18161 | CZ021.3205.2112.0540.01 | Vidice | Výst. ČOV, dostavba kanalizace | do r.2010 po r. 2015 |
| Vidice | 18157 | CZ021.3205.2112.0540.02 | Karlov t. Doubrava | dostavba ČOV pro stávající kanalizaci | do 2010 |
| Vidice | 18160 | CZ021.3205.2112.0540.05 | Tuchotice | dostavba ČOV pro stávající kanalizaci | do 2010 |
| Vlastějovice | 18338 | CZ021.3205.2112.0541.01 | Vlastějovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Záboří nad Lab. | 18934 | CZ021.3205.2112.0542.01 | Záboří nad Labem | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Zbizuby | 19156 | CZ021.3205.2112.0543.01 | Zbizuby | probíhá výstvaba ČOV a kanalizace | do r. 2006 |
| Zbraslavice | 19189 | CZ021.3205.2112.0544.01 | Zbraslavice | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Zruč nad Sáz. | 40239 | CZ021.3205.2112.0545.01 | Zruč nad Sázavou | dostavba a rekostrukce kanalizace | do r. 2010 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |
| Lysá nad Labem | 40292 | CZ021.3208.2113.0547.01 | Lysá nad Labem | Dost. kanaliz. a rekonstr. ČOV | do r. 2010 |
| Lysá nad Labem | 08961 | CZ021.3208.2113.0547.03 | Dvorce | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Lysá nad Labem | 08955 | CZ021.3208.2113.0547.04 | Litol | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Milovice | 09519 | CZ021.3208.2113.0548.01 | Milovice | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Milovice | 00206 | CZ021.3208.2113.0548.02 | Benátecká Vrutice | Dost. kanaliz. a napoj. na ČOV Benát. Vrutice | 2011– 2012 |
| Milovice | 31849 | CZ021.3208.2113.0548.03 | Boží Dar | Vyhovující souč.stav | - |
| Milovice | 41511 | CZ021.3208.2113.0548.04 | Mladá | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Ostrá | 11340 | CZ021.3208.2113.0549.01 | Ostrá | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Přerov nad Lab. | 13503 | CZ021.3208.2113.0550.01 | Přerov nad Labem | Dostavba kanalizace | 2013– 2015 |
| Semice | 14721 | CZ021.3208.2113.0551.01 | Semice | Vyhovující souč.stav | - |
| Stará Lysá | 15380 | CZ021.3208.2113.0552.01 | Stará Lysá | Výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Stratov | 15632 | CZ021.3208.2113.0554.01 | Stratov | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Lysá nad Labem | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality |  | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Mělník |  |  |  |  |  |  |
| Byšice | 01717 | CZ021.3206.2114.0556.01 | Byšice | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2011-2012 |
| Cítov | 01784 | CZ021.3206.2114.0557.01 | Cítov | Vyhovující souč.stav |  | - |
| Čečelice | 01877 | CZ021.3206.2114.0558.01 | Čečelice | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2013-2015 |
| Dolní Beřkovice | 02865 | CZ021.3206.2114.0560.01 | Dolní Beřkovice | Vyhovující souč.stav |  | - |
| Dolní Beřkovice | 02867 | CZ021.3206.2114.0560.03 | Vliněves | Vyhovující souč.stav |  | - |
| Horní Počaply | 04375 | CZ021.3206.2114.0562.01 | Horní Počaply | Dostavba kanalizace a rekonstr. ČOV |  | 2011-2012 |
| Horní Počaply | 04376 | CZ021.3206.2114.0562.02 | Křivenice | Vyhovující souč.stav |  | - |
| Hořín | 04533 | CZ021.3206.2114.0563.01 | Hořín | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Brozánky |  | po r. 2015 |
| Hořín | 04532 | CZ021.3206.2114.0563.02 | Brozánky | Výstavba ČOV a kanalizace |  | po r. 2015 |
| Hostín | 01718 | CZ021.3206.2114.0564.01 | Hostín | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2013-2015 |
| Kly | 06676 | CZ021.3206.2114.0569.01 | Kly-Dolní Vinice | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 06675 | CZ021.3206.2114.0569.02 | Kly-Hoření Vinice | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 41562 | CZ021.3206.2114.0569.03 | Kly-Krauzovna | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 41563 | CZ021.3206.2114.0569.04 | Kly-Lom | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 06677 | CZ021.3206.2114.0569.05 | Kly-obec | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 06674 | CZ021.3206.2114.0569.06 | Kly-Větrušice | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Kly | 06678 | CZ021.3206.2114.0569.07 | Kly-Záboří | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Tuhaň |  | po r. 2015 |
| Liběchov | 08192 | CZ021.3206.2114.0572.01 | Liběchov | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2011-2012 |
| Liblice | 01719 | CZ021.3206.2114.0573.01 | Liblice | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Byšice |  | 2011-2012 |
| Lužec nad Vlt. | 08929 | CZ021.3206.2114.0575.01 | Lužec nad Vltavou | Dostavba kanalizace a rekonstr.ČOV |  | 2011-2012 |
| Malý Újezd | 09143 | CZ021.3206.2114.0576.01 | Malý Újezd | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2013-2015 |
| Malý Újezd | 09142 | CZ021.3206.2114.0576.02 | Jelenice | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Malý Újezd |  | 2013-2015 |
| Malý Újezd | 09144 | CZ021.3206.2114.0576.03 | Vavřineč | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Malý Újezd |  | 2013-2015 |
| Mělnické Vtelno | 09280 | CZ021.3206.2114.0578.01 | Mělnické Vtelno | Dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV |  | 2013-2015 |
| Mělnické Vtelno | 18805 | CZ021.3206.2114.0578.02 | Radouň | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Mělnické Vtelno |  | 2013-2015 |
| Mělnické Vtelno | 18806 | CZ021.3206.2114.0578.03 | Vysoká Libeň | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Mělnické Vtelno |  | 2013-2015 |
| Mělník | 40240 | CZ021.3206.2114.0579.01 | Mělník | Dostavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV |  | Do r. 2010 |
| Mšeno | 10027 | CZ021.3206.2114.0580.01 | Mšeno | Vyhovující současný stav |  | - |
| Nebužely | 10186 | CZ021.3206.2114.0581.01 | Nebužely | Dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV |  | 2013-2015 |
| Řepín | 14517 | CZ021.3206.2114.0583.01 | Řepín | Dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Spomyšl | 15284 | CZ021.3206.2114.0584.01 | Spomyšl | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Vraňany-Nádraží |  | 2013-2015 |
| Tuhaň | 17126 | CZ021.3206.2114.0587.01 | Tuhaň | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2011-2012 |
| Velký Borek | 17956 | CZ021.3206.2114.0589.01 | Velký Borek | Vyhovující souč. stav |  | - |
| Velký Borek | 17954 | CZ021.3206.2114.0589.02 | Mělnická Vrutice | Vyhovující souč. stav |  | - |
| Velký Borek | 17955 | CZ021.3206.2114.0589.03 | Skuhrov | Vyhovující souč. stav |  | - |
| Vraňany | 18525 | CZ021.3206.2114.0591.01 | Vraňany | Výstavba ČOV a kanalizace v části Vraňany-nádraží |  | 2013-2015 |
| Vraňany | 18524 | CZ021.3206.2114.0591.02 | Mlčechvosty | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 2013-2015 |
| Želízy | 19635 | CZ021.3206.2114.0593.01 | Želízy | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Liběchov |  | 2011-2012 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| Bakov nad Jiz. | 40262 | CZ021.3207.2115.0594.01 | Bakov nad Jizerou | Dostavba kanalizace | Do r. 2010 |
| Bakov nad Jiz. | 05480 | CZ021.3207.2115.0594.05 | Chudoplesy | Výst.kanaliz. a napoj. na Bakov | Po r. 2015 |
| Bakov nad Jiz. | 09002 | CZ021.3207.2115.0594.07 | Malá Bělá | Výst.kanaliz. a napoj. na Bakov | 2013 - 2015 |
| Bělá p. Bezdězem | 40267 | CZ021.3207.2115.0595.01 | Bělá pod Bezdězem | Dostavba kanalizace | Do r. 2010 |
| Bělá p. Bezdězem | 31812 | CZ021.3207.2115.0595.05 | Vrchbělá | Dost.kanaliz. a rekonstr.ČOV | Po r. 2015 |
| Benátky n. Jiz. | 40269 | CZ021.3207.2115.0596.01 | Benátky nad Jizerou | Dost.kanaliz. a rekonstr. ČOV | Do r. 2010 |
| Benátky n. Jiz. | 03214 | CZ021.3207.2115.0596.04 | Dražice | Výst.kanaliz. a napoj. na Benátky n.J. | 2012-2012 |
| Benátky n. Jiz. | 06456 | CZ021.3207.2115.0596.05 | Kbel | Probíhá výstavba kanalizace | Do r. 2004 |
| Bezno | 00382 | CZ021.3207.2115.0597.01 | Bezno | Kanalizace ve výst., napoj. na ČOV Chotětov | Do r. 2005 |
| Boreč | 00747 | CZ021.3207.2115.0599.02 | Žebice | Rekostr.stáv.ČOV a dost.kanaliz. a nová ČOV | Do r. 2010 a po r. 2015 |
| Bradlec | 00898 | CZ021.3207.2115.0600.01 | Bradlec | Probíhá dostavba kanalizace | Do r. 2006 |
| Brodce | 01268 | CZ021.3207.2115.0601.01 | Brodce | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011 - 2012 |
| Březno | 01446 | CZ021.3207.2115.0602.01 | Březno | Rekonstr. ČOV | 2011 - 2012 |
| Březovice | 01477 | CZ021.3207.2115.0603.01 | Březovice | Výstavba ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Bukovno | 01615 | CZ021.3207.2115.0604.01 | Bukovno | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Bukovno | 08389 | CZ021.3207.2115.0604.02 | Líny | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Čachovice | 01819 | CZ021.3207.2115.0606.01 | Čachovice | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Čachovice | 15709 | CZ021.3207.2115.0606.02 | Struhy | Dost.kanaliz. a zkapac.ČOV | Po r. 2015 |
| Čistá | 02395 | CZ021.3207.2115.0607.01 | Čistá | Výst.kanaliz a napoj. na ČOV Bělá p.Bezd. | 2013 - 2015 |
| Dalovice | 02457 | CZ021.3207.2115.0608.01 | Dalovice | Výst.kanaliz a napoj. na ČOV Mladá Bolesl. | Po r. 2015 |
| Dlouhá Lhota | 02638 | CZ021.3207.2115.0609.01 | Dlouhá Lhota | Výstavba ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Dobrovice | 02747 | CZ021.3207.2115.0610.01 | Dobrovice | Dostavba kanalizace | Do r. 2010 |
| Dobrovice | 08279 | CZ021.3207.2115.0610.05 | Libichov | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Němčice | Po r. 2015 |
| Dobrovice | 16163 | CZ021.3207.2115.0610.06 | Sýčina | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dobrovice | Po r. 2015 |
| Dobrovice | 17226 | CZ021.3207.2115.0610.07 | Týnec | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dobrovice | Po r. 2015 |
| Dobrovice | 17278 | CZ021.3207.2115.0610.08 | Úherce | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dobrovice | Po r. 2015 |
| Dolní Bousov | 02873 | CZ021.3207.2115.0612.01 | Dolní Bousov | Výstavba ČOV A dostavba kanalizace | Do r.2005 Do r.2010 |
| Dolní Bousov | 04248 | CZ021.3207.2115.0612.03 | Horní Bousov | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dolní Bousov | 2011 - 2012 |
| Dolní Slivno | 03015 | CZ021.3207.2115.0613.01 | Dolní Slivno | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Mečeříž | Po r. 2015 |
| Dolní Slivno | 03016 | CZ021.3207.2115.0613.02 | Slivínko | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Mečeříž | Po r. 2015 |
| Dolní Stakory | 03019 | CZ021.3207.2115.0614.01 | Dolní Stakory | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Hor.Stakory | Po r. 2015 |
| Domousnice | 03100 | CZ021.3207.2115.0615.01 | Domousnice | Výstavba kanalizace a ČOV | Po r. 2015 |
| Horky nad Jiz.. | 04212 | CZ021.3207.2115.0617.01 | Horky nad Jizerou | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Brodce | Po r. 2015 |
| Horní Slivno | 04411 | CZ021.3207.2115.0618.01 | Horní Slivno | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Mečeříž | Po r. 2015 |
| Hrdlořezy | 04805 | CZ021.3207.2115.0619.01 | Hrdlořezy | Výst.kanaliz a napoj. na ČOV Mladá Bolesl. | Po r. 2015 |
| Charvatce | 05064 | CZ021.3207.2115.0622.01 | Charvatce | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Jabkenice | Po r. 2015 |
| Chotětov | 05323 | CZ021.3207.2115.0623.01 | Chotětov | Vyhovující souč.stav | - |
| Jabkenice | 05586 | CZ021.3207.2115.0625.01 | Jabkenice | Vyhovující souč.stav | - |
| Jizerní Vtelno | 06145 | CZ021.3207.2115.0626.01 | Jizerní Vtelno | Probíhá výstavba | Do r. 2008 |
| Josefův Důl | 06150 | CZ021.3207.2115.0627.01 | Josefův Důl | Vyhovující souč.stav | - |
| Katusice | 06453 | CZ021.3207.2115.0628.01 | Katusice | Vyhovující souč.stav | - |
| Katusice | 15880 | CZ021.3207.2115.0628.05 | Valovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Kochánky | 06773 | CZ021.3207.2115.0631.01 | Kochánky | Kanalizace a ČOV ve výst. | Do r. 2004 |
| Kolomuty | 06854 | CZ021.3207.2115.0632.01 | Kolomuty | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Kosmonosy | 40288 | CZ021.3207.2115.0633.01 | Kosmonosy | Dostavba kanalizace | Do r. 2010 |
| Kosmonosy | 04413 | CZ021.3207.2115.0633.02 | Horní Stakory | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Kosořice | 06998 | CZ021.3207.2115.0634.01 | Kosořice | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Košátky | 40287 | CZ021.3207.2115.0635.01 | Košátky | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Kováň | 07366 | CZ021.3207.2115.0636.01 | Kováň | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Kovanec | 07132 | CZ021.3207.2115.0637.01 | Kovanec | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Kováň | Po r. 2015 |
| Krnsko | 40275 | CZ021.3207.2115.0639.01 | Krnsko | Probíhá výstavba | Do r. 2008 |
| Kropáčova Vrutice | 07504 | CZ021.3207.2115.0640.01 | Kropáčova Vrutice | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Krpy | Po r. 2015 |
| Kropáčova Vrutice | 07509 | CZ021.3207.2115.0640.03 | Krpy | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Kropáčova Vrutice | 15808 | CZ021.3207.2115.0640.04 | Střížovice | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Krpy | Po r. 2015 |
| Ledce | 07962 | CZ021.3207.2115.0641.01 | Ledce | Vyhovující souč.stav | - |
| Lipník | 08424 | CZ021.3207.2115.0643.01 | Lipník | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Luštěnice | 08910 | CZ021.3207.2115.0644.01 | Luštěnice | Probíhá výstavba | Do r. 2006 |
| Luštěnice | 31857 | CZ021.3207.2115.0644.03 | Zelená | Probíhá výstavba | Do r. 2004 |
| Mečeříž | 09239 | CZ021.3207.2115.0645.01 | Mečeříž | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Mladá Boleslav | 09657 | CZ021.3207.2115.0646.01 | Bezděčín | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Ml.Boleslav | Po r. 2015 |
| Mladá Boleslav | 40256 | CZ021.3207.2115.0646.04 | Debř | Probíhá dostavba kanalizace | Do r.2010 |
| Mladá Boleslav | 09658 | CZ021.3207.2115.0646.05 | Chrást | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Ml.Boleslav | Po r. 2015 |
| Mladá Boleslav | 09645 | CZ021.3207.2115.0646.06 | Jemníky | Vyhovující souč.stav | - |
| Mladá Boleslav | 40255 | CZ021.3207.2115.0646.08 | Mladá Boleslav | Dostavba kanalizace a rekonstr. ČOV Neuberk | Do r. 2006 |
| Mladá Boleslav | 40258 | CZ021.3207.2115.0646.13 | Podlázky | Vyhovující souč.stav | - |
| Němčice | 10294 | CZ021.3207.2115.0647.01 | Němčice | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Nepřevázka | 10355 | CZ021.3207.2115.0649.01 | Nepřevázka | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Nová Ves u Bak. | 10583 | CZ021.3207.2115.0652.01 | Nová Ves u Bakova | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Bakov | Po r. 2015 |
| Petkovy | 11960 | CZ021.3207.2115.0657.01 | Petkovy | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dlouhá Lhota | Po r. 2015 |
| Písková Lhota | 12096 | CZ021.3207.2115.0658.01 | Písková Lhota | Probíhá výstavba | Do r. 2008 |
| Plazy | 12159 | CZ021.3207.2115.0659.01 | Plazy | Vyhovující souč.stav | - |
| Předměřice n. Jiz. | 13428 | CZ021.3207.2115.0662.01 | Předměřice nad Jiz.. | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Tuřice | 2013 - 2015 |
| Rohatsko | 14041 | CZ021.3207.2115.0665.01 | Rohatsko | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dol.Bousov | Po r. 2015 |
| Řepov | 14528 | CZ021.3207.2115.0667.01 | Řepov | Vyhovující souč.stav | - |
| Semčice | 14716 | CZ021.3207.2115.0670.01 | Semčice | Dostavba kanalizace a zkapacit. ČOV | Po r. 2015 |
| Skalsko | 14815 | CZ021.3207.2115.0671.01 | Skalsko | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Skorkov | 14838 | CZ021.3207.2115.0672.01 | Skorkov | Probíhá výstavba | Do r. 2004 |
| Skorkov | 14836 | CZ021.3207.2115.0672.02 | Otradovice | Probíhá výstavba | Do r. 2004 |
| Skorkov | 14837 | CZ021.3207.2115.0672.03 | Podbrahy | Probíhá výstavba | Do r. 2004 |
| Smilovice | 15101 | CZ021.3207.2115.0673.01 | Smilovice | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Újezdec | Po r. 2015 |
| Smilovice | 17358 | CZ021.3207.2115.0673.04 | Újezd | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Újezdec | Po r. 2015 |
| Smilovice | 17359 | CZ021.3207.2115.0673.05 | Újezdec | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Sojovice | 15216 | CZ021.3207.2115.0674.01 | Sojovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Sovínky | 15267 | CZ021.3207.2115.0675.01 | Sovínky | Probíhá výstavba | Do r. 2005 |
| Sukorady | 15935 | CZ021.3207.2115.0679.01 | Sukorady | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Tuřice | 17185 | CZ021.3207.2115.0680.01 | Tuřice | Výst. ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Velké Všelisy | 17941 | CZ021.3207.2115.0682.01 | Velké Všelisy | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Vinařice | 18229 | CZ021.3207.2115.0684.01 | Vinařice | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Dobrovice | Po r. 2015 |
| Vinec | 18232 | CZ021.3207.2115.0685.01 | Vinec | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Vlkava | 18401 | CZ021.3207.2115.0686.01 | Vlkava | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Čachovice | Po r. 2015 |
| Všejany | 18710 | CZ021.3207.2115.0688.01 | Všejany | Probíhá výst. ČOV a kanalizace | 2002 - 2005 |
| Zdětín | 19237 | CZ021.3207.2115.0689.01 | Zdětín | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Benátky n.Jizerou | Po r. 2015 |
| Žerčice | 19646 | CZ021.3207.2115.0690.01 | Žerčice | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Židněves | 19678 | CZ021.3207.2115.0691.01 | Židněves | ČOV a kanalizace ve zkuš.provozu | - |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště |  |  |  |  |  |
| Boseň | 00827 | CZ021.3207.2116.0693.01 | Boseň | Vyhovující souč.stav | - |
| Boseň | 00831 | CZ021.3207.2116.0693.04 | Zásadka | Vyhovující souč.stav | - |
| Branžež | 00950 | CZ021.3207.2116.0694.01 | Branžež | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Branžež | 00951 | CZ021.3207.2116.0694.02 | Nová Ves | Výst. kanaliz.. a napoj. na ČOV Branžež | Po r. 2015 |
| Březina | 01401 | CZ021.3207.2116.0695.01 | Březina | Dostavba kanalizace | Po r. 2015 |
| Jivina | 06128 | CZ021.3207.2116.0699.01 | Jivina | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | 06551 | CZ021.3207.2116.0700.01 | Klášter Hradiště nad Jizerou | Výst. ČOV a kanalizace | 2013 - 2015 |
| Kněžmost | 06705 | CZ021.3207.2116.0701.01 | Kněžmost | Dostavba kanalizace | 2013 - 2015 |
| Kněžmost | 40274 | CZ021.3207.2116.0701.15 | Žantov | Výst. kanaliz.. a napoj. na ČOV Kněžmost | Po r. 2015 |
| Koryta | 06967 | CZ021.3207.2116.0702.01 | Koryta | Výst. kanaliz.. a napoj. na ČOV Loukovec | Po r. 2015 |
| Loukov | 08723 | CZ021.3207.2116.0703.01 | Loukov | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Loukovec | 08727 | CZ021.3207.2116.0704.01 | Loukovec | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Mnichovo Hradiště | 40277 | CZ021.3207.2116.0705.01 | Mnichovo Hradiště | Rekonstrukce ČOV | 2011- 2012 |
| Mnichovo Hradiště | 18050 | CZ021.3207.2116.0705.12 | Veselá | Výst. kanaliz.. a napoj. na ČOV Mnich. Hradiště | 2011 - 2012 |
| Rokytá | 14084 | CZ021.3207.2116.0710.01 | Rokytá-Dolní a Horní | Výst. ČOV a kanalizace | Po r. 2015 |
| Žďár | 19504 | CZ021.3207.2116.0713.01 | Žďár | Výst. ČOV a kanalizace | 2011 - 2012 |
| Žďár | 19501 | CZ021.3207.2116.0713.03 | Doubrava | Výst.kanaliz. a napoj. na ČOV Žďár | 2013 - 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Neratovice |  |  |  |  |  |
| Čakovičky | 10540 | CZ021.3209.2117.0714.01 | Čakovičky | Vyhovující souč. stav | - |
| Chlumín | 05184 | CZ021.3206.2117.0715.01 | Chlumín | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Obříství | 2013-2015 |
| Kojetice | 06785 | CZ021.3209.2117.0716.01 | Kojetice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Kostelec nad Lab. | 07017 | CZ021.3206.2117.0717.01 | Kostelec nad Labem | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Libiš | 40253 | CZ021.3206.2117.0718.01 | Libiš | Výstavba kanalizace | 2007 |
| Nedomice | 11710 | CZ021.3206.2117.0719.01 | Nedomice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Dřísy | po r. 2015 |
| Neratovice | 40245 | CZ021.3206.2117.0720.01 | Neratovice | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Neratovice | 10365 | CZ021.3206.2117.0720.02 | Byškovice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Spolany Neratovice | do r. 2010 |
| Neratovice | 10366 | CZ021.3206.2117.0720.05 | Lobkovice | Dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Neratovice | 10367 | CZ021.3206.2117.0720.06 | Mlékojedy | Napojení na ČOV Spolany Neratovice | do r. 2010 |
| Obříství | 10882 | CZ021.3206.2117.0721.01 | Obříství | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Ovčáry | 11711 | CZ021.3206.2117.0722.01 | Ovčáry | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Dřísy | po r. 2015 |
| Tišice | 16736 | CZ021.3206.2117.0723.01 | Tišice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Kozly | 2004 |
| Tišice | 16734 | CZ021.3206.2117.0723.02 | Chrást | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Kozly | 2004 |
| Tišice | 16735 | CZ021.3206.2117.0723.03 | Kozly | Výstavba ČOV a kanalizace | 2004 |
| Všetaty | 18748 | CZ021.3206.2117.0724.01 | Všetaty | Vyhovující souč. stav | - |
| Zálezlice | 19063 | CZ021.3206.2117.0725.01 | Zálezlice | Vyhovující souč. stav | - |
| Zálezlice | 19062 | CZ021.3206.2117.0725.02 | Kozárovice | Vyhovující souč. stav | - |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Nymburk |  |  |  |  |  |
| Bobnice | 00584 | CZ021.3208.2118.0726.01 | Bobnice | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Všechlapy | 2013-2015 |
| Bobnice | 07135 | CZ021.3208.2118.0726.02 | Kovansko | Výst. kanaliz. a napoj. na ČOV Všechlapy | po r. 2015 |
| Budiměřice | 01540 | CZ021.3208.2118.0727.01 | Budiměřice | Vyhovující souč.stav | - |
| Budiměřice | 01541 | CZ021.3208.2118.0727.03 | Šlotava | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Čilec | 02379 | CZ021.3208.2118.0728.01 | Čilec | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Dvory | po r. 2015 |
| Dvory | 03390 | CZ021.3208.2118.0729.01 | Dvory | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Hořátev | 04502 | CZ021.3208.2118.0731.01 | Hořátev | Vyhovující souč.stav | - |
| Hradištko | 04751 | CZ021.3208.2118.0732.01 | Hradištko | Vyhovující souč.stav | - |
| Hrubý Jeseník | 04864 | CZ021.3208.2118.0733.01 | Hrubý Jeseník | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Oskořínek | 2013-2015 |
| Chleby | 05118 | CZ021.3208.2118.0734.01 | Chleby | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Chrást | 05374 | CZ021.3208.2118.0735.01 | Chrást | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Jíkev | 05993 | CZ021.3208.2118.0736.01 | Jíkev | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Jizbice | 06142 | CZ021.3208.2118.0737.01 | Jizbice | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Zavadilka | po r. 2015 |
| Jizbice | 06143 | CZ021.3208.2118.0737.02 | Zavadilka | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kamenné Zboží | 06282 | CZ021.3208.2118.0738.01 | Kamenné Zboží | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Nymburk | po r. 2015 |
| Kostelní Lhota | 07052 | CZ021.3208.2118.0739.01 | Kostelní Lhota | Výstavba ČOV a kanalizace | Do r. 2004 |
| Kostomlaty n. Lab. | 07062 | CZ021.3208.2118.0741.01 | Kostomlaty nad Labem | Dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Kostomlaty n. Lab. | 04835 | CZ021.3208.2118.0741.02 | Hronětice | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Kosto-mlaty n.L. | po r. 2015 |
| Kostomlaty n. Lab. | 07063 | CZ021.3208.2118.0741.03 | Lány | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Kosto-mlaty n.L. | po r. 2015 |
| Kovanice | 07134 | CZ021.3208.2118.0743.01 | Kovanice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kovanice | 07133 | CZ021.3208.2118.0743.02 | Chvalovice | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Kovanice | po r. 2015 |
| Krchleby | 07447 | CZ021.3208.2118.0744.01 | Krchleby | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Křinec | 07629 | CZ021.3208.2118.0745.01 | Křinec | Dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Křinec | 07630 | CZ021.3208.2118.0745.06 | Zábrdovice | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Loučeň | 08693 | CZ021.3208.2118.0746.01 | Loučeň | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Loučeň | 08694 | CZ021.3208.2118.0746.02 | Patřín | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Loučeň | 2011-2012 |
| Mcely | 09234 | CZ021.3208.2118.0747.01 | Mcely | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Milčice | 09453 | CZ021.3208.2118.0748.01 | Milčice | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Pečky | po r. 2015 |
| Netřebice | 10401 | CZ021.3208.2118.0749.01 | Netřebice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Nymburk | 40290 | CZ021.3208.2118.0751.01 | Nymburk | Dost.kanaliz. a zkapac.ČOV | do r. 2010 |
| Nymburk | 10838 | CZ021.3208.2118.0751.02 | Drahelice | Vyhovující souč.stav | - |
| Oskořínek | 11316 | CZ021.3208.2118.0752.01 | Oskořínek | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Písty | 12102 | CZ021.3208.2118.0753.01 | Písty | Vyhovující souč.stav | - |
| Rožďalovice | 14268 | CZ021.3208.2118.0754.01 | Rožďalovice | Dost.kanaliz. a rekonstr.ČOV | 2011-2012 |
| Rožďalovice | 14267 | CZ021.3208.2118.0754.05 | Podolí | Vyhovující souč.stav | - |
| Rožďalovice | 14269 | CZ021.3208.2118.0754.07 | Zámostí | Vyhovující souč.stav | - |
| Sadská | 14592 | CZ021.3208.2118.0755.01 | Sadská | Dost.kanaliz. a rekonstr.ČOV | do r. 2010 |
| Straky | 15605 | CZ021.3208.2118.0757.01 | Straky | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Boží Dar | po r. 2015 |
| Třebestovice | 16964 | CZ021.3208.2118.0758.01 | Třebestovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Vestec | 18101 | CZ021.3208.2118.0760.01 | Vestec | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Křinec | po r. 2015 |
| Všechlapy | 18705 | CZ021.3208.2118.0761.01 | Všechlapy | Dost.kanaliz. a rekonstr.ČOV | 2013-2015 |
| Zbožíčko | 19168 | CZ021.3208.2118.0762.01 | Zbožíčko | Výst.kanaliz. a napoj.na ČOV Boží Dar | po r. 2015 |
| Zvěřínek | 19383 | CZ021.3208.2118.0763.01 | Zvěřínek | Vyhovující souč.stav | - |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Poděbrady |  |  |  |  |  |
| Běrunice | 00310 | CZ021.3208.2119.0765.01 | Běrunice | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Velké Výkleky | po r. 2015 |
| Běrunice | 00316 | CZ021.3208.2119.0765.04 | Velké Výkleky | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Činěves | 02392 | CZ021.3208.2119.0766.01 | Činěves | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Dymokury | 03424 | CZ021.3208.2119.0769.01 | Dymokury | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Hradčany | 04662 | CZ021.3208.2119.0770.01 | Hradčany | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Choťánky | 05279 | CZ021.3208.2119.0771.01 | Choťánky | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Poděbrady | 2013-2015 |
| Kněžice | 06692 | CZ021.3208.2119.0774.01 | Kněžice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Křečkov | 07553 | CZ021.3208.2119.0778.01 | Křečkov | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Libice nad Cidl. | 08269 | CZ021.3208.2119.0779.01 | Libice nad Cidlinou | Výstavba ČOV a kanalizace | 2004 |
| Městec Králové | 09328 | CZ021.3208.2119.0780.01 | Městec Králové | Dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV | do r. 2010 |
| Odřepsy | 10917 | CZ021.3208.2119.0781.01 | Odřepsy | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Libice | 2004 |
| Opočnice | 11192 | CZ021.3208.2119.0783.01 | Opočnice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Opolany | 11199 | CZ021.3208.2119.0784.01 | Opolany | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Libice | po r. 2015 |
| Opolany | 11197 | CZ021.3208.2119.0784.02 | Kanín | Výst. kanal. a napoj.na ČOV Libice | 2004 |
| Pátek | 11826 | CZ021.3208.2119.0786.01 | Pátek | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Poděbrady | 2004 |
| Písková Lhota | 12097 | CZ021.3208.2119.0787.01 | Písková Lhota | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Kostelní Lhota | 2013-2015 |
| Poděbrady | 06667 | CZ021.3208.2119.0788.01 | Kluk | Vyhovující souč. stav | - |
| Poděbrady | 40294 | CZ021.3208.2119.0788.02 | Poděbrady | Vyhovující souč. stav | - |
| Poděbrady | 12354 | CZ021.3208.2119.0788.07 | Polabec | Vyhovující souč. stav | - |
| Poděbrady | 13438 | CZ021.3208.2119.0788.08 | Přední Lhota | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Poděbrady | po r. 2015 |
| Poděbrady | 12355 | CZ021.3208.2119.0788.09 | Velké Zboží | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Poděbrady | do r. 2010 |
| Sány | 14612 | CZ021.3208.2119.0790.01 | Sány | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Sloveč | 15069 | CZ021.3208.2119.0792.01 | Sloveč | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Sokoleč | 15217 | CZ021.3208.2119.0793.01 | Sokoleč | Výstavba kanal. a napoj.na ČOV Pňov –Předhradí | 2004 |
| Velenice | 17776 | CZ021.3208.2119.0795.01 | Velenice | Výst. ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Vrbová Lhota | 18610 | CZ021.3204.2119.0798.01 | Vrbová Lhota | Výst. ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Záhornice | 18982 | CZ021.3208.2119.0799.01 | Záhornice | Výst. ČOV a kanalizace | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality |  | Kód PRVKUK |  |  | Název lokality |  | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Příbram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezděkov p. Třemš. |  | 00360 |  | CZ021.3211.2120.0800.01 | Bezděkov p.Třemšínem |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Bohostice |  | 00626 |  | CZ021.3211.2120.0801.01 | Bohostice |  | Dost. kanaliz., výst. ČOV, |  | 2003-2005 |
| Bohutín |  | 00668 |  | CZ021.3211.2120.0802.01 | Bohutín |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Příbram |  | 2004-2006 |
| Bohutín |  | 40331 |  | CZ021.3211.2120.0802.02 | Havírna |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Příbram |  | 2004-2006 |
| Bohutín |  | 00669 |  | CZ021.3211.2120.0802.03 | Tisová |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Příbram |  | 2004-2006 |
| Bohutín |  | 00670 |  | CZ021.3211.2120.0802.04 | Vysoká Pec |  | dostavba kanalizace a napojení na ČOV Příbram, |  | 2004-2006 |
| Bratkovice |  | 00960 |  | CZ021.3211.2120.0803.02 | Dominikální Paseky |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Březnice |  | 40333 |  | CZ021.3211.2120.0805.01 | Březnice |  | rekonstrukce kanalizace (zrušení ČOV Sublimy) |  | do r. 2010 |
| Buková u Příbr. |  | 01581 |  | CZ021.3211.2120.0806.01 | Buková u Příbramě |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Pičín |  | 2013-2015 |
| Cetyně |  | 01768 |  | CZ021.3211.2120.0808.01 | Cetyně |  | probíhá výstavba kanalizace a ČOV |  | 2006 |
| Čenkov |  | 01945 |  | CZ021.3211.2120.0809.01 | Čenkov |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Jince |  | 2013-2015 |
| Dlouhá Lhota |  | 02639 |  | CZ021.3211.2120.0810.01 | Dlouhá Lhota |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Dolní Hbity |  | 02905 |  | CZ021.3211.2120.0811.01 | Dolní Hbity |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Drahlín |  | 03160 |  | CZ021.3211.2120.0813.01 | Drahlín |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Drásov |  | 03207 |  | CZ021.3211.2120.0814.01 | Drásov |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Dubenec |  | 03336 |  | CZ021.3211.2120.0815.01 | Dubenec |  | Dostavba kanalizace, úprava ČOV rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Dubno |  | 03368 |  | CZ021.3211.2120.0816.01 | Dubno |  | rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Háje |  | 03655 |  | CZ021.3211.2120.0817.01 | Háje |  | Zahájena výst. kanaliz. a napojení na ČOV Příbram |  | do r. 2006 |
| Hluboš |  | 03968 |  | CZ021.3211.2120.0818.01 | Hluboš |  | Dostavba kanalizace, úprava ČOV |  | po r. 2015 |
| Hudčice |  | 04923 |  | CZ021.3211.2120.0821.01 | Hudčice |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Hvožďany |  | 05033 |  | CZ021.3211.2120.0822.01 | Hvožďany |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Chrást |  | 05375 |  | CZ021.3211.2120.0823.01 | Chrást |  | Probíhá výstavba kanalizace a ČOV |  | 2006 |
| Jince |  | 06028 |  | CZ021.3211.2120.0826.01 | Jince |  | Dostavba kanalizace |  | do r. 2010 |
| Kamýk n. Vltavou |  | 06298 |  | CZ021.3211.2120.0827.01 | Kamýk nad Vltavou |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Kotenčice |  | 07104 |  | CZ021.3211.2120.0828.01 | Kotenčice |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Kozárovice |  | 07152 |  | CZ021.3211.2120.0830.01 | Kozárovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Křešín |  | 07610 |  | CZ021.3211.2120.0831.01 | Křešín |  | výstavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Láz |  | 07926 |  | CZ021.3211.2120.0832.01 | Láz |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Lazsko |  | 07942 |  | CZ021.3211.2120.0833.01 | Lazsko |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Lhota u Příbramě |  | 08121 |  | CZ021.3211.2120.0835.01 | Lhota u Příbramě |  | dostavba kanalizace, výstavba ČOV |  | 2013-2015 |
| Milín |  | 09497 |  | CZ021.3211.2120.0836.01 | Milín |  | Dost. kanaliz., úprava ČOV |  | do r. 2010 |
| Narysov |  | 10162 |  | CZ021.3211.2120.0838.01 | Narysov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Obecnice |  | 10856 |  | CZ021.3211.2120.0842.01 | Obecnice |  | dostavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Pěčice |  | 11876 |  | CZ021.3211.2120.0846.01 | Pěčice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Pičín |  | 12055 |  | CZ021.3211.2120.0847.01 | Pičín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Podlesí |  | 40367 |  | CZ021.3211.2120.0849.01 | Podlesí |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Příbram |  | 2003-2004 |
| Příbram |  | 01263 |  | CZ021.3211.2120.0850.01 | Brod |  | rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Příbram |  | 40322 |  | CZ021.3211.2120.0850.08 | Příbram |  | Dost. kanaliz., rekonstr. ČOV |  | do r. 2010 |
| Příbram |  | 19668 |  | CZ021.3211.2120.0850.18 | Žežice |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Rožmitál p. Třemš. |  | 40355 |  | CZ021.3211.2120.0852.01 | Rožmitál p.Třemš. |  | Dostavba kanalizace, |  | do r. 2010 |
| Rožmitál p. Třemš. |  | 12283 |  | CZ021.3211.2120.0852.04 | Pňovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Rožmitál p. Třemš. |  | 14285 |  | CZ021.3211.2120.0852.06 | Starý Rožmitál |  | dostavba kanalizace |  | po r. 2015 |
| Rožmitál p. Třemš. |  | 18493 |  | CZ021.3211.2120.0852.08 | Voltuš |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Rožmitál p. Třemšínem |  | po r. 2015 |
| Sádek |  | 14583 |  | CZ021.3211.2120.0853.01 | Sádek |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2004-2006 |
| Smolotely |  | 15113 |  | CZ021.3211.2120.0855.01 | Smolotely |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Solenice |  | 15239 |  | CZ021.3211.2120.0856.01 | Solenice |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Tochovice |  | 16771 |  | CZ021.3211.2120.0861.01 | Tochovice |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Trhové Dušníky |  | 16814 |  | CZ021.3211.2120.0862.01 | Trhové Dušníky |  | dostavba kanalizace a ČOV, |  | 2013-2015 |
| Věšín |  | 18108 |  | CZ021.3211.2120.0865.01 | Věšín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Věšín |  | 18106 |  | CZ021.3211.2120.0865.02 | Buková |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Věšín |  | 2013-2015 |
| Višňová |  | 18254 |  | CZ021.3211.2120.0866.01 | Višňová |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Volenice |  | 18482 |  | CZ021.3211.2120.0867.01 | Volenice |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Volenice |  | 18480 |  | CZ021.3211.2120.0867.02 | Bubovice |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Březnice |  | po r. 2015 |
| Vranovice |  | 18550 |  | CZ021.3211.2120.0869.01 | Vranovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Vysoká u Příbr. |  | 18820 |  | CZ021.3211.2120.0871.01 | Vysoká u Příbramě |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zalužany |  | 19076 |  | CZ021.3211.2120.0872.01 | Zalužany |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zbenice |  | 05409 |  | CZ021.3211.2120.0873.01 | Zbenice |  | rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Zduchovice |  | 19270 |  | CZ021.3211.2120.0874.01 | Zduchovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Rakovník |  |  |  |  |  |
| Čistá | 02396 | CZ021.3212.2121.0878.01 | Čistá | Vyhovující současný stav | - |
| Hořesedly | 04510 | CZ021.3212.2121.0881.01 | Hořesedly | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Hředle | 04894 | CZ021.3212.2121.0886.01 | Hředle | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Chrášťany | 05402 | CZ021.3212.2121.0888.01 | Chrášťany | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Jesenice | 05869 | CZ021.3212.2121.0890.01 | Jesenice | Vyhovující souč.stav | - |
| Kněževes | 06686 | CZ021.3212.2121.0893.01 | Kněževes | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Kolešovice | 06812 | CZ021.3212.2121.0895.01 | Kolešovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Kounov | 07115 | CZ021.3212.2121.0896.01 | Kounov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Krupá | 07525 | CZ021.3212.2121.0902.01 | Krupá | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Krušovice | 07541 | CZ021.3212.2121.0903.01 | Krušovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Křivoklát | 07639 | CZ021.3212.2121.0904.01 | Křivoklát | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Křivoklát | 07640 | CZ021.3212.2121.0904.03 | Písky | Vyhovující souč.stav | - |
| Lišany | 08492 | CZ021.3212.2121.0906.01 | Lišany | Vyhovující souč.stav | - |
| Lubná | 08800 | CZ021.3212.2121.0907.01 | Lubná | dostavba kanalizace, napojení na ČOV Rakovník | do r. 2006 |
| Lužná | 08937 | CZ021.3212.2121.0908.01 | Lužná | dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Městečko | 09331 | CZ021.3212.2121.0910.01 | Městečko | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Mšec | 10023 | CZ021.3212.2121.0913.01 | Mšec | výstavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Mšecké Žehrovice | 10024 | CZ021.3212.2121.0914.01 | Mšecké Žehrovice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Mutějovice | 10042 | CZ021.3212.2121.0915.01 | Mutějovice | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Nesuchyně | 10382 | CZ021.3212.2121.0916.01 | Nesuchyně | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Nezabudice | 10437 | CZ021.3212.2121.0917.01 | Nezabudice | Vyhovující souč.stav | - |
| Nové Strašecí | 10674 | CZ021.3212.2121.0918.01 | Nové Strašecí | dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Nové Strašecí | 10676 | CZ021.3212.2121.0918.02 | Pecínov | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Nové Strašecí | po r. 2015 |
| Olešná | 11020 | CZ021.3212.2121.0920.01 | Olešná | Vyhovující souč.stav | - |
| Oráčov | 11207 | CZ021.3212.2121.0921.01 | Oráčov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Panoší Újezd | 11759 | CZ021.3212.2121.0922.01 | Panoší Újezd | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Pavlíkov | 11832 | CZ021.3212.2121.0923.01 | Pavlíkov | připojení všech obyv. | 2013-2015 |
| Pochvalov | 12495 | CZ021.3212.2121.0925.01 | Pochvalov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Rakovník | 40369 | CZ021.3212.2121.0932.01 | Rakovník | Dost. kanaliz., probíhá rekonstr. ČOV | do r.2006 |
| Roztoky | 14255 | CZ021.3212.2121.0933.01 | Roztoky | Vyhovující souč.stav | - |
| Ruda | 14317 | CZ021.3212.2121.0934.01 | Ruda | výstavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Rynholec | 14467 | CZ021.3212.2121.0935.01 | Rynholec | probíhá výst. kanalizace a ČOV | 2003-2006 |
| Řevničov | 14538 | CZ021.3212.2121.0937.01 | Řevničov | Probíhá výst. ČOV a kanalizace | do r. 2006 |
| Senec | 14741 | CZ021.3212.2121.0938.01 | Senec | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Senomaty | 14752 | CZ021.3212.2121.0939.01 | Senomaty | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Slabce | 14925 | CZ021.3212.2121.0941.01 | Slabce | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Srbeč | 15289 | CZ021.3212.2121.0943.01 | Srbeč | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Svojetín | 16118 | CZ021.3212.2121.0944.01 | Svojetín | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Sýkořice | 16173 | CZ021.3212.2121.0945.01 | Sýkořice | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Šanov | 16195 | CZ021.3212.2121.0946.01 | Šanov | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Třtice | 17117 | CZ021.3212.2121.0950.01 | Třtice | Vyhovující souč.stav | - |
| Velká Buková | 17825 | CZ021.3212.2121.0952.01 | Velká Buková | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Všetaty | 18749 | CZ021.3212.2121.0955.01 | Všetaty | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zbečno | 19137 | CZ021.3212.2121.0957.01 | Zbečno | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |
| Zbečno | 17379 | CZ021.3212.2121.0957.02 | Újezd nad Zbečnem | výstavba kanalizace a ČOV | po r. 2015 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Říčany |  |  |  |  |  |
| Babice | 00060 | CZ021.3209.2122.0959.01 | Babice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Březí | 01388 | CZ021.3209.2122.0960.01 | Březí | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Černé Voděrady | 02008 | CZ021.3204.2122.0961.01 | Černé Voděrady | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Čestlice | 02344 | CZ021.3209.2122.0962.01 | Čestlice | Dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Dobřejovice | 02764 | CZ021.3209.2122.0963.01 | Dobřejovice | Dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Hrusice | 04865 | CZ021.3209.2122.0966.01 | Hrusice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Jevany | 05931 | CZ021.3204.2122.0967.01 | Jevany | Dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Kamenice | 06242 | CZ021.3209.2122.0969.01 | Kamenice | Vyhovující souč.stav | - |
| Kamenice | 06244 | CZ021.3209.2122.0969.03 | Ládví | Dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Kamenice | 06245 | CZ021.3209.2122.0969.04 | Nová Hospoda | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Kamenice | po r. 2015 |
| Kamenice | 06246 | CZ021.3209.2122.0969.05 | Olešovice | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Kamenice | po r. 2015 |
| Kamenice | 06248 | CZ021.3209.2122.0969.07 | Struhařov | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kamenice | 06250 | CZ021.3209.2122.0969.09 | Těptín | Výst. kanaliz. a napojení na ČOV Kamenice | po r. 2015 |
| Konojedy | 10809 | CZ021.3204.2122.0971.01 | Konojedy | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kostelec n.Č.Lesy | 07016 | CZ021.3204.2122.0972.01 | Kostelec nad Černými Lesy | Výstavba nové ČOV a dostavba kanalizace | do r. 2010 |
| Kostelec u Křížků | 07030 | CZ021.3209.2122.0973.01 | Kostelec u Křížků | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kozojedy | 07188 | CZ021.3204.2122.0974.01 | Kozojedy | Vyhovující souč.stav | - |
| Křenice | 07581 | CZ021.3209.2122.0975.01 | Křenice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kunice | 07723 | CZ021.3209.2122.0977.01 | Kunice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Kunice | 07724 | CZ021.3209.2122.0977.04 | Vidovice | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kunice | po r. 2015 |
| Louňovice | 08735 | CZ021.3209.2122.0978.01 | Louňovice | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Mirošovice | 09547 | CZ021.3209.2122.0979.01 | Mirošovice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2004-2006 |
| Mnichovice | 09754 | CZ021.3209.2122.0980.01 | Mnichovice | přestavba ČOV, dostavba kanalizace | do r. 2012 |
| Mnichovice | 09753 | CZ021.3209.2122.0980.02 | Božkov | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Mnichovice | po r. 2015 |
| Modletice | 02768 | CZ021.3209.2122.0981.01 | Modletice | Vyhovující souč.stav | - |
| Mukařov | 10032 | CZ021.3209.2122.0982.01 | Mukařov | Zkapacitnění ČOV | 2013-2015 |
| Mukařov | 15296 | CZ021.3209.2122.0982.02 | Srbín | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Mukařov | po r. 2015 |
| Mukařov | 10033 | CZ021.3209.2122.0982.03 | Žernovka | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Mukařov | po r. 2015 |
| Nučice | 10810 | CZ021.3204.2122.0983.01 | Nučice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Nupaky | 02345 | CZ021.3209.2122.0984.01 | Nupaky | Zkapacitnění ČOV a dost. kanalizace | po r. 2015 |
| Oleška | 11018 | CZ021.3204.2122.0985.01 | Oleška | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Oleška | 11017 | CZ021.3204.2122.0985.05 | Krymlov | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Ondřejov | 11127 | CZ021.3209.2122.0986.01 | Ondřejov | dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV | 2013-2015 |
| Ondřejov | 17061 | CZ021.3209.2122.0986.02 | Třemblat | dostavba kanalizace, zkapacitnění ČOV | po r. 2015 |
| Petříkov | 12041 | CZ021.3209.2122.0989.01 | Petříkov | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Popovičky | 02770 | CZ021.3209.2122.0990.01 | Popovičky | Vyhovující souč.stav | - |
| Popovičky | 02767 | CZ021.3209.2122.0990.02 | Chomutovice | Probíhá výst. kanalizace a napoj. na ČOV Popovičky | do r. 2004 |
| Radějovice | 13748 | CZ021.3209.2122.0992.01 | Radějovice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Říčany | 40307 | CZ021.3209.2122.0993.01 | Říčany | probíhá rekonstr. ČOV | do r. 2006 |
| Říčany | 14553 | CZ021.3209.2122.0993.02 | Jažlovice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Říčany | 11720 | CZ021.3209.2122.0993.05 | Pacov | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Říčan | 2011-2012 |
| Říčany | 14551 | CZ021.3209.2122.0993.06 | Radošovice | Vyhovující souč.stav | - |
| Říčany | 15623 | CZ021.3209.2122.0993.07 | Strašín | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2012 |
| Senohraby | 14750 | CZ021.3209.2122.0994.01 | Senohraby | dostavba kanalizace a ČOV | 2013-2015 |
| Sluštice | 15080 | CZ021.3209.2122.0995.01 | Sluštice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Strančice | 40310 | CZ021.3209.2122.0996.01 | Strančice | dostavba kanalizace a ČOV | 2011-2012 |
| Struhařov | 15708 | CZ021.3209.2122.0997.01 | Struhařov | Výstavba ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Stříbrná Skalice | 15769 | CZ021.3204.2122.0998.01 | Stříbrná Skalice | Výstavba ČOV a kanalizace | 2011-2013 |
| Stříbrná Skalice | 15767 | CZ021.3204.2122.0998.03 | Hradové Střimelice | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Stříbrná Skalice | po r. 2015 |
| Stříbrná Skalice | 15768 | CZ021.3204.2122.0998.04 | Kostelní Střimelice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Sulice | 32090 | CZ021.3209.2122.0999.02 | Hlubočinka | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Sulice | 15944 | CZ021.3209.2122.0999.04 | Želivec | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kamenice | po r. 2015 |
| Světice | 16039 | CZ021.3209.2122.1000.01 | Světice | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Svojetice | 16117 | CZ021.3209.2122.1001.01 | Svojetice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Štíhlice | 03122 | CZ021.3204.2122.1002.01 | Štíhlice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Tehov | 16530 | CZ021.3209.2122.1003.01 | Tehov | napojení všech obyv. | Do r.2015 |
| Tehovec | 16531 | CZ021.3209.2122.1004.01 | Tehovec | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Mukařov | dokončení 2004 |
| Velké Popovice | 17934 | CZ021.3209.2122.1005.01 | Velké Popovice | dostavba kanalizace | 2011-2012 |
| Velké Popovice | 17928 | CZ021.3209.2122.1005.02 | Brtnice | dostavba kanalizace | po r. 2015 |
| Vlkančice | 18394 | CZ021.3204.2122.1006.01 | Vlkančice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Všestary | 18739 | CZ021.3209.2122.1007.01 | Všestary | Výstavba kanalizace a napojení na ČOV Strančice | 2011-2012 |
| Vyžlovka | 18904 | CZ021.3204.2122.1009.01 | Vyžlovka | dostavba kanalizace | 2013-2015 |
| Zvánovice | 19379 | CZ021.3209.2122.1010.01 | Zvánovice | Výstavba ČOV a kanalizace | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality |  | Kód PRVKUK |  |  | Název lokality |  | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Sedlčany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dublovice |  | 03357 |  | CZ021.3211.2123.1011.01 | Dublovice |  | rekonstrukce kanalizace (úprava ČOV) |  | 2013-2015 |
| Dublovice |  | 19399 |  | CZ021.3211.2123.1011.05 | Zvírotice |  | dostavba kanalizace a ČOV, rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Jesenice |  | 05865 |  | CZ021.3211.2123.1012.01 | Jesenice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Klučenice |  | 06660 |  | CZ021.3211.2123.1013.01 | Klučenice |  | dostavba kanalizace a ČOV, rekonstrukce kanalizace |  | 2013-2015 |
| Kňovice |  | 06715 |  | CZ021.3211.2123.1014.01 | Kňovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Kňovice |  | 06716 |  | CZ021.3211.2123.1014.02 | Kňovičky |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Kňovice |  | po r. 2015 |
| Kosova Hora |  | 07001 |  | CZ021.3211.2123.1015.01 | Kosova Hora |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2011-2012 |
| Krásná Hora n.Vlt. |  | 07352 |  | CZ021.3211.2123.1016.01 | Krásná Hora nad Vltavou |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | 2013-2015 |
| Milešov |  | 09462 |  | CZ021.3211.2123.1018.01 | Milešov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Nalžovice |  | 10149 |  | CZ021.3211.2123.1019.01 | Nalžovice |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Chlum |  | po r. 2015 |
| Nalžovice |  | 10148 |  | CZ021.3211.2123.1019.03 | Chlum |  | dostavba kanalizace |  | 2013-2015 |
| Osečany |  | 11270 |  | CZ021.3211.2123.1022.01 | Osečany |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Petrovice |  | 11988 |  | CZ021.3211.2123.1023.01 | Petrovice |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | 2013-2015 |
| Počepice |  | 12315 |  | CZ021.3211.2123.1024.01 | Počepice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Sedlčany |  | 40358 |  | CZ021.3211.2123.1028.01 | Sedlčany |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | do r. 2010 |
| Sedlec-Prčice |  | 14682 |  | CZ021.3201.2123.1029.24 | Sedlec |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace, zkapacitnění ČOV |  | do r. 2010 |
| Svatý Jan |  | 16019 |  | CZ021.3211.2123.1030.01 | Svatý Jan |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace |  | po r. 2015 |
| Svatý Jan |  | 16016 |  | CZ021.3211.2123.1030.06 | Hrachov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Svatý Jan |  | 16018 |  | CZ021.3211.2123.1030.08 | Skrýšov |  | vyhovující souč.stav |  | - |
| Vysoký Chlumec |  | 18841 |  | CZ021.3211.2123.1032.01 | Vysoký Chlumec |  | Výst. kanaliz., dostavba ČOV |  | 2013-2015 |
| Vysoký Chlumec |  | 40364 |  | CZ021.3211.2123.1032.08 | Víska |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Vysoký Chlumec (pivovar Lobkowicz) |  | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality |  | Kód PRVKUK |  |  | Název lokality |  | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Slaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beřovice |  | 00320 |  | CZ021.3203.2124.1033.01 | Beřovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Bílichov |  | 00419 |  | CZ021.3203.2124.1034.01 | Bílichov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Černuc |  | 02063 |  | CZ021.3203.2124.1035.01 | Černuc |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Černuc |  | 00957 |  | CZ021.3203.2124.1035.02 | Bratkovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Černuc |  | 02065 |  | CZ021.3203.2124.1035.03 | Miletice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Černuc |  | 00958 |  | CZ021.3203.2124.1035.04 | Nabdín |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Bratkovice |  | po r. 2015 |
| Dřínov |  | 03306 |  | CZ021.3203.2124.1037.01 | Dřínov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Hobšovice |  | 04020 |  | CZ021.3203.2124.1038.01 | Hobšovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Hobšovice |  | 04022 |  | CZ021.3203.2124.1038.02 | Skůry |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Hořešovice |  | 04511 |  | CZ021.3203.2124.1039.01 | Hořešovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Hořešovičky |  | 04512 |  | CZ021.3203.2124.1040.01 | Hořešovičky |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Hořešovice |  | po r. 2015 |
| Hospozín |  | 04557 |  | CZ021.3203.2124.1041.01 | Hospozín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Hrdlív |  | 04803 |  | CZ021.3203.2124.1042.01 | Hrdlív |  | výstavba kanalizace a ČOV (nebo napojení na ČOV Třebichovice) |  | po r. 2015 |
| Chržín |  | 05443 |  | CZ021.3203.2124.1043.01 | Chržín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Chržín |  | 05441 |  | CZ021.3203.2124.1043.02 | Budihostice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Jarpice |  | 05764 |  | CZ021.3203.2124.1044.01 | Jarpice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Jedomělice |  | 05810 |  | CZ021.3203.2124.1045.01 | Jedomělice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Jemníky |  | 05824 |  | CZ021.3203.2124.1046.01 | Jemníky |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Kamenný Most |  | 10418 |  | CZ021.3203.2124.1047.01 | Kamenný Most |  | vyhovující souč.stav |  | - |
| Klobuky |  | 06642 |  | CZ021.3203.2124.1048.01 | Klobuky |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Kmetiněves |  | 06679 |  | CZ021.3203.2124.1049.01 | Kmetiněves |  | výstavba kanalizace a ČOV (nebo napojení na ČOV Hospozín) |  | 2013-2015 |
| Knovíz |  | 06718 |  | CZ021.3203.2124.1050.01 | Knovíz |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Královice |  | 03307 |  | CZ021.3203.2124.1051.01 | Královice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Kutrovice |  | 07803 |  | CZ021.3203.2124.1052.01 | Kutrovice |  | výstavba kanalizace a ČOV (nebo napojení na ČOV Neprobylice) |  | po r. 2015 |
| Ledce |  | 07961 |  | CZ021.3203.2124.1054.01 | Ledce |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | 2011-2012 |
| Libovice |  | 08347 |  | CZ021.3203.2124.1055.01 | Libovice |  | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | 2006 |
| Líský |  | 08491 |  | CZ021.3203.2124.1056.01 | Líský |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Loucká |  | 02064 |  | CZ021.3203.2124.1057.01 | Loucká |  | Výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Malíkovice |  | 09096 |  | CZ021.3203.2124.1058.01 | Malíkovice |  | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | 2006 |
| Malíkovice |  | 40205 |  | CZ021.3203.2124.1058.02 | Čanovice |  | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | 2006 |
| Neprobylice |  | 07804 |  | CZ021.3203.2124.1059.01 | Neprobylice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Neuměřice |  | 10419 |  | CZ021.3203.2124.1060.01 | Neuměřice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Páleč |  | 11739 |  | CZ021.3203.2124.1061.01 | Páleč |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Plchov |  | 12181 |  | CZ021.3203.2124.1062.01 | Plchov |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Podlešín |  | 12398 |  | CZ021.3203.2124.1063.01 | Podlešín |  | dostavba kanalizace |  | po r. 2015 |
| Poštovice |  | 06680 |  | CZ021.3203.2124.1064.01 | Poštovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Pozdeň |  | 12686 |  | CZ021.3203.2124.1065.01 | Pozdeň |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Pozdeň |  | 04896 |  | CZ021.3203.2124.1065.02 | Hřešice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Přelíc |  | 13455 |  | CZ021.3203.2124.1066.01 | Přelíc |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Řisuty |  | 14578 |  | CZ021.3203.2124.1067.01 | Řisuty |  | probíhá výst. kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | 2006 |
| Sazená |  | 14629 |  | CZ021.3203.2124.1068.01 | Sazená |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Slaný |  | 40207 |  | CZ021.3203.2124.1069.01 | Slaný |  | rekonstrukce kanalizace |  | do r. 2010 |
| Slaný |  | 02850 |  | CZ021.3203.2124.1069.03 | Dolín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Slaný |  | 14953 |  | CZ021.3203.2124.1069.04 | Kvíc |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Slaný |  | do r. 2010 |
| Slaný |  | 30716 |  | CZ021.3203.2124.1069.05 | Kvíček |  | Výst, kanaliz. a napojení na ČOV Slaný |  | do r. 2010 |
| Slaný |  | 08690 |  | CZ021.3203.2124.1069.06 | Lotouš |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Slaný |  | 14950 |  | CZ021.3203.2124.1069.08 | Otruby |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Slaný |  | 16881 |  | CZ021.3203.2124.1069.09 | Trpoměchy |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Slaný |  | 02851 |  | CZ021.3203.2124.1069.10 | Želevčice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Smečno |  | 15084 |  | CZ021.3203.2124.1070.01 | Smečno |  | probíhá dostavba kanalizace |  | 2006 |
| Studeněves |  | 15831 |  | CZ021.3203.2124.1072.01 | Studeněves |  | vyhovující souč.stav |  | - |
| Šlapanice |  | 16278 |  | CZ021.3203.2124.1073.01 | Šlapanice |  | výstavba kanalizace a ČOV (nebo společná ČOV s obcí Jarpice) |  | po r. 2015 |
| Tuřany |  | 01661 |  | CZ021.3203.2124.1075.01 | Tuřany |  | probíhá výstavba kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | 2006 |
| Tuřany |  | 01660 |  | CZ021.3203.2124.1075.02 | Byseň |  | výstavba kanalizace a napojení na ČOV Studeněves |  | po r. 2015 |
| Uhy |  | 17350 |  | CZ021.3203.2124.1076.01 | Uhy |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Velvary |  | 17996 |  | CZ021.3203.2124.1077.01 | Velvary |  | rekonstrukce kanalizace |  | do r. 2010 |
| Velvary |  | 05916 |  | CZ021.3203.2124.1077.02 | Ješín |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Velvary |  | 17995 |  | CZ021.3203.2124.1077.04 | Velká Bučina |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Vraný |  | 18556 |  | CZ021.3203.2124.1078.01 | Vraný |  | dostavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV |  | 2013-2015 |
| Vrbičany |  | 18598 |  | CZ021.3203.2124.1079.01 | Vrbičany |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zlonice |  | 19333 |  | CZ021.3203.2124.1081.01 | Zlonice |  | dostavba kanalizace |  | do r. 2010 |
| Zlonice |  | 01382 |  | CZ021.3203.2124.1081.02 | Břešťany |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | Po r. 2015 |
| Zlonice |  | 19331 |  | CZ021.3203.2124.1081.03 | Lisovice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zlonice |  | 16763 |  | CZ021.3203.2124.1081.04 | Tmáň |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zlonice |  | 19332 |  | CZ021.3203.2124.1081.05 | Vyšínek |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Zvoleněves |  | 19410 |  | CZ021.3203.2124.1082.01 | Zvoleněves |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | 2013-2015 |
| Želenice |  | 19591 |  | CZ021.3203.2124.1083.01 | Želenice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |
| Žižice |  | 19756 |  | CZ021.3203.2124.1084.01 | Žižice |  | výstavba kanalizace a ČOV |  | po r. 2015 |

| Obec | Identif. číslo lokality | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Vlašim |  |  |  |  |  |
| Bernartice | 00265 | CZ021.3201.2125.1085.01 | Bernartice | vyhovující souč.stav | - |
| Blažejovice | 00551 | CZ021.3201.2125.1087.01 | Blažejovice | rekostrukce kanalizace | po roce 2015 |
| Čechtice | 01888 | CZ021.3201.2125.1090.01 | Čechtice | vyhovující souč.stav | - |
| Dolní Kralovice | 02933 | CZ021.3201.2125.1092.01 | Dolní Kralovice | vyhovující souč.stav | - |
| Dolní Kralovice | 02937 | CZ021.3201.2125.1092.05 | Vraždovy Lhotice | vyhovující souč.stav | - |
| Hulice | 04928 | CZ021.3201.2125.1095.01 | Hulice | vyhovující souč.stav | - |
| Hulice | 04929 | CZ021.3201.2125.1095.02 | Rýzmburk | vyhovující souč.stav | - |
| Chmelná | 05188 | CZ021.3201.2125.1097.01 | Chmelná | vyhovující souč.stav | - |
| Keblov | 06470 | CZ021.3201.2125.1100.01 | Keblov | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Kondrac | 06897 | CZ021.3201.2125.1102.01 | Kondrac | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Křivsoudov | 07641 | CZ021.3201.2125.1103.01 | Křivsoudov | vyhovující souč.stav | - |
| Loket | 08649 | CZ021.3201.2125.1106.01 | Loket | vyhovující souč.stav | - |
| Loket | 01349 | CZ021.3201.2125.1106.04 | Brzotice | vyhovující souč.stav | - |
| Louňovice p. Blan. | 08737 | CZ021.3201.2125.1107.01 | Louňovice pod Blaníkem | ČOV a splašk. kanalizace | 2013 – 2015 |
| Mnichovice | 09752 | CZ021.3201.2125.1109.01 | Mnichovice | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Načeradec | 10099 | CZ021.3201.2125.1110.01 | Načeradec | ČOV a splašk. kanalizace | 2013 – 2015 |
| Načeradec | 10100 | CZ021.3201.2125.1110.06 | Olešná | splašk. kanaliz. a napoj.na ČOV Načeradec | 2013 – 2015 |
| Pravonín | 13303 | CZ021.3201.2125.1114.01 | Pravonín | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Radošovice | 13854 | CZ021.3201.2125.1116.01 | Radošovice | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Snět | 15137 | CZ021.3201.2125.1120.01 | Snět | vyhovující souč.stav | - |
| Soutice | 15257 | CZ021.3201.2125.1121.01 | Soutice | dostavba kanalizace | do r. 2004 |
| Soutice | 15256 | CZ021.3201.2125.1121.03 | Kalná | vyhovující souč.stav | - |
| Tehov | 16529 | CZ021.3201.2125.1125.01 | Tehov | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Tomice | 16772 | CZ021.3201.2125.1127.01 | Tomice | vyhovující souč.stav | - |
| Trhový Štěpánov | 16825 | CZ021.3201.2125.1128.01 | Trhový Štěpánov | probíhá výstavba ČOV a splašk. kanalizace | ukončení v r. 2004 |
| Vlašim | 40163 | CZ021.3201.2125.1130.01 | Vlašim | probíhá rekonstr.ČOV, dost. kanaliz. | do roku 2010 |
| Vlašim | 00720 | CZ021.3201.2125.1130.02 | Bolina | výst. splašk. kanalizace a napoj. na ČOV Zdislavice | 2013 – 2015 |
| Vlašim | 03064 | CZ021.3201.2125.1130.03 | Domašín | výst. splašk. kanaliz. a napoj. na ČOV Vlašim | do r.2010 |
| Vracovice | 18519 | CZ021.3201.2125.1131.01 | Vracovice | ČOV a splašk. kanalizace | po roce 2015 |
| Zdislavice | 19257 | CZ021.3201.2125.1133.01 | Zdislavice | probíhá výst. ČOV a splašk. kanalizace | ukončení v r. 2005 |

| Obec | Ident. číslo lokal. | Kód PRVKUK | Název lokality | Navrhované řešení a období realizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Obec s rozšířenou působností Votice |  |  |  |  |  |
| Heřmaničky | 03858 | CZ021.3201.2126.1135.01 | Heřmaničky | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | dokončení do r.2005 |
| Heřmaničky | 17879 | CZ021.3201.2126.1135.13 | Velké Heřmanice | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | dokončení do r.2005 |
| Jankov | 05670 | CZ021.3201.2126.1136.01 | Jankov | Rekonstrukce ČOV | 2013-2015 |
| Mezno | 09383 | CZ021.3201.2126.1138.01 | Mezno | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Miličín | 09485 | CZ021.3201.2126.1139.01 | Miličín | výstavba nové ČOV a kanalizace | 2013-2015 |
| Olbramovice | 10986 | CZ021.3201.2126.1141.06 | Olbramovice Městečko | probíhá výstavba kanalizace | dokončení do r.2009 |
| Olbramovice | 10987 | CZ021.3201.2126.1141.07 | Olbramovice Ves | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | dokončení do r.2009 |
| Olbramovice | 10991 | CZ021.3201.2126.1141.14 | Veselka | probíhá výstavba ČOV a kanalizace | dokončení do r.2009 |
| Ratměřice | 13991 | CZ021.3201.2126.1142.01 | Ratměřice | Vyhovující souč. stav | - |
| Střezimíř | 15762 | CZ021.3201.2126.1144.01 | Střezimíř | výstavba nové ČOV a kanalizace | po r. 2015 |
| Vojkov | 18448 | CZ021.3201.2126.1145.01 | Vojkov | Dost. kanaliz. a výstavba nové ČOV | 2013-2015 |
| Votice | 40166 | CZ021.3201.2126.1146.01 | Votice | Dost: kanaliz., | do r. 2010 |
| Votice | 09203 | CZ021.3201.2126.1146.02 | Beztahov | výst. kanaliz. a napojení na ČOV Votice. | do r. 2010 |
| Votice | 18503 | CZ021.3201.2126.1146.17 | Srbice | Vyhovující souč. stav | - |
| Vrchot. Janovice | 18648 | CZ021.3201.2126.1147.01 | Vrchotovy Janovice | výstavba ČOV a kanalizace | do r.2004 |

Podle výroční zprávy „Vodovody a kanalizace České republiky 2002“ je na kanalizaci pro veřejnou potřebu napojeno ve Středočském kraji 667 620 obyvatel tj. 59,3 %.

Tento údaj je převzat z výroční zprávy „Vodovody a kanalizace České republiky 2002“

Jedná se o údaje převzatá ze sčítání Lidu, bytů a domů z března 2001

Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 – vydal Český statistický úřad 2003

V tomto počtu čistíren jsou však započítány i malé čistírny odpadních vod, které čistí odp.vody  z jednotlivých bytových domů nebo průmyslové čistírny odpadních vod,  které zajišťují i čištění městských odpadních vod. Tyto ČOV nejsou v údajích Českého statistického úřadu započítávány.

(Cenzus veřejných vodovodů a kanalizací ČR 2002, který zpracoval Český statistický úřad v roce 2003)

Usnesení vlády České republiky ze dne 9.prosince 2002 č.1236 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění odpadních vod

Cenzus veřejných vodovodů a kanalizací ČR 2002

Viz kapitola Základní vyhodnocovací kritéria této zprávy

Celková produkce odpadních vod se zvýší - vlivem nárůstu počtu obyvatel kraje, vlivem rozvojových aktivit a vlivem dalších faktorů

V důsledku výstavby nových čistíren odpadních vod dochází k nárůstu přebytku kapacity čistíren odpadních vod. Veškeré navrhované čistírny jsou totiž navrženy s takovou kapacitou, která zajistí vyčištění odpadních vod i z obcí, z kterých budou na tyto čistírny odpadní vody sváženy – i po r.2015.

V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0 - 6. Do kategorie 0 jsou řazeny stávající objekty vodovodů a kanalizací.

Dopis Ministerstva zemědělství ČR zn,36632/2003-7330 ze dne 30.9.2003.

Čl. 2 (8) Směrnice 91/271/EHS definuje sekundární čištění jako ‚čištění městských odpadních vod postupem obvykle zahrnujícím biologické čištění s dosazováním nebo jiný postup, který vyhovuje požadavkům uvedeným v tabulce 1 přílohy I‘.

Pro specifické aglomerace větší než 2000 EO byly schváleny dodatečné přechodné termíny  (konec roku 2002 a 2006).  Termín pro splnění posledního požadavku (čištění odpadních vod v aglomeracích menších než 2000 EO) není jasně uveden ve Smlouvě o přistoupení, ale předpokládá se, že je to také 31. prosince 2010.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Vlastníkem ČOV je GZ Digital Media a.s.

Jedná se o akci soukromého investora

Vlastníkem ČOV je firma RASTAS spol. s r.o.

Jedná se o akci soukromého investora

Jedná se o akci soukromého investora

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému a zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 10 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce B.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.

Jedná se o dostavbu sběrného systému v aglomeraci nad 2 000 EO. Tato akce však není zahrnuta v RPI Středočeského kraje. Aglomerace je však uvedena v přehledu aglomerací v tabulce C.2.