## Oblasti vhodné pro využití sluneční energie

Na základě klimatických podmínek je možné říci, že na území Olomouckého kraje se pohybuje velikost dopadajícího slunečního záření od 3 700 do 3 900 MJ/m2 za rok. Malý rozdíl mezi minimální a maximální velikostí  slunečného záření dopadajícího na m2 jednoznačně stanovuje možnost využití přímé přeměny slunečního záření na teplo na území celého kraje. S větším rozšířením využití slunečního záření k výrobě elektrické energie na území Olomouckého kraje zatím nepočítá.

Potenciál využitelnosti slunečního záření je stanoven na základě počtu domů v jednotlivých obcí, velikosti dopadajícího slunečního záření na m2 a předpokladu, že na každém domě bude v průměru instalováno 12 m2 plochy slunečních kolektorů. Informace o počtech domů v jednotlivých obcí vychází ze sčítání lidu, domů a bytů 2001.

Analýza využitelnosti sluneční energie na území Olomouckého kraje zahrnuje jak domy rodinné, tak bytové, ve kterých mohou sluneční energii efektivně využívat hlavně domácnosti ve vyšších patrech.

Následující čísla jsou vyjádřením technického potenciálu využití sluneční energie domácnostmi na území Olomouckého kraje (na 1 dům bylo počítáno s plochou slunečních kolektorů 12m2). Reálný potenciál sluneční energie je ale nižší z několika důvodů:

- Ne všechny domy budou mít instalovanou plochu slunečních kolektorů 12 m2. Průměrná plocha bude cca 8 m2, protože některé rodiny budou upřednostňovat maloplošný solární systém pouze pro ohřev užitkové vody.

- Technicky vhodná je instalace asi na 50 % stávajících domů (pokud by bylo s instalací slunečních kolektorů uvažováno již při stavbě objektů, toto číslo by bylo vyšší). U nových objektů je potenciál instalace 100%.

Velikost potenciálu každoroční instalace slunečních kolektorů pro využití v domácnosti je možné usoudit z následujících faktů:

- Instalace je vhodná při dožití stávajícího systému ohřevu vody a vytápění objektu – náklady na zavedení solárních kolektorů se snižují o investiční náklady na nový vytápěcí systém.

- Systémy ohřevu vody a vytápění mají průměrnou životnost 15 let. To znamená, že by bylo možné instalovat každoročně 1/15 využitelného potenciálu sluneční energie.

Následující čísla nezahrnují potenciál využití velkoplošných systémů slunečních kolektorů. Velkoplošné systémy mohou být využity pro sezónní akumulaci tepla, technologické procesy (především pro sušení) nebo podporu systémů CZT (předohřev vracející se vody do kotle).

tabulka 1	potenciál využití slunečního záření

| Mikroregion | Dostupný potenciál [GJ/rok] | Ekonomicky nadějný potenciál [GJ/rok] | využití |
| --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 227 810 | 12 331 | Vhodné |
| Jeseník | 278 385 | 19 736 | Vhodné |
| Konice | 119 472 | 8 315 | Vhodné |
| Lipník nad Bečvou | 126 121 | 6 682 | Vhodné |
| Litovel | 198 092 | 11 314 | Vhodné |
| Mohelnice | 135 507 | 7 402 | Vhodné |
| Olomouc | 852 711 | 45 767 | Vhodné |
| Prostějov | 742 718 | 43 275 | Vhodné |
| Přerov | 516 126 | 27 956 | Vhodné |
| Šternberk | 135 442 | 7 035 | Vhodné |
| Šumperk | 439 630 | 30 838 | Vhodné |
| Uničov | 159 119 | 8 824 | Vhodné |
| Zábřeh | 242 135 | 14 812 | Vhodné |
| celkem | 4 173 267 | 244 286 |  |

tabulka 2	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Jeseník“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bělá po Pradědem | 462 | 5 544 | 3 700 | 17 094 | 1 140 |
| Bernartice | 215 | 2 580 | 3 700 | 7 955 | 530 |
| Bílá Voda | 54 | 648 | 3 700 | 1 998 | 200 |
| Černá Voda | 198 | 2 376 | 3 700 | 7 326 | 488 |
| Česká Ves | 453 | 5 436 | 3 700 | 16 761 | 1 117 |
| Hradec-Nová Ves | 89 | 1 068 | 3 700 | 3 293 | 329 |
| Javorník | 575 | 6 900 | 3 700 | 21 275 | 1 418 |
| Jeseník | 1 322 | 15 864 | 3 700 | 48 914 | 3 261 |
| Kobylá nad Vidnávkou | 98 | 1 176 | 3 700 | 3 626 | 363 |
| Lipová-lázně | 527 | 6 324 | 3 700 | 19 499 | 1 950 |
| Mikulovice | 588 | 7 056 | 3 700 | 21 756 | 1 450 |
| Ostružná | 44 | 528 | 3 700 | 1 628 | 109 |
| Písečná | 233 | 2 796 | 3 700 | 8 621 | 575 |
| Skorošice | 217 | 2 604 | 3 700 | 8 029 | 535 |
| Stará Červená Voda | 186 | 2 232 | 3 700 | 6 882 | 688 |
| Supíkovice | 174 | 2 088 | 3 700 | 6 438 | 429 |
| Uhelná | 130 | 1 560 | 3 700 | 4 810 | 321 |
| Vápenná | 270 | 3 240 | 3 700 | 9 990 | 666 |
| Velká Kraš | 194 | 2 328 | 3 700 | 7 178 | 479 |
| Velké Kunětice | 140 | 1 680 | 3 700 | 5 180 | 345 |
| Vidnava | 231 | 2 772 | 3 700 | 8 547 | 570 |
| Vlčice | 131 | 1 572 | 3 700 | 4 847 | 323 |
| Zlaté Hory | 721 | 8 652 | 3 700 | 26 677 | 1 778 |
| Žulová | 272 | 3 264 | 3 700 | 10 064 | 671 |
| Celkem | 7 524 | 90 288 | 88 800 | 278 385 | 19 736 |

tabulka 3	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Šumperk“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bludov | 759 | 9 108 | 3 700 | 28 083 | 1 872 |
| Bohdíkov | 371 | 4 452 | 3 700 | 13 727 | 915 |
| Bohutín | 145 | 1 740 | 3 700 | 5 365 | 358 |
| Branná | 72 | 864 | 3 700 | 2 664 | 266 |
| Bratrušov | 160 | 1 920 | 3 700 | 5 920 | 395 |
| Bušín | 117 | 1 404 | 3 700 | 4 329 | 289 |
| Dlouhomilov | 150 | 1 800 | 3 700 | 5 550 | 370 |
| Dolní Studénky | 353 | 4 236 | 3 700 | 13 061 | 871 |
| Hanušovice | 470 | 5 640 | 3 700 | 17 390 | 1 159 |
| Hraběšice | 25 | 300 | 3 700 | 925 | 92 |
| Hrabišín | 225 | 2 700 | 3 700 | 8 325 | 832 |
| Chromeč | 150 | 1 800 | 3 700 | 5 550 | 555 |
| Jakubovice | 56 | 672 | 3 700 | 2 072 | 207 |
| Janoušov | 22 | 264 | 3 700 | 814 | 81 |
| Jindřichov | 233 | 2 796 | 3 700 | 8 621 | 575 |
| Kopřivná | 73 | 876 | 3 700 | 2 701 | 270 |
| Libina | 788 | 9 456 | 3 700 | 29 156 | 1 944 |
| Loučná nad Desnou | 355 | 4 260 | 3 700 | 13 135 | 876 |
| Malá Morava | 136 | 1 632 | 3 700 | 5 032 | 503 |
| Nový Malín | 543 | 6 516 | 3 700 | 20 091 | 1 339 |
| Olšany | 174 | 2 088 | 3 700 | 6 438 | 215 |
| Oskava | 401 | 4 812 | 3 700 | 14 837 | 989 |
| Písařov | 185 | 2 220 | 3 700 | 6 845 | 684 |
| Rapotín | 562 | 6 744 | 3 700 | 20 794 | 1 386 |
| Rejchartice | 38 | 456 | 3 700 | 1 406 | 94 |
| Ruda nad Moravou | 661 | 7 932 | 3 700 | 24 457 | 1 630 |
| Sobotín | 537 | 6 444 | 3 700 | 19 869 | 1 325 |
| Staré Město | 382 | 4 584 | 3 700 | 14 134 | 1 413 |
| Sudkov | 244 | 2 928 | 3 700 | 9 028 | 602 |
| Šléglov | 10 | 120 | 3 700 | 370 | 37 |
| Šumperk | 2308 | 27 696 | 3 700 | 85 395 | 5 693 |
| Velké Losiny | 605 | 7 260 | 3 700 | 22 385 | 1 492 |
| Vernířovice | 59 | 708 | 3 700 | 2 183 | 218 |
| Vikantice | 19 | 228 | 3 700 | 703 | 70 |
| Vikýřovice | 494 | 5 928 | 3 700 | 18 278 | 1 219 |
| Celkem | 11 882 | 142 584 | 129 500 | 439 630 | 30 838 |

tabulka 4	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Zábřeh“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bohuslavice | 130 | 1 560 | 3 750 | 4 875 | 325 |
| Brníčko | 175 | 2 100 | 3 750 | 6 562 | 437 |
| Drozdov | 105 | 1 260 | 3 750 | 3 937 | 394 |
| Dubicko | 268 | 3 216 | 3 750 | 10 050 | 670 |
| Horní Studénky | 94 | 1 128 | 3 750 | 3 525 | 235 |
| Hoštejn | 100 | 1 200 | 3 750 | 3 750 | 375 |
| Hrabová | 142 | 1 704 | 3 750 | 5 325 | 355 |
| Hynčina | 76 | 912 | 3 750 | 2 850 | 285 |
| Jedlí | 178 | 2 136 | 3 750 | 6 675 | 445 |
| Jestřebí | 164 | 1 968 | 3 750 | 6 150 | 410 |
| Kamenná | 94 | 1 128 | 3 750 | 3 525 | 352 |
| Kolšov | 194 | 2 328 | 3 750 | 7 275 | 485 |
| Kosov | 79 | 948 | 3 750 | 2 962 | 296 |
| Lesnice | 157 | 1 884 | 3 750 | 5 887 | 392 |
| Leština | 303 | 3 636 | 3 750 | 11 362 | 757 |
| Lukavice | 165 | 1 980 | 3 750 | 6 187 | 412 |
| Nemile | 166 | 1 992 | 3 750 | 6 225 | 415 |
| Postřelmov | 552 | 6 624 | 3 750 | 20 700 | 1 380 |
| Postřelmůvek | 92 | 1 104 | 3 750 | 3 450 | 345 |
| Rájec | 129 | 1 548 | 3 750 | 4 837 | 322 |
| Rohle | 200 | 2 400 | 3 750 | 7 500 | 750 |
| Rovensko | 197 | 2 364 | 3 750 | 7 387 | 492 |
| Svébohov | 120 | 1 440 | 3 750 | 4 500 | 300 |
| Štíty | 406 | 4 872 | 3 750 | 15 225 | 1 015 |
| Vyšehoří | 51 | 612 | 3 750 | 1 912 | 191 |
| Zábřeh | 1 861 | 22 332 | 3 750 | 69 787 | 2 326 |
| Zborov | 51 | 612 | 3 750 | 1 912 | 127 |
| Zvole | 208 | 2 496 | 3 750 | 7 800 | 520 |
| Celkem | 6 457 | 77 484 | 105 000 | 242 135 | 14 812 |

tabulka 5	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Mohelnice“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Klopina | 150 | 1 800 | 3 800 | 5 700 | 380 |
| Krchleby | 36 | 432 | 3 800 | 1 368 | 137 |
| Líšnice | 82 | 984 | 3 800 | 3 116 | 208 |
| Loštice | 678 | 8 136 | 3 800 | 25 764 | 1 718 |
| Maletín | 74 | 888 | 3 800 | 2 812 | 187 |
| Mírov | 77 | 924 | 3 800 | 2 926 | 195 |
| Mohelnice | 1 324 | 15 888 | 3 800 | 50 311 | 1 677 |
| Moravičany | 350 | 4 200 | 3 800 | 13 300 | 887 |
| Palonín | 102 | 1 224 | 3 800 | 3 876 | 258 |
| Pavlov | 168 | 2 016 | 3 800 | 6 384 | 426 |
| Police | 77 | 924 | 3 800 | 2 926 | 195 |
| Stavenice | 49 | 588 | 3 800 | 1 862 | 124 |
| Třeština | 94 | 1 128 | 3 800 | 3 572 | 238 |
| Úsov | 305 | 3 660 | 3 800 | 11 590 | 773 |
| Celkem | 3 566 | 42 792 | 3 800 | 135 507 | 7 402 |

tabulka 6	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Uničov“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Dlouhá Loučka | 527 | 6 324 | 3 850 | 20 289 | 1 353 |
| Lipinka | 65 | 780 | 3 850 | 2 502 | 167 |
| Medlov | 381 | 4 572 | 3 850 | 14 668 | 978 |
| Nová Hradečná | 198 | 2 376 | 3 850 | 7 623 | 508 |
| Paseka | 235 | 2 820 | 3 850 | 9 047 | 603 |
| Šumvald | 438 | 5 256 | 3 850 | 16 863 | 1 124 |
| Troubelice | 466 | 5 592 | 3 850 | 17 941 | 1 196 |
| Újezd | 370 | 4 440 | 3 850 | 14 245 | 950 |
| Uničov | 1 390 | 16 680 | 3 850 | 53 514 | 1 784 |
| Želechovice | 63 | 756 | 3 850 | 2 425 | 162 |
| Celkem | 4 133 | 49 596 | 3 850 | 159 119 | 8 824 |

tabulka 7	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Litovel“

| obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bílá Lhota | 337 | 4 044 | 3 800 | 12 806 | 854 |
| Bílsko | 46 | 552 | 3 800 | 1 748 | 117 |
| Bouzov | 413 | 4 956 | 3 800 | 15 694 | 1 046 |
| Červenka | 297 | 3 564 | 3 800 | 11 286 | 752 |
| Dubčany | 56 | 672 | 3 800 | 2 128 | 213 |
| Haňovice | 112 | 1 344 | 3 800 | 4 256 | 284 |
| Cholina | 178 | 2 136 | 3 800 | 6 764 | 451 |
| Litovel | 1 698 | 20 376 | 3 800 | 64 523 | 2 151 |
| Loučka | 71 | 852 | 3 800 | 2 698 | 180 |
| Luká | 220 | 2 640 | 3 800 | 8 360 | 557 |
| Měrotín | 80 | 960 | 3 800 | 3 040 | 203 |
| Mladeč | 185 | 2 220 | 3 800 | 7 030 | 469 |
| Náklo | 356 | 4 272 | 3 800 | 13 528 | 902 |
| Olbramice | 55 | 660 | 3 800 | 2 090 | 139 |
| Pňovice | 206 | 2 472 | 3 800 | 7 828 | 522 |
| Senice na Hané | 477 | 5 724 | 3 800 | 18 126 | 1 208 |
| Senička | 96 | 1 152 | 3 800 | 3 648 | 243 |
| Slavětín | 58 | 696 | 3 800 | 2 204 | 147 |
| Střeň | 148 | 1 776 | 3 800 | 5 624 | 562 |
| Vilémov | 124 | 1 488 | 3 800 | 4 712 | 314 |
| Celkem | 5 213 | 62 556 | 3 800 | 198 092 | 11 314 |

tabulka 8	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Šternberk“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Babice | 98 | 1 176 | 3 850 | 3 773 | 252 |
| Domašov nad Bystřicí | 116 | 1 392 | 3 850 | 4 466 | 447 |
| Domašov u Šternberka | 72 | 864 | 3 850 | 2 772 | 277 |
| Hlásnice | 45 | 540 | 3 850 | 1 732 | 115 |
| Hnojice | 150 | 1 800 | 3 850 | 5 775 | 385 |
| Horní Loděnice | 66 | 792 | 3 850 | 2 541 | 254 |
| Hraničné Petrovice | 36 | 432 | 3 850 | 1 386 | 139 |
| Jívová | 142 | 1 704 | 3 850 | 5 467 | 547 |
| Komárov | 42 | 504 | 3 850 | 1 617 | 108 |
| Lipina | 38 | 456 | 3 850 | 1 463 | 146 |
| Lužice | 90 | 1 080 | 3 850 | 3 465 | 231 |
| Mladějovice | 151 | 1 812 | 3 850 | 5 813 | 388 |
| Mutkov | 12 | 144 | 3 850 | 462 | 46 |
| Řídeč | 48 | 576 | 3 850 | 1 848 | 185 |
| Strukov | 56 | 672 | 3 850 | 2 156 | 144 |
| Štarnov | 161 | 1 932 | 3 850 | 6 198 | 413 |
| Šternberk | 2 084 | 25 008 | 3 850 | 80 233 | 2 674 |
| Žerotín | 111 | 1 332 | 3 850 | 4 273 | 285 |
| Celkem | 3 518 | 42 216 | 3 850 | 135 442 | 7 035 |

tabulka 9	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Olomouc“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bělkovice-Lašťany | 513 | 6 156 | 3 800 | 19 494 | 1 300 |
| Blatec | 156 | 1 872 | 3 800 | 5 928 | 395 |
| Bohuňovice | 609 | 7 308 | 3 800 | 23 142 | 1 543 |
| Bukovany | 95 | 1 140 | 3 800 | 3 610 | 241 |
| Bysročice | 167 | 2 004 | 3 800 | 6 346 | 423 |
| Bystrovany | 187 | 2 244 | 3 800 | 7 106 | 474 |
| Daskabát | 158 | 1 896 | 3 800 | 6 004 | 400 |
| Dolany | 539 | 6 468 | 3 800 | 20 482 | 1 365 |
| Doloplazy | 299 | 3 588 | 3 800 | 11 362 | 757 |
| Drahanovice | 447 | 5 364 | 3 800 | 16 986 | 1 132 |
| Dub nad Moravou | 423 | 5 076 | 3 800 | 16 074 | 1 072 |
| Grygov | 333 | 3 996 | 3 800 | 12 654 | 844 |
| Hlubočky | 508 | 6 096 | 3 800 | 19 304 | 1 287 |
| Hlušovice | 86 | 1 032 | 3 800 | 3 268 | 218 |
| Hněvotín | 300 | 3 600 | 3 800 | 11 400 | 760 |
| Horka nad Moravou | 530 | 6 360 | 3 800 | 20 140 | 1 343 |
| Charváty | 223 | 2 676 | 3 800 | 8 474 | 565 |
| Kožušany-Tážaly | 218 | 2 616 | 3 800 | 8 284 | 552 |
| Krčmaň | 131 | 1 572 | 3 800 | 4 978 | 332 |
| Křelov-Břuchotín | 365 | 4 380 | 3 800 | 13 870 | 925 |
| Liboš | 154 | 1 848 | 3 800 | 5 852 | 390 |
| Loučeny | 187 | 2 244 | 3 800 | 7 106 | 474 |
| Lubenice | 107 | 1 284 | 3 800 | 4 066 | 271 |
| Lutín | 405 | 4 860 | 3 800 | 15 390 | 1 026 |
| Majetín | 285 | 3 420 | 3 800 | 10 830 | 722 |
| Město Libavá | 193 | 2 316 | 3 800 | 7 334 | 733 |
| Mrsklesy | 143 | 1 716 | 3 800 | 5 434 | 362 |
| Náměšť na Hané | 491 | 5 892 | 3 800 | 18 658 | 1 244 |
| Olomouc | 8 941 | 107 292 | 3 800 | 339 755 | 11 325 |
| Přáslavice | 271 | 3 252 | 3 800 | 10 298 | 687 |
| Příkazy | 296 | 3 552 | 3 800 | 11 248 | 750 |
| Samotížky | 314 | 3 768 | 3 800 | 11 932 | 795 |
| Skrbeň | 260 | 3 120 | 3 800 | 9 880 | 659 |
| Slatinice | 402 | 4 824 | 3 800 | 15 276 | 1 018 |
| Suchonice | 47 | 564 | 3 800 | 1 786 | 119 |
| Svésedlice | 52 | 624 | 3 800 | 1 976 | 132 |
| Štěpánov | 748 | 8 976 | 3 800 | 28 424 | 1 895 |
| Těšetice | 307 | 3 684 | 3 800 | 11 666 | 778 |
| Tovéř | 132 | 1 584 | 3 800 | 5 016 | 334 |
| Tršice | 408 | 4 896 | 3 800 | 15 504 | 1 034 |
| Ústín | 94 | 1 128 | 3 800 | 3 572 | 238 |
| Velká Bystřice | 671 | 8 052 | 3 800 | 25 498 | 1 700 |
| Velký Týnec | 560 | 6 720 | 3 800 | 21 280 | 1 419 |
| Velký Újezd | 296 | 3 552 | 3 800 | 11 248 | 750 |
| Věrovany | 389 | 4 668 | 3 800 | 14 782 | 985 |
| Celkem | 22 440 | 269 280 | 3 800 | 852 711 | 45 767 |

tabulka 10	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Konice“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bohuslavice | 80 | 960 | 3 700 | 2 960 | 197 |
| Brodek u Konice | 272 | 3 264 | 3 700 | 10 064 | 671 |
| Březsko | 73 | 876 | 3 700 | 2 701 | 180 |
| Budětsko | 127 | 1 524 | 3 700 | 4 699 | 313 |
| Dzbel | 83 | 996 | 3 700 | 3 071 | 205 |
| Hačky | 33 | 396 | 3 700 | 1 221 | 81 |
| Horní Štěpánov | 297 | 3 564 | 3 700 | 10 989 | 733 |
| Hvozd | 198 | 2 376 | 3 700 | 7 326 | 488 |
| Jesenec | 89 | 1 068 | 3 700 | 3 293 | 220 |
| Kladky | 130 | 1 560 | 3 700 | 4 810 | 481 |
| Konice | 746 | 8 952 | 3 700 | 27 602 | 1 840 |
| Lipová | 251 | 3 012 | 3 700 | 9 287 | 619 |
| Ludmírov | 154 | 1 848 | 3 700 | 5 698 | 570 |
| Ochoz | 55 | 660 | 3 700 | 2 035 | 136 |
| Polomí | 40 | 480 | 3 700 | 1 480 | 99 |
| Raková u Konice | 53 | 636 | 3 700 | 1 961 | 131 |
| Rakůvka | 30 | 360 | 3 700 | 1 110 | 74 |
| Skřípov | 96 | 1 152 | 3 700 | 3 552 | 237 |
| Stražisko | 138 | 1 656 | 3 700 | 5 106 | 340 |
| Suchdol | 194 | 2 328 | 3 700 | 7 178 | 479 |
| Šubířov | 90 | 1 080 | 3 700 | 3 330 | 222 |
| celkem | 3 229 | 38 748 | 3 700 | 119 472 | 8 315 |

tabulka 11	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Prostějov“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Alojzov | 63 | 756 | 3 750 | 2 362 | 157 |
| Bedihošť | 262 | 3 144 | 3 750 | 9 825 | 655 |
| Bílovice-Lutotín | 146 | 1 752 | 3 750 | 5 475 | 365 |
| Biskupice | 79 | 948 | 3 750 | 2 962 | 197 |
| Bousín | 54 | 648 | 3 750 | 2 025 | 135 |
| Brodek u Prostějova | 361 | 4 332 | 3 750 | 13 537 | 902 |
| Buková | 106 | 1 272 | 3 750 | 3 975 | 265 |
| Čehovice | 156 | 1 872 | 3 750 | 5 850 | 390 |
| Čechy pod Kosířem | 273 | 3 276 | 3 750 | 10 237 | 682 |
| Čelčice | 153 | 1 836 | 3 750 | 5 737 | 382 |
| Čelechovice na Hané | 347 | 4 164 | 3 750 | 13 012 | 867 |
| Dětkovice | 138 | 1 656 | 3 750 | 5 175 | 345 |
| Dobrochov | 79 | 948 | 3 750 | 2 962 | 197 |
| Dobromilice | 234 | 2 808 | 3 750 | 8 775 | 585 |
| Doloplazy | 137 | 1 644 | 3 750 | 5 137 | 342 |
| Drahany | 154 | 1 848 | 3 750 | 5 775 | 385 |
| Dřevnovice | 127 | 1 524 | 3 750 | 4 762 | 317 |
| Hluchov | 96 | 1 152 | 3 750 | 3 600 | 240 |
| Hradčany-Kobeřice | 129 | 1 548 | 3 750 | 4 837 | 322 |
| Hrdibořice | 62 | 744 | 3 750 | 2 325 | 155 |
| Hrubčice | 248 | 2 976 | 3 750 | 9 300 | 620 |
| Hruška | 85 | 1 020 | 3 750 | 3 187 | 212 |
| Ivaň | 156 | 1 872 | 3 750 | 5 850 | 390 |
| Klenovice na Hané | 230 | 2 760 | 3 750 | 8 625 | 575 |
| Klopotovice | 77 | 924 | 3 750 | 2 887 | 192 |
| Kostelec na Hané | 669 | 8 028 | 3 750 | 25 087 | 1 672 |
| Koválovice-Osíčany | 97 | 1 164 | 3 750 | 3 637 | 242 |
| Kralice na Hané | 375 | 4 500 | 3 750 | 14 062 | 937 |
| Krumsín | 178 | 2 136 | 3 750 | 6 675 | 445 |
| Laškov | 188 | 2 256 | 3 750 | 7 050 | 470 |
| Lešany | 124 | 1 488 | 3 750 | 4 650 | 310 |
| Malé Hradisko | 139 | 1 668 | 3 750 | 5 212 | 347 |
| Mořice | 143 | 1 716 | 3 750 | 5 362 | 357 |
| Mostkovice | 395 | 4 740 | 3 750 | 14 812 | 987 |
| Myslejovice | 193 | 2 316 | 3 750 | 7 237 | 482 |
| Němčice nad Hanou | 484 | 5 808 | 3 750 | 18 150 | 1 210 |
| Nezamyslice | 350 | 4 200 | 3 750 | 13 125 | 875 |
| Niva | 101 | 1 212 | 3 750 | 3 787 | 252 |
| Obědkovice | 82 | 984 | 3 750 | 3 075 | 205 |
| Ohrozim | 133 | 1 596 | 3 750 | 4 987 | 332 |
| Olšany u Prostějova | 403 | 4 836 | 3 750 | 15 112 | 1 511 |
| Ondratice | 114 | 1 368 | 3 750 | 4 275 | 285 |
| Otaslavice | 401 | 4 812 | 3 750 | 15 037 | 1 002 |
| Otinoves | 104 | 1 248 | 3 750 | 3 900 | 260 |
| Pavlovice u Kojetína | 97 | 1 164 | 3 750 | 3 637 | 242 |
| Pěnčín | 205 | 2 460 | 3 750 | 7 687 | 512 |
| Pivín | 190 | 2 280 | 3 750 | 7 125 | 475 |
| Plumlov | 597 | 7 164 | 3 750 | 22 387 | 1 492 |
| Prostějov | 5 520 | 66 240 | 3 750 | 206 998 | 6 900 |
| Prostějovičky | 78 | 936 | 3 750 | 2 925 | 195 |
| Protivanov | 294 | 3 528 | 3 750 | 11 025 | 735 |
| Přemyslovice | 369 | 4 428 | 3 750 | 13 837 | 922 |
| Ptení | 303 | 3 636 | 3 750 | 11 362 | 757 |
| Rozstání | 215 | 2 580 | 3 750 | 8 062 | 537 |
| Seloutky | 123 | 1 476 | 3 750 | 4 612 | 307 |
| Skalka | 82 | 984 | 3 750 | 3 075 | 205 |
| Slatinky | 125 | 1 500 | 3 750 | 4 687 | 469 |
| Smržice | 469 | 5 628 | 3 750 | 17 587 | 1 172 |
| Srbce | 25 | 300 | 3 750 | 937 | 62 |
| Stařechovice | 166 | 1 992 | 3 750 | 6 225 | 415 |
| Stínava | 47 | 564 | 3 750 | 1 762 | 117 |
| Tištín | 162 | 1 944 | 3 750 | 6 075 | 405 |
| Tvorovice | 94 | 1 128 | 3 750 | 3 525 | 235 |
| Určice | 374 | 4 488 | 3 750 | 14 025 | 935 |
| Víceměřice | 108 | 1 296 | 3 750 | 4 050 | 270 |
| Vícov | 140 | 1 680 | 3 750 | 5 250 | 350 |
| Vincencov | 31 | 372 | 3 750 | 1 162 | 77 |
| Vitčice | 60 | 720 | 3 750 | 2 250 | 150 |
| Vranovice-Kelčice | 167 | 2 004 | 3 750 | 6 262 | 417 |
| Vrbátky | 449 | 5 388 | 3 750 | 16 837 | 1 122 |
| Vrchoslavice | 162 | 1 944 | 3 750 | 6 075 | 405 |
| Vřesovice | 134 | 1 608 | 3 750 | 5 025 | 335 |
| Výšovice | 131 | 1 572 | 3 750 | 4 912 | 327 |
| Zdětín | 89 | 1 068 | 3 750 | 3 337 | 222 |
| Želeč | 175 | 2 100 | 3 750 | 6 562 | 437 |
| celkem | 19 806 | 237 672 | 3 750 | 742 718 | 43 275 |

tabulka 12	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Přerov“

| Obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Beňov | 204 | 2 448 | 3 850 | 7 854 | 524 |
| Bezuchov | 50 | 600 | 3 850 | 1 925 | 128 |
| Bochoř | 286 | 3 432 | 3 850 | 11 011 | 734 |
| Brodek u Přerova | 509 | 6 108 | 3 850 | 19 596 | 1 306 |
| Buk | 110 | 1 320 | 3 850 | 4 235 | 282 |
| Císařov | 93 | 1 116 | 3 850 | 3 580 | 239 |
| Citov | 153 | 1 836 | 3 850 | 5 890 | 393 |
| Čechy | 102 | 1 224 | 3 850 | 3 927 | 262 |
| Čelechovice | 28 | 336 | 3 850 | 1 078 | 72 |
| Dobrčice | 65 | 780 | 3 850 | 2 502 | 167 |
| Domaželice | 125 | 1 500 | 3 850 | 4 812 | 321 |
| Dřevohostice | 382 | 4 584 | 3 850 | 14 707 | 980 |
| Grymov | 41 | 492 | 3 850 | 1 578 | 105 |
| Horní Moštěnice | 458 | 5 496 | 3 850 | 17 633 | 1 176 |
| Hradčany | 66 | 792 | 3 850 | 2 541 | 169 |
| Kojetín | 1 161 | 13 932 | 3 850 | 44 698 | 1 490 |
| Kokory | 309 | 3 708 | 3 850 | 11 896 | 793 |
| Křenovice | 132 | 1 584 | 3 850 | 5 082 | 339 |
| Křtomil | 118 | 1 416 | 3 850 | 4 543 | 303 |
| Lazníčky | 56 | 672 | 3 850 | 2 156 | 144 |
| Lazníky | 150 | 1 800 | 3 850 | 5 775 | 385 |
| Lhotka | 14 | 168 | 3 850 | 539 | 36 |
| Lipová | 86 | 1 032 | 3 850 | 3 311 | 221 |
| Líšná | 78 | 936 | 3 850 | 3 003 | 200 |
| Lobodice | 209 | 2 508 | 3 850 | 8 046 | 536 |
| Měrovice nad Hanou | 195 | 2 340 | 3 850 | 7 507 | 500 |
| Nahošovice | 51 | 612 | 3 850 | 1 963 | 131 |
| Nelešovice | 60 | 720 | 3 850 | 2 310 | 154 |
| Oldřichov | 31 | 372 | 3 850 | 1 193 | 80 |
| Oplocany | 113 | 1 356 | 3 850 | 4 350 | 290 |
| Oprostovice | 30 | 360 | 3 850 | 1 155 | 77 |
| Pavlovice u Přerova | 174 | 2 088 | 3 850 | 6 699 | 447 |
| Podolí | 61 | 732 | 3 850 | 2 348 | 157 |
| Polkovice | 142 | 1 704 | 3 850 | 5 467 | 364 |
| Prosenice | 206 | 2 472 | 3 850 | 7 931 | 529 |
| Přerov | 3 867 | 46 404 | 3 850 | 148 878 | 4 963 |
| Přestavlky | 78 | 936 | 3 850 | 3 003 | 200 |
| Radkova Lhota | 25 | 300 | 3 850 | 962 | 64 |
| Radkovy | 42 | 504 | 3 850 | 1 617 | 108 |
| Radslavice | 283 | 3 396 | 3 850 | 10 895 | 726 |
| Radvanice | 83 | 996 | 3 850 | 3 195 | 213 |
| Rokytnice | 351 | 4 212 | 3 850 | 13 513 | 901 |
| Říkovice | 115 | 1 380 | 3 850 | 4 427 | 295 |
| Sobíšky | 48 | 576 | 3 850 | 1 848 | 123 |
| Stará Ves | 176 | 2 112 | 3 850 | 6 776 | 452 |
| Stříbrnice | 75 | 900 | 3 850 | 2 887 | 192 |
| Sušice | 91 | 1 092 | 3 850 | 3 503 | 234 |
| Šišma | 68 | 816 | 3 850 | 2 618 | 175 |
| Tovačov | 535 | 6 420 | 3 850 | 20 597 | 1 373 |
| Troubky | 550 | 6 600 | 3 850 | 21 175 | 1 412 |
| Tučín | 125 | 1 500 | 3 850 | 4 812 | 321 |
| Turovice | 70 | 840 | 3 850 | 2 695 | 180 |
| Uhřičice | 180 | 2 160 | 3 850 | 6 930 | 462 |
| Věžky | 64 | 768 | 3 850 | 2 464 | 164 |
| Vlkoš | 215 | 2 580 | 3 850 | 8 277 | 552 |
| Výkleky | 76 | 912 | 3 850 | 2 926 | 195 |
| Zábeštní Lhota | 47 | 564 | 3 850 | 1 809 | 121 |
| Žákovice | 56 | 672 | 3 850 | 2 156 | 144 |
| Želatovice | 138 | 1 656 | 3 850 | 5 313 | 354 |
| celkem | 13 406 | 160 872 | 3 850 | 516 126 | 27 956 |

tabulka 13	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Lipník nad Bečvou“

| obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bohuslávky | 100 | 1 200 | 3 800 | 3 800 | 253 |
| Dolní Nětčice | 83 | 996 | 3 800 | 3 154 | 210 |
| Dolní Újezd | 313 | 3 756 | 3 800 | 11 894 | 793 |
| Hlinsko | 59 | 708 | 3 800 | 2 242 | 149 |
| Horní Nětčice | 60 | 720 | 3 800 | 2 280 | 152 |
| Jezernice | 185 | 2 220 | 3 800 | 7 030 | 469 |
| Kladníky | 41 | 492 | 3 800 | 1 558 | 104 |
| Lhota | 99 | 1 188 | 3 800 | 3 762 | 251 |
| Lipník nad Bečvou | 1 363 | 16 356 | 3 800 | 51 793 | 1 726 |
| Osek nad Bečvou | 310 | 3 720 | 3 800 | 11 780 | 785 |
| Radotín | 47 | 564 | 3 800 | 1 786 | 119 |
| Soběchleby | 158 | 1 896 | 3 800 | 6 004 | 400 |
| Týn nad Bečvou | 255 | 3 060 | 3 800 | 9 690 | 646 |
| Veselíčko | 246 | 2 952 | 3 800 | 9 348 | 623 |
| celkem | 3 319 | 39 828 | 3 800 | 126 121 | 6 682 |

tabulka 14	Potenciál využití slunečního záření v území obce s rozšířenou působností „Hranice“

| obec | Počet domů | sluneční kolektory | sluneční záření | Dostupný potenciál | E.nadějný potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | m2 | MJ/m2/rok | GJ/rok | GJ/rok |
| Bělotín | 380 | 4 560 | 3 750 | 14 250 | 950 |
| Býškovice | 98 | 1 176 | 3 750 | 3 675 | 245 |
| Černotín | 196 | 2 352 | 3 750 | 7 350 | 490 |
| Dolní Těšice | 17 | 204 | 3 750 | 637 | 42 |
| Horní Těšice | 46 | 552 | 3 750 | 1 725 | 115 |
| Horní Újezd | 114 | 1 368 | 3 750 | 4 275 | 285 |
| Hrabůvka | 70 | 840 | 3 750 | 2 625 | 175 |
| Hranice | 2 285 | 27 420 | 3 750 | 85 687 | 2 856 |
| Hustopeče nad Bečvou | 371 | 4 452 | 3 750 | 13 912 | 927 |
| Jindřichov | 121 | 1 452 | 3 750 | 4 537 | 302 |
| Klokočí | 64 | 768 | 3 750 | 2 400 | 160 |
| Malhotice | 91 | 1 092 | 3 750 | 3 412 | 227 |
| Milenov | 113 | 1 356 | 3 750 | 4 237 | 282 |
| Milotice nad Bečvou | 69 | 828 | 3 750 | 2 587 | 172 |
| Olšovec | 113 | 1 356 | 3 750 | 4 237 | 282 |
| Opatovice | 196 | 2 352 | 3 750 | 7 350 | 490 |
| Paršovice | 89 | 1 068 | 3 750 | 3 337 | 222 |
| Partutovice | 114 | 1 368 | 3 750 | 4 275 | 285 |
| Polom | 66 | 792 | 3 750 | 2 475 | 165 |
| Potštát | 291 | 3 492 | 3 750 | 10 912 | 727 |
| Provodovice | 41 | 492 | 3 750 | 1 537 | 102 |
| Radíkov | 48 | 576 | 3 750 | 1 800 | 120 |
| Rakov | 97 | 1 164 | 3 750 | 3 637 | 242 |
| Rouské | 60 | 720 | 3 750 | 2 250 | 150 |
| Skalička | 123 | 1 476 | 3 750 | 4 612 | 307 |
| Střítež nad Ludinou | 246 | 2 952 | 3 750 | 9 225 | 615 |
| Špičky | 78 | 936 | 3 750 | 2 925 | 195 |
| Teplice nad Bečvou | 68 | 816 | 3 750 | 2 550 | 170 |
| Ústí | 133 | 1 596 | 3 750 | 4 987 | 332 |
| Všechovice | 217 | 2 604 | 3 750 | 8 137 | 542 |
| Zámrsky | 60 | 720 | 3 750 | 2 250 | 150 |
| celkem | 6 075 | 72 900 | 3 750 | 227 810 | 12 331 |

## Geotermální energie

Stanovení možností využití geotermální energie v mikroregionech Olomouckého kraje je založeno na výsledcích projektu ministerstva životního prostředí s evidenčním označením VaV/630/3/99. Projekt má název „Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech.“.  Hlavním řešitelem projektu byla firma GEOMEDIA s.r.o. Na projektu dále spolupracovali: Geofyzikální ústav AV ČR, Český geologický ústav, Geofond, CityPlan spol. s r.o. a Ústav techniky prostředí U216 ČVÚT Praha.

Projekt byl zpracován v průběhu čtyř let, a byl rozdělen na 6 dílčích úkolů:

- DÚ 01 – Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin

- DÚ 02 – Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR

- DÚ 03 – Členění ČR podle možnosti uplatnění TČ

- DÚ 04 – Pilotní projekty pro využití TČ (Předprojektová příprava technického řešení s finančně-ekonomickým řešením a s přípravou realizace)

- DÚ 05 – Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla, získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla

- DÚ 06 – Projektová studie možnosti využití hlubinné geotermální energie pro energetické účely jako podklad pro jednání o mezinárodní podpoře (mezistátní, EU nebo i jiné organizace) realizace vrtného výzkumu

V ČR se přibližně na 85% rozlohy území státu pohybuje velikost tepelného toku v rozmezí 30-70 mW/m2. Na zbývajících 15% rozlohy je tepelný tok nižší nebo vyšší. Pro stanovení tepelného potenciálu území mikroregionů Olomouckého kraje,  je možné vyjít z rozlohy území a průměrného tepelného toku dosahovaného na území ČR.

tabulka 15	Tepelný potenciál kraje

| Mikroregion | výměra [km2] | průměrný tepelný tok [mW/m2] | celkový tepelný potenciál [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeseník | 342,6 | 54,47 | 18,7 |
| Mohelnice | 718,7 | 54,47 | 39,1 |
| Zábřeh | 178,0 | 54,47 | 9,7 |
| Šumperk | 140,5 | 54,47 | 7,7 |
| Konice | 247,5 | 54,47 | 13,5 |
| Prostějov | 185,9 | 54,47 | 10,1 |
| Lipník nad Bečvou | 799,5 | 54,47 | 43,5 |
| Hranice | 591,2 | 54,47 | 32,2 |
| Přerov | 400,3 | 54,47 | 21,8 |
| Litovel | 196,6 | 54,47 | 10,7 |
| Šternberk | 859,5 | 54,47 | 46,8 |
| Uničov | 207,4 | 54,47 | 11,3 |
| Olomouc | 267,3 | 54,47 | 14,6 |
| Celkem | 5 135,0 | 54,47 | 279,7 |

Stanovený potenciál je pouze teoretickou hodnotou. Využití geotermální energie v konkrétní lokalitě vždy musí předcházet posouzení vhodnosti dané lokality a návrh nejvhodnějšího systému tepelného čerpadla. Následující mapky ukazují vhodnost užití TČ systému voda-voda a země-voda (svislé kolektory) na území Olomouckého kraje.

obrázek 1	Mapa využitelnosti zemského tepla tepelnými čerpadly typu voda-voda

velmi vhodné

vhodné

málo vhodné

Zdroj: Zpráva GTE – VaV 630/3/99, Doplněk závěrečné zprávy, Příloha č.7

obrázek 2	Mapa využitelnosti zemského tepla tepelnými čerpadly typu země-voda

velmi vhodné

vhodné

málo vhodné

Zdroj: Zpráva GTE – VaV 630/3/99, Doplněk závěrečné zprávy, Příloha č.8

Z obrázku č.3 je patrné, že pro využití TČ typu voda-voda jsou vhodné podmínky téměř na celém území kraje. Velmi vhodné podmínku pro využití TČ tohoto typu se nacházejí především v oblasti na jih až jihovýchod od Prostějova. Pro využití TČ typu země-voda využívajících svislých kolektorů jsou podmínky již méně výhodné jak ukazuje obrázek č. 4. Je možné říci, že oblast mikroregion Šumperk a vetší část mikroregionů Jeseník a Zábřeh se k využití TČ se svislými kolektory je méně vhodná. Velmi vhodné  podmínky pro využití tohoto typu TČ je oblast procházející od severu k jihu přes mikroregiony Mohelnice, Uničov, Litovel, Olomouc, Prostějov a Přerov.

Pro posouzení vhodnosti území pro využití TČ dle uvedených obrázků nelze brát za jediný zdroj na jehož základě by se rozhodovalo o lokalitách vhodných pro využití geotermální energie. Jak již bylo řečeno výše pokud uvažujeme o možnosti využití geotermální energie v určitém místě musí vždy dojít k prověření vhodnosti dané lokality a na základě tohoto posouzení navrhnout nejvhodnější způsob využití geotermální energie.

Státním fondem životního prostředí je již několik let využití tepelných čerpadel v praxi podporováno. Na území Olomouckého kraje podpořil SFŽP přibližně 64 instalací tepelných čerpadel s celkovou podporou cca 6 mil.Kč.  Další významnou podporou pro ekonomické zvýhodnění tepelných čerpadel je cenový tarif elektrické energie pro provoz TČ. Z tohoto důvodu se nepředpokládá přímá podpora zavádění TČ na úrovni kraje. Pro podpoření rozvoje TČ se předpokládá pouze s realizací informační kampaně, jejímž cílem je zvýšit znalosti obyvatelstva o možnostech využití TČ a existujících podporách na jejich instalaci a provoz.

S ohledem na účinnost výroby a přenosu elektrické energie je potřeba požadovat, aby průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla dosahoval minimálně hodnoty 3,2. Pokud hodnota topného faktoru je nižší, nelze považovat tepelné čerpadlo za obnovitelný zdroj energie.

## Malé vodní elektrárny

### Současné využití hydrenergetického potenciálu na povodí Moravy

V přehledu jsou uvedena procenta (%) využitého energetického potenciálu z hlediska objemu výroby.

název toku -   Morava     Bečva     B.Rožnovská      B.Vsetínská     Moštěnka

využití v % -      80 %       75 %           70 %                   65 %              60 %

název toku -  Olešnice     Strhanec     Bystřička     Hloučela      Bolelouc náhon

využití v % -    65 %           90 %            50 %          75 %                   100 %

název toku -   Třebůvka       Stř. Morava     Oskava      Juhyně        Stanovice

využití v % -       65 %              85 %                70 %          60 %           70 %

název toku  -  Mor. Sázava      Desná       Branná      Merta     Březná     Olšava

využití v %  -        65 %               80%          50%          50%       60%         40%

název toku -   Dřevnice    Rusava    Dyje    Svratka    Svitava    Křetínka     Bělá

využití v % -        60%          40%      70%      80%        70%         40%         50%

název toku -    Moravská Dyje       Želetavka      Jihlava     Oslava      Rokytná

využití v % -          50 %                   40 %               60%        50%          40%

### Hydroenergetické podmínky v Olomouckém kraji

Toky s nejvýraznějším energetickým potenciálem tj. horní a střední tok Moravy, dále Bečva , Bystřice, Desná a případně i Moravská Sázava a Březná jsou již z podstatné části - cca 70 % využity. Potenciál zbývajících toků je již výrazně menší, a může být vhodný převážně pro pokrytí vlastní spotřeby ( její části) provozovatelů. Přesto nelze považovat současný stav v Olomouckém kraji za ukončený, nebo nevýznamný.

Nezanedbatelným podílem je hydropotenciál využívaný na lokalitách se zastaralou technologii, kde vlivem nízké účinnosti provozu vznikají značné ztráty na výrobě elektrické energie. Lze odhadnout, že zhruba 70% technologie vodních elektráren v kraji je vybaveno technologii z třicátých až padesátých let, tj. ve stáří 50 až 80 roků. Účinnost takových soustrojí dosahuje hodnot 60 % až 70 % na rozdíl od nových moderních turbin s účinnostmi mezi 80% až 90 % ( na spojce turbíny). Také hydroenergetický potenciál toku není často  optimálně využit vhodnou velikostí  turbíny, které jsou někde předimensované a jinde zase neobsáhnou hodnoty průtočného množství. Často také nezachycují optimálně průtočné změny, nedostatečnou regulační schopností.  Dá se proto říci, že jsou stále rezervy i na lokalitách obsazených. Pro přiblížení tohoto problému je možno uvažovat ztráty na účinnosti až 15 % -  u 70% provozovaných MVE.  Jedná se o ztrátu, která se bude výstavbou nových MVE  jen ztěží vyrovnávat.

### Efektivnost výstavby a provozu MVE

Pořizovací náklady MVE zaznamenaly v posledních letech značný nárůst. Na tomto vývoji se v rozhodující míře podílely náklady na technologickou část. Na tuto část investic je proto nutno soustředit pozornost.  Cenu zařízení je třeba důsledně odvozovat z materiálové náročnosti , pracnosti a přiměřeného zisku. Také počet navrhovaných soustrojí a jejich výkon je nutno pečlivě zvažovat a optimalizovat s ohledem na pořizovací náklady. Výše ročních odpisů technologického zařízení musí odpovídat jeho skutečné životnosti. Technická úroveň a stupeň regulovatelnosti soustrojí může právě i v lokalitách s nízkými spády umožnit vyšší provozní využití MVE . Provozem s vysokou účinností výroby je potom možnost částečně, nebo i zcela vykompenzovat vyšší náklady na 1MW ,.

Je zřejmé, že efektivnost provozu MVE v rozhodující míře ovlivňuje :

- výše nákladů na pořízení technologie,

- hydrologické podmínky - spád a průtok,

- výše poplatků z provozu vodních děl, údržby vodních toků a vzdouvacích zařízení,

- správná údržba a provádění oprav,

- spolehlivost a kvalita zařízení - stupeň jeho bezobslužnosti,

- tarifní sazba elektrické energie, cena paliv a dodávaného tepla, výkupní cena

- elektrické energie ,dodávané do veřejné energetické sítě.

### Investice výstavby a provozu MVE

Pro investiční výstavbu, která bude realizována, platí příslušné předpisy a vyhlášky přípravy a realizace investic a reprodukce základních prostředků. Skladba investičních nákladů je potom zřejmá z jednotlivých položek projektové dokumentace. Pořizovací náklady obnovy, nebo nové stavby MVE se rozdělují na: náklady na pořízení přípravných akcí, náklady na projektovou dokumentaci a na investiční náklady realizace. Náklady na pořízení díla se člení na část:

s t a v e b n í     - vzdouvací zařízení,

-  přiváděcí část ( otevřený nebo krytý náhon, potrubí, atp.)

-  objekt elektrárny

-  odpadní část ( převážně otevřený odpadní kanál)

-  stavební část pro provedení elektro - připojení.

technologickou  - strojní část ( uzávěry,turbína, převodovka, technolog. příslušenství)

- elektro-část ( generátor, rozvaděč, elektro-vývody, připojení),

- automatika ( hladinová regulace, řídící a zabezpečovací systém ).

Výše investičních nákladů, které výrazně ovlivňují rozhodnutí o ekonomické výhodnosti akce, závisí na způsobu pořízení tohoto energetického zdroje. Přitom rekonstrukce , nebo obnova MVE, vycházejí téměř vždy ekonomicky výhodněji, než-li komplexně nová stavba MVE. Při nové komplexní stavbě je velmi náročné vybudování vzdouvacího zařízení, případně i celé derivace toku. Náklady na vybudování tělesa jezu jsou často rozhodující pro efektivnost celé investice. Proto bývá výhodnější soustředit se na  lokality, kde v minulosti vodní dílo existovalo, a bylo z různých důvodů zrušeno, nebo odstraněno, při čemž tam často zůstaly funkční jezy , náhony a odpady, i když dnes neudržované a poškozené (bývalé mlýny, pily,  katry hamry, atp.).

Při nové realizaci rozhoduje o nákladech i vhodně volená velikost instalovaného zdroje, která musí být optimální k hydroenergetickému potenciálu v uvažované lokalitě. Dále může rozhodovat dispoziční řešení - koncepce, které je nutno volit s ohledem na minimalizaci nákladů. Z ekonomických důvodů se také uvažuje vždy o bez obslužném provozu, což vyžaduje určitý stupeň úrovně plně automatického zařízení. Rozsah zařízení automatiky a tím i její cena přitom závisí na provozovateli, jakou bude mít možnost kontrolovat provoz MVE. Plně automatické zařízení je sice investičně dražší, ale při poloautomatickém provozu dochází k častějším výpadkům výroby.

Také provedení elektročásti, které může zajistit provoz paralelní s veřejným rozvodem ( asynchronní provedení), nebo v provedení  se soustrojím schopným samostatného chodu  do vydělené sítě (synchronní provedení), ovlivňuje investice - rozdíl může být až o 30 % vyšší, v neprospěch synchronního  systému.

Výše investičních nákladů bývá tedy ovlivňována technickou náročností a rozsahem instalovaných částí, dále stavebními a dispozičními podmínkami v lokalitě a také úrovni zabezpečení automatickým provozem.

Ekonomie provozu je potom závislá na účinnosti a spolehlivosti výroby.

Ekonomická rozvaha při realizaci MVE by měla být pečlivě provedena na počátku každého podnikatelského záměru a  měla by být součástí projektové přípravy před zahájením stavby.

### Z á v ě r  –  rekapitulace výsledků šetření.

Šetření eviduje celkem  96 lokalit, pro využití. Z obsahu šetření vyplynulo, že výhodnější a současně i větší část  hydroenergetického potenciálu je již obsazena, tj. využita. Dá se také říci, že v Olomouckém kraji je stále ještě určitý hydropotenciál čekající na využití, avšak  jeho technické parametry jsou již pro realizaci výrazně méně ekonomicky výhodné. Jedná se o lokality s nízkými spády, v lepším případě od 2 do 5 m  a  s  extrémně nízkými spády do 2 m.  Lokality se spády vyššími budou k dispozici jen velmi zřídka, hlavně u vodárenských zařízení, kde však budou pro realizaci obtížnější podmínky legislativní a ekologické.

Optimální využití toků tudíž nespočívá pouze na plném obsazení všech lokalit našich toků, ale také na technické úrovni všech provozovaných MVE.  Zde by bylo vhodné utvořit nebo najít skupinu odborníků, která by zmapovala  zastaralé, již dožité technologie  a zpracovala studie na jejich modernizaci, nebo na výměnu těchto technologií - které často nesplňují ani ekologickou bezpečnost na říčním toku. Provozovatele MVE, kteří přistoupí k modernizaci, by potom bylo vhodné ekonomicky podpořit, na příklad upřednostněním  při udělování státních podpor.

tabulka 16	Potenciál využití MVE

| Tok | ř.km | lokalita | mikroreg. | spád | průtok | výkon | výroba | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m3.s-1 | kW | MWh/rok |  |
| Morava | 241,4 | Chomoutov | Olomouc | 1,7 | 5 | 70 | 300 |  |
|  | 251,1 | Hynkov | Olomouc | 1,5 | 5 | 60 | 300 |  |
|  | 267,9 | Řimice | Litovel | 2,2 | 15 | 265 | 1.320 |  |
|  | 272,7 | Moravičany | Mohelnice | 1,8 | 15 | 210 | 840 |  |
|  | 280,6 | Mohelnice | Mohelnice | 3,5 | 15 | 400 | 2.000 |  |
|  | 281,5 | Třeština | Mohelnice | 2,9 | 10 | 230 | 1.100 |  |
|  | 288,1 | Lukavice | Mohelnice | 2,2 | 15 | 265 | 1.320 |  |
|  | 307,4 | Bludov | Šumperk | 3,2 | 10 | 250 | 1.250 |  |
|  | 312,1 | Klášterec | Šumperk | 1,7 | 10 | 130 | 650 |  |
|  | 314,2 | Hrabenov | Šumperk | 2,5 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 315,6 | Ruda n.M. | Šumperk | 2,5 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 317,8 | Aloisov | Šumperk | 4,3 | 5 | 170 | 850 |  |
|  | 320,4 | Bohdíkov | Šumperk | 3,2 | 5 | 120 | 600 |  |
|  | 329,8 | Vlaské | Šumperk | 3,2 | 5 | 120 | 600 |  |
| Bečva | 18,2 | Prosenice | Přerov | 2,8 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 45,2 | Černotín | Přerov | 1,9 | 5 | 75 | 400 |  |
|  | 50,3 | Hustopeče | Přerov | 3,2 | 2,5 | 60 | 300 |  |
| Moštěnka | Úsek toku v regionu Přerov je energeticky využit |  |  |  |  |  |  |  |
| Bystřice | Úsek toku v regionu Olomouc je energeticky využit |  |  |  |  |  |  |  |
| Trusovický p. | 2,4 až 24,5 |  | Olomouc |  |  | 80 | 300 | cca 5 lokalit |
| Desná | 4,3 | Sudkov | Šumperk | 2,1 | 3,5 | 80 | 400 |  |
|  | 11,8 | Šumperk | Šumperk | 2,5 | 3,5 | 70 | 350 |  |
|  | 15,9 | Rapotín | Šumperk | 3,5 | 3,5 | 90 | 450 |  |
|  | 22,1 | Vel. Losiny | Šumperk | 3,1 | 3,2 | 80 | 400 |  |
|  | Ostatní lokality jsou obsazeny - využity |  |  |  |  |  |  |  |
| Oskava |  |  | Litovel |  |  | 200 | 600 | cca 15 lokalit |
| Merta | 0 až 10 |  | šumperk |  |  | 100 | 300 | cca 10 lokalit |
| Branná | 0 až 12,7 |  | Šumperk |  |  | 60 | 200 | cca 5 lokalit |
| Krupá | 0 až 12,7 |  | Šumperk |  |  | 50 | 150 | cca 5 lokalit |
| Romže,Valová | 0 až 25 |  | Prostějov |  |  | 100 | 300 | cca 15 lokalit |
| Hloučela | 0 až 10 |  | Prostějov |  |  | 80 | 250 | cca 7 lokalit |
| Třebůvka | 0 až 25 |  | Mohelnice |  |  | 100 | 300 | cca 5 lokalit |
| M.Sázava | 0,7 | Rájec | Zábřeh | 2,2 | 1,3 | 23 | 85 |  |
|  | 4,3 | Zábřeh | Zábřeh | 2,7 | 1,3 | 30 | 90 |  |
|  | 8,7 | Lupěné | Zábřeh | 4,2 | 1,3 | 45 | 130 |  |
|  | 12,9 | Hněvkov | Zábřeh | 2,1 | 1,1 | 18 | 50 |  |
|  | Zbývající lokality jsou obsazeny - využity. |  |  |  |  |  |  |  |
| Březná | 0 až 15,5 |  | Zábřeh |  |  | 30 | 90 | cca 4 lokality |

L i t e r a t u r a :

1.  Zpráva pro TC AV ČR –Šamánek L. -  Studie potenciálu malé vodní energetiky a možnosti jeho

využití - 2002

2.  Obnovitelné zdroje - FCC PUBLIK - 2001

3.  Směrný vodohospodářský plán ČSR - 1989

4.  Hromada Štefan - Možnosti využití hydroenergetického potenciálu MVE (výzkumná zpráva EGU).

5.  VÚV Praha - Evidence vodohospodářských děl z hlediska energetického využití v ČSR

6.  Kilometráž českých a moravských řek - 1998

7.  Seznam vodních děl ČR – Okresní finanční ředitelství Olomouc  - 1933

Další vhodné lokality pro využití MVE jsou určeny na základě Územně plánovacího podkladu VÚC Jeseníky. Tyto lokality jsou shrnuty v následující tabulce.

tabulka 17	Návrh vhodných lokalit pro umístění MVE na základě průzkumu provedeného ČE a.s. Praha

| Lokalita | Vodní tok | Výkon MW | mikroregion |
| --- | --- | --- | --- |
| Loštice | Třebůvka | 2,300 | Šumperk |
| Lupěnné | Moravská Sázava | 0,075 | Zábřeh |
| Mohelnice | Morava | 1,450 | Mohelnice |
| Mikulovice | Bělá | 0,099 | Jeseník |
| Písečná | Bělá | 0,065 | Jeseník |
| Domašov | Borový potok | 0,045 | Jeseník |
| Pod Špičákem | Merta | 0,320 | Jeseník |
| Rapotín | Desná | 0,078 | Šumperk |
| Vikýřovice | Desná | 0,069 | Šumperk |
| Hřbety | Desná | 0,310 | Šumperk |
| Velká Kraš | Černý potok | 0,120 | Jeseník |
| Malá Kraš | Černý potok | 0,065 | Jeseník |
| Nýznerov | Stříbrný potok | 0,180 | Jeseník |
| Lesnice | Loučský p. (nádrž) | 4,400 | Zábřeh |
| Hněvkov | Moravská Sázava | 2,800 | Zábřeh |
| Hoštejn | Březná n. | 7,300 | Zábřeh |
| Suchá | Horní Desná | 0,180 | Šumperk |
| Sudkov | Desná | 0,180 | Šumperk |
| Hanušovice | Morava | 18,400 | Šumperk |
| Hanušovice II | Branná | 0,480 | Šumperk |
| Nové Losiny | Branná | 1,800 | Šumperk |
| Aloisov | Morava | 0,160 | Šumperk |

Z tabulky 38 a 39 vyplývá, že v Olomouckém kraji je možné instalovat stále okolo 40 MW výkonu v malých vodních elektrárnách. Při předpokládané průměrné době využití MVE na úrovni 4 500 h/rok je možné odhadnout potenciál  využití MVE na cca  60 000 MWh.

## Větrná energie

Na území České republiky má pro větrnou energetiku zásadní význam pohyb vzduchu spojený s cyklónami (tlakovými nížemi) z důvodu jejich vyššího tlakového gradientu ve srovnání s anticyklónami (tlakovými výšemi). Protože cyklóny bývají nejvýraznější v zimě, rychlost větru je v tomto období na našem území nejvyšší. V souvislosti s typickým pohybem tlakových výší a níží je na území České republiky vysledován jako převažující západní směr větru, dále směr jihovýchodní. Prostorové rozložení směru větru se znázorňuje pomocí tzv. větrných růžic. Při uvažování o výstavbě větrné elektrárny je znalost místní větrné růžice nezbytná pro určení nejvhodnějšího umístění elektrárny vzhledem k místnímu tvaru terénu (elektrárna nesmí být umístěna ve větrném stínu).

S nadmořskou výškou, v tzv. mezní vrstvě atmosféry, narůstá průměrná rychlost proudění vzduchu. Tento nárůst je důsledkem snižování třecí síly terénu, která zpomaluje proudění vzduchu. Proto také nejzajímavějšími oblastmi pro výstavbu větrné elektrárny až na výjimky jsou na našem území výše položené oblasti (především nad 600 mn.m.).

S třecí silou souvisí také výškové umístění osy větrné turbíny nad povrchem terénu. V tzv. přízemní vrstvě atmosféry roste rychlost větru s výškou logaritmicky. Proto se osy větrných turbín umisťují běžně také do výšek kolem 50 m.

Dále je pro rychlost větru v určitém místě velmi podstatný okolní reliéf. Rychlost větru může být  zeslabena (např. závětrná strana hor) nebo zesílena:

- prouděním vzduchu přes vrchol hory

- prouděním vzduchu přes horský hřeben (v ideálním případě kolmým na převažující směr rychlosti větru)

- prouděním vzduchu v protáhlých zužujících se údolích, které jsou souběžné s převažujícím směrem větru.

Na větrné mapě (viz. obrázek 3) je možno vyčíst údaje o průměrné rychlosti větru ve výšce 10 m nad zemí pro oblast 2x2 km. Výška 10 m je vhodná pro výstavbu větrných elektráren s poměrně malým výkonem. Z těchto údajů je možné vycházet také při výpočtu přibližné rychlosti větru ve vyšších výškách nad zemí podle dále uvedeného vzorce (viz. níže).

obrázek 3	Větrná mapa Olomouckého kraje (průměrná roční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí dle měření na meteorologických stanicích pro oblasti 2x2 km)

Pramen: ÚFA AV ČR, úprava CityPlan spol. s r.o.

K hodnotám uvedeným na mapě je nutné přistupovat jako k průměrným hodnotám pro oblasti 2x2 km. Především ve členitých územích by zevšeobecňování dané rychlosti znamenalo velkou odchylku od skutečné průměrné rychlosti. Při uvažování o výstavbě elektrárny v konkrétní lokalitě je proto nutné provést místní měření větru dle požadované výšky osy větrné turbíny. Z mapy je možné vyčíst, že na území Olomouckého kraje je nevhodná k využití větrné elektrárny především oblast Hornomoravského úvalu, vhodná naopak oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a zasahující část Českomoravské vrchoviny.

Pro výpočet orientační rychlosti větru v požadované výšce osy větrné turbíny odvozením od rychlosti proudění vzduchu ve výšce 10 m nad zemí slouží následující empirický vzorec. Je z něj patrné, že i při nižších rychlostech větru v 10 m nad terénem (dle názorů odborníků je mezní rychlostí pro ekonomickou návratnost investice rychlost 4,8 m/s – viz. Štekl, UFA AV ČR) je možné uvažovat o výstavbě větrných elektráren. Vzorec nepostihuje dopad na charakter okolního reliéfu.

V = V10 * kh

v… rychlost větru v žádané výšce [m/s]

Vh0 … naměřená rychlost větru (např. ve výšce 10 m nad terénem) [m/s]

kh … výškový korekční součinitel pro výšku h0 = 10 m nad terénem, hodnoty udává následující tabulka.

tabulka 18	Hodnoty korekčního součinitele kh pro různé výšky nad terénem a různou drsnost povrchu

| Povrch | Výška [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Korekční součinitel kh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hladký (vodní hladina, písek) | 0,91 | 1 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,25 |
| louka s nízkým travnatým porostem nebo oranice | 0,9 | 1 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,29 |
| vysoká tráva, nízké obilné porosty) | 0,88 | 1 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 |
| porosty vysokých kulturních plodin, nízké lesní porosty | 0,86 | 1 | 1,09 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,3 | 1,34 | 1,37 | 1,4 |
| lesy s mnoha stromy | 0,82 | 1 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 136 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,57 |
| vesnice a malá města | 0,72 | 1 | 1,21 | 1,39 | 1,55 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,06 | 2,17 |

Pramen: Zemědělská technika, 42, 1996

Pro výpočet výkonu větrné elektrárny slouží následující empirický vzorec. Je z něj patrné, že výkon elektrárny souvisí především s rychlostí větru (Zemědělská technika, 42, 1996).

P = k * D2 *v3

P… výkon [kW]

D … délka lopatky turbíny [m]

k … koeficient závislý na typu krajiny (0,2 – 0,5)

v… rychlost větru [m/s]

V následující tabulce je využitelnost větrné energie pro výrobu energie elektrické zanalyzována dle mikroregionů Olomouckého kraje.

tabulka 19	Využitelnost větrné energie podle regionů Olomouckého kraje

| Regiony | Využitelnost větrné energie | Poznámka (vyhodnocení dle větrné mapy) |
| --- | --- | --- |
| Hranice | ano | především v severní části |
| Jeseník | ano | především v západní a jižní části, pravděpodobně kromě oblasti CHKO Jeseníky (oblast je větrná, ale prosaditelnost instalace turbíny z důvodu rozvoje cestovního ruchu je nejistá) |
| Konice | ano | především ve východní části |
| Lipník nad Bečvou | nízká | rychlost větru v 10 m na celém území méně než 4 m/s |
| Litovel | ano | především v jižní části |
| Mohelnice | ano | především v západní části |
| Olomouc | ano | pouze ve východní části |
| Prostějov | ano | především v západní a jihozápadní části |
| Přerov | nízká | rychlost větru v 10 m na celém území méně než 4 m/s |
| Šternberk | nízká | rychlost větru v 10 m na celém území méně než 4 m/s |
| Šumperk | ano | především v severní a severozápadní části, pravděpodobně kromě oblasti CHKO Jeseníky (oblast je větrná, ale prosaditelnost instalace turbíny z důvodu rozvoje cestovního ruchu je nejistá) |
| Uničov | nízká | rychlost větru v 10 m na celém území méně než 4 m/s |
| Zábřeh | nízká | rychlost větru v 10 m na celém území méně než 4 m/s |

Pozn: Zdrojem údajů je větrná mapka ve výšce 10 m nad terénem

Pro další informace a poradenství je vhodné spojit se přímo s tvůrcem a garantem modelů rychlosti větru a větrného atlasu, Dr. Šteklem z Ústavu fyziky atmosféry (UFA), nebo s Českou společností pro větrnou energii (Ing. Pázral). Na UFA je dále k dispozici mapa rychlosti větru ve 30 m nad terénem, která je matematickým odvozením z hodnot proudění větru v 10 m nad terénem.

Potenciál využití větrné energie je odhadnut na cca 430 MWh.