### 2.1.4. Bilance spotřeby kapalných paliv

Zpracování ropy a výroba kapalných paliv

Na území Olomouckého kraje není lokalizována žádná výrobní jednotka zpracování ropy na ropné palivářské produkty.

Zdroje kapalných paliv

Olomoucký kraj je zásobován ropnými energetickými produkty z tuzemských rafinérií přímo (automobilové a železniční cisterny) a prostřednictvím obchodních středisek a.s. Čepro, Střelice a Loukov, které jsou napojeny na produktovodní síť ČR.

Dalším zdrojem je dovoz pohonných hmot z Rakouska (rafinérie Schwechat u Vídně) a Německa (rafinérie z oblasti Ingolstadt) a Slovenska (Slovnaft Bratislava). Dovoz se uskutečňuje produktovody a automobilovými cisternami a v menší míře po železnici.

Dominantní postavení v importu pohonných hmot má a.s. Slovnaft Moravia se sídlem v Brně, která je 100 % vlastněna a.s. Slovnaft Bratislava. Pro dovoz společnost efektivně využívá produktovodu Slovnaft Bratislava - Střelice u Brna, který patří do sítě a.s. Čepro, Praha. Podíl dovážených pohonných hmot na celkové spotřebě představuje v kraji 58,7 % (rok 2000) a 59,1 % (rok 2001).

tabulka 1	Spotřeba kapalných paliv v letech 2000 a 2001

| Produkt | 2000 |  | 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tis. t] | [%] (1) | ]tis. t] | [%] (1) |
| Automobilové benziny | 98,2 | 5,1 | 101,6 | 5,1 |
| Motorové nafty | 174,1 | 7,6 | 190,4 | 7,1 |
| Směsné palivo | 14,7 | 6,4 | 13,4 | 6,5 |
| Velmi lehký topný olej | 3,7 | 10,6 | 3,4 | 9,7 |
| Topný olej s obsahem síry do 1 % hm. | 26,2 | 8,0 | 25,4 | 6,6 |
| Topný olej s obsahem síry od 1 % hm. | 18,7 | 6,7 | 15,6 | 8,3 |
| Zkapalněné ropné plyny pro pohon | 3,2 | 4,9 | 3,3 | 4,6 |
| Zkapalněné ropné plyny pro topení | 8,9 | 6,6 | 10,2 | 8,7 |
| Letecké benziny | 0,01 | 3,5 | 0,01 | 3,5 |
| Letecký petrolej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stlačený zemní plyn pro pohon (2) | 0,12 | 3,6 | 0,13 | 3,8 |

(1)  podíl na celkové spotřebě v ČR

(2)  v tis. m3

Komentář:

V tabulce jsou uvedeny údaje spotřeby kapalných paliv na území kraje. Jedná se o celkovou spotřebu v hospodářských odvětvích, v komunální oblasti a v domácnostech bez ohledu na místo nákupu zboží.

Vývoj spotřeby v letech 2000 - 2001 koresponduje se situací v České republice. V roce 2001 došlo ke zvýšení spotřeby kapalných paliv jako důsledek rozvoje průmyslu a růstu koupěschopnosti obyvatelstva.

Ve srovnání s celostátním průměrem je v Olomouckém kraji mírně nižší spotřeba pohonných hmot včetně stlačeného zemního plynu.

tabulka 2	Výskyt použitých (odpadních) olejů minerálního původu, které lze využít jako palivo

|  | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- |
| Odpadní oleje [tis.t] | 2,8 | 2,4 |

Komentář:

Veškerý výskyt použitých (odpadních) olejů je využíván jako kapalné palivo, a to buď přímo v malých a středních tepelných zdrojích v místě vzniku (autoservisy apod.) nebo je soustřeďován specializovanými firmami a dodáván do cementáren a hutních provozů. Menší část je smíchávána s běžnými topnými oleji.

tabulka 3	Spotřeba kapalných paliv podle sektorů hospodářství rok 2000

| Produkt | průmysl(1) | zemědělství | doprava (2) | terc. sféra | Domácnosti (3) | celkem TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilové benziny [tis. t] | 25,71 | 12,03 | 53,83 | 6,63 | -- | 4280,60 |
| [TJ] | 1120,70 | 524,40 | 2346,50 | 289,00 | -- |  |
| [%] (4) | 26,18 | 12,25 | 54,82 | 6,75 | -- |  |
| Motorové nafty [tis. t] | 67,31 | 23,68 | 79,60 | 3,51 | -- | 7418,50 |
| [TJ] | 2868,10 | 1009,00 | 3391,80 | 149,60 | -- |  |
| [%] (4) | 38,66 | 13,60 | 45,72 | 2,02 | -- |  |
| Směsné palivo [tis. t] | 0,61 | 2,83 | 10,91 | 0,35 | -- | 610,30 |
| [TJ] | 25,30 | 117,50 | 453,00 | 14,50 | -- |  |
| [%] (4) | 4,18 | 19,25 | 74,22 | 2,35 | -- |  |
| Velmi lehký topný olej [tis. t] | 1,39 | 0,45 | 0,27 | 0,83 | 0,76 | 156,40 |
| [TJ] | 58,80 | 19,00 | 11,40 | 35,10 | 32,10 |  |
| [%] (4) | 37,62 | 12,15 | 7,18 | 22,54 | 20,51 |  |
| Topný olej s obsahem síry do 1 % hm. [tis. t] | 25,20 | 0,13 | 0,05 | 0,82 | -- | 1107,50 |
| [TJ] | 1065,20 | 5,50 | 2,10 | 34,70 | -- |  |
| [%] (4) | 96,20 | 0,50 | 0,18 | 3,12 | -- |  |
| Topný olej s obsahem síry od 1 % hm. [tis. t] | 18,45 | -- | -- | 0,25 | -- | 790,50 |
| [TJ] | 779,90 | -- | -- | 10,6 | -- |  |
| [%] (4) | 98,66 | -- | -- | 1,34 | -- |  |
| Zkapalněné ropné plyny pro topení [tis. t] | 3,66 | 0,37 | 0,09 | 3,31 | 1,47 | 410,30 |
| [TJ] | 168,70 | 17,10 | 4,10 | 152,60 | 67,8 |  |
| [%] (4) | 41,16 | 4,12 | 0,98 | 37,22 | 16,52 |  |
| Zkapalněné ropné plyny pro pohon [tis. t] | 1,26 | 0,20 | 1,51 | 0,23 | -- | 147,50 |
|  | 58,10 | 9,20 | 69,60 | 10,60 | -- |  |
|  | 39,26 | 6,15 | 47,21 | 7,38 | -- |  |
| Letecké benziny [tis. t] | -- | 0,007 | 0,003 | -- | -- | 0,40 |
| [TJ] | -- | 0,30 | 0,10 | -- | -- |  |
| [%] (4) | -- | 70,0 | 30,0 | -- | -- |  |
| Letecké petroleje [tis. t] | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| [TJ] | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| [%] (4) | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Stlačený zemní plyn pro pohon [tis.m3] | -- | -- | -- | 0,12 | -- | 0,004 |
| [TJ] | -- | -- | -- | 0,004 | -- |  |
| [%] (4) | -- | -- | -- | 100,00 | -- |  |

Vysvětlivky:

(1)	spotřeba: průmysl celkem, energetický sektor, dobývání nerostných surovin, stavebnictví

(2)	hromadná a individuální

(3)	přímá spotřeba  domácností

(4)	podíl ze spotřeby v kraji celkem

Komentář:

Pohonné hmoty se především spotřebovávají v odvětví dopravy, tam je zahrnuta i individuální spotřeba motoristů, přičemž spotřeba motorové nafty se větší měrou využívá i v sektoru průmyslu, kde je zahrnuto i stavebnictví.

Topné oleje se v naprosto převažující míře spotřebovávají v průmyslu, stavebnictví a energetice.V domácnostech pro přímou spotřebu se užívá velmi lehký topný olej a zkapalněné ropné plyny pro topení.

Spotřeba kapalných paliv v Olomouckém kraji podle sektorů hospodářství odpovídá v základních rysech průměrnému rozložení spotřeby v ČR. V sektoru zemědělství je mírně vyšší spotřeba motorové nafty, směsného paliva a leteckého benzinu. V sektoru domácností pak spotřeba velmi lehkého topného oleje a zkapalněných ropných plynů (LPG).

tabulka 4	Spotřeba kapalných paliv podle sektorů hospodářství za rok 2001

| Produkt | průmysl(1) | zemědělství | doprava (2) | terc. sféra | Domácnosti (3) | celkem TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilové benziny [tis. t] | 26,62 | 13,36 | 56,06 | 5,56 | -- | 4 428,90 |
| [TJ] | 1 160,40 | 582,40 | 2 443,70 | 242,40 | -- |  |
| [%] (4) | 26,20 | 13,15 | 55,18 | 5,47 | -- |  |
| Motorové nafty [tis. t] | 72,09 | 26,94 | 89,14 | 2,23 | -- | 8 112,80 |
| [TJ] | 3 071,60 | 1 147,90 | 3 798,30 | 95,00 | -- |  |
| [%] (4) | 37,86 | 14,15 | 46,82 | 1,17 | -- |  |
| Směsné palivo [tis. t] | 0,54 | 2,62 | 10,21 | 0,03 | -- | 556,40 |
| [TJ] | 22,40 | 108,80 | 423,90 | 1,30 | -- |  |
| [%] (4) | 4,05 | 19,52 | 76,18 | 0,25 | -- |  |
| Velmi lehký topný olej [tis. t] | 1,23 | 0,43 | 0,26 | 0,73 | 0,75 | 143,80 |
| [TJ] | 52,00 | 18,20 | 11,00 | 30,90 | 31,7 |  |
| [%] (4) | 36,20 | 12,80 | 7,58 | 21,42 | 22,00 |  |
| Topný olej s obsahem síry do 1 % hm. [tis. t] | 24,51 | 0,22 | 0,06 | 0,61 | -- | 1 073,60 |
| [TJ] | 1 036,00 | 9,30 | 2,50 | 25,80 | -- |  |
| [%] (4) | 96,50 | 0,88 | 0,22 | 2,40 | -- |  |
| Topný olej s obsahem síry od 1 % hm. [tis. t] | 15,37 | -- | -- | 0,23 | -- | 659,40 |
| [TJ] | 649,70 | -- | -- | 9,70 | -- |  |
| [%] (4) | 98,50 | -- | -- | 1,50 | -- |  |
| Zkapalněné ropné plyny pro topení [tis. t] | 4,42 | 0,52 | 0,11 | 3,45 | 1,70 | 470,20 |
| [TJ] | 203,70 | 24,00 | 5,10 | 159,0 | 78,4 |  |
| [%] (4) | 43,32 | 5,12 | 1,05 | 33,81 | 16,7 |  |
| Zkapalněné ropné plyny pro pohon [tis. t] | 1,13 | 0,17 | 1,62 | 0,38 | -- | 152,1 |
|  | 52,10 | 7,80 | 74,70 | 17,50 | -- |  |
|  | 34,15 | 5,22 | 49,26 | 11,37 | -- |  |
| Letecké benziny [tis. t] | -- | 0,007 | 0,003 | -- | -- | 0,40 |
| [TJ] | -- | 0,30 | 0,10 | -- | -- |  |
| [%] (4) | -- | 70,00 | 30,00 | -- | -- |  |
| Letecké petroleje [tis. t] | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| [TJ] | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| [%] (4) | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Stlačený zemní plyn pro pohon [tis.m3] | -- | -- | -- | 0,13 | -- | 0,004 |
| [TJ] | -- | -- | -- | 0,004 | -- |  |
| [%] (4) | -- | -- | -- | 100,00 | -- |  |

Vysvětlivky:

(1)	spotřeba: průmysl celkem, energetický sektor, dobývání nerostných surovin, stavebnictví

(2)	hromadná a individuální

(3)	přímá spotřeba  domácností

(4)	podíl ze spotřeby v kraji celkem

Komentář:

V období 2000 - 2001 nedošlo k žádnému významnému posunu a přerozdělení spotřeby kapalných paliv mezi sledovanými odvětvími.

Absolutní nárůst potvrzuje růst ekonomiky. Ani v nejbližších letech se nepředpokládají významné posuny mezi jednotlivými segmenty hospodářství.

V období do roku 2006 se předpokládá absolutní růst spotřeby pohonných hmot pro dopravu. Proporce však mezi kraji zůstanou v základních rysech zachovány.

tabulka 5	Spotřeba kapalných paliv v kraji za rok 2001

| Produkt | Průmysl TJ | Zemědělství TJ | Doprava TJ | Terc.sféra TJ | Bydlení TJ | Celkem TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilové benziny | 1 160,4 | 582,4 | 2 443,7 | 242,4 | -- | 4 428,9 |
| Motorové nafty vč.  | 3 094 | 1 256,7 | 4 222,2 | 96,3 | -- | 8 669,2 |
| Topné oleje LTO | 1 088 | 27,5 | 13,5 | 56,7 | 31,7 | 1 217,4 |
| Topné oleje TTO | 649,7 | -- | -- | 9,7 | -- | 659,4 |
| Zkapalněný plyn (P-B) | 255,8 | 31,8 | 79,8 | 176,5 | 78,4 | 622,3 |
| Letecké benziny | -- | 0,3 | 0,1 | -- | -- | 0,4 |
| Letecké petroleje | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Stlačený ZP pro pohon | -- | -- | -- | 0,004 | -- | 0,004 |
| Celkem | 6 247,9 | 1 898,7 | 6 759,3 | 581,6 | 110,1 | 15 597,6 |

*směsného paliva (bionafty)

Celková spotřeba kapalných paliv v kraji v roce 2001 byla  15 597,6 TJ.

tabulka 6	Podíl jednotlivých sektorů na spotřebě kapalných paliv

| Odvětví | [%] |
| --- | --- |
| Průmysl | 40,0 |
| Zemědělství | 12,2 |
| Doprava | 43,3 |
| Terc.sféra | 3,8 |
| Bydlení | 0,7 |

graf 1		Podíl jednotlivých sektorů na spotřebě kapalných paliv

tabulka 7	Struktura  spotřeby kapalných paliv

|  | [%] |
| --- | --- |
| Benziny | 28,4 |
| Nafta | 55,6 |
| LTO | 7,8 |
| TTO | 4,2 |
| P-B | 4,0 |

graf 2		Struktura spotřeby kapalných paliv

Maloobchodní prodej kapalných paliv ze zpracování ropy

Prodej pohonných hmot

Pohonné hmoty (automobilové benziny, motorová nafta, směsné palivo a zkapalněné ropné plyny pro pohon motorových vozidel) se v maloobchodě prodávají obyvatelům a podnikatelům v síti čerpacích stanic. Podíl maloobchodního prodeje automobilových benzinů dosahuje 98 %, motorové nafty 42,5 %, směsného paliva     59 % a zkapalněných ropných plynů pro pohon 100 % a stlačeného zemního plynu pro pohon také 100 % na celkovém prodeji.

V Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2001 lokalizováno 103 veřejných čerpacích stanic, což je 5,2 % z celkového počtu stanic v ČR. Počet čerpacích stanic ve srovnání s celostátním průměrem je nízký (celostátní průměr na kraj včetně hlavního města Prahy je 140 stanic). Velmi malý počet čerpacích stanic je v okrese Jeseník. Průměrná výtoč pohonných hmot na jednu stanici byla v roce 2001  1,63 mil. litrů, což je asi o necelých 180 tis. litrů méně než je celostátní průměr.

Prodej topných olejů

Prodej topných olejů maloobchodní formou je v komoditě topné oleje uskutečňován  v sortimentu velmi lehkých topných olejů s obsahem síry do 0,2 % hm. Tento olej je používán převážně pro otop domácností a v některých malých a středních zdrojích tepla, kde není  k dispozici zemní plyn.

Motorová vozidla a spotřeba pohonných hmot

Motorová vozidla

K 31. 12. 2001 bylo v Olomouckém kraji registrováno:

- osobních automobilů 178 680, tj. 3,59 obyvatele na 1 osobní automobil.

Poznámka: V ČR bylo 2,99 obyvatele na 1 osobní automobil

- autobusů 850, tj. 755 obyvatel na 1 autobus.

Poznámka: V ČR bylo 562,8 obyvatel na 1 autobus

- nákladních automobilů 36 605.

Průměrná spotřeba pohonných hmot

Průměrná spotřeba pohonných hmot v Olomouckém kraji na jednoho obyvatele byla v roce 2000; 550 litrů za rok a v roce 2001; 589 litrů.

Obslužnost zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami

V Olomouckém kraji je lokalizováno 103 veřejných čerpacích stanic:

- jedna stanice připadá na 49,9 km2 (celostátní průměr 40 km2),

- jedna stanice připadá na 1 734 osobních automobilů.

Rozvoj spotřeby kapalných paliv v Olomouckém kraji

Z pohledů zdrojů dojde v letech 2002 - 2005 ke snížení nabídky topných olejů, zejména v kvalitě olejů s obsahem síry od 1 % hm, jako důsledek stabilizace provozu jednotky hlubokého zpracování ropy v rafinérii Kralupy. Také dovoz z okolních zemí bude omezen z důvodu chybějících zdrojů. Případný deficit na trhu bude řešen substitucí zemním plynem.

V letech 2002 - 2006 poroste významně spotřeba pohonných hmot (automobilových benzinů a motorové nafty). Odhad růstu je v rozpětí 10 - 15 % v uvedeném období.V Olomouckém kraji poroste spíše spotřeba motorové nafty v důsledku rozvoje průmyslu. Větší dieselizaci vozového parku osobních vozidel lze očekávat až po roce 2005.

V Olomouckém kraji se neočekává v nejbližších 3 letech výstavba plnících stanic na stlačený zemní plyn pro pohon. Spotřeba bude stagnovat. Obslužnost Olomouckého kraje čerpacími stanicemi je pod celostátním průměrem. Významný rozvoj bude ovlivněn dostavbou dálnice D47.

Spotřeba kapalných paliv pro topení obyvatelstva bude stagnovat s ohledem na stav plynofikace a její rozvoj.

### 2.1.5. Bilance spotřeby tuhých paliv

V současné době v Olomouckém kraji tvoří pevná paliva 37,4 % z energetických vstupů do kraje.

tabulka 8	Celkové energetické vstupy do Ol. kraje

| Paliva | TJ | % |
| --- | --- | --- |
| Pevná | 18 260,10 | 37,4 |
| Kapalná | 15 292,22 | 31,3 |
| Plynná | 14 748,57 | 30,3 |
| Prvotní elektřina | 505,90 | 1,0 |
| Celkem | 48 806,79 | 100,0 |

graf 3		Energetické vstupy do Olomouckého kraje

Současný trend na uhelném trhu je, stejně jako v minulých letech, charakterizován omezováním těžby uhlí a přechodem na užití jiných ekologických paliv. Těžba i prodej hnědého uhlí soustavně klesá už od roku 1996, a to v průměru o téměř 9 % ročně v letech 1996 - 1998. Při obchodování s uhlím je patrný vliv prudkého růstu plynofikace a elektrifikace a v nemalé míře i stagnace výrobních programů průmyslových podniků.

tabulka 9	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji (REZZO 1,2,3 - r.2000)

| Palivo | Množství t | % |
| --- | --- | --- |
| Hnědé uhlí | 377 428,3 | 40,9 |
| Černé uhlí | 192 301,8 | 20,9 |
| Koks | 50 019,9 | 5,4 |
| Dřevo | 42 030,1 | 4,6 |
| Proplástek | 258 439 | 28,0 |
| Jiná tuhá paliva | 1 680,0 | 0,2 |
| Celkem | 921 899,1 | 100,0 |

Z tabulky 78 vyplývá , že v kraji je z pevných paliv nejvyšší spotřeba hnědého uhlí

graf 4		Struktura spotřeby pevných paliv

tabulka 10	Podrobnější rozdělení spotřeby pevných paliv

| Palivo | Množství t | Teplo v palivu TJ |
| --- | --- | --- |
| HUTR | 150 802,6 | 2 556,2 |
| HUPR | 226 625,7 | 3 735,0 |
| ČUTR | 49 913,8 | 1 444,1 |
| ČUPR | 142 388,0 | 3 600,8 |
| Koks | 50 019,9 | 1 377,2 |
| Dřevo | 42 030,1 | 506,4 |
| Proplástek | 258 439 | 4 996,4 |
| Jiná tuhá paliva | 1680,0 | 43,9 |
| Celkem | 921 899,1 | 18 260,0 |

tabulka 11	Podíl tříděných a netříděných paliv

| Palivo | Množství t | % |
| --- | --- | --- |
| Paliva tříděná | 250 736,3 | 27,2 |
| Paliva netříděná | 629 132,7 | 68,2 |
| Dřevo | 42 030,1 | 4,6 |
| Celkem | 921 899,1 | 100,0 |

graf 5		Podíl tříděných, netříděných paliv a dřeva

Hlavním spotřebitelem netříděných paliv je sektor „Veřejná energetika“ a „Průmysl“, u tříděných paliv je to sektor „Bydlení“

graf 6		Struktura spotřeby pevných paliv dle množství

graf 7		Struktura spotřeby pevných paliv dle tepla v palivu

tabulka 12	Největší spotřebitelé pevných paliv v Olomouckém kraji

| Název | Druh paliva | Roční spotřeba t | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplárna Olomouc | HUPR | 188 597 | 24,9 |
|  | ČUPR | 41 062 |  |
| Teplárna Přerov | Proplástek | 258 439 | 28,1 |
| Cement Hranice | ČUPR | 91 386 | 9,9 |
| Lihovar Kojetín | HUPR | 19 750 | 2,1 |
| Cukrovar Vrbátky a.s. | HUTŘ | 11 255 | 1,7 |
|  | ČUTŔ | 4 595 |  |
| Javořice a.s. Ptení | Dřevo | 11 669 | 1,3 |
| Cukrovar Kojetín | ČUPR | 8 179 | 1,2 |
|  | HUTR | 2 753 |  |
| Olšanské papírny a.s. závod Aloisov | HUPR | 8 371 | 0,9 |
| PAYWOOD a.s.– kotelna na spal. dřeva | Dřevo | 8 220 | 0,9 |
| Ostatní spotřebitelé |  | 267 623,1 | 29,0 |

graf 8		Největší spotřebitelé pevných paliv

Z tabulky 81 vyplývá, že 9 hlavních spotřebitelů pevných paliv se podílí na celkové spotřebě kraje 71 %. Zbývajících 267 623,1 t tvoří drobná spotřeba průmyslu, terc. sféry, zemědělství, dopravy a také domácností. Struktura spotřeby pro individuální vytápění je uvedena v tabulce 82.

tabulka 13	Struktura spotřeby paliva pro individuální vytápění (sektor bydlení)

| Palivo | Spotřeba t | % |
| --- | --- | --- |
| ČUTR | 1 027,0 | 1,9 |
| HUTR | 32 526,8 | 61,6 |
| Koks | 5 347,4 | 10,2 |
| Dřevo | 13 892,6 | 26,3 |
| Celkem | 52 793,8 | 100,0 |

graf 9		Struktura pevných paliv pro individuální vytápění

### 2.1.6. Souhrnné údaje REZZO

#### 2.1.6.1.  Souhrnné údaje REZZO 1

Celkový počet tepelných zdrojů			            110

Celkový tepelný výkon zdrojů	         		         2 302,78 MWt

tabulka 14	 Roční spotřeba paliva REZZO 1

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu TJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | t | 23 831,00 | 405,84 |
| HUPR | t | 226 582,00 | 3 734,51 |
| ČUTR | t | 4 595,00 | 124,30 |
| ČUPR | t | 141 275,00 | 3 579,86 |
| Proplástek | t | 258 439,00 | 4 996,40 |
| Koks | t | 1 734,00 | 50,39 |
| Dřevo | t | 14 987,00 | 166,74 |
| TTO | t | 5 418,00 | 218,66 |
| LTO | t | 18 334,00 | 760,69 |
| NSTO | t | 6 043,00 | 242,81 |
| Nafta | t | 127,00 | 5,47 |
| ZP | tis.m3 | 124 180,00 | 4 227,10 |
| Jiná tuhá paliva | t | 1 680,00 | 43,92 |
| Jiná kapalná paliva | t | 2 398,00 | 87,00 |
| Celkem 18 643,69 |  |  |  |

Energetická účinnost výroby tepla =83% , z toho vyplývá vyrobené teplo 15 474,26 TJ.

tabulka 15	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 1

| Palivo | [TJ] | [] |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 12 935,22 | 69,38 |
| Paliva kapalná | 1 314,63 | 7,05 |
| Paliva plynná | 4 227,1 | 22,67 |
| Dřevo – biomasa | 166,74 | 0,90 |
| Celkem | 18 643,69 | 100,00 |

#### 2.1.6.2. Souhrnné údaje REZZO 2

Počet tepelných zdrojů				         2 623

Celkový výkon tepelných zdrojů	            		         1 537,89 MWt

Průměrný tepelný výkon zdroje		       		  0,58 MW

tabulka 16	Roční spotřeba paliva REZZO 2

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu TJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | t | 21 695,60 | 341,73 |
| HUPR | t | 43,70 | 0,51 |
| ČUTR | t | 1 495,80 | 39,83 |
| ČUPR | t | 1 113,00 | 20,96 |
| Koks | t | 5 688,90 | 155,82 |
| Dřevo | t | 27 043,10 | 339,70 |
| LTO | t | 2 263,20 | 91,26 |
| NSTO | t | 4 308,80 | 182,26 |
| Nafta | t | 114,10 | 4,85 |
| ZP | tis.m3 | 141 069,90 | 5 062,68 |
| Bioplyn | tis.m3 | 2 663,50 | 95,62 |
| Propan-butan | tis.m3 | 608,06 | 27,97 |
| Celkem 6 363,19 |  |  |  |

tabulka 17	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 2

| Paliva | [TJ] | [%] |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 558,85 | 8,78 |
| Paliva kapalná | 278,37 | 4,38 |
| Paliva plynná | 5 186,27 | 81,50 |
| Dřevo – biomasa | 339,70 | 5,34 |
| Celkem | 6 363,19 | 100,00 |

tabulka 18	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 2

| Sektor | Spotřeba pal. | Výkon zdrojů | Spotřeba paliv TJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TJ | MWt | Pevná | kapalná | plynná |
| Terc.sféra | 1 402,75 | 323,35 | 139,53 | 180,07 | 1083,15 |
| Zemědělství | 394,21 | 203,67 | 120,20 | 23,09 | 250,92 |
| Doprava | 64,98 | 20,77 | 5,01 | -- | 59,97 |
| Bydlení | 1 072,65 | 259,81 | 34,05 | 2,82 | 1035,78 |
| Průmysl | 3 428,60 | 730,29 | 599,76 | 72,39 | 2756,45 |
| Celkem | 6 363,19 | 1537,89 | 898,55 | 278,37 | 5 186,27 |

#### 2.1.6.3. Souhrnné údaje REZZO 3

Podklady pro souhrnné údaje REZZO 3 nejsou úplné. Jednotlivé obce toto zjišťování a evidenci provádějí neúplně s různou mírou přesnosti a komplexnosti. ČHMÚ zpracoval modelové řešení pro jednotlivé obce Olomouckého kraje, které do určité míry nahrazuje vypovídající údaje u obcí.

V tomto modelu jsou sledována pouze vybraná paliva.

- Hnědé uhlí tříděné

- Černé uhlí tříděné

- Koks

- Zemní plyn

Počet sledovaných míst - obcí			            369

tabulka 19 	Spotřeba paliv REZZO 3

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu TJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | [t] | 105 276 | 1 808,60 |
| ČUTR | [t] | 43 823 | 1280,00 |
| Koks | [t] | 42 597 | 1 171,00 |
| ZP | tis.m3 | 159 355 | 5 335,20 |
| Celkem |  |  | 9 594,80 |

Spotřeba paliv v jednotlivých sektorech (rozdělení je provedeno dle omezených – neúplných podkladů s pomocí odborného odhadu).

tabulka 20 	Spotřeba paliv v jednotlivých sektorech REZZO 3

| Sektor | Spotřeba pal. | HUTR | ČUTR | Koks | ZP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem TJ | TJ | TJ | TJ | TJ |
| Terc. sféra | 2 323,70 | 387,10 | 289,30 | 526,90 | 1120,40 |
| Zemědělství | 1980,00 | 220,60 | 500,50 | 58,50 | 1200,40 |
| Doprava | 1251,60 | 188,10 | 43,50 | 166,40 | 853,60 |
| Bydlení | 2445,20 | 799,40 | 25,60 | 233,00 | 1387,20 |
| Průmysl | 1594,30 | 213,40 | 421,10 | 186,20 | 773,60 |
| Celkem | 9 594,80 | 1 808,60 | 1 280,00 | 1 171,00 | 5 335,20 |

### 2.1.7. Souhrn výsledků spotřeby paliv (včetně pohonných hmot) a energií v jednotlivých sektorech

Tento souhrn je sestaven na základě:

- Výstupů paliv a energie jednotlivých distributorů (paliva pevná, kapalná, plynná,  teplo, elektřina)

- Vstupů paliv a energie jednotlivých sektorů (veřejná energetika, průmysl, bydlení, terc. sféra, zemědělství, doprava)

tabulka 21	Podíl jednotlivých spotř. sektorů na spotřebě jednotlivých druhů paliv a energie v [TJ]

|  | Paliva pevná | Paliva kap. Ener.účely | Plynná paliva | Teplo | Elektřina | PHM | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná energetika | 9 174,78 | 239,09 | 27,79 | -- | -- | -- | 9 441,66 | 15,38 |
| Průmysl | 5 302,13 | 1 066,84 | 7 241,12 | 1 605,00 | 4 189,70 | 4 510,20 | 23 914,99 | 38,95 |
| Bydlení | 1 092,05 | 9,12 | 2 665,21 | 1 482,34 | 2 863,40 | -- | 8 112,12 | 13,21 |
| Terc. Sféra | 1 388,33 | 230,51 | 2 449,56 | 897,00 | 1 137,20 | -- | 6 102,60 | 9,94 |
| Zemědělství | 899,80 | 23,09 | 1 451,32 | -- | 684,40 | 1 854,70 | 4 913,31 | 8,00 |
| Doprava | 403,01 | 24,37 | 913,57 | 66,20 | 172,10 | 7 334,30 | 8 913,55 | 14,52 |
| Celkem | 18 260,10 | 1 593,02 | 14 748,57 | 4 050,54 | 9 046,80 | 13 699,20 | 61 398,23 | 100,00 |

graf 10		Podíl spotřebitelských sektorů na spotřebě jednotlivých druhů paliv a energie