## 2.3. Zhodnocené návaznosti na územní plánování

### 2.3.1. Veřejně prospěšné stavby

Energetické stavby

Navrhovaná výstavba vedení, rozvoden a trafostanic:

- Dvojité vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice – k zajišt. vyšší spolehlivosti

- Konice - Roztání

- Vedeni 110 kV včetně rozvodny a transformovny 110 /22 kV Prostějov

- Vedení 110 kV včetně rozvodny a transformovny 110/22 kV Slavonín

- Připojné vedení 2x110 kV k rozvodně v areálu Philips v Hranicích vč. trafostanice 110/22 kV Hranice

- Rozvodna 110/04 kV v Čechovicích u Prostějova

- Vedení 400 kV z rozvodny Postřelmov do Bílčice

- Rozvodna 400 kV pod dolní nádrží PVE Dlouhé Stráně

- „Jižní“ varianta  vyvedení výkonu 400 kV z PVE Dlouhé Stráně

- Vedení Hanušovice – Branná 110 kV

- Vedení Krasíkov – Dolní Lipka 110 kV

- Rozvodna 110 kV v České Vsi, rozšířená o 2 přívodní pole

- Vedení 110 kV Česká Ves – Velké Kunětice

- Rekonstrukce rozvodny 22 kV Hodolany – již probíhá

- Rekonstruke vedení 110 kV Hranice – Cementárna Hranice a 110 kV Prosenice – Hranice

- Trafostanice a vyvedení výkonu z trafostanice 110/22  kV Olomouc – Příkopy

- Rekonstrukce vedení 110 kV Prostějov - Konice

Navrhované stavby VTL plynovodů:

- Lipová – Ramzová

- Mohelnice  - Svojanov (zdvojení o světlost DN 500)

- Rapotín – Hanušovice

- Paseka – Šumperk

- Klopotovice – Rokytnice

- Císařov – Brodek u Přerova

- Bochoř – Radslavice – Trnávka

- Prostějov – Aloisov

- Prostějov – Hrubčice

- Dolní Lipová – Javorník

- Javorník – Bílá Voda

- Přípojka pro Lipník n. Bečvou

- Propojení Velká u Hranic – Hranice

- Obchvat Litovle (Nasobůrky, Víska, Litovel, Červenka)

Zdroj: Územní plány Olomouckého kraje

Podklady distribučních společností

www.jmpas.cz

### 2.3.2. Plochy a koridory pro průmyslové a komerční zóny

Prostějov – východ

Průmyslová výroba, rozloha 40 ha,  katastrální území (KÚ) Prostějov, Kralice na Hané

Prostějov – severovýchod

Komerční aktivity,  rozloha 21 ha, KÚ Prostějov , Držovice na Moravě

Prostějov – severovýchod

Podnikatelská a výrobní plocha, rozloha 15 ha, KÚ Držovice na Moravě

Mořice

Výroba a sklady, rozloha  11 ha , KÚ Mořice

Přerov – jih

Terminál kombinované dopravy, překladiště, logistické centrum, rozloha 111 ha, KÚ Přerov, Bochoř, Lověšice u Přerova

Přerov – Předmostí

Drobná výroba a služby, rozloha 23 ha (14 + 9), KÚ Přerov , Předmostí

Lipník nad Bečvou – východ

Výroba a výrobní  služby , sklady, technická a občanská infrastruktura, rozloha 61 ha

(40 + 21), KÚ Lipník nad Bečvou a Jezernice

Hranice – severozápad

Průmyslová výroba, sklady, rozloha  21 ha, služby, KÚ Hranice, Drahotuše

Bělotín – jih

Smíšená podnikatelská zóna, rozloha 28 ha, KÚ Bělotín

Hustopeče nad Bečvou – východ

Průmysl a služby, rozloha  22 ha, KÚ Hustopeče nad Bečvou

Velký Újezd – jih a západ

Výrobní plochy a služby spojené s motoristickým provozem, rozloha 11 ha,  KÚ Velký Újezd

Bystrovany – jihozápad

Občanská vybavenost, rozloha  12 ha, KÚ Bystrovany

Olomouc – jih, Příkopy

Výroba , sklady, výrobní služby, rozloha  80 ha, KÚ Holice, Vsisko

Olomouc – pod Vlachovým

Komerční využití, rozloha 17 ha, KÚ Slavonín, Nová Ulice

Litovel – jihozápad

Průmyslová výroba, rozloha  25 ha, KÚ Vsisko u Litovle, Nasobůrky

Velký Týnec

Dvě plochy pro komerční využití, technická a občanská vybavenost, všeobecná podnikatelská zóna, rozloha  29 ha (11 + 18), KÚ Vsisko, Velký Týnec

Uničov – sever

Průmyslová a skladová zóna, rozloha  33 ha, KÚ Uničov

Šternberk – Lhota sever

Průmyslová zóna, rozloha 12 ha, KÚ Šternberk, Lužice u Šternberka

Navrhované zóny pro výr. a komerční aktivity okresu Jeseník a Šumperk, které nejsou zahrnuty v územním plánu

Mohelnice u Helly

Průmyslová výroba, sklady a technické služby, rozloha 4 ha, okres Šumperk

Mohelnice u hřbitova

Veřejné a ostatní služby, nerušící výroba, rozloha 4,5 ha, okres Šumperk

Mohelnice u ESMO

Průmyslová výroba, nerušící výroba a služby, rozloha  12 ha, okres Šumperk

Zábřeh – Leštinská u ČOV

Průmyslová výroba, rozloha 22,2 ha, okres Šumperk

Zábřeh – Leštinská, Olomoucká

Občanská vybavenost , služby pro motoristy, rozloha  6 ha, okres Šumperk

Zábřeh – Lesnická, u slévárny

Průmyslová výroba, rozloha 4 ha, okres Šumperk

Zábřeh, Leštinská – Sadová

Průmyslová výroba, rozloha  2,3 ha, okres Šumperk

Zábřeh – u garáží ČSAD

Průmyslová výroba, technické služby, rozloha  cca 1,5 ha, okres Šumperk

Šumperk – pod krematoriem (průmyslová zóna III)

Smíšené využití – výrobní a obslužné funkce, rozloha 9 ha, okres Šumperk

Šumperk – JZ okraj (jižně od Bratrušovského potoka)

Průmyslová výroba, rozloha  cca 9 ha, okres Šumperk

Šumperk – JZ okraj (průmyslová zóna II)

Smíšené využití -  průmyslová výroba, služby, občanská vybavenost, , rozloha   cca 4 ha okres Šumperk

Šumperk – Žerotínova

Průmyslová výroba, technické služby, rozloha  cca 2 ha,  okres Šumperk

Šumperk – Karlov, Na Mlýnku

Universální výrobní a obslužné funkce, rozloha 11 ha, okres Šumperk

Rapotín – recycling park

Průmyslová výroba, technické služby, rozloha  cca 14 ha, okres Šumperk

Rapotín (za VAB, Likama, Urban)

Průmyslová výroba, technické služby, rozloha  cca 8 ha, okres Šumperk

Jeseník – bývalá kasárna II

Nerušící výroba, služby, vybavenost, rozloha cca 5,5 ha, okres Jeseník

Jeseník (za bývalými kasárnami)

Sportovní zařízení – hřiště fotbal, golf – trening atd. , rozloha  cca 4 ha, okres Jeseník

Zlaté Hory

Plochy pro universální využití – nerušící výroba, služby atd. , rozloha cca 8,5 ha, okres Jeseník

Zlaté Hory – Ondřejovice (Ovčácký vrch), provozovaný lom

Universální rozvojová plocha, výroba, technické služby, sklady atd. , rozloha  cca 14 ha, okres Jeseník

Zlaté Hory – bývalý areál Rudné doly, nyní v útlumu (částečně využit)

Vaužití pro čistou výrobu nebo služby, vybavenost, rekreaci – odstranění areálu a rekultivace území, rozloha cca 20 ha, okres Jeseník

Mikulovice – Glucholazy (hraniční přechod)

Výroba, logistika, služby, vybavenost, rozloha cca 20 ha, okres Jeseník

Javorník – Bílý Potok (hraniční přechod)

Zóna obchodu a služeb, zóna průmyslové výroby, rozloha  10,1 ha, okres Jeseník

Žulová (Vlčice)

Rekreační centrum v zázemí navrhovaného rybníka, rozloha  cca 40 ha, okres Jeseník

Bernartice u Javorníka – návaznost na areál odborného školství

Sportovní  zařízení, golfové hřiště apod. , rozloha  cca 20 ha, okres Jeseník

Skorošice, západní okraj (navazuje na areál bývalého letního dětského tábora)

Rekreační zóna – areál hřišť, sezónní ubytování atd. , rozloha  cca 5 ha, okres Jeseník

Bělá pod Pradědem (Filipovice)

Sportovní středisko – systém vleků, lanovek, sjezdových drah a turistické vybavenosti, okres Jeseník

Zdroj: Návrh 1. změny ÚPVÚC Olomoucké aglomerace

Územně plánovací podklad - Přehled a posouzení ploch pro rozvoj podnikatelských  aktivit v okresech Šumperk a  Jeseník

### 2.3.3. Roztřídění krajských částí podle dosažitelnosti síťové energie

Z hlediska územního členění je Olomoucký kraj rozdělen na územní celek Olomoucké aglomerace, kde spadají okr. Olomouc,  Přerov a Prostějov a územní celek  Jeseníky, kde jsou začleněny okr. Šumperk a Jeseník. V dalším popisu dle dosažitelnosti síťových energií je postupováno dle tohoto členění:

#### 2.3.3.1. Zásobování elektrickou energií

Okres Olomouc

Územím okresu procházejí  vedení 400 kV Prosenice -  Krasíkov a Prosenice – Řeporyje. Na tomto vedení nejsou v okrese umístěny žádné uzly. Zdroje el. energie v okrese nejsou schopny krýt spotřebu okresu a proto je nezbytný  dovoz energie do míst spotřeby z jiných výroben v ČR, příp. ze zahraničí. Elektřina je ze soustavy 400 kV přiváděna pro distribuci prostřednictvím soustavy 110 kV.

V území se dále nachází rozvodny 110 kV Červenka, Uničov, Šternberk, Olomouc sev. a Hodolany. Následně pak vedení 110 kV:

- Hodolany – Olomouc – Červenka

- Červenka – Šternberk

- Červenka – Uničov

- Červenka – Ráječek

- Červenka – Mohelnice

- Prostějov – Lutín

Ve známém výhledu se neuvažuje ze strany ČEZ – ČEPS a.s., případně SME, mimo výstavbu vedení 110 kV včetně rozvodny Slavonín a Philips Hranice, o žádné další výstavbě těchto zařízení. Může však vzniknout požadavek mimořádné potřeby podnikatelské aktivity.

V přípravě je vedení 110 kV Olomouc (Hodolany) – Slavonín.

Vedení 110 kV Hodolany – Moravia Mariánské Údolí a Šternberk – Granitol Moravský Beroun jsou vedena na stožárech pro napětí 110 kV, avšak jsou provozována napětím 22 kV. Výhledově se uvažuje, že budou provozována na napětí 110 kV po nezbytných investičních úpravách . Jiná vedení o napětí 110 kV a vyšším se v okrese neplánují.

Okres Přerov

Zabezpečení dodávky el. energie nejen pro okres Přerov zde zajišťuje uzlová rozvodna nadřazeného systému  400 kV – Prosenice, napájena vedením 400 kV.

V napěťové hladině 220 kV jsou zde zastoupena vedení:

- Prosenice – Sokolnice

- Prosenice – Lískovec

V napěťové hladině 110 kV pak vedení:

- Hodolany – Prosenice

- Prosenice- Dluhonice

- Dluhonice – Hodolany

- Dluhonice – Chropyně – Kojetín

- Dluhonice – Otrokovice

- Prosenice – Hranice

- Hranice – Třebovice

- Hranice – Val. Meziříčí

- Hranice – Cementárna Hranice

- Prosenice – Bystřice p. Hostýnem

Mimo územní rezervu případné výstavby VEC Blahutovice a jejího doprovodného vybavení není v rámci známého výhledu uvažováno o další výstavbě elektroenergických zažízení v úrovni VVN.

Okres Prostějov

Okres Prostějov je zásobován  z rozvodny 110/22 kV Prostějov a z rozvodny 110/22 kV Konice. Rozvodna Prostějov je zásobována vedeními 110 kV z Otrokovic, z Vyškova a Prosenic, rozvodna Konice je zapojena vedením 110 kV z Prostějova. Připravuje se ještě výstavba vedení 110 kV Konice – Opatovice a výhledově   vedení 110 kV Konice – Rozstání – Blansko.

V napěťové hladině 110 kV jsou v území okresu umístěna tato vedení:

- Prostějov – Lutín

- Prostějov – Konice

- Prostějov – Vyškov

- Prostějov – Nezamyslice

- Prostějov  - Otrokovice

Okresem procházejí koridory linek 400 kV Prosenice – Krasíkov a Prosenice – Řeporyje. Tato elektrizační soustava nemá v okrese žádné uzly. Stejným způsobem zde prochází v jižním okraji okresu vedení 220 kV. Oba systémy nemají pro zásobování a územní řešení okresu mimo ochranné pásmo žádný přímý význam. Ve známém výhledu se neuvažuje v těchto napěťových hladinách s žádnou další výstavbou.

Okresy Šumperk a Jeseník

Zařízení systému napěťové hladiny 400 kV je zde zastoupena uzlovou rozvodnou Horní Životice s transformací 400/110kV. Dále je zde umístěna podzemní rozvodna 400 kV u přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Z této rozvodny je vedeno volné vrchní vedení do uzlové rozvodny VVN Krasíkov.

Napěťová hladina 110 kV je zde zastoupena zaokruhovaným systémem, který je zásoben z nadřazených rozvoden 400 kV nebo jejich transformačních převodů 400/110 kV.

Systém je doplněn o dvojité vedení 110 kV vedení z rozvodny Hoštice a dvojité vedení z  rozvodny Hodolany.

V území kraje se dále nachází vedení 110 kV:

- Mohelnice – Červenka

- Ráječek – Červenka

- Ráječek – Mohelnice

- Krasíkov* – Ráječek

- Ráječek – Šumperk

- Ráječek– Břidličná*

- Šumperk – Česká Ves

- Horní Životice – Břidličná*

- Horní Životice – Hoštice*

- Česká Ves – Vrbno*

- Česká Ves – Třemešná

* rozvodna není na území kraje

#### 2.3.3.2. Zásobování zemním plynem

Okresy Olomouc, Přerov a zejména Prostějov patří k okresům s jedním z nejvyšších stupňů plynofikace v našem státě. Rozvětvená rozvodná síť VTL plynu tvoří dostatečný základ pro další plynofikaci a to již převážně v úrovni STL rozvodů.

Ze známých záměrů rozšíření VTL  systémů je uvažováno s VTL přípojkou o délce cca 0,9 km pro RS Lipník, která je vyvolána Generelem plynofikace města, dále VTL plynovod v délce cca 1,5 km pro propojení hlavního napájecího plynovodního řadu pro město Hranice.

Další výhledově územně zanedbatelné  je propojení plynovodů DN 300 Drahanovice – cukrovar na DN 500 Lobodice – Klopotovice – Olomouc v délce cca 25 m.

Mimo uvedené výhledové rozšíření v úrovni VTL je uvažováno o plynofikaci pouze v úrovni STL ze stávajících regulačních stanic VTL/STL, a to díky uvedeným skutečnostem ještě v omezeném rozsahu.

Před vyhlášeným cenovým progresem zemního plynu byl projeven zájem o plynofikaci v úrovni  STL např. u obce Véska z RS Dolany, Lošov z RS Samotišky,  obce Charváty, Drahlov, Čertoryje a další. Skutečný rozvoj bude odvozen od ekonomické schopnosti obcí, případně podnikatelských aktivit. Uvedené úpravy cen zemního plynu též negativně ovlivní schopnost obcí získat státní dotaci na plynofikaci.

Mimo uvedené  návrhové záměry jsou na území VÚC v přípravě rekonstrukce a rehabilitace plynovodních řádů. Jedná se  o úseky:

- Křelov – Palonín DN 350

- Rokytnice – Klopotovice DN 500

- Staměřice – Trnávka DN 500

- Křelov – Klopotovice DN 500

V dalším výhledu je záměr rekonstrukce předávací stanice Lobodice a plynovod Lobodice –Bochoř.

Pro posílení spolehlivosti a zvýšení operativní bezpečnosti je navrženo propojení systémů Východočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské, a.s. plynovodem v úrovni VVTL  DN 500 PN 64 a to ve dvou alternativách.

Obě alternativy jsou napojeny na předávací místo TRANSGAS Březejec u Velkého Meziříčí.

Alternativa „A“ je zaústěna jižně od Mohelnice u obce Loštice předávacím místem do stávajícího VTL systému.

Alternativa „B“ vstupuje do území VÚC Olomouc severozápadně od Horního Štěpánova, prochází severně od obce Brodek u Konice , u obce Runařov je situována severně, severním obchvatem obchází obec Konice, dále prochází katastry obcí Raková u Konice, Olbramice, Cakov, Bílsko, Myslechovice a na VTL systém SMP a.s. se napojuje předávacím místem jižně od obce Nasobůrky u Litovle. VÚC znamená trasu této alternativy jako územní rezervu.

Okres  Šumperk, Jeseník

VTL plynovod je v řešeném území tvořen zaokruhovanou smyčkou, jež zajišťuje vysokou spolehlivost systému.

Stávající systém VTL plynovodů je schopen přenosně plně zajistit s případnou drobnou úpravou potřebu území. Žádný další mimořádný odběr ani podnikatelská  aktivita energeticky náročné spotřeby se nepředpokládá.

#### 2.3.3.3. Zásobování teplem

Okres Olomouc

V okrese  jsou provozovány CZT v Olomouci, Uničově, Šternberku a v Litovli. V žádném případě jednotlivá soustava nezasahuje do jiné obce.

V ostatních obcích je zásobování teplem decentralizované. S rozšiřováním soustav se v současnosti nepočítá. Pouze město Olomouc připravuje nový zdroj CZT v lokalitě Nový Dvůr jižně od města. Nelze vyloučit rozvoj CZT v budoucnu tam, kde se to bude jevit ekonomicky a ekologicky vhodné.

Okres Přerov

CZT je  v Přerově a v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetíně a to prostřednictvím výroby tepla v teplárně Přerov, nebo prostřednictvím sídlištních či blokových kotelen na zemní plyn. Ani v jednom případě soustavy nezasahují do jiné obce. V ostatních obcích je zásobování teplem decentralizované. S rozšiřováním CZT se v současnosti nepočítá, nelze je však vyloučit ve výhledu.

Okres Prostějov

Pouze v Prostějově je vybudována soustava CZT. S jejím rozšířením se nepočítá. V ostatních obcích je zásobování teplem zajišťováno decentralizovaně. Rozvoj CZT nelze vyloučit ve výhledu.

Okres Šumperk

Ve městě Šumperk bylo CZT zrušeno a místo výměníkových stanic byly vybudovány kotelny na ZP.

CZT je provozováno ve městech:

- Zábřeh se dvěma oddělenými parními soustavami (15 a 8 MW) na hnědé uhlí (HU), které budou výhledově nahrazeny výtopnou 41 MW na ZP.

- Mohelnice – horkovodní soustava CZT napojena na teplárnu MEZ o výkonu 70 MW na ZP

- Olšany

Okres Jeseník

Ve městě  Jeseník soustava  CZT není  vybudována,  v provozu  je 31 kotelen  s výkonem  asi

80 MW na ZP a HU.

Se zavedením CZT se v současnosti nepočítá. V ostatních městech a obcích je zásobování teplem decentralizované s využitím ZP a spalování pevných paliv a biomasy.

## 2.4. Analýza dopadu stávajícího stavu energetiky na životní prostředí

### 2.4.1. Emise  znečišťujících látek

tabulka 1	Celkové emise hlavních znečišťujících látek v roce 2001 naměřené v Olomouckém kraji

| Kategorie zdrojů | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok |
| Velké zdroje celkem – REZZO 1 | 260,4 | 4 880,7 | 3 215,3 | 1 654,0 | 519,8 |
| Střední zdroje celkem – REZZO 2 | 515,0 | 559,2 | 409,3 | 787,7 | 321,1 |
| Malé zdroje celkem – REZZO 3 | 1 161,4 | 1 772,0 | 639,4 | 7 284,4 | 1 629,2 |
| Stacionární zdroje celkem | 1 936,8 | 7 211,9 | 4 264,0 | 9 726,1 | 2 470,1 |
| Mobilní zdroje celkem | 588,4 | 413,3 | 9 930,4 | 19 178,3 | 4 141,5 |
| Celkem | 2 525,2 | 7 625,2 | 14 194,4 | 28 904,4 | 6 611,6 |

tabulka 2	Celkové emise hlavních znečišťujících látek naměřených v roce 2000 v Olomouckém kraji

| Kategorie zdrojů | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok | t/rok |
| Velké zdroje celkem – REZZO 1 | 317,4 | 5 291,7 | 2 772,3 | 1 492,2 | 301,9 |
| Střední zdroje celkem – REZZO 2 | 576,8 | 560,1 | 405,5 | 758,0 | 319,6 |
| Malé zdroje celkem – REZZO 3 | 1 462,4 | 2 144,1 | 702,0 | 8 601,8 | 1 920,8 |
| Stacionární zdroje celkem | 2 356,6 | 7 995,9 | 3 879,8 | 10 852,0 | 2 542,3 |

graf 1		Porovnání emisí ze stacionárních zdrojů v r. 2000 a r. 2001

Území kraje je producenty emisí zatíženo značně nerovnoměrně vzhledem ke koncentraci  průmyslu a osídlení. Mimo velké zdroje znečištění stále větší podíl zaujímají zdroje mobilní, zejména ve městech, kde není uskutečněn odklon dopravy a nejsou vybudovány obchvaty.  Největší znečišťovatelé  jsou především teplárny v Olomouci a Přerově, dále Precheza Přerov, Cement Hranice a Olšanské papírny. V následujícím seznamu jsou uvedeny nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší Olomouckého kraje v roce 2002:

Tuhé znečišťující látky - TZL:

- Cement Hranice, a.s. – Cementárna Hranice

- Olšanské papírny a.s. – Kotelna Aloisov

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Olomouc

- Lihovar Kojetín a.s. – Kotelna Kojetín

- Cukrovar Vrbátky a.s. – Kotelna Vrbátky

- Vápenka Vitošov s.r.o – Výrobna vápna Hrabová – Vitošov

- UNEX Uničov a.s. – Kotelna, slévárna, lakovna Uničov

Oxid siřičitý - SO2

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Přerov

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Olomouc

- PRECHEZA a.s.- Chemická výroba Přerov

- Olšanské papírny a.s. – Kotelna Aloisov

- Cukrovar Vrbátky a.s. – Kotelna Vrbátky

- OP papírna s.r.o. – Kotelna Olšany

- Cukrovar Kojetín a.s. – Kotelna Kojetín

Oxidy dusíku - NOx

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Přerov

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Olomouc

- Cement Hranice, a.s. – Cementárna Hranice

- Olšanské papírny a.s. – Kotelna Jindřichov

- Olšanské papírny a.s. – Kotelna Aloisov

- OP papírna s.r.o. – Kotelna Olšany

- Lihovar Kojetín a.s. – Kotelna Kojetín

Oxid uhelnatý - CO

- Cement Hranice, a.s. – Cementárna Hranice

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Přerov

- Olšanské papírny a.s. – Kotelna Aloisov

- UNEX Uničov a.s. – Kotelna, slévárna, lakovna Uničov

- Sigma Slévárny spol. s.r.o. – Výrobna litiny, kotelna Lutín

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Olomouc

- TONDACH ČR s.r.o. – Vypalovací pec Hranice

Uhlovodíky  - CxHy

- SETUZA a.s.- Extrakce rafinace tuků Olomouc

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Přerov

- Dalkia MORAVA a.s. – Teplárna Olomouc

- SSI Schafer s.r.o. – lakovny Hranice

- M.L.S. Holice, spol. s.r.o. - Vypalovací pece, lakovna Olomouc

### 2.4.2. Imise  znečišťujících látek

Monitoring imisí vytváří v kraji síť 15  stanic, z nichž  provozuje 8 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),  4 stanice Hygienická služba  (HS) , 2 stanice Exotoxa (EKX) a 1 stanici Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti  (VÚLHM).

tabulka 3	Seznam monitorovacích stanic a jejich podrobnější popis:

| Číslo stanice | Název stanice | Typ stanice | Zóna | Charakter zóny | Provozovatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1133 | Prostějov | stacionární- AMS * | městská | obytná | ČHMÚ |
| 491 | Prostějov-stát.lesy | stacionární- manuální | městská | obytná | HS |
| 489 | Prostějov-Olomoucká | stacionární- manuální | městská | obytná,obchodní | HS |
| 490 | Prostějov-Svatoplukova | stacionární- manuální | městská | obytná,obchodní, průmyslová | HS |
| 1080 | Jeseník | stacionární- AMS * | venkovská | přírodní | ČHMÚ |
| 1451 | Kunčice | stacionární- manuální | venkovská | přírodní | VÚLHM |
| 1078 | Litovel | stacionární- AMS * | venkovská | zemědělská | ČHMÚ |
| 1197 | Olomouc-Šmeralova | stacionární- AMS-TK | městská | obytná | HS |
| 1217 | Luká | stacionární- manuální | venkovská | přírodní | ČHMÚ |
| 1075 | Olomouc | stacionární- AMS * | městská | obytná | ČHMÚ |
| 954 | Drahotuše | stacionární- manuální | venkovská | zemědělská | ČHMÚ |
| 1076 | Přerov | stacionární- AMS * | městská | obchodní,obytná | ČHMÚ |
| 1159 | Bílá Voda | stacionární- manuální | venkovská | přírodní | EKX |
| 1358 | Dolní Studénky | stacionární- manuální | venkovská | zemědělská | ČHMÚ |
| 1219 | Paprsek | stacionární- manuální | venkovská | přírodní | EKX |

* automatizovaná monitorovací stanice

tabulka 4	Hodnoty naměřených hodnot SO2 (oxidu siřičitého) v r.2001 na stanicích

| Číslo stanice | Měsíční koncentrace g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1133 | 15,70 | 9,00 | 9,10 | 6,84 | 5,94 | 3,24 | 2,62 | 3,88 | 4,56 | 5,73 | 7,59 | 15,38 |
| 489 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,29 | 2,09 | 3,00 |
| 490 | 2,00 | 2,15 | 2,05 | 2,85 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,00 | 2,23 | 2,82 |
| 491 | 3,59 | 2,45 | 2,45 | 2,37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,00 | 2,00 | 3,33 |
| 1080 | 10,37 | 5,25 | 5,45 | 3,75 | 4,44 | 2,97 | 2,58 | 3,05 | 2,52 | 4,71 | 4,03 | 8,15 |
| 1451 | 3,48 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,03 | 2,66 | 3,03 | 2,00 | 2,21 | 2,42 | 2,10 | 9,00 |
| 1075 | 20,58 | 9,24 | 8,96 | 4,25 | 3,81 | 3,06 | 4,68 | 5,60 | 2,47 | 5,95 | 8,32 | 18,90 |
| 1197 | 22,51 | 12,54 | 12,80 | 11,16 | 12,01 | 8,79 | 8,04 | 10,01 | 8,35 | 12,03 | 11,34 | 21,19 |
| 1078 | 11,46 | 6,82 | 6,10 | 3,82 | 4,30 | 2,17 | 1,94 | 3,12 | 2,67 | 4,57 | 6,10 | 12,65 |
| 1217 | 10,67 | 5,19 | 3,53 | 2,18 | 2,03 | 2,00 | 2,03 | 2,05 | 2,00 | 2,39 | 2,83 | 7,29 |
| 1076 | 22,02 | 10,50 | 10,07 | 6,32 | 4,85 | 3,14 | 3,97 | 4,29 | 5,94 | 12,10 | 8,62 | 24,83 |
| 954 | 13,68 | 4,18 | 6,52 | 3,68 | -- | -- | -- | 2,00 | 2,65 | 3,42 | 4,00 | 20,78 |
| 1358 | 6,61 | 3,71 | 2,35 | 2,00 | 2,00 | -- | -- | 2,00 | 2,00 | 2,03 | 2,73 | 9,96 |
| 1159 | 5,97 | 5,96 | 3,52 | 2,30 | 1,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,58 | 1,20 | 1,70 |
| 1219 | 3,54 | 1,04 | 1,57 | 1,70 | 1,90 | 1,59 | 1,42 | 1,03 | 1,63 | 1,90 | 2,07 | 1,97 |
| Průměr | 10,28 | 5,47 | 5,23 | 3,81 | 4,08 | 3,06 | 3,13 | 3,34 | 3,17 | 4,34 | 4,48 | 10,73 |

tabulka 5	Hodnoty naměřených hodnot SPM (prašného aerosolu) v r.2001 na stanicích

| Číslo stanice | Měsíční koncentrace g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 60,68 | 60,20 | 62,73 | 51,70 | -- | 28,43 | 34,85 | 38,70 | 36,07 | 60,67 | 39,23 | 50,56 |
| 490 | 54,32 | 56,85 | 49,50 | 47,70 | -- | 29,67 | 25,45 | 35,17 | 27,89 | 50,09 | 37,14 | 52,41 |
| 491 | 49,82 | 41,05 | 39,68 | 37,79 | -- | 31,00 | 25,90 | 35,13 | 26,20 | 53,92 | 31,47 | 41,50 |
| 1217 | 36,13 | 26,71 | 30,57 | 26,28 | 26,35 | 23,79 | 25,81 | 38,87 | 23,47 | 48,32 | 26,14 | 24,77 |
| 954 | 78,77 | 53,00 | 55,35 | 42,38 | 52,19 | 36,50 | 36,86 | 55,90 | 36,55 | 68,32 | 45,63 | 67,11 |
| 1358 | 48,20 | 37,71 | 38,48 | 27,20 | 30,32 | 25,53 | 26,13 | 38,00 | 24,80 | 44,87 | 34,00 | 52,78 |
| Průměr | 54,65 | 45,92 | 46,05 | 38,84 | 36,29 | 29,15 | 29,17 | 40,30 | 29,16 | 54,37 | 35,60 | 48,19 |

tabulka 6	Hodnoty naměřených hodnot NOx (oxidů dusíku) v r.2001 na stanicích

| Číslo stanice | Měsíční koncentrace g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 29,82 | 31,45 | 21,35 | 16,53 | -- | 8,05 | 4,75 | 5,30 | 7,33 | 12,48 | 23,95 | 28,72 |
| 490 | 26,59 | 32,90 | 18,64 | 15,95 | -- | 8,71 | 6,55 | 8,39 | 7,53 | 14,78 | 25,95 | 25,53 |
| 491 | 29,27 | 25,95 | 18,00 | 13,32 | -- | 7,53 | 5,60 | 6,52 | 7,67 | 9,00 | 27,82 | 30,56 |
| 1133 | 58,05 | 47,70 | 39,47 | 29,80 | 19,55 | 16,94 | 16,09 | 22,20 | 26,92 | 43,27 | 48,57 | 57,26 |
| 1080 | 11,39 | 10,46 | 10,91 | 7,41 | 6,90 | 7,20 | 6,31 | 6,78 | 7,90 | 10,11 | 11,11 | 17,46 |
| 1075 | 51,77 | 44,74 | 34,59 | 23,90 | 15,08 | 15,19 | 12,13 | 16,44 | 22,89 | 47,09 | 39,95 | 47,05 |
| 1078 | 30,14 | 23,23 | 18,11 | 11,46 | 8,94 | 7,74 | 6,36 | 8,57 | 9,83 | 17,94 | 19,75 | 32,52 |
| 1197 | 57,29 | 44,89 | 32,36 | 25,48 | 19,23 | 19,47 | 21,32 | 27,29 | 30,32 | 52,00 | 46,05 | 51,34 |
| 1217 | 11,12 | 8,48 | 10,37 | 4,03 | 2,61 | 3,00 | 3,39 | 4,52 | 7,23 | 8,29 | 11,04 | 16,63 |
| 954 | 73,26 | 64,25 | 58,67 | 42,65 | 40,47 | 24,00 | 22,71 | 27,03 | 24,65 | 33,74 | 54,53 | 62,69 |
| 1076 | 52,87 | 45,64 | 33,99 | 24,92 | 19,05 | 18,53 | 15,66 | 18,66 | 23,53 | 40,79 | 40,61 | 49,97 |
| 1159 | 6,45 | 5,96 | 6,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1219 | 5,58 | 4,26 | 4,66 | 2,70 | 2,58 | 2,77 | 3,10 | 3,58 | 2,00 | 2,06 | 2,47 | 3,14 |
| 1358 | 8,50 | 6,57 | 11,55 | 8,90 | 9,81 | 7,00 | 8,19 | 10,29 | 9,80 | 14,73 | 20,63 | 34,21 |
| Průměr | 32,29 | 28,32 | 22,82 | 17,47 | 14,42 | 1124 | 10,17 | 12,74 | 14,43 | 23,56 | 28,65 | 35,16 |

graf 2		Průměrné měsíční imisní hodnoty

tabulka 7	Hodnoty naměřených hodnot CO (oxidu uhelnatého) v r.2001 na stanicích

| Číslo stanice | Měsíční koncentrace g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1133 | 1030,23 | 821,21 | 885,43 | 676,22 | 619,96 | 499,60 | 675,23 | 517,28 | 324,97 | 755,92 | 738,44 | 714,42 |
| 1075 | 759,10 | 617,92 | 574,61 | 444,84 | 341,64 | 311,55 | 313,49 | 377,40 | 384,32 | 613,01 | 529,04 | 612,90 |
| 1076 | 775,22 | 621,43 | 567,95 | 427,89 | 346,92 | 351,49 | 317,95 | 313,08 | 400,09 | 586,97 | 580,37 | 701,80 |
| Průměr | 854,85 | 686,85 | 676,00 | 516,32 | 436,17 | 387,55 | 435,56 | 402,59 | 369,79 | 651,97 | 615,95 | 676,37 |

graf 3		Průměrné měsíční imisní hodnoty CO

Mezi prioritní problémy v ochraně životního prostředí patří:

- Negativní zatížení z automobilové dopravy, zejména ve městech s průtahy silnic I. třídy :

- Olomouc – silnice I/35 ul. Velkomoravská  (přes 49 tis. vozidel/den)

- Olomouc – silnice I/35 estakáda (přes 45 tis. vozidel/den)

- Hranice na Moravě – silnice I/47 (přes 23 tis. vozidel/den)

- Prostějov – silnice I/46 estakáda  (přes 22 tis. vozidel/den)

- Nejzatíženější hraniční přechody jsou  Mikulovice, Bílý potok a Zlaté Hory.

- Stav silniční sítě je svými technickými parametry nevyhovující, koncentrace NOx     v jejich blízkosti překračují limitní imisní hodnoty.

- Odpojování odběratelů ve velkých městech od centrálních zdrojů tepla a budování lokálních zdrojů – nebezpečí nárůstu NOx

Nejdůležitější akce ke snižování znečišťování ovzduší v  r. 2000 byly realizovány u následujících zdrojů:

- Odsiřovací linka v a.s. Precheza Přerov

- Rekonstrukce 13 středních zdrojů Vojenského bytového fondu

- Technologická úprava  v a.s. Cement Hranice představující absolutní úsporu 1 mil. m3 zemního plynu   (využití odpadního tepla)

- Plynofikace FILKO Přemyslovice

- V rámci plošné plynofikace pokračovala rekonstrukce středních a malých zdrojů a plynofikace obcí - bylo přebudováno cca 2 000 těchto zdrojů

Zdroj:  	ČHMÚ a ČIŽP – Bilance emisí znečišťujících látek v roce 2000 a 2001

MŽP – Stav životního prostředí v Olomouckém kraji

ČHMÚ – Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech , Česká republika 2001

### 2.4.3. Globální dopady – emise skleníkových plynů

Vyhodnocení emisí skleníkových plynů bylo provedeno na základě analýzy LCA (Life Cycle Assessment) pomocí bilančního modelu GEMIS. GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci EU, OECD a IEA. Je vyvíjen v souladu s legislativou EU, a je zatím jediným podpůrným programem v ČR pro směrnici EU č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která vstoupila v platnost 24.9.1999 pro nová zařízení, a které se budou muset přizpůsobit všechny stávající provozy do roku 2007. GEMIS je vhodnou pomůckou pro administraci uhlíkového fondu a obchodování s emisemi. Garantem využívání programu GEMIS v ČR je od roku 1998 Česká energetická agentura.

Na základě analýz byl sestaven model energetického systému Olomouckého kraje, pomocí kterého jsou stanoveny následující množství skleníkových plynů emitovaných v důsledku poptávky po energiích v Olomouckém kraji.

Skleníkové plyny mají různou emisivitu, tzn. že pohlcují nebo vyzařují záření v různé míře. Výsledný účinek na skleníkový efekt proto závisí na absorpční schopnosti plynu pohlcovat tepelné záření a době setrvání plynu v atmosféře. Aby bylo možno vyjádřit celkový účinek skupiny skleníkových plynů emitovaných do ovzduší, zavádí se tzv. ekvivalent CO2.

tabulka 8	Emise skleníkových plynů

| emise [t/rok] | CO2 ekv | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V kraji | 3 387 842 | 3 318 768 | 2 583 | 48 |
| mimo kraj | 1 013 858 | 700 478 | 14 642 | 19 |
| Celkem | 4 401 701 | 4 019 246 | 17 225 | 67 |

Pro výpočet ekvivalentu emisí byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů, tj. CO2=1, CH4=21, N2O=310 a F-plyny, tj. SF6=23 900, HFC=1 300, PFC=7 000.

Emise látek obsahujících fluór, které přispívají ke globálnímu oteplování atmosféry jsou na minimální úrovni. Hodnoty těchto látek zde nejsou uváděny, ale v hodnotě CO2 ekv. jsou zohledněny.

graf 4		Podíl zdrojů znečištění na emisích skleníkových plynů

Na předcházejícím grafu je uveden podíl skupin zdrojů na celkových emisích skleníkových plynů. V jednotlivých skupinách jsou provedeny součty emisí skleníkových plynů vzniklých spalováním veškerých používaných paliv.