# 5. Energetické modelování

Modelování složitých systémů zásobování energií územních celků může být platným nástrojem managementu při usměrňování dalšího vývoje jedině tehdy, jestliže model zahrne všechny relevantní vazby a faktory ovlivňující ekonomický, sociální a environmentální stav regionu. Takovými faktory jsou např. vazby mezi veřejným a soukromým sektorem, otázky bezpečnosti zásobování energií, správný odhad existujících kapacit zdrojů regionu a priorit dalšího vývoje apod. Cílem energetického modelování není prognóza příštího vývoje. Analýza variant modelových scénářů má ukázat jaké jsou možnosti vývoje, má ocenit jednotlivé vlivy, má umožnit poznat a porozumět omezujícím podmínkám rozvoje a tak umožnit energetickému managementu optimální rozhodování.

## 5.1. Dělení odpovědnosti mezi soukromý a veřejný sektor

Princip fungování soukromého sektoru je založen na směně soukromých statků mezi dodavatelem a odběratelem. Výroba a dodávka soukromých statků však ovlivňuje pozitivně i negativně také veřejnost, která se na směně nepodílí. Faktory které nelze ze vztahu mezi dodavatelem a odběratelem vyloučit jsou hodnoty veřejných statků (jsou-li neomezené) a společných zdrojů (jsou-li omezené).

Z předchozího odstavce vyplývá, že veřejné statky je nutné ochraňovat a společné zdroje šetřit. Z podstaty tržní ekonomiky to nemůže dělat soukromý sektor, neboť je zaměřen na tvorbu a prodej soukromých statků. Veřejné statky a společné zdroje tedy musí mít jiného ochránce, strážce veřejného zájmu – a tím jsou politici. Jejich posláním je správa, resp. samospráva věcí veřejných. Na následujícím obrázku je znázorněno rozdělení odpovědnosti za tvorbu blahobytu (kvality života) mezi soukromým a veřejným sektorem.

obrázek 1	Odpovědnost za tvorbu blahobytu

Na základě obrázku můžeme označit dopady soukromého sektoru na veřejnost za externality. Tyto externality mohou být záporné (např. znečišťování ovzduší, atd.), ale i kladné (např. vytváření pracovních míst, poskytování znalostí atd.).

Každý soukromý podnikatel musí počítat s tím, že jeho činnost bude ovlivňována  působením veřejného sektoru. Z toho důvodu by se měl zajímat, zda jeho podnikatelská strategie je v souladu se strategií politickou vyjádřenou v různých sektorových či resortních politikách.

Pro zmírnění dopadů negativních externalit musí v určitých případech docházet k zasahování veřejného sektoru do podnikání. Za tyto zásahy lze např. považovat environmentální daně a poplatky za znečišťování životního prostředí. Za tvorbu pozitivních přínosů  naopak může veřejný sektor soukromého podnikatele odměnit, např.:

- daňovými úlevami ,

- poskytnutím zainvestovaného pozemku za výhodnou cenou (případně i bezplatně )

- u environmentálně šetrných produktů stanovením povinné výše výkupní ceny (např. u elektřiny z obnovitelných zdrojů).

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny oblasti ve kterých může veřejný sektor na soukromého podnikatele působit.

obrázek 2	Možnosti působení veřejného sektoru na soukromé podnikání

Poznámka: 	červeně – nepříznivé působení vůči soukromému podnikateli

zeleně – příznivé působení

Z předcházejícího textu a obrázků vyplývá, že v určitých případech je nutné zasahovat do soukromého sektoru a určovat rámec v němž působí. Potom je ovšem nutné zabývat se též účinností těchto zásahů. Proto je třeba minimalizovat i vlastní náklady na administraci programů a podpor.

## 5.2. Hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií

Energetické potřeby průmyslově vyspělých států jsou zabezpečovány přenosem energetických medií prostřednictvím:

- složitých přenosových soustav přesahujících hranice jednotlivých států,

- vnitrostátních a v podstatě integrovaných systémů.

Narušení těchto systémů znamená kolaps pro národní hospodářství těchto států, tedy i ČR. Události 11. září v New Yorku a Washingtonu, srpnové povodně a nadprojektová havárie v elektrárně Opatovice ukazují, že je nezbytné se bezodkladně zabývat problematikou tzv. kritické infrastruktury a zajištění její funkce v případě pohrom všeho druhu, jejichž četnost se bohužel vlivem globální nestabilní politické situace a globálních změn klimatu bude zvyšovat.

Česká republika má dobře (jak prokázaly srpnové povodně) fungující systém připravenosti hasičských záchranných sborů a systém krizového řízení zásahů. Nejslabším a nejméně podporovaným článkem krizového řízení však tvoří  (s výjimkou jaderných elektráren) oblast prevence pohrom a obnovy funkce území.

Protože nejkritičtější infrastrukturou se jeví v současnosti funkce energetických systémů, měly by se zahájit v návaznosti na dokončení územně energetické koncepce práce v oblasti analýz dopadů ztráty funkčnosti energetické infrastruktury na život a ekonomiku kraje. Součástí prací musí být vyhledání kritických prvků  zásobování kraje elektřinou a palivy a vyhodnocení jejich zranitelnosti, které umožní stanovení priorit při řešení prevence a odezvy.

Analýzy by měly být vypracovány pro všechny tři kategorie pohrom:

- přírodní pohromy,

- nadprojektové havárie,

- teroristické a jim podobné útoky.

Následná navržená opatření, která budou dělena na okamžitá, střednědobá a dlouhodobá, by se měla po projednání a schválení Bezpečnostní radou kraje stát součástí dokumentace krizového řízení kraje a důležitou nadstavbou územně plánovací dokumentace.

Legislativně spadá provedení těchto analýz a vyhodnocení bezpečnostních rizik do souboru řídících činností dle zákona č. 240/2000Sb.

Reakcí na výše zmíněné skutečnosti (hrozby) je v územní energetické koncepci uvažováno podstatně vyšší využívání energetického potenciálu území. V tomto smyslu důležitou úlohu mají tzv. obnovitelné zdroje energie. Jejich využití má ovšem neskonale širší význam. Přispívají např. k zachování rázu krajiny, vytváření pracovních míst na venkově, snížení touhy „emigrace z vesnic“.

Teroristický útok 11. září 2001 byl nejen útokem na symboly západní civilizace, ale též závažným varováním před budoucí činností mezinárodního terorismu. Za cíl útoku byly vybrány budovy World Trade Center jako symbol obchodu a finančnictví, budova Pentagonu jako symbol vojenské síly a Bílý dům (útočící letadlo bylo zničeno dříve, než dosáhlo cíle) jako symbol politický. Tyto útoky jednoznačně ukázaly, že globální terorismus dnes může zaútočit na několika místech současně, a to i na nejdokonaleji střežené objekty. Též Česká republika, jako členský stát NATO, je ohrožována globálním terorismem, a lze nalézt nepochybně řadu zranitelných míst infrastruktury ČR, a to včetně infrastruktury energetické.

#### 5.2.1. Přístupy zvýšení bezpečnosti dodávek energie na území Olomouckého kraje

Rozsah opatření lze rozdělit na tzv. „tvrdá“ a „měkká“ . První skupina opatření musí být zaměřena na zvýšení odolnosti energetického systému z hlediska strany dodavatelů energií. Platí zde zásada primární odpovědnosti, těchto provozovatelů za zvládnutí nouzové situace, přičemž v době krizové situace např. napadení systému a pokus o jeho vyřazení z činnosti lze očekávat i součinnost silových ministerstev (obrany a vnitra). Naproti tomu měkká  opatření souvisí spíše se zabezpečením ze strany spotřebitelů energií proti důsledkům poruch v zásobování energií a týkají se rozborem scénářů odezvy na tyto nouzové a krizové situace a návrhem preventivních opatření, jaká je nutno v tomto směru trvale provádět a doplnit.

V zásadě tedy lze zvýšení bezpečnosti dosáhnout kombinací obou druhů opatření, tj. zvýšení odolnosti energetických systémů i zajištěním nouzového a náhradního zásobování energií (viz. obrázek).

obrázek 3	Princip zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou

Pramen: CityPlan

Nejzranitelnější místa celého energetického systému ukazuje následující obrázek.

obrázek 4	Nejzranitelnější místa energetického systému

Pramen: CityPlan

Z předchozího obrázku vyplývá, že z hlediska vzniku krizových situací jsou nejzranitelnější velké centralizované systémy. Je tedy vhodné přetvářet současný energetický systém na kombinaci konvenčních levných centralizovaných zdrojů energie s alternativními, avšak mnohem méně zranitelnými místními (decentralizovanými) zdroji využívajícími v mnohem větší míře obnovitelné a druhotné zdroje energie.

Dalším významný způsobem jak zvýšit bezpečnost zásobování energiemi je snižování měrné spotřeby energie.

#### 5.2.2. Konkrétní akce vedoucí ke zvýšení bezpečnosti zásobování energií

Z hlediska zásobování teplem jsou nejlépe zajištěni občané, kteří mají často i tři zdroje tepla (zemní plyn, elektřiny a topidlo na tuhá paliva). Pokud však všechny tři způsoby vyžadují elektřinu (automatika kotlů, oběhová čerpadla), je vytápění těchto domácnosti ohroženo dlouhodobým výpadkem elektřiny. Z uvedeného důvodu je výhodnější kombinace například s krbovými kamny.

U systémů CZT bylo v souvislosti s havárií elektrárny Opatovice prokázáno, že obnova i tak rozsáhlé nadprojektové havárie je zvládnutelná v přijatelné době (dny). Pokud je CZT zásobeno z výtopny, nebo kotelny bez vlastní kogenerační výroby, jsou tuto zdroje ohroženy dlouhodobým výpadkem elektřiny, stejně jako předávací stanice.

Po provedených předběžných analýzách ve spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru se ukazuje, že nejohroženější kritickou infrastrukturou je elektroenergetika. Fakt, že je na rozdíl od jiných energií elektřina ve velkých objemech prakticky neskladovatelná, a že elektrizační soustava je v dnešní době až na výjimky schopna pracovat jen jako propojený celek, vede k potřebě, aby provozovatelé distribuční soustavy zvážili možnou krizovou situaci, že by na několik měsíců cílenými útoky byla vyřazena z funkce přenosová soustava.

Poznámka: Ukazuje se že, na rozdíl od cílených útoků, je obnova zásobování elektřinou po velkých haváriích a přírodních pohromách zvládnutelná v přijatelné době.

Nad rámec stavu nouze by se měly distribuční společnosti zabývat podmínkami, které by umožnily zvládnutí provozu distribuční soustavy odděleně bez propojení na  přenosovou soustavu a otázkami, jaké by to znamenalo omezení pro spotřebitele (cyklické vypínání apod).

Lze očekávat, že řešení tohoto problému bude probíhat ve střednědobé perspektivě. Avšak již nyní mohou obce dle Zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.) v rámci činností dle § 14 organizovat přípravu obce na mimořádnou událost tohoto druhu. Jedná se zejména ve spolupráci s distribučními společnostmi o zvážení možnosti u citlivých objektů, které mají důležitou funkci z hlediska zachování základních funkcí v území, instalovat nezávislé zdroje elektřiny schopné dlouhodobé zásobování objektu elektřinou. Kromě chodu životně důležitých organizací se jedná i o zásobování vodou a potravinami, předcházení jejich zkáze, předcházení úhynu zvířat v zemědělských velkochovech atp. Uplatní se zde zejména plynové mikrokogenerační technologie a obnovitelné zdroje elektřiny (včetně krátkodobé akumulace). Olomoucký kraj má pro rozvoj mikrokogenerace a distribuovaných zdrojů ve srovnání s průměrem ČR nadprůměrné podmínky. Plynárenský systém je mnohem totiž méně zranitelný a přitom zásobuje většinu území kraje.

ÚEK z bezpečnostních (ale i ekonomických  a sociálních) důvodů podporuje udržení všech decentralizovaných zdrojů na území Olomouckého kraje, zejména i uhelných tepláren, které nejenže zajišťují významný elektrický výkon, ale mohou využívat i různé dopravní cestu pro zásobování palivem (domácím).

ÚEK z bezpečnostních důvodů podporuje ekonomicky proveditelný rozvoj sítí CZT, neboť se tak vytváří potenciál pro další rozvoj decentralizované kogenerační výroby a zvyšování krajské soběstačnosti při případné krizové události.

Pro případ krizového stavu by měly být připraveny postupy doporučující občanům a organizacím jak se chovat a možnosti, jak dlouhodobý výpadek elektřiny řešit z hlediska všech způsobů užití elektřiny (osvětlení, čerpání vody, chlazení, mražení, přípravy pokrmů atd.), aby nedocházelo k ohrožení zdraví ale ani ke zkáze potravin atp.

Realizace doporučení (záměrů) Územní energetické koncepce (ÚEK) vyžaduje soustavné, soustředěné úsilí orgánů a pracovníků krajského úřadu, městských a obecních úřadů a podporu ústředních orgánů státní správy.

Při uvědomění si výše zmíněných skutečností a ve snaze konkretizovat postupy (kroky) vedoucí k naplnění cílů Územní energetické koncepce, její autoři zpracovali seznam námětů a předpokladů. Ty jsou uvedeny v následující části této subkapitoly.

- Koncepce představuje rozsáhlý dokument strategického charakteru. Plnění jeho doporučení musí být rozvrženo do řady postupných kroků, jejich věcná i časová posloupnost musí vycházet z priorit a možnosti kraje a obcí.

Doporučení: Odborníci krajského úřadu spolu se zpracovateli ÚEK připraví po schválení ÚEK návrh věcného i časového harmonogramu konkrétních úkolů. Např. v letech 2004-2006 bude instalováno x m2 solárních panelů, bude instalováno x energetických zařízení využívajících biomasu. V souvislosti s tím se osadí x ha „energetickými rostlinami“. Takovýto harmonogram by mohl být nazván „Akčním plánem kraje pro využívání obnovitelných zdrojů energie“, který by schválila rada i zastupitelstvo kraje. Akční plán by měl být zpracován na období 3 až 5 let.

- Koncepce mimo jiné předpokládá zvýšení úspor paliv a energie a vyšší využití obnovitelných zdrojů.

Doporučení: Úkol souvisí s bodem 1. Odborníci krajského úřadu s představiteli vybraných obcí navrhnou akce vedoucí k úsporám energie a vyššímu využití jejich obnovitelných zdrojů.

- Pro plnění úkolů rámcově charakterizovaných v bodech 1 a 2 vybuduje kraj na objektech jim spravovaných demonstrační jednotky. Jejich smyslem bude na konkrétních příkladech přesvědčit širokou veřejnost o přednostech úspor i využití obnovitelných zdrojů energie.

Doporučení: Na základě výsledků energetických auditů určit objekty, na kterých bude demonstrována výhodnost úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Připravit informační kampaň, která by deklarovala výhodnost takových přístupů (přínos pro rozvoj kraje a jeho životního prostředí atd.).

- Na území kraje existuje značný znalostní potenciál. Jsou také k dispozici praktické zkušenosti obcí i dalších organizací.

Doporučení: Požádat vedení příslušných škol, aby svým žákům zadalo „seminární práce“ hodnotící konkrétní úkoly definované v akčním plánu. Využít zkušenosti těch, kteří již provozují zařízení využívající obnovitelné zdroje (vazba na bod 3). Projednat možnost zorganizování olympiády o obnovitelných zdrojích.

- Realizace námětů a doporučení uvedených v předcházejících 4 bodech vede ke zvýšení bezpečnosti zásobování energií, avšak vyžaduje politickou podporu.

Doporučení: Bude vhodné seznámit poslance, senátory (celého politického spektra) zvolené za Olomoucký kraj s náměty Akčního plánu a doporučeními definovanými v tomto dokumentu a požádat je o aktivní zapojení a podporu.

Společenství demokratických států světa je vystaveno dlouhodobému nátlaku různých fundamentalistických skupin. Ten se zintenzívnil od roku 2001.

V akcích takových skupin lze vysledovat určitou gradaci:

- nejprve útoky na symboly demokratického světa,

- později zabíjení nevinných lidí,

- narušení infrastruktury národního hospodářství.

Akce zmíněné v bodech „a“ i „b“ proběhly a probíhají.

Po provedených předběžných analýzách ve spolupráci s GŘ Hasičského záchranného sboru se ukazuje, že nejohroženější kritickou infrastrukturou je elektroenergetika. Na rozdíl od jiných energií je elektřina ve velkých objemech prakticky neskladovatelná a elektrizační soustava je v dnešní době (až na výjimky) schopna pracovat jen jako propojený celek. Útokem na elektroenergetické systémy lze proto ochromit základní funkce rozsáhlých území.

Četnost případů narušení dodávek elektřiny ve světě v posledních měsících dramaticky narostla. Oficiálně se tyto případy vysvětlují technickými poruchami. Jde skutečně jen o technické problémy?

Bez nároku na poctivou odpověď zmíněné otázky je nutné vytvářet předpoklady pro „přežití kraje“ při narušení dodávek elektřiny a tím i pro „přežití“ jeho obyvatel a zajištění minimální funkce státní správy, respektive samosprávy.

To jsou ovšem problémy přesahující zadání zpracování územní energetické koncepce kraje. Nicméně podle názoru zpracovatelů koncepce, problémy kardinální.

Lze zatím doporučit, aby provozovatelé distribuční soustavy zvážili možnou krizovou situaci, kdy by byla na několik měsíců cílenými útoky vyřazena z funkce přenosová soustava. Nad rámec stavu nouze by se tak měly distribuční společnosti zabývat podmínkami, které by umožnily zvládnutí provozu distribuční soustavy odděleně bez propojení s přenosovou soustavou a otázkami, jaké by to znamenalo omezení pro spotřebitele (cyklické vypínání apod.).

Z bezpečnostních (ale i ekonomických a sociálních) důvodů je třeba udržovat v provozu všechny decentralizované zdroje na území Olomouckého kraje - zejména i uhelné teplárny, které nejenže zajišťují významný elektrický výkon, ale mohou využívat i různé a tak těžko napadnutelné dopravní cesty pro zásobování domácím palivem.

Také zachování a další rozvoj sítí CZT vytváří potenciál pro rozvoj decentralizované kogenerační výroby a tím i zvyšování krajské elektroenergetické soběstačnosti pro případ krizových událostí.

## 5.3. Možné přínosy a definice cílů rozvojových variant

Navržené varianty (programy) rozvoje energetického systému Olomouckého kraje mají přispět ke splnění cílů stanovených programem rozvoje kraje, kterými jsou:

- Podpora rozvoje dynamické podnikatelské základny průmyslových, zemědělských  obchodních podniků, podniků služeb a aktivit cestovního ruchu při řešení problémů na trhu a vytváření příhodných podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. (problémový okruh ekonomický rozvoj)

- Rozvoj technické a dopravní infrastruktury za účelem zlepšení podmínek ekonomického rozvoje kraje a za účelem celkového zkvalitnění života obyvatel kraje. (problémový okruh technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území)

- Celkový cíl okruhu rozvoje lidských zdrojů je vyjádřen tezemi specifických cílů (problémový okruh lidské zdroje):

- Zvýšit zaměstnanost obyvatelstva a zlepšit kvalitativní nabídku pracovních míst,

- zvýšit otevřenost systému vzdělávání a vzdělanostní flexibilitu obyvatelstva,

- zlepšit životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje,

- rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity.

- Posílit prostředí pro trvale udržitelný rozvoj životních podmínek obyvatel a konkurenceschopných hospodářských činností. (problémový okruh životní prostředí)

- Posílit ekonomickou a sociální stabilitu venkovského prostoru. Tuto stabilitu je nutno posilovat  ve dvou specifických cílových oblastech kterými jsou (problémový okruh venkov a zemědělství):

- zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu

- zachování, obnova a rozvoj venkova včetně krajinného rázu s cílem zvýšit příjmy venkovského obyvatelstva.

K dosažení cílů programu rozvoje kraje přispějí navržené programy v oblasti energetiky následovně:

- Snižováním spotřeby energií a zvyšováním účinnosti užití energie dojde ke zlepšení životního prostředí.

- Zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie zlepší podmínky života a to zejména na venkově.

- Snižování ztrát a zvyšování spolehlivosti sítí, obnovou a hospodárným rozvojem sítí se zlepší stav technické infrastruktury.

- Zvyšováním využití decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla se posílí schopnost zachování základních funkcí území kraje i v případě pohrom všeho druhu.

- Zvýšením informovanosti obyvatel o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie a úsporách energie se buduje znalostní občanská společnost.

Přínosy programů rozvoje kraje naplňují nejen cíle státní energetické a environmentální politiky, ale i cíle Evropské unie.

Působení navržených programů rozvoje energetického systému je rozdílné v podmínkách měst a venkova. Ve městech mají navržené programy působit především na zvýšení bezpečnosti zásobování energiemi a tím zmírnit dopady vzniklých krizových situací.

Na venkově mají programy za cíl zejména zlepšit kvalitu života. Zkvalitněním života na venkově dojde k omezení migrace obyvatelstva z venkova do měst. Realizováním programů vzniknou i pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. Například program zabývající se zvyšováním spotřeby biopaliv vytvoří tržní prostor pro účelné pěstování technických plodin, což přinese příležitosti zemědělcům.

### 5.3.1. Návrh priorit rozvoje energetického systému

Na území Olomouckého kraje nedochází k těžbě žádných fosilních paliv. Kraj je tedy zcela závislý na jejich dovozu. Priority v hospodaření s energií je proto možné rozdělit do tří skupin jak znázorňuje následující obrázek.

obrázek 5	 Strategické priority

První dvě skupiny priorit jsou zaměřeny na zvýšení soběstačnosti, snížení energetické náročnosti a na zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií. Snížení energetické náročnosti lze dosáhnout realizací úsporných opatření především v oblasti koncové spotřeby energie a recyklací energie (např. zpětné získávání odpadního tepla a energie z odpadů).

Na obrázku jsou použity termíny  primární a sekundární energie  z OZE.  Primárními energiemi z OZE se zde rozumí přímá přeměna, tj. např. teplo získané přímo ze slunečního záření (solární kolektory) a elektřina získaná z vodních elektráren, větrných elektráren a fotovoltaických článků. Pod pojmem sekundární energie z OZE se rozumí spalovací procesy přeměňující biopalivo v teplo a elektřinu. Také pohonné hmoty používané převážně k pohonu spalovacích motorů lze zajistit z biomasy.

Významným cílem vyplývajícím z těchto dvou oblastí priorit je snížení závislosti Olomouckého kraje na dovozu  energií a zvýšení soběstačnosti  v zásobování energiemi a to zejména venkovských oblastí mimo dosah plynovodů.

Třetí skupina představuje výrobu tepla a elektrické energie z fosilních paliv a spotřebu tradičních pohonných hmot (PHM) na bázi ropy. V této oblasti by měl být kladen důraz především na zahuštění sítí CZT, zprovoznění plynovodních přípojek, které nejsou jsou v současnosti využívané a na zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla.  Zvyšování účinnosti výroby a dopravy energií v energetických zdrojích je v kompetenci jednotlivých společností a kraj zde nemůže přímo zasahovat pokud tyto energetické zdroje nevlastní.

Z hlediska bezpečnosti je nutné zabývat se nejen určením slabých míst v energetickém systému, jejichž zničením resp. poškozením lze celý energetický systém vyřadit z funkce, ale též připravit postupy, které umožní alespoň dočasný nouzový provoz systému.

Mezi bezpečnostní priority lze zařadit:

a)  Zajištění bezpečnosti dodávek energie.

b)  Zajištění dodávek energie v krizových situacích umožňujících „přežití“ na určitém území.

c) Zvyšování podílu energetických zdrojů s minimálními dopady na život obyvatel a životní           prostředí a to i v případě pohrom.

## 5.4. Varianty řešení rozvoje energetického systému kraje

V rámci návrhu energetické koncepce Olomouckého kraje byly  modelovány čtyři scénáře zásobování energií kraje:

- referenční scénář, který byl vytvořen na základě současného známého stavu  zásobování energií Olomouckého kraje,

- scénář přirozeného vývoje, tj. nezasahování veřejného sektoru do dalšího vývoje,

- scénář cíleného vývoje, tj. aktivního působení energetického managementu kraje.

- scénář cíleného vývoje bio, tj. aktivního působení energetického managementu kraje a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie.

Účelem scénářů budoucího vývoje není předpověď vývoje. Scénáře mají přispět ke stanovení cílů a vyhodnocení dopadů. Jejich analýza má ukázat jaké jsou možnosti vývoje, má ocenit vlivy, které mohou působit na vývoje energetického sektoru, má umožnit poznat a porozumět omezujícím podmínkám rozvoje a tak umožnit energetickému managementu optimální rozhodování.

V1 - referenční scénář.

Tento scénář představuje nulovou změnu. Jde v podstatě o stav krajského energetického systému v roce 2000. Tento scénář je z hlediska vývoje nepravděpodobný, neboť nezahrnuje technologický vývoj a změnu reálných podmínek. Proto je nazván referenční, neboť představuje výchozí stav pro modelování.

V2 – scénář přirozeného vývoje.

Tento scénář je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení základní linie vývoje (baseline). Jedná se o čekávaný přirozený vývoj krajského energetického systému. To znamená, že při obnově energetického systému se postupně uplatní očekávané ekonomicky dostupné technologie. Předpokládá se zavedení připravovaných (reálných) legislativních podmínek vymezujících energetické podnikání a omezujících prostor pro rozhodování. Předpokládá se ekonomické chování spotřebitelů i dodavatelů energie. To znamená, že investiční rozhodování obou skupin bude vycházet z nabídky uvažovaných dostupných technologií v daném období, jejich ekonomické výhodnosti, aktuálních cen energií na trhu a dodržení legislativních omezení včetně plnění mezinárodních závazků.

Předpoklady přijaté při návrhu scénáře přirozeného vývoje jsou následující:

- Snížení spotřeby primární energie v důsledku zvyšování účinnosti energetických zařízení pro přeměnu energie je vyrovnáno zvýšenou poptávkou po energii.

- Vyrovnání salda poptávky a místní výroby elektrické energie se děje přes elektrizační soustavu ČR.

- U části kotelen dochází v rámci obnovy k náhradě uhlí zemní plynem (dokončení plynofikace)

- Individuální vytápění hnědým uhlím částečně ustupuje ve prospěch vytápění zemním plynem (dokončení plynofikace)

- Pouze v omezené míře dochází k vyššímu využití obnovitelných zdrojů.

V3 – scénář cíleného vývoje.

Tento scénář představuje aktivní přímé ovlivňování spotřebitelů energie pomocí podpor a úlev a nepřímé ovlivňování strany dodavatelů energie při dodržení principu rovné příležitosti a nenarušování soutěžního prostředí. Tento scénář vyjadřuje využití dodatečných zlepšení jichž lze ve srovnávacím období reálně působením veřejného sektoru dosáhnout  (princip dodatečnosti - additionality). Zásada spolufinancování investorem umožňuje pro tento scénář získávat i veřejné prostředky vně krajského rozpočtu vnější (podpory z fondů ČR, strukturálních fondů EU, globální fondy atp.).

Scénář cíleného vývoje počítá s aktivním působením na vývoj energetického systému kraje prostřednictvím energetického managementu. Vývoj energetického systému bude usměrňován prostřednictvím navržených programů jejichž cílem je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu). Jedná se například o tyto programy:

- Programy snižování měrné spotřeby

- Program pasivních domů

- Program tepelné ochrany budov

- Program rekuperace tepla

- Programy pro zvýšení využití OZE

- Program teplo sluncem

- Program teplo biomasou

- Program bioplynových stanic

- Program pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou

- Program kogenerace

- Program primární elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda, vítr a slunce)

V4 – scénář cíleného vývoje bio.

Tento scénář se od scénáře cíleného vývoje liší pouze ve významnějším využití kombinované výroby elektrické energie a tepla ve středních zdrojích z biomasy. V tomto scénáři rozvoje energetického systému se předpokládá realizace dalšího programu (kogenerace z biomasy), který je zaměřen na využití biomasy ve větších zdrojích.

Ve variantách cíleného vývoje a cíleného vývoje bio se předpokládá významný přechod od spalování tuhých fosilních paliv ve zdrojích REZZO 3 k využití biomasy. Ve scénářích je uvažováno s náhradou vyrobeného tepla z tuhých fosilních paliv za teplo vyrobené z biomasy na úrovni cca 60%.

Podrobný popis jednotlivých programů se nachází v příloze. V následující tabulce je uveden odhad potenciálu využití OZE, se kterým se počítá ve scénáři cíleného vývoje bio.

tabulka 1	Odhad využitelného potenciálu obnovitelných zdrojů energie

| Druh obnovitelné energie | Využitelný potenciál [GJ/rok] |
| --- | --- |
| Geotermální energie | 29 480 |
| Energie biomasy | 4 160 466 |
| Energie slunce | 114 509 |
| Vodní energie | 216 472 |
| Energie větru | 1 552 |
| celkem | 4 522 479 |

V kapitolách 5.15.13 dokumentu mikroregiony je uveden potenciál možnosti využití biomasy ve zdrojích REZZO 3 v oblastech vymezených pověřenými obcemi. Součet těchto potenciálů je nižší než odhad využitelného potenciálu biomasy v předchozí tabulce z důvodu, že v předchozí tabulce je zahrnut i využitelný potenciál biomasy ve zdrojích REZZO 1 a 2.

Využitelný potenciál energie slunce je oproti hodnotám uvedených v dokumentu mikroregiony nižší poněvadž se nepředpokládá plné využití ekonomicky nadějného potenciálu uvedeného v dokumentu mikroregiony.

Při tvorbě scénářů je nutno zvažovat nejenom environmentální dopady jednotlivých procesů (technologií) na životní prostřední ale i ekonomická hlediska. Všechny subjekty, tj. občané i organizace a energetické firmy mohou volně rozhodovat o svých investicích. Na příkladu rozhodování občanů nenapojených na CZT můžeme doložit, jak různorodé pohledy mohou ovlivnit konečné rozhodnutí a tedy i předurčit následné dopady na životní prostředí. Pokud se týká CZT, jeho cena by měla být nižší, než cena alternativního vytápění (obvykle zemním plynem).

Graf 63 ukazuje rozhodování na základě celkových nákladů za dobu životnosti zařízení, tj. při zvažování počátečných pořizovacích nákladů i následných provozních nákladů (které tvoří především náklady na palivo a energii). Přitom investiční náklady jsou rozloženy do celé doby životnosti při uvažování úroku 4%, (kterým je vyjádřena časová hodnota vložených peněz).

graf 1	Měrné náklady na vyrobený GJ s uvažováním pořizovacích i provozních nákladů

ni-náklady investiční, nfix-náklady fixní, nel-náklady na elektřinu, nvar-náklady variabilní, npal-náklady palivové

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

Z grafu 63 je zřejmé, že je velký rozdíl mezi jednotlivými způsoby zajištění tepelné pohody. Investičně náročné technologie (nízkoenergetické a pasivní domy, zateplení, solární panely) jsou následně provozně téměř beznákladové. Investičně nejnižší pořizovací náklady mají způsoby vytápění, které jsou buď provozně nepohodlné (spalování dřeva a uhlí), anebo drahé (elektřina).

Občan, který se rozhoduje z krátkodobého hlediska anebo občan, který nemá k dispozici volné peněžní prostředky, kterými by si zjistil následné nízké provozní náklady vytápění (pro případ snížení příjmů ztrátou místa či odchodem do důchodu), se bude rozhodovat především podle výše investice. Graf 5 ukazuje rozdělení zařízení pro vytváření tepelné pohody na třetiny - od nejméně nákladných až po nejnákladnější.

Naproti tomu graf 65 rozděluje tato zařízení obdobně avšak podle velikosti provozních nákladů na palivo a energii. Tento obrázek je důležitý pro úvahy o tom, jak se bude rozhodovat občan v případě, že se tyto výdaje začne považovat za dále neúnosné. Může to být z důvodu, že ztratí část svých dosavadních příjmů ztrátou dobře placeného zaměstnání, či odchodem do důchodu. Druhým důvodem může být nárůst ceny daného paliva či energie na úroveň, která je již pro něj cenově nedostupná, nebo již neodpovídající rozdílu v míře komfortu.

graf 2	 Investiční podíl v ceně tepla při individuálním vytápění

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

graf 3	Provozní náklady na vytápění (palivo+elektřina)

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

Z grafu 65 je zřejmé, že „nejlevnější“ provozní náklady na teplenou pohodu má energie, kterou nepotřebujeme, tj. ta která se nemusí vyrobit v důsledku nízkoenergetických (či dokonce pasivních) a zateplených domů. Na druhém místě je sluneční energie získané termosolárními kolektory, kde se spotřebuje jen malé množství elektřiny na oběh nemrznoucí kapaliny mezi kolektory  a zásobníkem tepla. Avšak z grafu 64 je vidět, že pořízení těchto systémů je ale zároveň nejdražší.

U topení dřevem vychází provozní náklady sice příznivě, avšak jen proto, že nezhrnují volný čas občana, který stráví tím, že dříví vyskládá k vysušení (žádoucí doba je 2 roky), následně musí dřevo rozřezat, rozštípat a opět vyskládat do dřevníku. Nicméně často má občan na venkově k dispozici vlastní dřevo a proto je topení dřevem (např. v krbových kamnech) vhodným doplňkem jakéhokoliv systému.

Z grafů plyne ještě jeden důležitý závěr, který je třeba vzít v úvahu při zvažování systému podpor environmentálně příznivých způsobů vytápění.  Člověk se snadno odvrátí od toho, co dostal zadarmo, do čeho neinvestoval vlastní peníze, pokud mu to již nebude přinášet dřívější výhody. Z toho důvodu je podpora obnovy budov spojená se zateplením a podpora solárních kolektorů pro společnost výhodnější, než podpora přechodu na  ušlechtilé, avšak drahé palivo a energii. V případě zvýšení ceny této energie, nebo ztrátě příjmů  hrozí riziko návratu k původnímu neekologickému vytápění. V případě zteplení  a solárních kolektorů toto nebezpečí nehrozí. Naopak – jestliže snížíme zateplením a solárním kolektory potřebu dodatkové energie, pak lze očekávat, že v řadě případů občan na ušlechtilejší palivo přejde sám, neboť celkové provozní výdaje již nebudou tak velké, jako dříve, a rozhodujícím bude zvýšení komfortu.

Proto při úvahách, jak podpořit snížení neekologické výroby tepla, je potřebné vždy sledovat dopad na následné provozní výdaje občana na bydlení. Pro posouzení společenské výhodnosti jednotlivých způsobů individuálního tepla slouží vyjádření externích nákladů, které sice objektivně existují, avšak v ceně tepla se nepromítají. Jsou to dopady znečisťující životní prostředí – především ovzduší. Jejich velikost ukazuje graf 66.

graf 4	Externí náklady, které nejsou zahrnuty v ceně tepla

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

Z hlediska společnosti je tedy na základě shora uvedených rozborů vhodné podpořit snižování potřeby dodatkové energie zateplováním, výstavbou nízkoenergetických (příp.pasivních) budov a instalací termosolárních systémů. V případě spotřeby paliv pak upřednostňovat nejvíce dostupný obnovitelný zdroj – biomasu v různých formách zušlechtění až po pelety, které umožňují poloautomatický provoz obdobný komfortu plynového topení.

graf 5	 Investiční bariéry environmentálních technologií

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

Graf 67 jasně ukazuje investiční bariéry, které brání většině občanů volit environmentálně vhodnější technologie, pokud nemají možnost připojení k CZT nebo plynárenské síti.  Zemní plyn je vyjádřen čarami jako referenční způsob vytápění.

graf 6	Riziko nevyužívání environmentálních technologií

Pramen: GEMIS – databáze energetického systému Olomouckého kraje

Z grafu 68 vyplývá, že riziko návratu k neekologickým technologiím je u zateplení a solárních kolektorů prakticky nulové a i u spalování pelet poměrně nízké. Zároveň je z obou obrázků patrné, že z neobnovitelných zdrojů tepla je v oblastech bez dostupnosti CZT a zemního plynu nevíce přijatelnou alternativou vytápění elektřinou prostřednictvím tepelných čerpadel, která snižují spotřebu elektřiny přibližně na třetinu.

### 5.4.1.  Podrobnější popis rozvojových scénářů

V následující tabulce  je uvedena předpokládaná výroba elektrické energie a tepla v jednotlivých typech zařízení dělených podle velikosti a typu použitého paliva.

U Přerovské a Olomoucké teplárny se předpokládá, že snížení odběru tepla v důsledku realizace úsporných opatření u koncových spotřebitelů je vyrovnáno připojením nových odběratelů.

Ve scénářích cíleného vývoje jsou úspory energie menší něž jak jsou stanoveny v kapitolách 4.2 a 4.3. Úspory jsou nižší z důvodu, že zpracovatel územní energetické koncepce nepředpokládá úplné využití stanoveného ekonomicky nadějného potenciálu úspor.

tabulka 2	Výroba a spotřeba energií ve variantách [MWh/rok]

| zdroj |  | Varianta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | referenční |  | přirozený vývoj |  | cílený vývoj |  | cílený vývoj bio |  |
|  |  | elektřina | teplo | elektřina | teplo | elektřina | teplo | elektřina | teplo |
| elektrárny | Dlouhé Stáně | 258 668 |  | 258 668 |  | 258 668 |  | 258 668 |  |
|  | malé vodní | 40 215 |  | 60 131 |  | 100 346 |  | 100 346 |  |
|  | větrné | 287 |  | 431 |  | 718 |  | 718 |  |
|  | solární | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| teplárny | Přerov | 284 800 | 583 378 | 284 800 | 583 378 | 284 800 | 583 378 | 284 800 | 583 378 |
|  | HU FBC Olomouc | 225 029 | 693 472 | 225 029 | 693 472 | 225 029 | 693 472 | 225 029 | 693 472 |
|  | CU Olomouc | 25 000 | 213 403 | 25 000 | 213 403 | 25 000 | 213 403 | 25 000 | 213 403 |
|  | GT-ZP REZZO 1 | 38 060 | 239 480 | 38 060 | 239 480 | 38 060 | 239 480 | 38 060 | 239 480 |
|  | motorová bioplyn REZZO 2 | 2 305 | 3 492 | 2 305 | 3 492 | 23 050 | 34 920 | 23 050 | 34 920 |
|  | motorová ZP REZZO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 270 000 | 0 | 0 |
|  | na biomasu REZZO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 857 | 270 000 |
|  | motorová ZP REZZO 3 | 928 | 1 392 | 928 | 1 392 | 9 280 | 13 920 | 9 280 | 13 920 |
| kotelny | HU REZZO 1 |  | 194 994 |  | 175 440 |  | 156 000 |  | 156 000 |
|  | CU REZZO 1 |  | 538 821 |  | 484 960 |  | 431 060 |  | 431 060 |
|  | Koks REZZO 1 |  | 10 086 |  | 9 079 |  | 8 069 |  | 8 069 |
|  | ZP REZZO 1 |  | 789 600 |  | 710 640 |  | 672 760 |  | 672 760 |
|  | TTO REZZO 1 |  | 69 418 |  | 62 400 |  | 55 535 |  | 55 535 |
|  | LTO REZZO 1 |  | 166 030 |  | 149 427 |  | 132 824 |  | 132 824 |
|  | NSTO REZZO 1 |  | 56 701 |  | 51 031 |  | 45 361 |  | 45 361 |
|  | Nafta REZZO 1 |  | 1 277 |  | 1 149 |  | 1 149 |  | 1 149 |
|  | Dřevo REZZO 1 |  | 43 033 |  | 47 336 |  | 51 639 |  | 51 639 |
|  | HU REZZO 2 |  | 61 843 |  | 55 659 |  | 49 475 |  | 49 475 |
|  | CU REZZO 2 |  | 12 168 |  | 10 951 |  | 9 734 |  | 9 734 |
|  | Koks REZZO 2 |  | 31 190 |  | 28 071 |  | 24 952 |  | 24 952 |
|  | ZP REZZO 2 |  | 1 210 164 |  | 1 089 149 |  | 919 726 |  | 919 726 |
|  | LTO REZZO 2 |  | 22 572 |  | 20 315 |  | 18 058 |  | 18 058 |
|  | NSTO REZZO 2 |  | 1 982 |  | 1 784 |  | 1 586 |  | 1 586 |
|  | Nafta REZZO 2 |  | 1 180 |  | 1 180 |  | 1 180 |  | 1 180 |
|  | Propan REZZO 2 |  | 6 610 |  | 5 949 |  | 5 619 |  | 5 619 |
|  | Dřevo REZZO 2 |  | 76 475 |  | 84 123 |  | 91 770 |  | 91 770 |
|  | Bioplyn REZZO 2 |  | 20 776 |  | 22 854 |  | 22 854 |  | 22 854 |
|  | HU REZZO 3 |  | 289 396 |  | 204 930 |  | 87 279 |  | 87 279 |
|  | CU REZZO 3 |  | 255 707 |  | 177 937 |  | 111 128 |  | 111 128 |
|  | Kokos REZZO 3 |  | 217 748 |  | 147 548 |  | 69 137 |  | 69 137 |
|  | ZP REZZO 3 |  | 1 268 416 |  | 1 375 765 |  | 1 225 429 |  | 1 225 429 |
|  | Dřevo REZZO 3 |  | 45 205 |  | 132 045 |  | 369 884 |  | 369 884 |
|  | el.topení-mix |  | 38 400 |  | 38 330 |  | 37 772 |  | 37 772 |
|  | tepelné čerpadlo |  | 1 364 |  | 9 551 |  | 9 553 |  | 9 553 |
|  | solární kolektor |  | 192 |  | 717 |  | 32 000 |  | 32 000 |
| Celkem |  | 875 296 | 7 165 963 | 895 358 | 6 832 936 | 1 144 957 | 6 690 103 | 1 022 814 | 6 690 104 |
| Výše dodávky elektřiny do kraje |  | 1 637 704 |  | 1 617 642 |  | 1 368 043 |  | 1 490 186 |  |
| Potřebná elektřina celkem |  | 2 513 000 |  | 2 513 000 |  | 2 513 000 |  | 2 513 000 |  |

Ve variantách rozvoje energetického systému dochází v porovnání s referenčním stavem k poklesů celkové spotřeby tepla o 5% (přirozený vývoj) resp. o 7% (cílený vývoj, cílený vývoj bio). Snížení spotřeby tepla je vyvoláno zejména realizováním úsporných opatření v oblasti koncové spotřeby energií. Potřeba elektrické energie v kraji se předpokládá ve všech scénářích stejná.

tabulka 3	Celková energetická bilance [MWh/rok]

| bilance [MWh/rok] | Varianta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | referenční | přirozený vývoj | cílený vývoj | cílený vývoj bio |
| Výroba elektřiny | 616 629 | 636 691 | 886 290 | 764 147 |
| Výroba tepla | 7 165 963 | 6 832 936 | 6 690 103 | 6 690 104 |
| Elektřina kogenerací | 576 122 | 576 122 | 785 219 | 663 076 |
| Teplo kogenerací | 1 734 617 | 1 734 617 | 2 048 573 | 2 048 573 |
| Elektřina z fosilních paliv | 573 817 | 573 817 | 762 169 | 582 169 |
| Elektřina z OZE | 42 812 | 62 874 | 124 121 | 181 978 |
| Teplo z fosilních paliv | 6 976 791 | 6 542 370 | 6 087 037 | 5 817 037 |
| Teplo z OZE | 189 172 | 290 567 | 603 067 | 873 067 |
| V procentech |  |  |  |  |
| Elektřina kogenerací | 93,4% | 90,5% | 88,6% | 86,8% |
| Teplo kogenerací | 24,2% | 25,4% | 30,6% | 30,6% |
| Elektřina z fosilních paliv | 93,1% | 90,1% | 86,0% | 76,2% |
| Elektřina z OZE | 6,9% | 9,9% | 14,0% | 23,8% |
| Teplo z fosilních paliv | 97,4% | 95,7% | 91,0% | 86,9% |
| Teplo z OZE | 2,6% | 4,3% | 9,0% | 13,1% |
| Rozdíl vůči referenčnímu stavu |  |  |  |  |
| výroba elektřiny | 0 | 20 062 | 269 661 | 147 518 |
| výroba tepla | 0 | -333 027 | -475 860 | -475 860 |
| Elektřina kogenerací | 0 | 0 | 209 097 | 86 954 |
| Teplo kogenerací | 0 | 0 | 313 956 | 313 956 |
| Elektřina z fosilních paliv | 0 | 0 | 188 352 | 8 352 |
| Elektřina z OZE | 0 | 20 062 | 81 309 | 139 166 |
| Teplo z fosilních paliv | 0 | -434 421 | -889 754 | -1 159 754 |
| Teplo z OZE | 0 | 101 394 | 413 894 | 683 894 |
| Podíl výroby energií vůči referenčnímu stavu |  |  |  |  |
| výroba elektřiny | 1,00 | 1,03 | 1,44 | 1,24 |
| výroba tepla | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
| Elektřina kogenerací | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,15 |
| Teplo kogenerací | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 1,18 |
| Elektřina z fosilních paliv | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,01 |
| Elektřina z OZE | 1,00 | 1,47 | 2,90 | 4,25 |
| Teplo z fosilních paliv | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,83 |
| Teplo z OZE | 1,00 | 1,54 | 3,19 | 4,62 |

*) PVE Dlouhé stráně se v bilanci neuvažuje, jedná se pouze o akumulaci energie

Ve všech rozvojových variantách bylo navrženo  zvýšení výroby elektrické energie a snížení výroby tepla v kraji oproti referenční variantě. U všech variant se zvyšuje výroba energií z obnovitelných zdrojů.

Zvýšení výroby elektrické energie na území kraje snižuje závislost na dovozu elektřiny. Tato skutečnost má kladné dopady především v oblasti bezpečnosti zásobování kraje energiemi, poněvadž se zvyšuje soběstačnost kraje v zásobování elektřinou. Dále nárůst výroby elektřiny v kraji snižuje finanční prostředky, které je nutné vydat za dovoz energií do kraje.