## 2.2. Analýza dostupnosti paliv a energie

### 2.2.1. Dostupnost paliv v širších souvislostech

Většina vyspělých průmyslových států, mezi které patří i Česká Republika, je z velké části závislá na dovozu ropy a zemního plynu. Bez dodávek paliv a energií nejsou státy a jejich ekonomika schopny normální funkce. Zajištění bezpečnosti a spolehlivostí dodávek paliv a energií je tedy jedním ze základních úloh jejich zahraniční politiky.

Rozložení světových zásob neobnovitelné energie (fosilních paliv) je nerovnoměrné a neodpovídá velikosti spotřeb energií jednotlivých států. V obrázcích na následujících stránkách je uvedeno rozmístění známých světových zásob uhlí, ropy a zemního plynu a hlavní obchodní toky.

Zásoby ropy jsou soustředěny především do oblasti Perského zálivu, kde se nachází přibližně 65% ze známých zásob ropy. Velká část zásob zemního plynu se nachází na rovněž na území bývalých státu SSSR.

Narušení dopravních tras nebo vypuknutí válečných konfliktů v oblastech s významnými podíly světových zásob fosilních paliv (především ropy) může mít podstatné dopady na hospodářský růst zemí a regionů závislých na dovozu paliv a energií ze zahraničí. Z těchto důvodů je pro členské státy Mezinárodní energetické agentury IEA a členské země EU stanovena povinná velikost strategických zásob ropy a ropných produktů, které umožní neomezenou funkci ekonomiky státu minimálně po dobu 90-ti dní od přerušení dodávek ropy. Tato doba by měla poskytnout čas na vyřešení a odstranění vzniklých problémů.

Naproti tomu je dostupnost obnovitelných zdrojů mnohem rovnoměrnější a některých druhů (sluneční záření) neomezená. Problémem využívání obnovitelných zdrojů energie je však většinou jejich nižší konkurenceschopnost vůči fosilní energii způsobená hlavně tím, že do ceny fosilní energie nejsou zahrnuty záporné dopady jejího využívání na životní prostředí.

Vzhledem k riziku přerušení dodávek některého z druhů energie je důležité, aby ekonomika států i regionů byla zásobena několika druhy (palivový mix) a různými cestami.

Skladba energetických zdrojů jednotlivých států (regionů) by měla být taková, aby z místních zdrojů paliv a energií mohla být zajištěna funkce alespoň základních systémů tzv. kritické infrastruktury.

Česká republika je soběstačná z hlediska fosilních paliv pouze v uhlí. Proto je vhodné, aby z důvodu bezpečnosti zásobování část výroby elektřiny a tepla z uhlí zůstala dlouhodobě zachována. Je to současně i ekonomické, neboť cena uhlí je podstatně nižší, než cena zemního plynu a ropy a ze sociálního pohledu těžba uhlí vytváří významné pracovní příležitosti.

Využívání jaderné energie pro výrobu elektřiny sice oddaluje zvyšování závislosti na dovozu zemního plynu, jako alternativy vůči uhlí, avšak činí Českou republiku závislou na dovozu jaderného paliva. Navíc je rizikovější nežli jiné technologie výroby elektřiny z hlediska dopadů možných útoků a nadprojektových havárií.

graf 1		Rozložení zásob uhlí

Pramen:

graf 2		Rozložení zásob ropy v miliardách barelů

Pramen: BP

graf 3		Obchodní toky ropy v milionech tun

Pramen: BP

graf 4		Rozložení zásob zemního plynu v trilionech krychlových metrů

Pramen: BP

graf 5		Obchodní toky zemního plynu

Pramen:

Elektrická energie

Výroba elektrické energie v ČR a je založena ze 70% na uhelných a z 25% na jaderných technologiích. Přerušení dodávek ropy nebo zemního plynu proto výrobu elektrické energie nemůže podstatně ovlivnit. Elektrizační soustava ČR je propojená a funkce distribučních soustav je závislá na provozuschopnosti přenosové soustavy ČR. Dodávka elektrické energie do Olomouckého kraje v případě, že nedojde k narušení přenosové soustavy je bezproblémová. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k výpadku přenosové soustavy v ČR je dodávka elektrické energie obnovována podle následujícího postupu:

- obnova vlastní spotřeby jaderných elektráren;

- obnova vlastní spotřeby systémových klasických elektráren;

- obnova dodávky pro hlavní město Prahu;

- obnova dodávky pro velké městské aglomerace - Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Pardubice, Havířov, Zlín, Opava;

- obnova dodávky pro ostatní spotřebitele.

graf 6		Přenosová síť České republiky

Pramen: Internetové stránky ČEPS, a.s.

Zemní plyn

Zásobování zemním plynem má význam zejména pro výrobu tepla a teplé užitkové vody, přípravy pokrmů a v některých průmyslových provozech i pro technologickou spotřebu. Zemní plyn je do ČR dopravován prostřednictvím tranzitního plynovodu z Ruska a Norska. K narušení dodávek může tedy dojít především přerušením těchto plynovodů v kterémkoliv státě přes jejichž území prochází. Zajištění dodávek zemního plynu ze dvou směrů podstatně zvyšuje bezpečnost zásobování. Navíc je tranzitní soustava vybavena podzemními zásobníky.

graf 7		Schéma tranzitních plynovodů

Pramen: Internetová stránka Transgas, a.s.

Krátkodobé výpadky je možné pokrýt ze zásobníků zemního plynu, které slouží k uskladňování plynu v letním období a krytí sezónních zimních odběrů.

Společnost Transgas má na území ČR šest podzemních zásobníků s kapacitou 2 047 mil.m3 a maximálním těžebním výkonem 34 mil.m3/den zemního plynu. Maximální měsíční výtěžnost činní 1020 mil.m3  což odpovídá 68,7% z absolutně nejvyšší měsíční spotřeby zemního plynu (1485 mil.m3), které bylo dosaženo v lednu 1997. Při plném stavu zásobníků a maximální možném těžebním výkonu je  zásobování zemním plynem z pozemních zásobníků možné po dobu dvou měsíců.

Ropa

Ropa a ropné produkty jsou nosičem primární energie pro výrobu paliv pro  pohon dopravních prostředků. Ropa je do ČR dopravována ropovody Družba a Ingolstadt. Dodávka ropy ze dvou směrů stejně jako u zemního plynu významně zvyšuje bezpečnost v zásobování ČR ropou.

graf 8		Schéma ropovodů

Pramen: Internetová stránka MERO, a.s.

Podle zákona č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu nouze a o změně některých souvisejících zákonů, musí výše nouzových zásob ropy počínaje sedmým rokem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, trvale dosahovat úrovně průměrné devádesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů ČR v předcházejícím kalendářním roce, ne však méně než činní výše devadesátidenních průměrných dovozů ropy a ropných produktů ČR. V ČR stále neexistuje dostatečná kapacita k uskladnění takového množství ropy a ropných produktů.   Při přerušení dodávek ropy nebo jeho výrazném snížení musí být tedy zásobování ropou zajištěno cisternami po silnicích, železnicích i po vodních cestách.

### 2.2.2. Dostupnost klasických paliv a enerie

#### 2.2.2.1. Elektrická energie

V České republice působilo v roce 2001 celkem osm rozvodných elektro-energetických společností na bázi přirozených regionálních monopolů, zabývajících se především nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie. Na trhu rovněž existovaly další subjekty disponující oprávněním k distribučnímu rozvodu elektrické energie na vymezeném území (tzv.autorizovaní distributoři). Jedná se zejména o společnosti zabezpečující lokální distribuci energetických médií ve vybraných průmyslových a obchodních areálech. Určité konkurenční znaky ve vztahu k prodeji elektřiny je možné pozorovat u substitučních druhů energie, používaných především jako tepelné zdroje (např.zemní plyn a dálkové teplo). Nejvýznamnějším výrobcem elektřiny a zároveň hlavním dodavatelem regionálních elektrorozvodných společností byla v roce 2001 akciová společnost ČEZ. Kromě toho na trhu fungovalo několik desítek nezávislých výrobců elektrické energie.

Severomoravská energetika a.s.

Strategický záměr společnosti

Strategický záměr SME a.s. do roku 2005 - nejbližší strategické cíle:

- Zvýšit úroveň služeb zákazníkům minimálně na standard srovnatelný s nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie při dosažení srovnatelných ekonomických, kvalitativních a technických parametrů

- Ve výkonnosti procesů patřit mezi 20 % nejlepších evropských firem

- Zvýšit objem tržeb na pracovníka o 40 % ve srovnatelných cenách roku 1999 bez zahrnutí inflace

Podnikatelská strategie

V roce 2001 byly realizovány činnosti týkající se aktualizace interakční strategie SME a.s. do roku 2005, s odhadem vývoje do roku 2010.

Aktualizace strategie byla vedena především aktuálností otevírání trhu s elektrickou energií od 1. 1. 2002 a dalšími okolnostmi, které souvisely hlavně s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie a privatizací české elektroenergetiky. Aktualizace byla provedena v oblasti podnikatelského prostředí včetně analýzy konkurence. Tyto analýzy byly porovnávány s očekávanými scénáři vývoje tohoto prostředí a na základě vývoje silných a slabých stránek společnosti byla oceňována zvolená varianta strategie SME a.s. včetně posouzení případné revize.

V průběhu roku 2001 pokračovaly práce na rozpracování strategie skupiny SME a.s. v dceřiných společnostech.

Za účelem realizace strategie probíhaly konkrétní projekty, z nichž 14 bylo ukončeno do konce roku 2001. Tyto projekty se týkaly průřezově všech útvarů společnosti, a byli do nich rovněž zapojeni zástupci dceřiných společností. Cíle jednotlivých projektů, a to těch které byly ukončeny, které dále probíhají, i těch, které byly zahájeny buď na závěr roku 2001 nebo počátkem roku 2002, jsou definovány tak, že podporují strategické cíle skupiny SME a.s.

Koncem roku 2002 proběhne opět aktualizace strategie skupiny SME a.s. včetně aktualizace strategií dceřiných společností tak, aby bylo možné reagovat na změny v podnikatelském prostředí, v chování konkurence a zákazníků, které proběhly v uplynulém období. Nadále budou probíhat strategické projekty realizující strategii.

Podnikatelská vize

Severomoravská energetika, a.s., se stane do roku 2005 špičkovou energetickou společností profesionálů s komplexními službami pro rozvoj zákazníků a obchodních partnerů.

Poslání společnosti

SME a.s. chce poskytovat zákazníkům špičkové služby s důrazem na kvalitní dodávku elektřiny za přijatelnou cenu, být perspektivním zaměstnavatelem skutečných profesionálů, jednat v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí

Politika  péče  o  životní  prostředí

Společnost bude:

- Usilovat o vybudování takového systému řízení ochrany životního prostředí v podniku, který odpovídá světovému standardu a výběr technologií, materiálů a dodavatelů, potřebných k zajištění distribuce i prodeje  elektrické energie  provádět podle 16-ti zásad Podnikatelské charty  udržitelného rozvoje přijaté v roce 1991 předními světovými podnikatelskými subjekty

- Dodržováním stanovených technologických postupů minimalizovat dopady a rizika pro zdraví a zatěžování přírody a tím přispívat ke snižování národohospodářských ztrát a  průběžné  ochraně životního prostředí (znečišťování vod a půdy)

- Dodržovat  příslušné předpisy na ochranu životního prostředí a v souladu s vyhlášenou strategií SME, a.s. Ostrava do roku 2005 stanovovat kvantifikovatelné cíle, měřit jejich plnění  a tím průběžně zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v podniku

- Při provádění nových staveb, rekonstrukcích rozvodných sítí a servisních službách  zavádět moderní technologie již s ohledem na  shodu s legislativou Evropské unie

- Prostřednictvím tisku,  rozhlasu  a regionálních televizních společností otevřeně informovat zaměstnance i veřejnost o vlivech své činnosti na bezpečnost práce, zdraví a životní prostředí a i nadále spolupracovat s obcemi v regionu na vytváření systému prevence a likvidace havárií

- Systémem vzdělávání a předávání informací zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce

Správa a rozvoj distribuční soustavy

V oblasti rozvoje distribuční soustavy byla pozornost zaměřena na zdokonalování mechanismů investování do soustavy a její technický rozvoj, zde bylo nutné řešit především náročné a rozsáhlé úkoly spojené s přeložkami energetických děl a výstavby distribučních zařízení pro napájení nových odběrných míst všech kategorií a dále rozvoj řízení sítí vn jako význačného nástroje zlepšování spolehlivosti dodávky elektrické energie, zkrácení doby bezproudí. Pokračovala realizace nasazování dalších dálkově ovládaných odpínačů do venkovních sítí a jejich návaznost na instalaci dálkově ovládaných vypínačů (recloser). Rovněž byla provedena realizace dálkově řízených DTS v kabelových sítích. U těchto DTS se jedná v průměru o tři dálkově ovládané odpínače. Pokračovala i  montáž indikátorů průchodů zkratových proudů do kabelových sítí vn. V současné době je celkově realizováno 223 dálkově ovládaných venkovních odpínačů, 27 dálkově řízených DTS, 14 vypínačů – recloser a 485 ks indikátorů zkratových proudů v kabelových sítích.

Zdroj: Výroční zpráva SME a.s.

www.sme.cz

Jihomoravská energetika a.s.

V roce 2001 byla JME a.s. dominantním dodavatelem elektrické energie v jihomoravském regionu a druhou největší elektrorozvodnou společností v ČR, při porovnání celkového objemu dodávek elektrické energie. Prvenství zaujímá JME a.s. v rozloze obsluhovaného území, a tím i v rozsahu elektrických sítí a počtu odběrných míst zákazníků.

Strategie společnosti

Vize společnosti - být nejlepší energetickou společností podnikající ve vybraných energiích a službách, zejména na českém trhu.

Takto formulovaná vize v sobě obsahuje záměr poskytovat zákazníkovi služby, které uspokojí jeho potřeby lépe než služby poskytované konkurencí, a dosáhnout nejlepších ekonomických výsledků mezi distribučními společnostmi v ČR. Těchto cílů chce dosáhnout v oblasti distribuce elektrické energie, obchodu s elektrickou energií a v poskytování takových služeb spojených s dodávkou elektrické energie, které zákazníkům přinášejí vyšší hodnotu, zatímco v oblasti distribuce elektrické energie bude nadále zkvalitňovat služby v zásobovacím území JME a.s., ohraničeném distribuční soustavou. V oblasti obchodování s elektrickou energií chce kontinuálně zvyšovat obchodovaný objem elektřiny a v jejím prodeji získat největší podíl na trhu v rámci celého území ČR. Důraz je proto kladen nejen na udržení stávajících zákazníků společnosti, ale i na získávání zákazníků nových v celém zákaznickém spektru. Pro naplnění této vize je třeba definovat a především splnit jednotlivé strategické cíle.Ve srovnání s minulými lety mezi nimi jednoznačně převažuje téma zákaznické orientace – hlavním cílem aktivit společnosti je spokojený zákazník.

Marketing a přístup k zákazníkům

Ke klíčovým zákazníkům zvolila společnost individuální přístup – jsou obsluhováni specializovanými manažery. Zákazníci z řad maloodběratelů jsou obsluhováni prostřednictvím telefonní zákaznické linky, regionálních obchodních kanceláří a stále častěji i přes internet. Specifickou rovinou přístupu k  zákazníkům je poradenství. Základní úroveň představují obchodně- technické konzultace zákazníků s pracovníky obsluhy. Vyšší úroveň je reprezentována Konzultačním střediskem JME a.s., které bezplatně radí v oblasti užití elektřiny a navíc poskytuje i vybrané odborné energetické služby, jako např. výpočet tepelných ztrát, zpracování energetických auditů budov či nákladových studií pro racionální využívání energie.

Distribuční rozvoj elektrické energie

V průběhu roku nebyl provoz narušen a ovlivněn žádnými významnějšími kalamitními ani mimořádnými situacemi. Aktivity útvarů společnosti v oblasti distribuce elektrické energie byly v posledním roce před otevřením trhu s elektrickou energií zaměřeny především na:

- intenzivní přípravu na liberalizaci trhu s elektrickou energií,

- zajištění spolehlivého a bezpečného provozování distribuční soustavy na všech napěťových úrovních při dodržení kvality dodávky elektřiny a souvisejících služeb,

- optimální a efektivní rozvoj distribuční soustavy zajišťující současné i budoucí požadavky všech účastníků trhu s elektřinou s důsledným uplatňováním požadavku na hodnocení efektivnosti a připravenosti investic. Důsledné uplatňování tohoto požadavku přispělo k tomu, že v r.2001 bylo dosaženo snížení celkového objemu investic ve srovnání s rokem 2000 o 18,2 %,

- zlepšení distribučních služeb, jež mělo dopad především na rychlost a kvalitu vyřizování žádostí o připojení nových odběrných míst a na rychlost připojení k distribuční soustavě JME a.s. V roce 2001 bylo realizováno 21 054 žádostí o zřízení nového odběrného místa, připojení či změnu rezervovaného příkonu,

- zajištění požadavků na ochranu životního prostředí,

- implementaci nové energetické legislativy, související s přípravou na liberalizaci trhu s elektrickou energií, do vnitropodnikových aktů řízení a standardů distribuční soustavy,

- důsledné uplatňování nových, progresivních a vysoce spolehlivých technologií při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících energetických děl.

Pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny všem účastníkům trhu s elektřinou v regionu byla v roce 2001:

- provedena plánovaná preventivní údržba,

- měřena a vyhodnocována spolehlivost a globální ukazatele spolehlivosti dodávky elektřiny v souladu s vyhláškou č.306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

- uskutečněna řada technických opatření, která vedla ke zkrácení doby nezbytné pro lokalizaci a odstranění poruch v distribučních sítích všech napěťových úrovní.

Pozitivní vliv na dosaženou dobrou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti distribuční soustavy mělo nesporně i důsledné uplatňování nových progresivních, provozně nenáročných a vysoce spolehlivých technologií a standardů jednotné technologie společnosti, a to například:

Sítě velmi vysokého napětí 110 kV:

- aplikace standardů jednotné technologie a výstavby u rozvoden 110 kV

Sítě vysokého napětí 22 kV:

- stavba tzv. kompaktní elektrické sítě vn a nn, tj.závěsného kabelu vn 22 kV, který využívá nových typů kotevních a závěsných armatur a je umístěn nad venkovním vedením nn pomocí izolovaných vodičů AES

Sítě nízkého napětí 0,4 kV:

- využívání nové řady plastových rozvaděčů nn pro venkovní jednosloupové transformovny vn/nn v širší typové řadě, která vyhovuje potřebám distribuce i podnikatelskému sektoru

- použití pojistek  pro jištění transformátorů o příkonu do 250 kVA

Zdroj: Výroční zpráva JME a.s. 2001

www.jme.cz

#### 2.2.2.2. Zemní plyn

Na území Olomouckého kraje distribuují zemní plyn dvě plynárenské společnosti Severomoravská plynárenská a.s.  a Jihomoravská plynárenská a.s.

Vzhledem k tomu, že na území kraje není provozována žádná těžba zemního plynu, převážnou část nákupu  realizují tyto společnosti od firmy Transgas a.s.

tabulka 1	Podíl plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí v  jednotlivých okresech  kraje r.2001

| Okres | Počet obcí celkem | Počet plynof. obcí | Plynofikace % |
| --- | --- | --- | --- |
| Olomouc | 93 | 73 | 78,5 |
| Přerov | 104 | 101 | 97,1 |
| Šumperk | 78 | 39 | 50,0 |
| Jeseník | 23 | 15 | 65,2 |
| Prostějov | 95 | 92 | 96,8 |

graf 9		Plynofikace obcí v jednotlivých okresech

V Olomouckém kraji je již plynofikováno 320 obcí, což je 81,4 %  z celkového počtu obcí. V dalším období bude plynofikace pokračovat.

Seznam samostatných obcí, jež mají zpracován generel plynofikace a dosud nebyly plynofikovány (ke 30.11.2002):

- okres Jeseník

- Černá Voda

- Skorošice

- Uhelná

- Vlčice

- Žulová

- okres Olomouc

- Bouzov

- Charváty

- Medlov

- Savín

- Strukov

- okres Přerov

- Polom

- Potštát

- Týn nad Bečvou,

- okres Šumperk

- Bohdíkov

- Bohutín

- Bratrušov

- Bušín

- Jedlí

- Kolšov

- Lipinka

- Líšnice

- Olšany

- Police

- Ruda nad Moravou

- Stavenice

- Sudkov

- Třeština

- okres Prostějov  - k 1. 10. 2002 je plynofikováno 94 z 95 obcí a měst okresu

Zemní plyn řadíme mezi ušlechtilá fosilní paliva. Skládá se ze směsi plynných uhlovodíků zejména metanu a nehořlavých složek, dusíku a oxidu uhličitého.

Vlastnosti zemního plynu:

- Zemní plyn má vysokou výhřevnost

- Je ekologickým palivem, protože jeho spalováním vzniká poměrně malé množství škodlivin ve srovnání s černým či hnědým uhlím

- Jedná se o poměrně čistou surovinu, která se před spotřebou nemusí výrazně upravovat

- Snadno a s minimálními ztrátami se transportuje

Ekologie:

- Při spalování zemního plynu dochází proti jiným palivům k podstatnému snížení všech emisí.

- Dokonalé promísení vzduchu a plynu před spalováním a jeho snadná regulace zabraňuje vzniku emisí pevných nespálených částic ve formě sazí.

- Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, proto spaliny z topenišť na zemní plyn jsou téměř bez SO2.

- Zemní plyn neobsahuje žádné sloučeniny dusíku. Při spalování produkuje pouze tzv. termické oxidy dusíku. Celkem pak činí emise NOx ze spalování zemního plynu, vztažené na tepelnou jednotku, průměrně 25-30% ve srovnání s uhlím a 30-40% ve srovnání s kapalnými palivy.

- Vzhledem k dobrému promísení se vzduchem a k dobré regulaci spalování obsahují spaliny zemního plynu jen nepatrné množství CO.

- Vzhledem k poměru uhlíku a vodíku, který je ze všech fosilních paliv nejnižší, vykazuje zemní plyn nejnižší emise CO2 na jednotku tepla.

Výhody využití zemního plynu:

- Odběratel nemusí budovat zařízení pro skladování paliva jako v případě pevných nebo kapalných paliv.

- Zemní plyn je efektivně dopravován bez mezipřeměn přímo ke spotřebiteli, čímž jsou maximálně eliminovány ztráty.

- Pro regionální a místní rozvod plynu je potřeba jen minimum energie, protože se využívá postupně klesajícího tlaku z magistrální plynovodní soustavy. Současně tlaková transformace nepřináší žádné ztráty dopravovaného zemního plynu.

- Vlastnosti zemního plynu umožňují použití moderních špičkových zařízení. Zařízení na zemní plyn mají vysokou tepelnou účinnost. Palivo dokonale spalují s minimálním přebytkem vzduchu. Jsou vybaveny automatickou regulací spalování i celého ohřívacího procesu. Je možné optimálně přizpůsobit konstrukci spotřebičů, včetně hořáků potřebám ohřívacího procesu. Některé spotřebiče využívají i teplo z odcházejících spalin plynových spotřebičů např. k předehřevu spalovacího vzduchu, k výrobě páry nebo ohřevu vody pro vytápění.

- Předností použití zemního plynu je i jednoduché a přesné měření jeho spotřeby u jednotlivých odběratelů.

- Výhodou spalování zemního plynu je možnost přesné a rychlé popř. automatické regulace podle potřeby odběratele. Programovatelná regulace umožňuje udržování požadovaných teplot vytápěných místností v průběhu dne, týdne, včetně snižování teploty v noci nebo v době nepřítomnosti osob.

Zdroj: www.energ.cz

Severomoravská plynárenská a.s.

Od  počátku roku 2001 byl snížen počet vnitřních organizačních jednotek  a 6 původních provozních oblastí bylo transformováno  do 3 tzv. regionů.

V Olomouckém kraji zabezpečuje činnost SMP a.s.  organizační jednotka – region:

- Olomouc – Šumperk , sídlo Olomouc, ul. Wittgensteinova 6

tabulka 2	Délky provozovaných plynovodů v [km] v letech 1998 -2001

| Plynovody | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTL | 601,97 | 601,99 | 606,30 | 610,83 |
| STL | 1250,01 | 1395,5 | 1538,48 | 1672,59 |

graf 10		Délka provozovaných plynovodů

tabulka 3	Délky provozovaných přípojek v [km]

| Přípojky | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTL a STL | 510,10 | 562,55 | 611,10 | 647,14 |

graf 11		Délka provozovaných přípojek NTL a STL

tabulka 4	Počet přípojek v jednotlivých okresech Olomouckého kraje

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostějov | 472 | 483 | 499 | 504 |
| Olomouc | 25 482 | 27 593 | 29 614 | 31 416 |
| Přerov | 15 818 | 17 425 | 18 357 | 19 592 |
| Šumperk | 10 819 | 12 463 | 14 086 | 15 422 |
| Jeseník | 3 823 | 4 574 | 5 011 | 5 043 |
| Celkem Ol. Kraj | 56 414 | 62 538 | 67 567 | 71 977 |

graf 12		Vývoj počtu přípojek v okresech od r. 1998

Pro zabezpečení systému provozuje  SMP a.s. v  Olomouckém kraji následující počet regulačních stanic:

- 197 vysokotlakých

- 42 středotlakých

- 201 odorizačních

Pozn: je odorizován pouze STL a NTL prostřednictvím RS VTL/STL a VTL/NTL

Pozn: jediné předávací místo na území Olomouckého kraje je předávací stanice Lobodice.

V současné době je  plynofikováno SMP a.s. 216 obcí  Olomouckého kraje.

tabulka 5	Podíl plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí v  jednotlivých okresech  kraje.

| Okres | Počet obcí celkem | Počet plynof. obcí | Plynofikace % |
| --- | --- | --- | --- |
| Olomouc | 93 | 72 | 77,4 |
| Přerov | 104 | 90 | 86,5 |
| Šumperk | 78 | 39 | 50,0 |
| Jeseník | 23 | 15 | 65,2 |

Od roku 1997 do roku 2000 prodej zemního plynu postupně klesal, což bylo do značné míry způsobeno investicemi do úspor energií na  straně odběratelů. V roce 2001 došlo opět k nárůstu prodeje, a to  zejména vlivem extrémních klimatických podmínek v závěru roku 2001.

Vlastní vyjádření společnosti SMP a.s.

Společnost SMP a.s. usiluje o neustálé zlepšování svých služeb a upevňování povědomí veřejnosti o výhodách zemního plynu. Jako druhá největší regionální plynárenská distribuční společnost má zájem na tom, aby toto čisté a ekologické palivo nadále nacházelo své odběratele, kteří si jsou vědomi jeho jednoznačných výhod zejména ve vztahu k životnímu prostředí a komfortu bydlení.

K tomu, aby se občané dozvěděli o výhodách zemního plynu co nejvíce, pořádala společnost SMP a.s. v jednotlivých obcích Moravskoslezského, Olomouckého a částečně i Zlínského kraje kampaň na podporu zemního plynu - komfortního a čistého média, s podtitulem „až se zima zeptá…“.

Kampaň si kladla za cíl zejména motivovat vybrané cílové skupiny k náhradě tuhých paliv zemním plynem, snížení počtu neaktivních přípojek, zefektivnění provozu stávajících plynovodních sítí a podpora komunikace s obcemi.

Kampaň byla doprovázena dopisovou akcí, zaměřenou na majitele neaktivních přípojek zemního plynu v jednotlivých obcích. Součástí kampaně byly rovněž besedy se zástupci SMP a.s. v jednotlivých obcích na nichž měli občané možnost  přesvědčit se o jednoznačných výhodách zemního plynu. Celkem se konalo v 43 obcích Olomouckého kraje .

V rámci této kampaně byla pro občany, kteří se dosud nerozhodli využívat výhod zemního plynu připravena speciální letní nabídka v podobě slev v souvislosti s provedením instalačních prací ze strany spolupracujících firem, nebo možnosti zvýhodněného financování plynofikace ze strany stavební spořitelny. Dále bylo nabídnuto poradenství v technických otázkách, změnách v souvislosti s novou legislativou, a informace o specializovaných firmách působících v daném regionu.

Marketing

Odbor marketingu se v roce 2001 zaměřil na oblast mapování a analyzování potřeb zákazníků, s důrazem na budoucí oprávněné zákazníky.

Pro další úspěšný rozvoj obchodních aktivit společnosti byl zahájen program vyhledávání aliančních partnerů a navazování úzkých vztahů s nimi. V této oblasti bylo uzavřeno několik vzájemně výhodných smluv v oblasti provozování tepelných hospodářství.  Byl rozpracován projekt v oblasti poradenství úspor tepelné energie  v rodinných domech s využitím  posledních poznatků v tomto oboru. Ve spolupráci se zahraničním partnerem byl zahájen celoplošný projekt zaměřený na intenzivnější využívání stávajících místních plynofikačních sítí. Nedílnou součástí činnosti odboru marketingu bylo pokračování ve sledování a analyzování aktivit konkurence a jejich eliminace. Byla zahájena implementace marketingového informačního systému, který přinese společnosti lepší možnosti pro řízení příležitostí a rizik a zároveň umožní objektivní bonifikaci jednotlivých zákazníků i celých regionů.

Obchodní politika

Distribuční společnost SMP a.s. je v postavení vlastníka  a provozovatele distribuční sítě vč. regulačních stanic a má tedy přirozené monopolní postavení na celém území, které tato síť pokrývá. Mimo hranice regionu dodává společnost zemní plyn také do příhraničních oblastí Polska. Z hlediska počtu odběrních míst, rozsahu sítí, objemu prodeje a tržeb je SMP a.s. druhou největší regionální distribuční společností v České republice. Cílem obchodní strategie je přiblížení zákazníkovi, s tímto záměrem byl v roce 1999 vybudován nový zákaznický informační systém, který racionalizuje obchodní procesy a přispívá ke zlepšení obchodních vztahů. Ve větších městech severomoravského regionu jsou zřízena obchodní střediska.

Zavádění nových technologií

V roce 2001 pokračovalo uplatňování zásad evropské legislativy ve vazbě na novelizovaný energetický zákon. Probíhalo zavádění procesního řízení provozu a údržby zařízení distribuční soustavy , zejména v oblasti vysokotlakých rozvodných zařízení. Při rekonstrukcích zařízení místních sítí jsou již standardně využívány komponenty a potrubí z plastových materiálů, polyetylenu typu PE 100, s cílem zvýšit užitné vlastnosti a životnost  rekonstruovaných zařízení, za současného snížení pořizovacích nákladů. V oblasti provozu a údržby  pokračovalo využívání bezúnikových technologií při provádění prací a zásahů na vysokotlakých plynovodech a dále v závěru roku 2001 byla zakoupena zařízení pro provádění analogických prací na  rozvodech místních sítí, s využitím technologie balonování tj. odstavení příslušného úseku plynovodu bez  nutnosti přerušení či omezení dodávky plynu konečným zákazníkům. Současně s těmito technologiemi probíhá vybavování pracovišť, provádějících zásahy na rozvodných  zařízeních , s cílem zvyšování  bezpečnosti  a snižování

rizik s touto činností spojených.

Investiční výstavba

Investiční strategie společnosti je zaměřena na dosažení cílů vyplývajících z připravovaného otevření trhu a vzniku nové konkurence, což spočívá zejména v:

- rekonstrukci a modernizaci stávajících plynárenských zařízení s cílem dosáhnout minimalizace provozních nákladů

- úplatném převodu obchodně  a technicky  potřebných plynárenských zařízení vybudovaných z finančních prostředků cizích investorů, zejména obcí a měst s cílem plošně obsadit významné lokality v regionu

- v odkupu plynárenských zařízení, jehož investory byly převážně městské správy, dále fyzické a právnické osoby,  které jsou situovány v oblastech strategických zájmů SMP a.s , smyslem procesu odkupů je upevnit pozici společnosti v ekonomicky silných lokalitách a oblastech potenciálního průmyslového rozvoje

Ekologie

SMP a.s. ovlivňuje svou současnou činností životní prostředí jen nepatrně, naopak intenzivní plynofikací přispívá k dalšímu snižování zátěže životního prostředí zejména v oblasti ochrany ovzduší.

Náhrada méně hodnotných paliv zemním plynem je jedním z největších přínosů k ochraně životního prostředí, a to nejen v oblasti ochrany ovzduší (snížení emisí) a minimalizace tvorby odpadních produktů, ale i tím, že zemní plyn lze za přijatelných ekologických podmínek dodávat přímo spotřebitelům.

Uložením plynovodů v zemi nedochází k estetickému a ekologickému narušení krajiny. Strategie společnosti v oblasti ekologie je orientována na dodržování legislativy ve všech oblastech ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika.

Zdroj: Vyjádření a podklady poskytnuté společností SMP a.s.

Výroční zpráva SMP a.s. 2001

www.smpas.cz

Jihomoravská plynárenská a.s.

JMP a.s. je z hlediska počtu zákazníků, odběrných  míst, rozsahu sítí, objemu prodeje a tržeb největší regionální plynárenskou společností v České republice.

Společnost přijala nové regionální členění obsluhy zákazníků. Závodové členění bylo zrušeno a nově je obsluha řešena pomocí zákaznických center, popř. kanceláří pro obsluhu zákazníků a pomocí provozních správ pro zajištění distribuce (provozní části). Okres Prostějov je obsluhován Zákaznickou kanceláří a provozní správou Prostějov a okres Přerov Zákaznickým centrem a provozní správou Kroměříž.

tabulka 6	Délka provozovaných plynovodů v [km]

| plynovody | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTL | 118,20 | 121,30 | 125,40 | 125,90 | 126,00 | 126,20 | 126,30 |
| STL | 95,60 | 112,45 | 128,46 | 142,90 | 153,80 | 160,45 | 164,26 |
| VTL | 166,72 | 167,21 | 167,55 | 168,20 | 168,45 | 176,10 | 178,42 |

graf 13		Délka provozovaných plynovodů v [km]

tabulka 7	Délka provozovaných přípojek v [km]

| přípojky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTL | 48,65 | 49,20 | 49,42 | 49,48 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| STL | 56,60 | 65,20 | 70,40 | 78,24 | 86,80 | 91,20 | 95,02 |

graf 14		Délka provozovaných přípojek

V Olomouckém kraji dosud plynofikovala JMP a.s. 104 obcí.

tabulka 8	Podíl plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí v  jednotlivých okresech kraje.

| Okres | Počet obcí celkem | Počet plynof. obcí | Plynofikace % |
| --- | --- | --- | --- |
| Olomouc | 93 | 1 | 1,1 |
| Prostějov | 95 | 92 | 96,8 |
| Přerov | 104 | 11 | 10,6 |

Regulační stanice patří mezi nejdůležitější části plynovodní soustavy.

Na území Olomouckého kraje provozuje JMP a.s. regulační stanice uvedené v tabulce 99 a 100, celkem:

- 45 vysokotlakých

- 13 středotlakých

tabulka 9	Seznam vysokotlakých RS

| Obec | Název | Rok uvedení do provozu | Rok rekonstrukce |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostějov | U OSP |  | 2000 |
| Prostějov | Olomoucká |  | 2000 |
| Prostějov | Minerva |  | 1999 |
| Prostějov | Kostelecká |  | 1999 |
| Prostějov | Vrbátky |  | 1997 |
| Prostějov | ACHP | 2000 |  |
| Bedihošť | Bedihošť Václavovice | 1984 |  |
| Domamyslice | Na Blatech |  | 1997 |
| Smržice | Smržice v poli |  | 1998 |
| Kralice na Hané | Kralice na Hané | 1988 |  |
| Lipová | Lipová |  | 1997 |
| Čelechovice | Čelechovice | 1990 |  |
| Kostelec na Hané | Kostelec na Hané |  | 1995 |
| Dolní | Dolní | 1992 |  |
| Skalka | Skalka | 1992 |  |
| Vřesovice | Vřesovice |  | 1996 |
| Němčice | Němčice |  | 1993 |
| Plumlov | Plumlov | 1993 |  |
| Domamyslice | Domamyslice v loučkách | 1990 |  |
| Čehovice | Čehovice |  | 2000 |
| Hrubčice | Hrubčice | 1979 |  |
| Vícov | Vícov | 1992 |  |
| Klopotovice | Klopotovice | 1983 |  |
| Želeč | Želeč |  | 1999 |
| Doloplazy | Doloplazy | 1991 |  |
| Čelčice | Čelčice | 1994 |  |
| Protivanov | Protivanov | 1994 |  |
| Iváň | Iváň | 1994 |  |
| Víceměřice | Víceměřice | 1992 |  |
| Buková | Buková | 1994 |  |
| Brodek u Konice | Brodek u Konice | 1995 |  |
| Horní Štěpánov | Horní Štěpánov | 1995 |  |
| Rozstání | Rozstání | 1994 |  |
| Ohrozim | Ohrozim | 1995 |  |
| Konice | Konice | 1995 |  |
| Brodek u Prostějo | Brodek u Prostějova | 1995 |  |
| Drahany | Drahany | 1996 |  |
| Kobeřice | Kobeřice - Hradčany | 1982 |  |
| Stařechovice | Stařechovice | 1997 |  |
| Čechy pod Kosířem | Čechy pod Kosířem | 1997 |  |
| Přemyslovice | Přemyslovice | 1998 |  |
| Hruška | Hruška | 1998 |  |
| Pěnčín | Pěnčín | 1998 |  |
| Určice | Určice | 1998 |  |
| Alojzov | Alojzov | 1999 |  |

tabulka 10	Seznam středotlakých  RS

| Obec | Název | Rok uvedení do provozu | Rok rekonstrukce |
| --- | --- | --- | --- |
| Držovice u Romže | Držovice u Romže | 1985 |  |
| Prostějov | PV závod |  | 1975 |
| Prostějov | Za polskou |  | 1998 |
| Prostějov | U Jatek |  | 2001 |
| Prostějov | Sídliště Svobody |  | 1999 |
| Prostějov | Sídliště Svornosti | 1975 |  |
| Prostějov | Sídliště Hloučela | 1979 |  |
| Vrahovice | Vrahovice u hřišt | 1979 | 1996 |
| Smržice | Smržice obec | 1990 |  |
| Kralice na Hané | Obec | 1987 |  |
| Prostějov | U Metra | 1990 |  |
| Krasice | U náhonu | 1991 |  |
| Mostkovice | Mostkovice | 1990 |  |

Bezpečnost a plynulost provozu

V roce 2001 nedošlo na vysokotlakých plynovodech  k žádné poruše, která by měla za následek přerušení dodávek zemního plynu. Na místních sítích byly pouze dva výpadky:

- při rekonstrukčních pracích

- při zamrznutí předimenzované regulační stanice

Bez zemního plynu bylo cca 500 zákazníků po dobu tří hodin.

Protikorozní ochrana

Jihomoravská plynárenská a.s. klade velký důraz na ochranu plynovodní soustavy. Protikorozní ochrana plynovodů je jedna ze zásadních opatření pro zajištění dlouhodobé bezporuchové dodávky zemního plynu je realizována jak  pasivní ochranou (izolací), tak aktivní ochranou (katodickou ochranou) plynovodů uložených v zemi.

V oblasti pasivní ochrany JMP a.s. přednostně přistoupila na budování a rekonstrukce plynovodů s tovární třívrstvou extrudovanou PE izolací (epoxyd – primer – PE) a pro doizolování na stavbách pak buď za tepla smršťované PE izolace (Raychem, Canusa), nebo PE páskové izolace za tepla smršťované (Raychem, Canusa), případně páskové plastové izolace aplikované za studena (Polyken, Serviwrap, Altene, Denso). Kromě toho ve zvlášť exponovaných oblastech, kde není možno efektivně zajistit protikorozní ochranu ocelových plynovodů (místní sítě a vysokotlaké plynovody ve městech s vysokou hustotou inženýrských sítí), přechází JMP a.s. na použití plynovodů z LPE (do 0,4 MPa) a ze sklolaminátu (Starfiberglas – do 4MPa).

Strategie společnosti

JMP a.s. je připravena svými aktivitami naplňovat všechny nároky a požadavky, které na ni kladou její zákazníci. V budoucnu chce na dosažené výsledky úspěšně navázat. Zásadní důraz bude v příštích obdobích kladen zejména na tradici, spolehlivost a serióznost. Pouze při splnění všech svých strategických  záměrů, které jsou orientovány především na uspokojení potřeb zákazníků a vylepšování technicko – ekonomických podmínek uplatňování  zemního plynu, může  JMP a.s.  obstát v nových podmínkách podnikatelského prostředí v souladu s principy EU.

Expanze společnosti

V roce  2001 získala JMP a.s. licenci na distribuci zemního plynu na vymezené území dle zákona č. 458/2000 Sb. Toto území dle nového územně - správního členění v šesti krajích, a to v Jihomoravském, Jihočeském, Pardubickém, Olomouckém, Zlínském, a v kraji Vysočina. Licence byla udělena Energetickým regulačním úřadem   na 25 let.

Zdroj:  	Podklady poskytnuté společností JMP a.s.

Výroční zpráva JMP a.s. 2001

www.jmpas.cz

Transgas, a.s.

Společnost je provozovatelem českého tranzitního systému  a zároveň dodavatelem zemního plynu do České republiky. Tranzitní systém vybudovaný na území České republiky je důležitou součástí přepravního řetězce, kterým je do evropských zemí dopravován  zemní plyn vytěžený v bohatých nalezištích Ruska.

Hlavní činnosti společnosti  jsou:

- Tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční partnery

- Nákup a prodej zemního plynu pro potřeby České republiky

- Podzemní uskladňování zemního plynu

Nákup zemního plynu

Spotřeba zemního plynu  v České republice je pokryta z více než 99 % dodávkami ze zahraničí. Hlavním zahraničním dodavatelem ZP je v současnosti ruská společnost Gazexport Moskva, dalšími významnými dodavateli jsou norští producenti.

Prodej zemního plynu

Hlavními zákazníky společnosti jsou regionální plynárenské distribuční společnosti mezi nimi je i SMP a.s. a JMP a.s. Kromě nich dodává Transgas, a.s. zemní plyn několika odběratelům, kteří odebírají ZP přímo z plynovodů vnitrostátní soustavy.

#### 2.2.2.3. Pevná paliva

V České republice existuje celkem 5 uhelných těžebních společností – dodavatelů uhlí pro potřeby Olomouckého kraje.

Severočeské  doly a. s. Chomutov

Těžba hnědého uhlí  lokalitách:

- Doly Nástup Tušimice  (13,7 mil.t)

- Doly Bílina  (9,4 mil.t)

Těžba uhlí  v r. 2001  celkem :		23 095 000 t  z toho

tříděné :		  1 973 000 t

tabulka 11	Směřování produkce

| Odběratelé | % |
| --- | --- |
| ČEZ a.s. | 80,3 |
| Zdroje nad 50 MW | 6,3 |
| Zdroje do 50 MW | 0,3 |
| Prodejci paliv | 10,3 |
| Export do SR | 1,0 |
| Export ostatní | 1,8 |
| Celkem | 100,0 |

Hlavní dodávka do Olomouckého kraje: 	Dalkia Morava, a.s.

Další odběratelé v Olomouckém kraji:	Krnovská obchodní spol.

Uhelné sklady, s.r.o., Šumperk

Prodej do Olomouckého kraje:

- prostřednictvím regionálního prodejce  Uhelné sklady Zábřeh na Moravě

- prostřednictvím prodejců s celorepublikovou působností EXPOL TRADE, MEIXNER & HANUŠ, UHLOZBYT, MEXI

Mostecká uhelná a. s. Most

Těžba hnědého uhlí v lokalitách dolu:

- Čs. Armáda				5 503 796 t

- Jan Šverma				3 639 987 t

- Vršany					7 182 030 t

- Centrum				   524 777 t

MUS, a.s. celkem:			            16 850 590 t

Příkup vsázkového uhlí: Důl Kohinoor a.s. 		   341 358 t

Těžba uhlí v r. 2001   celkem: 		            17 094 000 t  z toho

tříděné:	  		1 152 000 t

Společnost směřuje  prodej do 3 spotřebitelských segmentů trhu:

- elektrárenské společnosti ČEZ, a.s. a  elektrárna Opatovice

- teplárny a závodní elektrárny

- malospotřebitelský trh (zejména tř. uhlí)

Na tuzemský trh je expedováno 95,4 % produkce MUS, a.s.

Hlavní dodávky do Olomouckého kraje:	Dalkia Morava, a.s. – Teplárna Olomouc

Seznam míst s autorizovaným prodejem v kraji :

Prodej paliv PAL-KO s.r.o.  Brodek u Přerova – provozovny:

- Brodek u Přerova

- Lipník nad Bečvou

- Lipová

- Říkovice

- Tovačov

PROPAL s.r.o.  Kojetín:

- provozovna Kojetín

Vlastimil Peč - HYPE  Příkazy:

- provozovna Uničov

Květoslav Dohnal - TESTAKA Litovel:

- provozovna Litovel

Sokolovská uhelná a. s. Sokolov

Těžba hnědého uhlí v lokalitách lomu:

- Jiří

- Družba

Jediný výrobce hnědouhelných briket v ČR, v r. 2001 bylo vyrobeno 280 000 t briket z toho téměř 10 % tvořily brikety balíčkové.

Těžba hnědého uhlí v r. 2001 celkem:	            10 751 000 t  z toho

tříděné:		   301 000 t

Hlavní dodávky do Olomouckého  kraje – prostřednictvím drobných roztříštěných dodavatelů.

Těžba černého uhlí v lokalitě dolů:

- ČS armáda

- Darkov

- Lazy

- Paskov

- Odra

Roční těžba černého uhlí 	celkem			 11 070 000 t

z toho tříděné (ÚVPK – uhlí vhodné pro koksování) 	   5 904 000 t

energetické 					   5 166 000 t

Hlavní dodávky do Olomouckého  kraje jsou koordinovány v souvislosti s útlumem těžby ČMD a. s. Kladno v rámci koncernu Karboninvest.

ČMD a. s.  – Českomoravské doly Kladno a. s.  – člen koncernu Karboninvest a. s.

Těžba černého uhlí se uskutečňovala ve dvou lokalitách:

- Důl ČSM Stonava

- Kladenské doly – Libušín – důl Kladno, důl Tuchlovice

Těžba černého uhlí v r. 2001 	celkem:		3 200 000 t  z toho

tříděné:		2 100 000 t

V lokalitě Kladenských dolů (důl Kladno, Tuchlovice) byla ukončena důlní činnost k 30. 6. 2002, takže tento těžební podnik (ČMD) rozvíjí svojí činnost pouze na Ostravsku. Dodávky uhlí jsou koordinovány v rámci koncernu Karboninvest a. s.

Výše těžby uhlí jednotlivých těžebních společností a objem dodávek je uvedena v tabulce 102.

tabulka 12	Přehled těžby uhlí v ČR a dodávek do Olomouckého kraje

.

| Těžební společnosti | Roční těžba celkem t | Z toho uhlí tříděné t | Dodávka do kraje t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | celkem | % | z toho tříděné |
| Severočeské doly a. s. | 23 095 000 | 1 973 000 | 243 404 | 32,3 | 49 893 |
| Mostecká uhelná a. s. | 17 094 000 | 1 152 000 | 85 636 | 11,4 | 37 784 |
| Sokolovská uhelná a. s. | 10 751 000 | 301 000 | 49 356 | 6,6 | 4 684 |
| KARBON INVEST a.s. * | 14 270 000 | 8 004 000 | 375 000 ** | 49,7 | -- |
| Celkem | 65 210 000 | 11 430 000 | 753 396 | 100,0 | 92 361 |

* zastupuje OKD a.s. a ČMD a.s.

** údaje uvedené v tab. jsou pouze za velkoodběratele (Dalkia Přerov a Olomouc + Cement Hranice), drobní spotřebitelé jsou zásobováni přes 10 distribučních spol. v celé ČR

graf 15		Podíl těžebních společností na dodávkách uhlí do Olomouckého kraje

Doprava uhlí do kraje je zajišťována ze 78 % po železnici a z 22 % je uskutečňována automobilovou přepravou, což bylo zjištěno průzkumem u hlavních odběratelů.

graf 16	Způsob dopravy pevných paliv do Olomouckého kraje

#### 2.2.2.4. Kapalná paliva

Popis současného stavu využitelnosti ropy a ropných produktů včetně hodnocení logistiky

Zpracovatelské kapacity na zpracování ropy a výrobu ropných produktů

Na území Olomouckého kraje není instalována žádná kapacita na zpracování ropy   a prvotní výrobu standardních ropných produktů (pohonných hmot, topných olejů, maziv a dalších produktů).

Logistika přepravy ropy a ropných produktů

Ropa

Na území Olomouckého kraje není lokalizován ropovod, ani žádné jiné zařízení související s jeho provozováním.

Ropné produkty

Na území Olomouckého kraje není lokalizován žádný významný terminál na pohonné hmoty a topné oleje se skladovací kapacitou větší jak 10 000 t.

Distribuční síť čerpacích stanic

Přehled o síti všech čerpacích stanic na území kraje je uveden v tabulce 103. Stav k 31. 12. 2001.

tabulka 13	Síť čerpacích stanic

| Okres | kategorie 1 | kategorie 2 | kategorie 3 | kategorie 4 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeseník | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Olomouc | 46 | 51 | 0 | 2 | 99 |
| Prostějov | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Přerov | 15 | 33 | 0 | 1 | 49 |
| Šumperk | 18 | 14 | 0 | 5 | 37 |
| Celkem | 95 | 101 | 0 | 8 | 204 |

Vysvětlivka:

Kategorie 1:	Standardní čerpací stanice umožňující na místě k tomu určeném prodej běžného sortimentu pohonných hmot veřejnosti ve stanovené pracovní době bez dalšího omezení.

Kategorie 2:	Čerpací stanice areálové (nádvorní) a mobilní určené výhradně pro výdej pohonných hmot majiteli stanice, a jen pro vlastní potřebu organizace        s vyloučením veřejnosti.

Kategorie 3:	Čerpací stanice areálové (nádvorní) a mobilní určené pro výdej pohonných hmot pro vlastní potřebu organizace (majitele) a s možností prodeje pro veřejnost.

Kategorie 4:	Čerpací stanice areálové (nádvorní) a mobilní určené výhradně pro prodej pohonných hmot veřejnosti.

Zdroj:	Ministerstvo průmyslu a obchodu, Okresní úřady (odbory ochrany životního prostředí) Dotazníkový průzkum.

Komentář:

V Olomouckém kraji je lokalizováno 103 čerpacích stanic, které nabízejí pohonné hmoty veřejnosti a 101 stanic určených jen pro interní spotřebu majitele, což odpovídá celostátnímu  průměru. Technický  stav a  vybavenost čerpacích  stanic kategorie 1 odpovídá legislativním předpisům a českým technickým normám.

Na základě plošného šetření kvality pohonných hmot prováděné Českou obchodní inspekcí u všech čerpacích stanic, bylo v období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001 nalezeno nevyhovujících vzorků u benzinů 3,8 % ze všech odebraných vzorků a 15,7 % u motorové a směsné nafty, což odpovídá celostátnímu průměru.

Asi 73 % čerpacích stanic je provozováno prostřednictvím nájemců či frančízových smluv. Zbytek provozují jejich držitelé.

Zásobování čerpacích stanic je zajišťováno pomocí automobilových  cisteren  z okolních terminálů Čepro a.s. a z dalších skladů menších společností. Z pohledu obslužnosti motoristické veřejnosti je síť čerpacích stanic dostatečně dimenzovaná, i když vlastní rozložení není optimální.

Vlastnictví významných distribučních společností je uvedeno v tabulce 104.

tabulka 14	Čerpací stanice významných společností

| Okres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeseník | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olomouc | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Prostějov | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Přerov | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Šumperk | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Celkem | 15 | 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Vysvětlivka:

1	-	a.s. BENZINA

2	-	a.s. Čepro

3	-	a.s. SHELL

4	-	s.r.o. Slovnaft Česká republika

5	-	s.r.o. OMV ČR

6	-	JET

7	-	AGIP

8	-	ARAL

9	-	AVANTI

10	-	PARAMO TRYSK

11	-	TOTAL FINA ELF

12	-	PETRA.

Komentář:

V Olomouckém kraji je 61 veřejných čerpacích stanic, které podle interní metodiky lze zařadit do kategorie „značkových stanic“.

Na území Olomouckého kraje je provozována jedna plnící stanice zemního plynu pro pohon. Je lokalizována v Prostějově.

Distributoři ropných produktů

Na území kraje působí cca 87 malých firem, které zprostředkovávají nákup a prodej paliv a maziv. Obvykle nevlastní žádná technická zařízení (vyjma distributorů maziv). Žádná z firem nemá dominantní postavení a jejich výkony  nemají  na obchod   s produkty významný vliv.

Výroba polotovarů pro alternativní paliva

V Olomouci je instalována výrobní kapacita na výrobu polotovarů alternativních ropných pohonných hmot. Jedná se o závod SETUZA Olomouc a.s. s kapacitou 30 tis.  tun methylesteru řepkového oleje (MEŘO). Výrobou směsného paliva (nafty) se SETUZA přímo nezabývá a MEŘO dodává dalším zpracovatelům (drobné společnosti a SETA Trading, Litvínov).

Očekávaný vývoj využitelnosti ropy a ropných produktů včetně strategie energetických společností a rozhodujících distribučních společností

Zpracovatelské kapacity na zpracování ropy a výrobu ropných produktů

Na území Olomouckého kraje není uvažováno s výstavbou závodu na zpracování ropy a výrobu ropných produktů, a to ani v dlouhodobém horizontu. Nová kapacita by byla zcela nadbytečná.

Logistika přepravy ropy a ropných produktů

Ropa

Výstavba ropovodu a příslušných zařízení k němu se v dlouhodobém horizontu neplánuje. Z logistického a kapacitního hlediska není toto zařízení třeba.

Ropné produkty.

Na území Olomouckého kraje není plánována výstavba skladovacích   kapacit   a terminálů na expedici paliv s kapacitou nad 5 tis. t. Není plánována ani výstavba produktovodu.

Distribuční síť čerpacích stanic

Masivní výstavba nových čerpacích stanic se na území Olomouckého kraje nepředpokládá vyjma nové trasy dálnice D47 a přístupových komunikací k ní. Na těchto lokalitách se předpokládá vybudování cca 10 nových čerpacích stanic dálničního typu, které budou vybaveny podle evropského standardu (parkoviště, prodejna, servis, ubytování apod.).

V krátkodobém horizontu 2 - 3 let se předpokládá snížení počtu areálových  a mobilních stanic, a to jak pro interní spotřebu, tak pro veřejnost. Vliv na snížení jejich počtu bude mít především tlak zlepšení životního prostředí a konkurence značkových distribučních firem.

Výstavba plnících stanic na zemní plyn pro dopravu není plánována. Perspektivním záměrem z tohoto hlediska však může být např. Olomouc pro zásobování vozidel MHD.

Distributoři ropných produktů

Kategorie distributorů - „překupníků“ bude postupně, pravděpodobně během 3 - 5 let z trhu mizet z důvodu sílící konkurence velkých distribučních společností.

Výroba polotovarů pro alternativní paliva

V horizontu 3 let a.s. SETUZA neuvažuje s rozšířením kapacity na výrobu MEŘO.

Adaptace na podmínky podnikání v EU

Hlavní problém adaptace na podmínky podnikání v EU je dořešení vybavení areálových (nádvorních) čerpacích stanic tak, aby odpovídaly české legislativě a českým technickým normám. Optimálním řešením bude zřejmě ukončení jejich provozu a  přesun spotřebitelů do standardní sítě.

Obecné podmínky podnikáni ve středně a dlouhodobém horizontu

Olomoucký kraj leží v exponovaném logistickém prostoru pro železniční i automobilovou přepravu           severo-jižním i západo-východním směrem  s  mezinárodním významem.  V dalších letech lze proto očekávat (zejména po dobudování  železničních koridorů   a dálnice D47) růst přepravy, který se promítne i do zvýšení spotřeby pohonných hmot, zejména motorové nafty. To povede k vybudování nových standardních čerpacích stanic, zejména na trase D47 a silničních přístupů k dálnici. Nárůst počtu těchto stanic bude však, vzhledem k současné úrovni sítě, pouze cca 10 %.

Olomoucký kraj bude dále pod silným konkurenčním tlakem distributorů pohonných hmot. Lze proto očekávat, že bude spíše sílit tlak a.s. Slovnaft Česká republika a s.r.o. OMV Česká republika, které mají z logistických důvodů výhody  zásobovat tento kraj zbožím přímo z mateřských rafinérií (OMV Schwechat a Slovnaft Bratislava). To se však žádným rozhodujícím způsobem nepromítne do zásobování veřejnosti a podnikatelské sféry. Také vliv na místní cenovou politiku distributorů lze spíše očekávat pozitivní.

Perspektivně lze proto v Olomouckém kraji očekávat v horizontu 5 let především nárůst spotřeby motorové nafty (růst přepravních výkonů a pokračující dieselizaci autoparku) v rozmezí   16 - 22 % v celém období. Spotřeba ostatních ropných produktů bude stagnovat, klesat bude spotřeba topných olejů.