# Analýza využití obnovitelných zdrojů

## Klimatické podmínky

V této příloze jsou uvedeny klimatické podmínky v jednotlivých mikroregionech Olomouckého kraje. Pojmem mikroregion se rozumí právní obvod obce s rozšířenou působností, vymezen územím obcí typu III. Na následujícím obrázku jsou vymezeny hranice a určena poloha mikroregionů.

obrázek 1	Hranice mikroregionů v Olomouckém kraji

Pro mikroregiony je stanovena:

- Průměrná roční teplota vzduchu

- Průměrná teplota vzduchu v lednu

- Průměrná teplota vzduchu v červenci

- Průměrné roční srážky

- Průměrný úhrn srážek za říjen až březen

- Průměrný úhrn srážek za duben až září

- Průměrné množství slunečního záření

tabulka 1	Klimatické podmínky v mikroregionech

| mikroregion | průměrná roční teplota vzduchu | průměrná teplota vzduchu v lednu | průměrná teplota vzduchu v červenci | průměrné roční srážky [mm] | průměrný úhrn srážek říjen-březen [mm] | průměrný úhrn srážek duben-září [mm] | sluneční záření [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 6 až 9°C | -2 až -4°C | 14 až 18°C | 600 až 1 000 | 200 až 400 | 400 až 500 | 3 700 až 3 800 |
| Jeseník | 2 až 9°C | -2 až -6°C | 12 až 19°C | 600 až 1 600 | 200 až 700 | 400 až 800 | 3 700 |
| Konice | 4 až 8°C | -2 až -6°C | 14 až 18°C | 600 až 800 | 200 až 300 | 350 až 500 | 3 700 |
| Lipník nad Bečvou | 7 až 9°C | -2 až -3°C | 16 až 19°C | 600 až 800 | 200 až 300 | 400 až 500 | 3 800 |
| Litovel | 7 až 9°C | -2 až -4°C | 17 až 19°C | 500 až 700 | 200 až 300 | 350 až 500 | 3 700 až 3 900 |
| Mohelnice | 6 až 9°C | -2 až -3°C | 16 až 19°C | 600 až 800 | 200 až 400 | 350 až 500 | 3 700 až 3 900 |
| Olomouc | 4 až 9°C | -2 až -6°C | 14 až 19°C | 500 až 1 000 | 200 až 400 | 350 až 500 | 3 700 až 3 900 |
| Prostějov | 6 až 9°C | -2 až -6°C | 14 až 19°C | 500 až 700 | 200 až 300 | 350 až 500 | 3 700 až 3800 |
| Přerov | 7 až 9°C | -2 až -3°C | 17 až 19°C | 500 až 800 | <200 až 300 | 350 až 500 | 3 800 až 3 900 |
| Šternberk | 4 až 9°C | -2 až -6°C | 14 až 19°C | 500 až 1 000 | 200 až 300 | 350 až 500 | 3 800 až 3 900 |
| Šumperk | 2 až 8°C | -2 až >-6°C | 10 až 18°C | 600 až 1 600 | 200 až 700 | 400 až >800 | 3 700 |
| Uničov | 6 až 9°C | -2 až -4°C | 17 až 19°C | 500 až 700 | 200 až 300 | 350 až 500 | 3 800 až 3 900 |
| Zábřeh | 6 až 8°C | -2 až -6°C | 16 až 18°C | 600 až 800 | 200 až 400 | 350 až 500 | 3 700 až 3 800 |

Rozpětí hodnot u jednotlivých klimatických podmínek je zapříčiněno geografickou polohou mikroregionů. Z tabulky vyplývá, že klimatické podmínky se mohou významně měnit i v samostatných mikroregionech. Zjištění přesných klimatických podmínek v konkrétních lokalitách je možné pouze na základě provedení místního dlouhodobého měření.

## Energie biomasy

### Rostliny pro energetické využití zvláště doporučované pro pěstování na území Olomouckého kraje

Dále jsou uvedeny rostliny pro energetické využití a zbytková biomasa běžných zemědělských plodin nebo rostlin pěstovaných prvořadě k jiným účelům, která může být energeticky využita.

Seno z luk

Seno z luk je jednou z možností, jak lze získat biomasu pro energetické využití jako vedlejší produkt. Podle hnojení a počtů sečí, tedy intenzity pěstování luk, docílíme různých výnosů sena (2 – 8 t/ha).

Výnosy: při extenzivním pěstování 2 t/ha

Výhřevnost: 12 MJ/kg

Obilniny, řepka

Energetické využití slámy (25 – 33 % u obilní slámy, 2/3 řepkové slámy při produkci na zrno) nebo celé rostliny má výhodu oproti jiným energetickým plodinám, že je již nyní mezi zemědělci dostatečně známý způsob jejich pěstování. Energeticky je možné využít část sklízené slámy, zbytek je vhodný ponechat jako stelivo a organické hnojivo. Obilní a řepkovou slámu je s ohledem na dosažení přijatelné energetické účinnosti a též na snížení emisí spalovat ve speciálních kotlích (nemísit je s dřevním palivem). Využití řepkové slámy k energetickým účelům je náročné pro nesnadnou sklizeň na sucho. Možným řešením je rozmetání vlhké řepkové slámy na její vysušení spolu se senem na travních porostech.

Výnosy:  zbytek po využití k jiným účelům činí cca 1 t/ha

Výhřevnost: 12 – 15 MJ/kg obilní i řepková sláma

Konopí seté

Konopí je jednoletá bylina značně náročná na vodu. Vyžaduje dobře vyhnojené, úrodné hluboké půdy hlinité až písčitohlinité. Konopí lze sít na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách, vysušených rybnících, nejlepší jsou půdy neutrální až slabě zásadité. Konopí není zvláště vhodnou rostlinou pro čistě energetické využití, protože se jedná o jednoletou bylinu a náklady na jeho pěstování tak stoupají. Je to ale výhodná rostlina v kombinaci s využitím pro technické účely. Její sklízení je poměrně problematické, protože se konopná vlákna zaplétají do mechanismu žacích strojů.

Další uplatnění: vlákna, pazdeří (zbytek stonků po odstranění vlákna) a semena široké průmyslové využití, pokrutiny a semeno jako krmivo.

Výnosy:  Stonky: 2,2-9,4 t/ha sušiny

Semeno: 0,7-1,1 t/ha sušiny

Spalné teplo: sláma 18,06 MJ/kg, semeno 24,62 MJ/kg

Energetické dřeviny

Pěstováním energetických dřevin můžeme zvýšit pestrost porostů v krajině, odolnost zemědělských ploch vůči erozi (jak vodní, tak větrné) a při jejich vhodném vysázení v nivách v blízkosti břehů také snížit eutrofizaci vodních toků. Mezi rychlerostoucí dřeviny řadíme zejména topol a vrbu.

Topol – nároky na stanoviště: nadmořská výška 200 – 600 m n.m., nevhodné jsou trvale zamokřené a těžké půdy, velmi dobře snáší příležitostné záplavy. V teplejších oblastech lze dosáhnout vyšších výnosů dřeva. Vyhovující je neutrální nebo slabě kyselá půda.

Vrba – nároky na stanoviště: nejlépe nížiny, stanoviště nezamokřené, hlinité až hlinitopísčité, nevhodné jsou trvale zamokřené půdy, velmi dobře snáší příležitostné záplavy.

Výběr vhodných druhů rychlerostoucích dřevin s ekonomicky dostatečným výnosem: Existuje velké množství druhů a různých klonů. Nejlepší je získat informaci o nejvhodnějším sadebním materiálu u projektantů ÚSES, popř. přímo ve „Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích“.

Pěstování: V podmínkách ČR je pravděpodobně nejvhodnější pěstování rychlerostoucích dřevin minirotací (tj. s délkou trvání obmýtí 5 let, které se opakuje 3-4x). Nevýhodou je zatím nutnost obhospodařovávat plochy nestandardní zemědělskou technikou. Lze však očekávat, že v budoucnosti bude technologické zařízení pro pěstování a sklizeň rychlerostoucích dřevin dostupné také na trhu v České republice (v zahraniční již dostupné je).

Výnosy: kolem 12 t/ha ročně

Výhřevnost: 12,1 MJ/kg (dřevo předsušené s 30% obsahem vody)

Dotační tituly: Pro využívání strukturálního fondu EAGGF ke spolufinancování projektů zaměřených na udržitelný rozvoj venkovských oblastí byl ministerstvem zemědělství vyhotoven Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), a to pro období 2004-2006. Platební agenturou bude „Agrární platební agentura“ (APA), která vznikne z „Agentury SAPARD“. HRDP zahrnuje program „Výsadba porostů rychlerostoucích dřevin“. Program (požadavky a finanční odměna) je obdobou stávající podpory dle NV č.505/2000 Sb. Žadatel získá v prvním roce výsadby 70 000 Kč/ha a dále na ochranu proti zaplevelení po dobu tří následujících let 5 000 Kč/ha. Projekt musí být vyhotoven projektantem autorizovaným ministerstvem životního prostředí (seznam projektantů bude součástí prováděcího předpisu).

### Další rostliny výhodné k energetickému využití pouze podmíněně

Ozdobnice čínská (miscanthus)

Nároky na stanoviště: vytrvalá travina, lehčí půdy, teplejší oblasti s vyššími srážkami. Z důvodu její sterility nebo neplodnosti v českých podmínkách je porost zakládán pomocí sazenic, což zvyšuje náklady na celkové pěstování. Ozdobnici je nutné pěstovat pouze v teplejších oblastech s mírnou zimou.

Další uplatnění: výroba buničiny (vysoký obsah celulózy), stavební materiál, biologicky odbouratelné obaly.

Výnosy:  dříve se uvádělo také přes 30  t/ha sušiny, dnes jsou tyto výsledky sporné

Spalné teplo: 19,06 MJ/kg

Šťovík krmný

Tento šťovík byl původně vyšlechtěn pro krmivářské účely. Dobře se osvědčuje také v České republice jako energetická rostlina. Na zeleno lze šťovík sklízet 3-5x do roka, pro energetické účely se šťovík sklízí suchý v červenci. Na podzim lze ještě sklidit nové výhony jako krmivo nebo na siláž. Na svém stanovišti lze šťovík pěstovat 15-20 let bez snížení výnosu. Není náročný na stanovištní podmínky, nevyhovují mu však půdy zamokřené s vysokou hladinou spodní vody. Má vysoké konkurenční schopnosti oproti plevelům. Výhodou šťovíku jako paliva je vlastnost, že se při hoření chová jako dřevo. Nepůsobí tedy problémy při spalování jako sláma, neboť pro jeho spalování není nutný zvláštní kotel a je lze tedy směsně použít šťovík a dřevo. Podle názoru oddělení druhové ochrany MŽP je ale nutné posoudit případné invazní schopnosti šťovíku krmného, které se mohou projevit teprve při jeho dlouhodobém využití.

Výnosy:  10 - 15 t/ha sušiny

Výhřevnost: 15,3 MJ/kg při 12,5% obsahu H2O

Chrastice rákosovitá (lesklice rákosovitá)

Domácí vytrvalá travina vyskytující se na zamokřených výživných stanovištích s těžkou půdou, rozšířená i v horách. Je značně náročná na živiny a vodu. Pesticidy není nutné používat ve velké míře. Chrastici je možné pěstovat ve všech zemědělských oblastech ČR. Dle stanoviska oddělení druhové ochrany MŽP je nutné posoudit u případných odrůd této traviny jejich negativní dopad na životní prostředí. Chrastice může být potenciálně expanzivní rostlinou (tzn. rostlinou domácí, která se přesto příliš rozšiřuje do svého okolí).

Další uplatnění: krmivo, průmyslové využití (buničina), porosty kořenových čistíren odpadních vod.

Výnosy:  5,3 – 12,6 t/ha

Výhřevnost: 16 MJ/kg při 6% obsahu H2O

Světlice barvířská (saflor)

Světlice je jednoletá bylina vyžadující suchá a teplá stanoviště, nesnáší půdy kyselé a zamokřené. Její energetické využití je možné pouze v kombinaci s využitím pro jiné účely, jinak se ekonomicky nevyplatí.

Jiné uplatnění: červené a žluté barvivo.

Výnosy:  Semeno 2,5 t/ha

Stonky 5 t/ha

Lnička setá

Jednoletá stará kulturní plodina, která byla dříve pěstována na velkých plochách. Dnes se ji snaží opět zavádět dotačními programy v některých státech EU. Z důvodu nutnosti každoročního opětovného setí je lnička vhodná pro energetické využití pouze v kombinaci s využitím technickým, popř. jako meziplodina (má krátkou vegetační dobu).

Nároky na stanoviště: Je to velmi skromná bylina s krátkou vegetační dobou (lze pěstovat i jako meziplodina). Lničku nelze pěstovat na půdách náchylných k tvorbě půdního škraloupu pro příliš malá semena. Na příliš úrodných půdách poléhá, nedaří se jí ani na příliš těžkých, kyselých a vlhkých stanovištích.

Další uplatnění: semena olej, pokrutiny krmivo.

Spalné teplo: sláma 18,84 MJ/ kg, semeno 26,36 MJ/kg

Výhřevnost: 15,2 MJ/kg při 8% obsahu H2O

Rákos obecný

Rákos je domácí vytrvalá travina zamokřených stanovišť, která může zaplevelovat okolní pozemky. Energeticky využívané mohou být hlavně porosty rákosu kořenových čistíren odpadních vod.

Výnosy:  10 – 15 t/ha

### Rozdělení zemědělské půdy kraje do třech typových oblastí

Dle přírodních podmínek a vytyčených méně příznivých oblastí v horizontálním plánu rozvoje venkova (obrázky viz. dále) byl kraj rozdělen na tři druhy oblastí dle jejich zemědělské produkce (typologizace s navrženými energetickými rostlinami pro jednotlivé oblasti viz. níže).

obrázek 2	Méně příznivé oblasti (LFA)

Pramen: Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP, 2004-2006)

1. Oblast méně produktivní, zemědělsky využívaná

V oblastech převážně pahorkatinných s převažujícím zastoupením hnědých půd je zemědělská výroba prováděna ve velkém měřítku, část z celkové plochy pak zabírají lesy. V těchto oblastech však nelze docílit takové hektarové výnosy a kvalitu potravinářské produkce jako v nížinných oblastech. Proto lze tyto oblasti výhodně využít pro pěstování energetických a technických plodin. Jejich zastoupení může s ohledem na rotační cyklus plodin tvořit až cca 25% z celkové obdělávané výměry.

Prostorové rozložení vytrvalých energetických rostlin by mělo být určeno s ohledem na snížení vzniku vodní a větrné eroze  a eutrofizace vodních toků. Energetické rostliny by tedy měly být sázeny především na svažitých pozemcích, v bezprostřední blízkosti vodních toků, u kterých chybí pás zeleně, v údolnicích apod.

Pro uvedené využití jsou vhodné energetické rostliny:

- rychlerostoucí dřeviny

- energetické využití slámy jako vedlejšího produktu nebo energetické využití celých rostlin

- energetické využití sena z luk

- šťovík krmný – při účinném řešení jeho případné invaze

- chrastice rákosovitá (lesklice rákosovitá) – nutno předem uvážit potenciální ekologický problém jejích odrůd

- konopí  seté – energetické využití pouze doplňkově (hlavní je z ekonomických důvodů využití technické)

- lnička setá – pouze podmíněně

- popř. ostatní rostliny podporované nařízením vlády 86/2001 Sb.

2. Oblast velmi produktivní, zemědělsky obdělávaná ve velkém měřítku

Tyto oblasti se vyznačují intenzivní zemědělskou výrobou na velmi produktivních stanovištích. Jedná se o zemědělské plochy nížin – černozemí a nivních půd.

Z hlediska celkové optimalizace pěstování zemědělských rostlin je zde vhodné pěstovat rostliny převážně pro potravinářské využití. Kolem vodních toků je i zde účelné vysázet porosty rychlerostoucích dřevin nebo vytrvalých vlhkomilných bylin vhodných pro energetické využití, a to hlavně v místech, ve kterých může docházet ke splachu ornice nebo hnojiv do vodního toku. Tak by porosty RRD a energetických rostlin pomáhaly zabraňovat erozi zemědělských ploch a eutrofizaci vodních toků.

Pro uvedené využití jsou vhodné energetické rostliny:

- rychlerostoucí dřeviny (protierozní ochrana a ochrana proti eutrofizaci)

- energetické využití slámy jako vedlejšího produktu

- ozdobnice čínská (miscanthus)

- světlice barvířská (pouze podmíněně při pěstování pro barvivo využití i jako energetická plodina)

3. Oblast nevhodná pro zemědělskou výrobu

Jedná se o oblasti výše položené, cca od 750 mn.m., kde již výskyt orné půdy je zcela nevhodný. Z tohoto důvodu nemůže být tato půda cíleně využívána pro produkci energetických rostlin. Pro energetické využití je možno využívat pouze seno z extenzivně obhospodařovaných lučních porostů.

tabulka 2	Rozdělení regionů dle vhodnosti k pěstování energetických plodin

| Mikroregiony | Převažující oblast | Doplňková oblast |
| --- | --- | --- |
| Hranice | 2 | 1 |
| Jeseník | 3 | 1 |
| Konice | 1 | - |
| Lipník nad Bečvou | 2 | - |
| Litovel | 2 | 1 |
| Mohelnice | 1 | 2 |
| Olomouc | 2 | 1 |
| Prostějov | 2 | 1 |
| Přerov | 2 | - |
| Šternberk | 2 | 1 |
| Šumperk | 3 | 2, 1 |
| Uničov | 2 | - |
| Zábřeh | 2 | 1 |

Pozn.: 	podrobnosti k rozdělení viz. výše

1 … Oblast méně produktivní, zemědělsky využívaná – oblast velmi vhodná pro pěstování energetických rostlin

2 … Oblast velmi produktivní, zemědělsky obdělávaná ve velkém měřítku (přednost dávána produkci potravinářských plodin)

3 … Oblast nevhodná pro zemědělskou výrobu

### Množství energetické biomasy na území Olomouckého kraje

tabulka 3	Výměra zemědělské půdy dle druhu (rok 2003)

| Mikroregion | Orná půda [ha] | Chmelnice [ha] | Vinice [ha] | Zahrada [ha] | Ovocný sad [ha] | Trvalý travní porost [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 16 604,6 | 0,7 | 0 | 1 008,6 | 186,4 | 3 775,5 |
| Jeseník | 15 045,9 | 0 | 0 | 1 080,0 | 12,9 | 8 077,3 |
| Konice | 7 716,9 | 0 | 0 | 410,2 | 45,4 | 1 853,3 |
| Lipník nad Bečvou | 6 233,7 | 83,9 | 1 | 535,1 | 475,2 | 921,1 |
| Litovel | 12 176,9 | 50,2 | 0 | 628,3 | 483,3 | 1 149,3 |
| Mohelnice | 8 045,8 | 0 | 0 | 370,7 | 249,5 | 1 657,0 |
| Olomouc | 32 816,2 | 359,0 | 2,6 | 1 975,9 | 121,8 | 4 062,0 |
| Prostějov | 40 199,2 | 15,9 | 13,3 | 1 726,5 | 478,5 | 2 130,6 |
| Přerov | 26 761,4 | 549,7 | 0 | 1 393,7 | 213,8 | 1 175,1 |
| Šternberk | 8 279,1 | 0 | 0 | 358,8 | 11,8 | 3 421,8 |
| Šumperk | 12 508,0 | 0,1 | 0 | 1 498,9 | 293,8 | 17 376,5 |
| Uničov | 13 665,2 | 0 | 0 | 490,7 | 286,5 | 1 209,6 |
| Zábřeh na Moravě | 9 369,3 | 0 | 0 | 588,0 | 14,7 | 4 451,7 |
| celkem | 209422,1 | 1 059,5 | 16,5 | 12 065,4 | 2 873,5 | 51 260,8 |

Pramen: krajský úřad Olomouckého kraje

tabulka 4	Potenciál pro energetické využití odpadní obilní slámy

| Bývalé okresy | Výměra půdy pro pěstování obilovin, rok 2001 [ha/rok] | Množství energeticky využitelné odpadní slámy [t/rok] | Energetický potenciál odpadní slámy [GJ/rok] | Počet možných linek na výrobu ušlechtilých paliv z biomasy | Počet možných rodinných domů zásobovaných palivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeseník | 4 695 | 18 780 | 262 918 | 3,5 | 1 694 |
| Olomouc | 42 939 | 171 756 | 2 404 577 | 31,9 | 15 494 |
| Prostějov | 29 368 | 117 470 | 1 644 580 | 21,8 | 10 597 |
| Přerov | 24 880 | 99 519 | 1 393 263 | 18,5 | 8 978 |
| Šumperk | 11 297 | 45 188 | 632 638 | 8,4 | 4 076 |
| celkem | 113 178 | 452 713 | 6 337 976 | 84,2 | 40 839 |

Pramen: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2002, vlastní výpočty (statistika zatím není vedena podle jednotlivých mikroregionů kraje)

Pozn.: Bylo počítáno se 4t/ha odpadní slámy, tj. cca 25-50 % z celkového množství. Kromě výroby ušlechtilých paliv může být odpadní obilní sláma využita pro přímé spalování v kotelnách, popř. jako příměs pro výrobu bioplynu.

Počet linek na výrobu ušlechtilých paliv z biomasy byl vypočítán podle vzorové linky průměrné velikosti (číslo je pouze orientační). Počet rodinných domů byl vypočítán podle průměrné současné spotřeby paliv pro vytápění rodinného domu a pro přípravu teplé vody (tato poznámka platí také pro následující tabulky).

tabulka 5	Potenciál pro energetické využití odpadní řepkové slámy

| Bývalé okresy | Výměra půdy pro pěstování řepky rok 2001 [ha/rok] | Množství energeticky využitelné odpadní slámy [t/rok] | Energetický potenciál odpadní slámy [GJ/rok] | Počet možných linek na výrobu ušlechtilých paliv z biomasy | Počet možných rodinných domů zásobovaných palivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeseník | 1 660 | 6 640 | 89 644 | 1,0 | 497 |
| Olomouc | 7 063 | 28 252 | 381 402 | 4,4 | 2 114 |
| Prostějov | 5 162 | 20 646 | 278 723 | 3,2 | 1 545 |
| Přerov | 5 080 | 20 321 | 274 332 | 3,1 | 1 521 |
| Šumperk | 2 767 | 11 068 | 149 420 | 1,7 | 828 |
| celkem | 21 732 | 86 927 | 1 173 521 | 13,4 | 6 505 |

Pramen: Statistická ročenka Olomouckého kraje 2002, vlastní výpočty (statistika zatím není vedena podle jednotlivých mikroregionů kraje)

Pozn.: Bylo počítáno se 4t/ha odpadní slámy, tj. cca 30 % z celkového množství. Kromě výroby ušlechtilých paliv může být odpadní řepková sláma využita po předsušení pro přímé spalování v kotelnách, popř. může sloužit pro výrobu bioplynu.

tabulka 6	Potenciál pro energetické využití sena z trvalých travních porostů

| Mikroregion | Trvalý travní porost [ha] | Množství energeticky využitelné biomasy [t/rok] | Energetický potenciál biomasy [GJ/rok] | Počet možných peletovacích / briketovacích zařízení | Počet možných rodinných domů zásobovaných palivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 3 775,5 | 7 551,0 | 90 611,4 | 1,2 | 576 |
| Jeseník | 8 077,3 | 16 154,7 | 193 856,0 | 2,5 | 1 233 |
| Konice | 1 853,3 | 3 706,6 | 44 479,7 | 0,6 | 283 |
| Lipník nad Bečvou | 921,1 | 1 842,2 | 22 106,0 | 0,3 | 141 |
| Litovel | 1 149,3 | 2 298,6 | 27 582,8 | 0,4 | 175 |
| Mohelnice | 1 657,0 | 3 314,0 | 39 767,9 | 0,5 | 253 |
| Olomouc | 4 062,0 | 8 124,1 | 97 488,9 | 1,3 | 620 |
| Prostějov | 2 130,6 | 4 261,3 | 51 135,0 | 0,7 | 325 |
| Přerov | 1 175,1 | 2 350,2 | 28 202,6 | 0,4 | 179 |
| Šternberk | 3 421,8 | 6 843,6 | 82 122,6 | 1,1 | 522 |
| Šumperk | 17 376,5 | 34 753,0 | 417 035,6 | 5,5 | 2 652 |
| Uničov | 1 209,6 | 2 419,1 | 29 029,3 | 0,4 | 185 |
| Zábřeh na Moravě | 4 451,7 | 8 903,4 | 106 840,5 | 1,4 | 679 |
| celkem | 51 260,8 | 102 521,5 | 1 230 258,5 | 16,1 | 7 823 |

Pramen: krajský úřad Olomouckého kraje, vlastní výpočty

Pozn.: Bylo počítáno se 2t/ha sena při extenzivním pěstování. Kromě výroby ušlechtilých paliv může být seno využito pro přímé spalování v kotelnách nebo čerstvě posekaná tráva pro výrobu bioplynu.

tabulka 7	Energetický potenciál cíleně pěstované biomasy

| Míkroregion | Orná půda [ha] | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin [% z celkové orné půdy] | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin [ha] | Energetický potenciál cíleně pěstovaných energetických rostlin [GJ/rok] | Počet možných linek na výrobu ušlechtilých paliv z biomasy | Počet možných rodinných domů zásobovaných palivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 16 604,6 | 9,3% | 1 537 | 184 410 | 2,1 | 1 022 |
| Jeseník | 15 045,9 | 12,5% | 1 881 | 225 689 | 2,6 | 1 251 |
| Konice | 7 716,9 | 25,0% | 1 929 | 231 506 | 2,6 | 1 283 |
| Lipník nad Bečvou | 6 233,7 | 1,5% | 94 | 11 221 | 0,1 | 62 |
| Litovel | 12 176,9 | 6,2% | 755 | 90 596 | 1,0 | 502 |
| Mohelnice | 8 045,8 | 17,0% | 1 369 | 164 231 | 1,9 | 910 |
| Olomouc | 32 816,2 | 10,9% | 3 577 | 429 236 | 4,9 | 2 379 |
| Prostějov | 40 199,2 | 9,3% | 3 720 | 446 452 | 5,1 | 2 475 |
| Přerov | 26 761,4 | 1,5% | 401 | 48 171 | 0,6 | 267 |
| Šternberk | 8 279,1 | 9,3% | 766 | 91 948 | 1,1 | 510 |
| Šumperk | 12 508,0 | 5,3% | 663 | 79 551 | 0,9 | 441 |
| Uničov | 13 665,2 | 1,5% | 205 | 24 597 | 0,3 | 136 |
| Zábřeh na Moravě | 9 369,3 | 13,3% | 1 241 | 148 973 | 1,7 | 826 |
| celkem | 209 422,1 | 8,7% | 18 138 | 2 176 580 | 24,9 | 12 064 |

Pramen: krajský úřad Olomouckého kraje, vlastní výpočty

Pozn.: Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin byla vypočítána podle předpokladu, že na vhodných plochách (podle typologizace oblast č.1) můžou být energ. plodiny zastoupeny do 25%, v oblastech velmi produktivních (podle typologizace oblast č.2)  do 1,5% výměry.

Bylo počítáno průměrně s 10 t/ha výtěžnosti energetických plodin. Kromě výroby ušlechtilých paliv může být biomasa využita pro přímé spalování v kotelnách nebo čerstvá pro výrobu bioplynu. Pokud je to možné, část biomasy může být využita v průmyslu.

tabulka 8	Energetický potenciál odpadní lesní biomasy, rok 2003

| Mikroregion | Výměra lesů [ha] | Množství lesní odpadní biomasy [t/rok] | Energetický potenciál lesní odpadní biomasy [GJ/rok] | Počet možných peletovacích / briketovacích zařízení | Počet možných rodinných domů zásobovaných palivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 8 495,1 | 1 699,0 | 20 727,9 | 0,2 | 115 |
| Jeseník | 43 036,8 | 8 607,4 | 105 009,9 | 1,2 | 582 |
| Konice | 5 962,9 | 1 192,6 | 14 549,5 | 0,2 | 81 |
| Lipník nad Bečvou | 4 399,3 | 879,9 | 10 734,2 | 0,1 | 59 |
| Litovel | 8 172,2 | 1 634,4 | 19 940,1 | 0,2 | 111 |
| Mohelnice | 6 600,1 | 1 320,0 | 16 104,3 | 0,2 | 89 |
| Olomouc | 23 432,4 | 4 686,5 | 57 174,9 | 0,7 | 317 |
| Prostějov | 8 968,4 | 1 793,7 | 21 882,9 | 0,3 | 121 |
| Přerov | 4 086,6 | 817,3 | 9 971,4 | 0,1 | 55 |
| Šternberk | 6 169,6 | 1 233,9 | 15 053,7 | 0,2 | 83 |
| Šumperk | 47 697,7 | 9 539,5 | 116 382,3 | 1,3 | 645 |
| Uničov | 3 352,5 | 670,5 | 8 180,1 | 0,1 | 45 |
| Zábřeh na Moravě | 9 789,7 | 1 957,9 | 23 887,0 | 0,3 | 132 |
| celkem | 180 163,2 | 36 032,6 | 439 598,3 | 5,0 | 2 437 |

Pramen: krajský úřad Olomouckého kraje, vlastní výpočty

Pozn.: Bylo počítáno průměrně s 0,2 t/ha a rok výtěžnosti odpadní biomasy z lesa. V tomto čísle je již započítáno množství dřevní hmoty, která by z lesa neměla být odvážena (celkové množství odpadní biomasy z lesa je cca 0,6 t/ha a rok). Kromě výroby ušlechtilých paliv může být dřevní štěpka využita pro přímé spalování v kotelnách.