# Návrh variant

Pro všechny regiony Olomouckého kraje je vhodné realizovat úspory energie a využít solární kolektory pro ohřev TUV případně přitápění. Mimo tohoto doporučení byly propočítány dvě varianty, které uvažují s přesunem výroby tepla z hnědého uhlí v kategorii REZZO 3 k biomase nebo k zemnímu plynu ve stejném objemu výroby tepla. Varianty předpokládají ,že dojde k nahrazení 60% vyrobeného tepla z tuhých fosilních paliv v REZZO 3 biomasou nebo ZP. Následující tabulky popisují spotřebu paliv v jednotlivých mikroregionech pro navržené varianty.

tabulka 1	Spotřeba tepla v palivu, současný stav [GJ/rok]

|  | tuhá paliva | plynná paliva | kapalná paliva | bio-paliva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 2 717 480 | 962 011 | 61 647 | 35 880 |
| Jeseník | 589 451 | 1 098 011 | 15 295 | 65 614 |
| Konice | 140 836 | 124 342 | 5 557 | 2 350 |
| Lipník nad Bečvou | 116 525 | 271 279 | 7 229 | 188 |
| Litovel | 207 696 | 516 497 | 4 683 | 11 780 |
| Mohelnice | 170 522 | 729 991 | 23 092 | 29 202 |
| Olomouc | 4 866 143 | 3 375 133 | 454 703 | 107 736 |
| Prostějov | 1 185 342 | 2 819 417 | 251 873 | 120 566 |
| Přerov | 5 930 056 | 1 483 428 | 29 310 | 4 151 |
| Šternberk | 155 606 | 386 118 | 5 939 | 38 390 |
| Šumperk | 955 390 | 1 504 929 | 751 569 | 118 646 |
| Uničov | 172 015 | 558 025 | 636 | 31 487 |
| Zábřeh | 502 699 | 823 760 | 25 407 | 36 071 |
| celkem | 17 709 762 | 14 652 942 | 1 636 941 | 602 061 |

tabulka 2	Spotřeba tepla v palivu, preference bio-paliv [GJ/rok]

|  | tuhá paliva | plynná paliva | kapalná paliva | bio-paliva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 2 542 350 | 962 011 | 61 647 | 185 846 |
| Jeseník | 269 012 | 1 098 011 | 15 295 | 207 675 |
| Konice | 51 047 | 124 342 | 5 557 | 59 019 |
| Lipník nad Bečvou | 34 312 | 271 279 | 7 229 | 36 638 |
| Litovel | 70 982 | 516 497 | 4 683 | 72 427 |
| Mohelnice | 56 247 | 729 991 | 23 092 | 80 897 |
| Olomouc | 4 409 347 | 3 375 133 | 454 703 | 247 537 |
| Prostějov | 775 766 | 2 819 417 | 251 873 | 362 930 |
| Přerov | 5 670 235 | 1 483 428 | 29 310 | 119 335 |
| Šternberk | 55 857 | 386 118 | 5 939 | 82 611 |
| Šumperk | 444 504 | 1 504 929 | 751 569 | 336 375 |
| Uničov | 62 055 | 558 025 | 636 | 82 979 |
| Zábřeh | 279 335 | 823 760 | 25 407 | 125 860 |
| celkem | 14 721 050 | 14 652 942 | 1 636 941 | 2 000 129 |

tabulka 3	Spotřeba tepla v palivu, preference ZP [GJ/rok]

|  | tuhá paliva | plynná paliva | kapalná paliva | bio-paliva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 2 542 350 | 1 096 007 | 61 647 | 35 880 |
| Jeseník | 269 012 | 1 233 397 | 15 295 | 65 614 |
| Konice | 51 047 | 175 579 | 5 557 | 2 350 |
| Lipník nad Bečvou | 34 312 | 306 014 | 7 229 | 188 |
| Litovel | 70 982 | 574 291 | 4 683 | 11 780 |
| Mohelnice | 56 247 | 778 272 | 23 092 | 29 202 |
| Olomouc | 4 409 347 | 3 568 064 | 454 703 | 107 736 |
| Prostějov | 775 766 | 3 053 230 | 251 873 | 120 566 |
| Přerov | 5 670 235 | 1 593 202 | 29 310 | 4 151 |
| Šternberk | 55 857 | 428 257 | 5 939 | 38 390 |
| Šumperk | 444 504 | 1 720 778 | 751 569 | 118 646 |
| Uničov | 62 055 | 604 464 | 636 | 31 487 |
| Zábřeh | 279 335 | 918 132 | 25 407 | 36 071 |
| celkem | 14 721 050 | 16 049 686 | 1 636 941 | 602 061 |

Názorný přehled o spotřebě paliv v mikroregionech pro jednotlivé varianty poskytují následující grafy.

graf 1	Podíl paliv na celkové spotřebě současný stav

graf 2	Podíl paliv na celkové spotřebě, preference biomasy

graf 3	Podíl paliv na celkové spotřebě, preference ZP

# Výhodnocení variant

Vyhodnocení variant je provedeno z hlediska vyjádření přínosu variant k udržitelnosti rozvoje. Pro varianty jsou vyhodnoceny vlivy v následujících okruzích:

- Krátkodobý vliv (výstavba) – vyjadřuje vliv v oblasti výroby a montáže energetických zařízení.

- Provoz – vyjadřuje vliv v oblasti provozu energetických zařízení.

- Dodávka paliva – vyjadřuje vliv v oblasti výroby a dodávky paliv.

- Znečištění – vyjadřuje vliv v oblasti produkce znečišťujících látek.

- Emise CO2 – vyjadřuje vliv v oblasti emisí skleníkových plynů.

- Čisté vývozy – vyjadřuje vliv v oblasti vynaložených finančních prostředků opouštějících mikroregion.

- Dlouhodobý vliv – je souhrnnou hodnotou všech okruhy mimo krátkodobého vlivu.

Veškeré změny jsou přepočítány na finanční prostředky, aby mohlo dojít k souhrnnému porovnání.

Na následujících stránkách je provedeno vyhodnocení variant. Pro každý mikroregion jsou sestaveny tři grafy. První graf popisuje změnu při přechodu od HU k biomase. Druhý graf popisuje změnu při přechodu od HU k ZP a nakonec třetí graf porovnává biomasu se zemním plynem.

Hranice

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 23 691 |
| Výroba a dodávka paliv | 9 224 |
| Snížení znečištění ovzduší | 18 766 |
| Snížení emisí skl. plynů | 14 564 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 11 915 |
| Dlouhodobý přínos | 54 469 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -592 |
| Výroba a dodávka paliv | -51 |
| Snížení znečištění ovzduší | 21 390 |
| Snížení emisí skl. plynů | 8 288 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -13 418 |
| Dlouhodobý přínos | 16 209 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 24 283 |
| Výroba a dodávka paliv | 9 275 |
| Snížení znečištění ovzduší | -2 624 |
| Snížení emisí skl. plynů | 6 276 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 25 334 |
| Dlouhodobý přínos | 38 260 |

Jeseník

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 23 936 |
| Výroba a dodávka paliv | 9 319 |
| Snížení znečištění ovzduší | 18 960 |
| Snížení emisí skl. plynů | 14 715 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 12 039 |
| Dlouhodobý přínos | 55 034 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -598 |
| Výroba a dodávka paliv | -52 |
| Snížení znečištění ovzduší | 21 612 |
| Snížení emisí skl. plynů | 8 374 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -13 557 |
| Dlouhodobý přínos | 16 377 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 24 535 |
| Výroba a dodávka paliv | 9 371 |
| Snížení znečištění ovzduší | -2 651 |
| Snížení emisí skl. plynů | 6 341 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 25 596 |
| Dlouhodobý přínos | 38 657 |

Konice

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 9 059 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 527 |
| Snížení znečištění ovzduší | 7 176 |
| Snížení emisí skl. plynů | 5 569 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 4 556 |
| Dlouhodobý přínos | 20 827 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -226 |
| Výroba a dodávka paliv | -20 |
| Snížení znečištění ovzduší | 8 179 |
| Snížení emisí skl. plynů | 3 169 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -5 131 |
| Dlouhodobý přínos | 6 198 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 9 285 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 546 |
| Snížení znečištění ovzduší | -1 003 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 400 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 9 687 |
| Dlouhodobý přínos | 14 630 |

Lipník nad Bečvou

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 6 141 |
| Výroba a dodávka paliv | 2 391 |
| Snížení znečištění ovzduší | 4 865 |
| Snížení emisí skl. plynů | 3 775 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 3 089 |
| Dlouhodobý přínos | 14 120 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -154 |
| Výroba a dodávka paliv | -13 |
| Snížení znečištění ovzduší | 5 545 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 149 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -3 478 |
| Dlouhodobý přínos | 4 202 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 6 295 |
| Výroba a dodávka paliv | 2 404 |
| Snížení znečištění ovzduší | -680 |
| Snížení emisí skl. plynů | 1 627 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 6 567 |
| Dlouhodobý přínos | 9 918 |

Litovel

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 10 218 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 978 |
| Snížení znečištění ovzduší | 8 094 |
| Snížení emisí skl. plynů | 6 282 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 5 139 |
| Dlouhodobý přínos | 23 493 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -255 |
| Výroba a dodávka paliv | -22 |
| Snížení znečištění ovzduší | 9 226 |
| Snížení emisí skl. plynů | 3 575 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -5 787 |
| Dlouhodobý přínos | 6 991 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 10 473 |
| Výroba a dodávka paliv | 4 000 |
| Snížení znečištění ovzduší | -1 132 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 707 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 10 926 |
| Dlouhodobý přínos | 16 502 |

Mohelnice

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 8 536 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 323 |
| Snížení znečištění ovzduší | 6 762 |
| Snížení emisí skl. plynů | 5 248 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 4 293 |
| Dlouhodobý přínos | 19 626 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -213 |
| Výroba a dodávka paliv | -18 |
| Snížení znečištění ovzduší | 7 707 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 986 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -4 835 |
| Dlouhodobý přínos | 5 840 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 8 750 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 342 |
| Snížení znečištění ovzduší | -946 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 261 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 9 128 |
| Dlouhodobý přínos | 13 786 |

Olomouc

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 34 110 |
| Výroba a dodávka paliv | 13 280 |
| Snížení znečištění ovzduší | 27 020 |
| Snížení emisí skl. plynů | 20 970 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 17 156 |
| Dlouhodobý přínos | 78 426 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -853 |
| Výroba a dodávka paliv | -74 |
| Snížení znečištění ovzduší | 30 798 |
| Snížení emisí skl. plynů | 11 934 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -19 320 |
| Dlouhodobý přínos | 23 338 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 34 963 |
| Výroba a dodávka paliv | 13 354 |
| Snížení znečištění ovzduší | -3 778 |
| Snížení emisí skl. plynů | 9 036 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 36 476 |
| Dlouhodobý přínos | 55 088 |

Prostějov

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 41 338 |
| Výroba a dodávka paliv | 16 094 |
| Snížení znečištění ovzduší | 32 745 |
| Snížení emisí skl. plynů | 25 413 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 20 791 |
| Dlouhodobý přínos | 95 044 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -1 033 |
| Výroba a dodávka paliv | -89 |
| Snížení znečištění ovzduší | 37 324 |
| Snížení emisí skl. plynů | 14 463 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -23 414 |
| Dlouhodobý přínos | 28 283 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 42 372 |
| Výroba a dodávka paliv | 16 184 |
| Snížení znečištění ovzduší | -4 579 |
| Snížení emisí skl. plynů | 10 951 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 44 205 |
| Dlouhodobý přínos | 66 760 |

Přerov

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 19 408 |
| Výroba a dodávka paliv | 7 556 |
| Snížení znečištění ovzduší | 15 374 |
| Snížení emisí skl. plynů | 11 931 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 9 762 |
| Dlouhodobý přínos | 44 623 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -485 |
| Výroba a dodávka paliv | -42 |
| Snížení znečištění ovzduší | 17 523 |
| Snížení emisí skl. plynů | 6 790 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -10 993 |
| Dlouhodobý přínos | 13 279 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 19 893 |
| Výroba a dodávka paliv | 7 598 |
| Snížení znečištění ovzduší | -2 150 |
| Snížení emisí skl. plynů | 5 141 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 20 754 |
| Dlouhodobý přínos | 31 344 |

Šternberk

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 7 450 |
| Výroba a dodávka paliv | 2 901 |
| Snížení znečištění ovzduší | 5 902 |
| Snížení emisí skl. plynů | 4 580 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 3 747 |
| Dlouhodobý přínos | 17 130 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -186 |
| Výroba a dodávka paliv | -16 |
| Snížení znečištění ovzduší | 6 727 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 607 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -4 220 |
| Dlouhodobý přínos | 5 098 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 7 637 |
| Výroba a dodávka paliv | 2 917 |
| Snížení znečištění ovzduší | -825 |
| Snížení emisí skl. plynů | 1 974 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 7 967 |
| Dlouhodobý přínos | 12 032 |

Šumperk

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 38 162 |
| Výroba a dodávka paliv | 14 858 |
| Snížení znečištění ovzduší | 30 229 |
| Snížení emisí skl. plynů | 23 461 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 19 194 |
| Dlouhodobý přínos | 87 742 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -954 |
| Výroba a dodávka paliv | -82 |
| Snížení znečištění ovzduší | 34 456 |
| Snížení emisí skl. plynů | 13 351 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -21 615 |
| Dlouhodobý přínos | 26 110 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 39 116 |
| Výroba a dodávka paliv | 14 940 |
| Snížení znečištění ovzduší | -4 227 |
| Snížení emisí skl. plynů | 10 109 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 40 809 |
| Dlouhodobý přínos | 61 631 |

Uničov

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 8 210 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 197 |
| Snížení znečištění ovzduší | 6 504 |
| Snížení emisí skl. plynů | 5 047 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 4 130 |
| Dlouhodobý přínos | 18 877 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -205 |
| Výroba a dodávka paliv | -18 |
| Snížení znečištění ovzduší | 7 413 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 872 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -4 650 |
| Dlouhodobý přínos | 5 618 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 8 416 |
| Výroba a dodávka paliv | 3 214 |
| Snížení znečištění ovzduší | -909 |
| Snížení emisí skl. plynů | 2 175 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 8 780 |
| Dlouhodobý přínos | 13 260 |

Zábřeh

Pelety oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 16 685 |
| Výroba a dodávka paliv | 6 496 |
| Snížení znečištění ovzduší | 13 217 |
| Snížení emisí skl. plynů | 10 257 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 8 392 |
| Dlouhodobý přínos | 38 362 |

Zemní plyn oproti uhlí

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | -417 |
| Výroba a dodávka paliv | -36 |
| Snížení znečištění ovzduší | 15 065 |
| Snížení emisí skl. plynů | 5 837 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | -9 450 |
| Dlouhodobý přínos | 11 416 |

Pelety oproti zemnímu plynu

| oblast | Přínos [tis. Kč/rok] |
| --- | --- |
| Výstavba a montáž kotlů | 17 102 |
| Výroba a dodávka paliv | 6 532 |
| Snížení znečištění ovzduší | -1 848 |
| Snížení emisí skl. plynů | 4 420 |
| Snížení odlivu peněz za palivo mimo region | 17 842 |
| Dlouhodobý přínos | 26 946 |

Následující graf ukazuje souhrnné přínosy v mikroregionech pro varianty preference biomasy, zemního plynu a jejich rozdíl.

graf 4	Přínosy variant v Olomouckém kraji

graf 5	Počet obyvatel v mikroregionech

graf 6 Přínosy na jednoho obyvatele

# Souhrn

V  obcích, kde v současné době není zemní plyn, se uplatní nejvíce decentralizované řešení distribuce energie v kombinaci  úspory + využití solární energie + využití energie z biomasy (případně i jiného zdroje dodatkové energie).

Snížení nákladů na vytápění se děje převážně cestou spalování ekonomicky dostupnějšího paliva, kterým je kusové dřevo (často získávané samovýrobou). Problém spalování domovních  odpadů, včetně PET lahví, který  se někdy vyskytuje (obvykle po setmění) i u plynofikovaných obcí souvisí převážně se snahou zlevnit provozní náklady na vytápění. Tento problém je třeba řešit jednak osvětou, jednak využitím podpůrných programů pro snížení spotřeby (tepelná ochrana budov a rekuperace, termosolární kolektory).

Sociálně únosné topení biomasou vyžaduje, aby cena paliva byla srovnatelná s hnědým uhlím. Toho v současné době u ušlechtilejších forem paliva jako jsou brikety a pelety bez podpory není možné dosáhnout. Je proto vhodné jednak zajistit vytvoření trhu s biomasou v celém řetězci výroba - zušlechtění - užití, a to včetně poradenství pro podnikatele a spotřebitele. Dále je vhodné organizovat v rámci obce společný nákup biomasy přímo od výrobce, čímž se sníží náklady maloobchodních mezičlánků. Konečně je třeba s využitím podpůrných programů vyšší využití energetické biomasy na straně s potřeby ale i její vyšší produkci (od sběru odpadní biomasy až po cílené pěstování).

Vedení obcí by v mikroregionech mělo jít příkladem a realizovat opatření navržená v provedených a prováděných energetických auditech. Dále je do programu úspor a obnovitelných zdrojů vhodné zapojit místní stření školy, kde v rámci ročníkových  a maturitních prací lze přispívat k řešení konkrétních projektů v územním okruhu dané školy.

Obce, které jsou plynofikovány by měly uvažovat o využití větších kotelen v nejdůležitějších objektech a ve spolupráci s jejich vlastníky s možností postupného vybavení těchto kotelen kogeneračními jednotkami využitelnými pro ostrovní zásobování území v krizových stavech. Zákon 406/2000 Sb. to totiž vyžaduje jen pro velké zdroje nad 5 MW, zatímco ekonomicky jsou reálné kogenerace již od 300 kW.

Alespoň jedno jednání zastupitelstva v roce by mělo mít na pořadu jednání též problematiku energie a její spotřeby v obci.

Ve městech ,kde jsou vybudovány rozvody centralizovaného zásobování teplem, musí být tyto rozvody zachovány. Protože má změna vytápění z CZT na jiný způsob vytápění nepříznivý dopad na imisní situace v místě, je z hlediska krajské ÚEK taková změna nevhodná. Navíc se likvidací soustav CZT snižuje potenciál pro rozvoj kogenerace a decentralizace výroby elektřiny, která je velmi významným prvkem posílení bezpečnosti zásobování elektřinou v krizových situacích.

Jestliže se dodavatel tepla z CZT energie chová tržně a ne monopolisticky, pak je jeho cenová politika taková, aby nedocházelo k problému odpojování . To znamená že jeho cena není vyšší, než cena tepla z jiné energie – ovšem při uvažování všech nákladů, pořizovacích i provozních. Pokud se jedná o připojení nových odběratelů, je podle zásad uvedených v ÚEK třeba dát přednost způsobům vytápění způsobujících nižší imisní zátěž okolí, pokud je toto řešení ekonomicky dostupné, tj. výsledná cena tepla je cena v místě obvyklá. Při volbě zasíťování rozvojových území je ekonomicky dostupné zásobování z CZT dáno možností dosáhnout přiměřenou cenu tepla pro spotřebitele. Přiměřenou cenou se rozumí, že kalkulovaná cena ze sítě CZT na patě objektu  bude na  úrovni kalkulované ceny tepla vyráběného z plynu (při uvažování všech nákladů, pořizovacích i provozních).

## Hranice

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       6 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -4°C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     14 až      18 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až 1 000 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    400 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   400 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 800 MJ/m2

V mikroregionu Hranice dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 3 777 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	2 496 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   708 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	   573 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			302 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	12,3 TJ tzn. přibližně 3 946 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	161 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou minimální. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné, je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obcí Potštát a Polom jsou plynofikovány. U těchto dvou obcí se plynofikace zvažuje.  Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv této kategorii zdrojů cca 50%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- U obou dosud neplynofikovaných obcích posoudit možnost alternativního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na snížení potřeby dodatkové energie zvýšením využitím solárních kolektorů k přípravě TUVa  přitápění.

## Jeseník

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       2 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     12 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až 1 600 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    700 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   400 až    800 mm

- Sluneční záření					 3 700 MJ/m2

V mikroregionu Jeseník dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 1 769 PJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	233 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	596 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	940 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			142 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	19,7 TJ tzn. přibližně 6 400 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	153 TJ

Lokality vhodné pro MVE jsou převážně obsazeny. Podmínky pro využití větrné energie jsou příhodné, je však nutné brát ohled na CHKO Jeseník a předpokládaný rozvoj cestovního ruchu, neboť tento antropogení prvek v krajině je dosud vnímán převážně negativně. Podmínky pro využití TČ jsou vhodné především pro TČ systému voda – voda. Vždy je nutné provést šetření o vhodnosti těchto technologií v dané lokalitě.

Z 24 obcí v mikroregionu je 14 obcí plynofikováno a u 5-ti obcí se plynofikace zvažuje. Spotřeba tuhých fosilních paliv ve zdrojích velikosti REZZO 3 se podílí na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů z cca 47%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a v plynofikovaných obcích i zemního plynu.

- U dosud neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů s akumulací k přípravě TUV a přitápění.

## Konice

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       4 až        8 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     14 až      18 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až    800 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření					 3 700 MJ/m2

V mikroregionu Konice dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 270 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	    0 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	  40 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	230 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			22 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	8,3 TJ tzn. přibližně 2 700 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	61 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou minimální. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obcí Kladky a Ludmírov jsou plynofikovány. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů z cca 59%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- V obou neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV a přitápění.

## Lipník nad Bečvou

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       7 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -3 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     16 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až    800 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   400 až    500 mm

- Sluneční záření					 3 800 MJ/m2

V mikroregionu Lipník nad Bečvou dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 395 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	    7 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	  130 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	258 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			32 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	6,6 TJ tzn. přibližně 2 100 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	39 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou minimální. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obce Týn nad Bečvou jsou plynofikovány, plynofikace obce se však zvažuje. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů cca 44%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV a přitápění.

## Litovel

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       7 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -4 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     17 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až    700 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Litovel dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 741 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	  136 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	  183 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	  422 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			59 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	11,3 TJ tzn. přibližně 3 600 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	66 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Moravy a  Oskavy. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné, je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obce Bouzov, Dubčany a Střeň jsou plynofikovány. U obce Bouzov se plynofikace zvažuje .Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv této kategorii zdrojů cca 45%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- V neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Mohelnice

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       6 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -3 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     16 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až    800 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    400 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Mohelnice dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 953 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	  535 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	  152 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	  266 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			76 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	7,4  TJ tzn. přibližně 2 300 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	56 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Moravy a Třebůvky. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné, je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Ze 14 obcí v mikroregionu je 9 obcí plynofikováno a u 4 obcí se plynofikace zvažuje. Spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 se podílí na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů cca 59%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- V neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Olomouc

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       4 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     14 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až 1 000 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    400 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Olomouc dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 8 804 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	5 260 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	1 587 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	1 957 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			700 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	46 TJ tzn. přibližně 14 500 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	150 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Moravy a Trusovického potoka. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné, je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obcí Charváty a Měto Libavá jsou plynofikovány.  U obce Charváty se plynofikace zvažuje. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv této kategorii zdrojů pouze z cca 32%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na další snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- U obou dosud neplynofikovanách obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Prostějov

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       6 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     14 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až    700 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 800 MJ/m2

V mikroregionu Prostějov dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 4 377 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	1 584 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   907 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	1 886 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			350 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	43 TJ tzn. přibližně 13 800 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	260 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Romže, Valová a Hloučela. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obce Slatinky a Olšany u Prostějova jsou plynofikovány. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů cca 33%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- U obce Slatinky posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Přerov

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       7 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -3 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     17 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až    800 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Přerov dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 7 446 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	6 276 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   285 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	   885 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			596 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	28 TJ tzn. přibližně 8 700 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	124 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Bečvy. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu jsou plynofikovány. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí značně na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů cca 41%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na dalším snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV, eventuálně i přitápění.

## Šternberk

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       4 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     14 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až 1 000 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 800 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Šternberk dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 586 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	   167 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   114 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	   305 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			47 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	7 TJ tzn. přibližně 2 200 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	47 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou minimální. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Z celkového počtu 18-ti je plynofikováno 9, u jedné další obce se plynofikace zvažuje. Spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 se na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů podílí cca 45%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a v plynofikovaných obcích i zemního plynu.

- V neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Šumperk

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       2 až        8 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     10 až      18 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až 1 600 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    700 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   400 až    800 mm

- Sluneční záření				               3 700 MJ/m2

V mikroregionu Šumperk dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 3 332 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	1 318 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   958 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	1 054 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			267 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	31 TJ tzn. přibližně 10 000 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	234 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Moravy, Desné, Merty, Branné a Krupé. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie a tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití těchto technologií v dané lokalitě.

Z celkového počtu 35-ti je plynofikováno 13, u 7 další obcí se plynofikace zvažuje. Spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 se na celkové spotřebě paliv této kategorii zdrojů podílí cca 67%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a u plynofikovanch obcí i zemního plynu.

- V dosud neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění. Jako pilotní příklad může posloužit obec Chromeč, kde již aktivity v tomto směru probíhají.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Uničov

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       6 až        9 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -4 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     17 až      19 °C

- Průměrné roční srážky			   500 až    700 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    300 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 800 až 3 900 MJ/m2

V mikroregionu Uničov dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 762 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	   135 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   281 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	   346 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			61 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	9 TJ tzn. přibližně 2 750 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	55 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou minimální. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Všechny obce v mikroregionu mimo obce Medlov jsou plynofikovány, plynofikace se však zvažuje. Přesto se spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 podílí značně na celkové spotřebě paliv této v kategorii zdrojů cca 44%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a zemního plynu.

- V Medlově posoudit možnost řešení vytápění prostřednictvím decentralizovaného užití biomasy.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

## Zábřeh

Klimatické podmínky:

- Průměrná roční teplota vzduchu		       6 až        8 °C

- Průměrná teplota vzduchu v lednu		      -2 až      -6 °C

- Průměrná teplota vzduchu v červenci	     16 až      18 °C

- Průměrné roční srážky			   600 až    800 mm

- Průměrný úhrn srážek říjen – březen	   200 až    400 mm

- Průměrný úhrn srážek duben – září	   350 až    500 mm

- Sluneční záření				3 700 až 3 800 MJ/m2

V mikroregionu Zábřeh dosahuje celková spotřeba paliv přibližně 1 387 TJ. Na této spotřebě se podílejí zdroje následovně:

- Zdroje spadající do REZZO 1:	   492 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 2:	   424 TJ

- Zdroje spadající do REZZO 3:	   471 TJ

Na základě analýzy dostupnosti paliv a analýzy možnosti využití obnovitelných  zdrojů energie je možné stanovit následující odhad potenciálu úspor energie a využití OZE:

- Odhad potenciálu úspory energie:			111 TJ

- Odhad využitelného potenciálu solární energie:	15 TJ tzn. přibližně 4 740 m2 solárních kolektorů

- Odhad využitelného potenciálu energie biomasy u zdrojů REZZO 3:	97 TJ

Možnosti využití malých vodních elektráren jsou především na toku Malé Sázavy. Využití větrné energie k výrobě elektrické energie je málo vhodné. Využití tepelných čerpadel k vytápění je možné je však nutné vždy provést šetření o vhodnosti využití v dané lokalitě.

Z 28 obcí v mikroregionu je 18 obcí plynofikováno a u dvou obcí se plynofikace zvažuje. Značná spotřeba tuhých fosilních paliv v REZZO 3 se na celkové spotřebě paliv v této kategorii zdrojů podílí cca 66%.

Závěrečná doporučení:

- V každém případě se zaměřit na realizaci úsporných opatření především v oblasti bydlení a terciální sféry.

- Zaměřit se na snížení spotřeby tuhých fosilních paliv ve zdrojích kategorie REZZO 3 přechodem od spalování  uhlí ke spalování biomasy a v plynofokovaných obcích i zemního plynu.

- V neplynofikovaných obcí posoudit možnost komplexního řešení vytápění prostřednictvím biomasy. Doporučujeme zaměřit se především na decentralizovaný způsob vytápění.

- Zaměřit se na zvýšení využití solárních kolektorů k přípravě TUV i přitápění.

# Zdroje vhodné pro spalování biomasy

V následujících tabulkách jsou určeny zdroje, které dle seznamů REZZO spalují hnědé a černé uhlí a jejichž instalovaný tepelný výkon je větší než 2 MW. U těchto zdrojů je možné po rekonstrukci zdrojů uvažovat se spalováním biomasy, případně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

tabulka 4	Zdroje spadající do REZZO 1

| CKU | ICZ | NAZEV | OBEC | VÝKON [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66789 | 2 | CUKROVAR Kojetín a.s. | Kojetín | 26,0 |
| 64768 | 13 | SPH - SIGMA pumpy Hranice - služby s.r.o | Hranice | 30,7 |
| 63720 | 3 | NOBLESLEN A.S.ŠUMPERK - ZÁVOD HANUŠOVICE | Hanušovice | 8,7 |
| 79319 | 3 | ELEKTRONIK GROUP spol. s r.o. | Zlaté Hory | 11,6 |
| 73349 | 14 | SVBF Praha - letecká kasárna Prostějov | Prostějov | 6,0 |
| 78582 | 6 | Cukrovar Vrbátky a.s. - kotelna | Vrbátky | 22,5 |
| 66789 | 3 | LIHOVAR KOJETÍN a.s. | Kojetín | 17,6 |
| 68708 | 25 | VELOSTEEL TRADING a.s. -KOTELNA | Loučná nad Desnou | 6,0 |
| 78942 | 27 | Talorm a.s. - kotelna severovýchod | Zábřeh | 13,5 |
| 60622 | 1 | Olšanské papírny a.s. závod Aloisov | Aloisov | 11,6 |

tabulka 5	Zdroje spadající do REZZO 2

| ICZ | NAZEV | OBEC | VÝKON [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 370903192 | Strojírenská společnost - kotelna na pevná | Prostějov | 2,2 |
| 380501622 | HYDROKOMPLEX - Kotelna - závod 240 Náklo - | Náklo | 19,3 |
| 380502792 | UNIVIT - Kotelna Uničov | Uničov | 5,0 |
| 380503752 | Provozní středisko 0736 - Kotelna ZŠ a MŠ M | Město Libavá | 2,2 |
| 380505122 | ŠTERNBERSKÉ STAVOKONSTRUKCE - Kotelna | Šternberk | 2,3 |
| 380800522 | Montáže Přerov - fluidní kotelna | Přerov | 2,0 |
| 380801002 | SEOB WOOD CZ - kotelna závodu Vlkoš | Vlkoš | 3,7 |
| 380803112 | Cukrovar Kojetín - kotelna na tuhá paliva | Přerov | 2,9 |
| 380908352 | Základní škola Ruda nad Moravou - Kotelna Z | Ruda nad Morav | 2,0 |
| 380910522 | ŽDB a.s. - kotelna závodu Kamenná | Kamenná | 3,7 |
| 380910542 | VELOSTEEL TRADING - kotelna Rejhotice | Loučná nad Desnou | 2,3 |
| 380911112 | Nobleslen - kotelna závodu | Libina | 4,2 |
| 380913702 | Panelárna Šumperk - Kotelna podniku | Šumperk | 2,3 |
| 380915242 | Ing.Vojtěch Novotný - Kotelna provoz Vitošo | Hrabová | 3,5 |
| 380916032 | Moravolen Bruntál a.s. - Kotelna Sudkov | Sudkov | 2,8 |
| 380916042 | VÁPENKA VITOŠOV - Kotelna č.1-Vitošov | Hrabová | 4,4 |
| 381101632 | Plastkon product - kotelna provozu | Mikulovice | 2,3 |
| 381101882 | Česko-slezská výrobní společnost - kotelna | Zlaté Hory | 2,9 |
| 381102022 | VELOBEL - Kotelna | Zlaté Hory | 2,5 |
| 381112572 | R. O. Tex, spol. s r. o. - kotelna R. O. Te | Zlaté Hory | 2,2 |
| 381112574 | ZLATEX a.s. - kotelna ZLATEX a.s. | Zlaté Hory | 2,2 |
| 381112644 | IKOV DV s.r.o. - Provoz 3 - kotelna | Písečná | 3,8 |
| 381112646 | IKOV spol. s r.o. (Písečná) - Provoz 3 - ko | Písečná | 3,8 |
| 381112682 | OMYA a.s. Vápenná - kotelna závod Vápenná | Vápenná | 5,5 |
| 381113032 | Javornická strojírna - kotelna | Javorník | 2,9 |