Obsah

0.	Celkový souhrn	2

0.1	Vymezení řešeného území	2

0.2	Stanovení hlavních cílů rozvoje	4

0.3	Ochrana životního prostředí	10

0.4	Ochrana zvláštních zájmů	12

0.5           Souhrn doporučení vyplývajících z obsahu ÚEK	13

0.6.	Energetický managament	13

0.6	Souhrn doporučení	15

Tabulky

tabulka 1	Hrubý domácí produkt v krajích ČR	3

tabulka 2	Celkové energetické vstupy do Ol. kraje	4

tabulka 3	Celková spotřeba elektrické energie Olomouckého kraje	5

tabulka 4	Celková spotřeba zemního plynu Olomouckého kraje	7

tabulka 5	Spotřeba kapalných paliv v letech 2000 a 2001	9

tabulka 6	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji (REZZO 1,2,3 - r. 2000)	10

Obrázky

obrázek 1	Energetické vstupy do Olomouckého kraje	4

obrázek 2	Tok elektrické energie v Olomouckém kraji	6

obrázek 3	 Tok zemního plynu v Olomouckém kraji	8

obrázek 4	Dělení energetického managementu	13

obrázek 2	Schéma vazeb KEK a KEA	14

# 0.	Celkový souhrn

## 0.1	Vymezení řešeného území

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje byla zpracována v návaznosti na §4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a respektovala nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.

Zmíněné nařízení vlastně také v §2 stanoví cíle Územní energetické koncepce, které definuje takto:

- Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání energií (§2 odstavec 2).

- Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie (§2, odstavec 3).

- Hodnocení ekonomicky využitelných úspor (§2, odstavec 4).

- Řešení energetického hospodářství území (§2, odstavec 5).

Splnění výše zmíněných úkolů je mimo jiné podmíněno:

- Analýzou území (§2, odstavec 1, písmeno a),

- Analýzou spotřebitelských systémů (§2, odstavec 1, písmeno b),

- Analýzou dostupnosti paliv a energie (§2, odstavec 2, písmeno a).

V souladu s výše zmíněnými požadavky byla práce na Územní energetické koncepci Olomouckého kraje (ÚEK Ol) rozdělena do tří základních fází s plněním od října 2002 do září 2003.

Z analýzy území vyplynulo, že Olomoucký kraj

- velikostí území (5 140 km2) je na osmém místě, v rámci krajů (na prvém místě je Středočeský kraj s plochou území 11 015 km2 a na posledním místě Liberecký kraj s velikostí území 3 163 km2),

- počtem obyvatel (641 072) je na pátém místě (na prvém je Moravskoslezský kraj s 1 278 036 obyvatel a na posledním místě je Karlovarský kraj s 304 400 obyvateli),

- počtem obcí (393) je na osmém místě (na prvém místě je Středočeský kraj s 1 148 obcemi a na posledním místě je Karlovarský kraj s 132 obcemi).

Z předcházejících údajů vyplývá, že Olomoucký kraj zaujímá střední místo v rámci 13 krajů.

Nejintegrovanějším ukazatelem charakterizujícím ekonomické postavení státu a tedy i krajů je výše hrubého domácího produktu (HDP). Postavení Olomouckého kraje z hlediska dosahovaných výsledků podává následující tabulka 1.

tabulka 1	Hrubý domácí produkt v krajích ČR

|  | kraj | HDP celkem (mil. Kč) |  | kraj | HDP na 1 obyvatele (Kč/ob) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hl.m. Praha | 462 828 | 1 | hl.m. Praha | 388 937 |
| 2 | Moravskoslezský | 202 095 | 2 | Plzeňský | 175 255 |
| 3 | Jihomoravský | 189 197 | 3 | Jihomoravský | 166 314 |
| 4 | Středočeský | 168 345 | 4 | Jihočeský | 164 986 |
| 5 | Ústecký | 128 133 | 5 | Královehradecký | 159 389 |
| 6 | Jihočeský | 103 321 | 6 | Moravskoslezský | 157 573 |
| 7 | Plzeňský | 96 757 | 7 | Pardubický | 155 385 |
| 8 | Olomoucký | 92 116 | 8 | Ústecký | 154 981 |
| 9 | Zlínský | 91 411 | 9 | Zlínský | 152 745 |
| 10 | Královehradecký | 88 004 | 10 | Liberecký | 151 791 |
| 11 | Pardubický | 79 085 | 11 | Středočeský | 151 689 |
| 12 | Vysočina | 75 457 | 12 | Karlovarský | 149 133 |
| 13 | Liberecký | 65 129 | 13 | Vysočina | 144 578 |
| 14 | Karlovarský | 45 447 | 14 | Olomoucký | 143 376 |
|  | ČR | 1 887 325 |  | ČR | 183 542 |

Z tabulky vyplývá, že Olomoucký kraj zaujímal v rámci ČR v roce 1999:

- 8. místo v absolutní výši tvorby HDP,

- 14. místo v HDP na obyvatele, jeho výše (143 376 Kč) představuje cca 78,1 % podílu za celou republiku. V tomto ukazateli v rámci „Střední Moravy“ je v pořadí umístění výrazně předstižen krajem Zlínským na 9. místě se 152 745 Kč (podíl ve vztahu k průměru ČR 83,2 %).

Na spotřebu paliv a energie má také významný vliv:

- geografická poloha kraje,

- klimatické podmínky kraje.

Olomoucký kraj má protáhlý tvar, přičemž osa sever-jih je výrazně delší než osa východ-západ.

Ke klimatickým podmínkám je možné poznamenat, že:

- ve Statistických ročenkách Olomouckého a Zlínského kraje jsou uváděny informace o průměrné teplotě vzduchu, úhrnu srážek, trvání slunečního svitu, extrémních hodnotách meteorologických prvků a normálu klimatických hodnot naměřených ve stanicích:

- Olomouc (bývalý okres Olomouc),

- Holešov (bývalý okres Kroměříž).

Naneštěstí nejsou veřejně dostupná měření (pokud vůbec jsou prováděna) ze „severních“ okresů kraje (bývalé okresy Jeseník a Šumperk):

- na jejichž území existuje 101 obcí (27 % obcí kraje),

- ve kterých žije cca 170 tis. občanů (cca 27 % obyvatel kraje),

- které zaujímají cca 40 % plochy kraje.

## 0.2	Stanovení hlavních cílů rozvoje

Pro stanovení je vhodné alespoň stručně zrekapitulovat situaci v energetickém hospodářství Olomouckého kraje.

Občané žijící na území kraje stejně jako organizace působící na tomto území potřebují energii. Otázkou je zda energetické zdroje situované na území kraje jsou schopné tuto potřebu zajistit. Odpověď na tuto otázku podají následující informace.

Představu o celkových energetických vstupech dává tabulka 2 obrázek 1.

tabulka 2	Celkové energetické vstupy do Olomouckého kraje

| Paliva | TJ | % |
| --- | --- | --- |
| Pevná | 18 260,10 | 37,4 |
| Kapalná | 15 292,22 | 31,3 |
| Plynná | 14 748,57 | 30,3 |
| Prvotní elektřina | 505,90 | 1,0 |
| Celkem | 48 806,79 | 100,0 |

obrázek 1	Energetické vstupy do Olomouckého kraje

Situace a význam jednotlivých energetických médií pro Olomoucký kraj je stručně charakterizována v následujících částech této subkapitoly.

Elektřina

Bilanci výroby a spotřeby elektrické energie je věnována pozornost v subkapitole 2.1.1 (1. fáze). Podíl výroby elektrické energie v Olomouckém kraji na celkové spotřebě elektrické energie v kraji činil:

brutto výroba		brrutto spotřeba		podíl

[GWh]		        [GWh]			  [%]

- Rok 2000:	       859,0		        3 170,0			27,09

- Rok 2001:	       852,5		        3 221,5			26,46

Dominantními distributory na území Olomouckého kraje jsou SME a.s., která působí převážně na území bývalých okresů Přerov, Olomouc, Šumperk a Jeseník, a JME a.s. působící na území bývalého okresu Prostějov. V tabulce 3 je uvedena celková spotřeba elektrické energie Olomouckého kraje, obr. 2 pak schématicky znázorňuje tok elektrické energie do kraje a její následné přerozdělení do sektorů.

tabulka 3	Celková spotřeba elektrické energie Olomouckého kraje

| Sektor | GWh | TJ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Průmysl | 1163,80 | 4 189,70 | 46,31 |
| Bydlení | 795,40 | 2 863,40 | 31,65 |
| Terciární sféra | 315,90 | 1 137,20 | 12,57 |
| Zemědělství | 190,10 | 684,40 | 7,57 |
| Doprava | 47,80 | 172,10 | 1,90 |
| Celkem | 2 513,00 | 9 046,80 | 100,00 |

obrázek 2

Průmysl 1 163,8 GWh

Terciární sféra 315,9 GWh

Doprava 47,8 GWh

Zemědělství 190,1 GWh

Bydlení 795,4 GWh

JME a.s.    Nákup el.energie 8 543,9 GWh

SME a.s.   Nákup el.energie 9 026,99 GWh

Opatřená el.  365 GWh

Opatřená el. 2 334 GWh

Olomoucký kraj

Ztráty

31 MWh

Ztráty 155 GWh

2 513 GWh

Tok elektrické energie v Olomouckém kraji

Plyn

Česká republika je téměř ze 100 % závislá na dovozu plynu. Problémy spotřeby plynu v Olomouckém kraji se zabývá subkapitoly 2.1.2 (1. fáze). Z jejího obsahu vyplývá, že na území Olomouckého kraje není realizována těžba zemního plynu, je zde pouze distribuován. Distribuce zemního plynu má obdobné schéma jako u elektrické energie. Působí zde SMP a.s. a JMP a.s. Celková spotřeba ZP v jednotlivých spotřebitelských sektorech je uvedena v tabulce 4. Obr. 3 názorně zobrazuje distribuční tok zemního plynu na území kraje.

tabulka 4	Celková spotřeba zemního plynu Olomouckého kraje

| Sektor | Spotřeba mil.m3 | TJ | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Veřejná energetika | 40,90 | 1 370,15 | 6,43 |
| Průmysl | 286,39 | 9 594,07 | 45,10 |
| Bydlení | 212,48 | 7 118,08 | 33,43 |
| Terciérní sféra | 73,84 | 2 473,64 | 11,62 |
| Zemědělství | 11,86 | 397,31 | 1,86 |
| Doprava | 9,97 | 333,99 | 1,56 |
| Celkem | 635,44 | 21 287,24 | 100,00 |

obrázek 3	 Tok zemního plynu v Olomouckém kraji

Veř. energet. 40,9 mil.m3

Průmysl 286,39 mil.m3

Terc. Sféra 73,84

mil. m3

Doprava

9,9 mil. m3

Zemědělství11,86      mil. m3

Bydlení 212,48

mil. m3

JMP a.s.       Nákup ZP               2 388,73 mil.m3

SMP a.s.      Nákup ZP             1 844 mil.m3

Nákup ZP  115,29 mil.m3

Nákup ZP 535,29 mil.m3

Olomoucký kraj

635,44 mil.m3

44

Ztráty 12,55 mil.m3

Ztráty 2,59 mil.m3

Teplo

Jak vyplývá z obsahu subkapitoly 2.1.3 (1. fáze) na území kraje působí řada společností vyrábějících a dodávajících teplo. Jak již bylo zmíněno některé z nich vyrábějí též elektřinu. K výrobě tepla slouží jako primární suroviny uhlí (převážně hnědé) a zemní plyn. Ze zmíněné subkapitoly vyplývá, že roční produkce tepla osciluje kolem 11 tis. TJ.

Kapalná paliva

Bilanci spotřeby kapalných paliv je věnována pozornost v subkapitole 2.1.4 (1. fáze). Z jejího obsahu vyplývá, že na území Olomoucký kraj je zásobován ropnými energetickými produkty z tuzemských rafinérií přímo (automobilové a železniční cisterny) a prostřednictvím obchodních středisek a.s. Čepro, Střelice a Loukov, které jsou napojeny na produktovodní síť ČR.

Dalším zdrojem je dovoz pohonných hmot z Rakouska (rafinérie Schwechat u Vídně) a Německa (rafinérie z oblasti Ingolstadt) a Slovenska (Slovnaft Bratislava). Dovoz se uskutečňuje produktovody a automobilovými cisternami a v menší míře po železnici.

Dominantní postavení v importu pohonných hmot má a.s. Slovnaft Moravia se sídlem v Brně, která je 100 % vlastněna a.s. Slovnaft Bratislava. Pro dovoz společnost efektivně využívá produktovodu Slovnaft Bratislava - Střelice u Brna, který patří do sítě a.s. Čepro, Praha. Podíl dovážených pohonných hmot na celkové spotřebě představuje v kraji 58,7 % (rok 2000) a 59,1 % (rok 2001).

Představu o spotřebě kapalných paliv v Olomouckém kraji dává následující tabulka 5.

tabulka 5	Spotřeba kapalných paliv v letech 2000 a 2001

| Produkt | 2000 |  | 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tis. t] | [%] (1) | ]tis. t] | [%] (1) |
| Automobilové benziny | 98,2 | 5,1 | 101,6 | 5,1 |
| Motorové nafty | 174,1 | 7,6 | 190,4 | 7,1 |
| Směsné palivo | 14,7 | 6,4 | 13,4 | 6,5 |
| Velmi lehký topný olej | 3,7 | 10,6 | 3,4 | 9,7 |
| Topný olej s obsahem síry do 1 % hm. | 26,2 | 8,0 | 25,4 | 6,6 |
| Topný olej s obsahem síry od 1 % hm. | 18,7 | 6,7 | 15,6 | 8,3 |
| Zkapalněné ropné plyny pro pohon | 3,2 | 4,9 | 3,3 | 4,6 |
| Zkapalněné ropné plyny pro topení | 8,9 | 6,6 | 10,2 | 8,7 |
| Letecké benziny | 0,01 | 3,5 | 0,01 | 3,5 |
| Letecký petrolej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stlačený zemní plyn pro pohon (2) | 0,12 | 3,6 | 0,13 | 3,8 |

(1) podíl na celkové spotřebě v ČR

(2) v tis. m3

Komentář:

V tabulce jsou uvedeny údaje spotřeby kapalných paliv na území kraje. Jedná se o celkovou spotřebu v hospodářských odvětvích, v komunální oblasti a v domácnostech bez ohledu na místo nákupu zboží.

Vývoj spotřeby v letech 2000 - 2001 koresponduje se situací v České republice. V roce 2001 došlo ke zvýšení spotřeby kapalných paliv jako důsledek rozvoje průmyslu a růstu koupěschopnosti obyvatelstva.

Ve srovnání s celostátním průměrem je v Olomouckém kraji mírně nižší spotřeba pohonných hmot včetně stlačeného zemního plynu.

Pevná paliva

Současná struktura spotřeby pevných paliv v Olomouckém kraji je zřejmá z obr. 1 a tabulky 6.

tabulka 6	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji (REZZO 1,2,3 - r. 2000)

| Palivo | Množství t | % |
| --- | --- | --- |
| Hnědé uhlí | 377 428,3 | 40,9 |
| Černé uhlí | 192 301,8 | 20,9 |
| Koks | 50 019,9 | 5,4 |
| Dřevo | 42 030,1 | 4,6 |
| Proplástek | 258 439 | 28,0 |
| Jiná tuhá paliva | 1 680,0 | 0,2 |
| Celkem | 921 899,1 | 100,0 |

Z tabulky 6 vyplývá , že v kraji je z pevných paliv nejvyšší spotřeba hnědého uhlí, které je do kraje dováženo ze vzdálenosti stovek kilometrů.

## 0.3	Ochrana životního prostředí

Kvalitu životního prostředí ovlivňuje řada faktorů (např. existence těžených ložisek nerostných – energetických surovin, struktura prvotních energetických zdrojů, účinnost jejich využívání, míra využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie).

Na území kraje se energetické suroviny (uhlí, ropa, plyn) netěží. Zařízení, která takové suroviny využívají, jsou obdobná jako v jiných krajích. Proto je nutné věnovat pozornost využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie a jejím úsporám.

Z analýzy možnosti využití místních obnovitelných zdrojů subkapitola 3.2. (1. fáze) vyplývají následující skutečnosti.

Sluneční energie

Využití sluneční energie je omezeno klimatickými podmínkami daného území. V podmínkách ČR dopadne od dubna do října celkem 75 % sluneční energie a 25 % v období od října do dubna. Celková doba slunečního svitu se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí od 1600 – 2000 hodin ročně. Množství energie dopadající za rok na 1 m2 plochy je 800 až 1200 kWh.

Využití energie slunce pro výrobu tepla je dáno především systémy pro ohřev TUV a vody v bazénech v letním období.

Na území Olomouckého kraje jsou solární systémy využívány ojediněle a to k ohřevu TUV. Množství a velikost těchto zařízení není nikde statisticky evidováno. Na základě průzkumu a evidence dodavatelů bylo zjištěno, že na území Olomouckého kraje je instalováno 2 300 m2 aktivní plochy, což při výrobě užitečného tepla na 1m2 plochy, která je uvažována ve výši  300 kWh/rok, činí výroba energie 690 000 kWh /rok.

Zavádění nových termosolárních systémů pro celoroční ohřev TUV je omezeno ekonomickou návratností, která je odhadována při porovnání výroby energie ze zemního plynu při současných cenách, mezi 15 až 25 lety. Nižší hranice platí pro velké systémy, horní pak pro malé. S investiční podporou 50 % klesá návratnost na polovinu tj. cca 7 – 12 let.

Větrná energie

Větrné podmínky v Olomouckém kraji nejsou mimo oblast Jeseníků a několika vybraných lokalit příliš vhodné pro výstavbu větších větrných elektráren, neboť ty pro svůj rentabilní provoz vyžadují průměrnou rychlost větru více než 4,5 m/s.

Celkově je na území Olomouckého kraje nainstalováno 11 větrných elektráren o celkovém výkonu 4 705 kW, z nichž v současné době je mimo provoz 6 větrných elektráren (farma Ostružná).

Vodní energie

Na vodních tocích Olomouckého kraje je v současné době nainstalováno 145 malých vodních elektráren (MVE) o celkovém výkonu 10,51 MW, které v r. 2001 vyrobily 40 214,31 MWh elektrické energie. Zvyšování instalovaného výkonu je limitováno výběrem dalších vhodných lokalit a současně ekonomickou návratností při výstavbě nových MVE. Protože se povodí Moravy na území Olomouckého kraje z velké části nachází v CHKO Jeseníky, musí zde umístění MVE předcházet biologické hodnocení případného dopadu na tok a biotop.

Na území VÚC Jeseníky bylo definováno 24 lokalit pro stavbu malých vodních elektráren s předpokládaným instalovaným výkonem cca 40 MW.

Biomasa

Podle Návrhu koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje bylo v roce 2000 na jeho území vyprodukováno cca 900 tis. t bioodpadů.

V současné době je na tomto území instalováno v kategorii střední zdroje:

- 53 zdrojů na spalování biomasy, o instalovaném výkonu cca 31 MW,

- spotřeba paliva cca 59 200 t biomasy.

V kategorii velké zdroje:

- 1 zdroj o instalovaném výkonu 2 x 6,6 MW,

- spotřeba paliva cca 11 700 t biomasy.

V současnosti realizováno nebo připraveno k realizaci 7 zdrojů na spalování biomasy.

Tepelná čerpadla

V současné době v Olomouckém kraji převažuje využití TČ v rodinných domech. Podle údajů SME a.s. a JME a.s. je v kraji připojeno 68 odběratelů o průměrném tepelném výkonu 14 kW v rámci příslušného tarifu D 55. Údaj o počtu TČ nemusí být přesný, protože některá TČ mohou být provozována pod tarifní sazbou přímotopů.

Současný instalovaný výkon všech TČ v Olomouckém kraji je cca 0,95 MW. Při průměrném ročním navýšení TČ o 30 ks a průměrném výkonu 14 kW by v r. 2020 činil instalovaný výkon cca 8,5 MW.

Bioplyn

V podmínkách kraje lze z důvodu provozování velkochovů hospodářských zvířat úspěšně využít tvorbu bioplynu ze zpracování jejich exkrementů.

Z praktického hlediska lze energeticky efektivně využívat pouze exkrementy zvířat koncentrovaných ve větším měřítku do jedné lokality. Anaerobní fermentace kejdy a zředěného trusu je v dohledné době efektivně použitelná od velikosti zařízení, které by zaručovalo roční produkci bioplynu ve výši minimálně 300 000 m3.

Tuto produkci zaručují velkochovy prasat o kapacitě nad 4 000 výkrmových míst nebo ty velkochovy (s mechanickým odklízením exkrementů), kde je průměrná živá hmotnost zvířat větší než 280 000 kg.

Při zpracování kejdy skotu je dolní hranicí použitelnosti živá hmotnost zvířat 300 000 kg. Této hodnotě odpovídá asi 500 dojnic či VDJ u skotu. U drůbeže je dolní hranicí množství 60 000 nosnic.

Další možností zefektivnění BP stanice je zvýšení produkce bioplynu pomocí kofermentace kejdy s odpadní nebo pěstovanou biomasou.

Úspory

Úspory znamenají „významný energetický zdroj“. K jejich dosažení vede celá řada cest např.:

- výměna různých spotřebičů za spotřebiče třídy A,

- zavádění úsporných technologií,

- zateplování existujících budov a výstavba nových objektů jejichž „provoz“ vede ke snížení spotřeby energie,

- rekuperace.

## 0.4	Ochrana zvláštních zájmů

Zásadní otázkou rozvoje kraje je zajištění potřebného množství energie (energetických surovin).

V současné době nejsou významnější problémy zajištění zdrojové části pro krytí energetických potřeb kraje. Otázkou však je jak by situace vypadala v případě krizových situací. Ty mohou vzniknout jako důsledek:

- nadprojektových havárií,

- přírodních pohrom,

- teroristických útoků.

V tomto smyslu je nejzranitelnější systém zajišťující přenos a distribuci elektrické energie. Ve vztahu k této skutečnosti je v odborných kruzích diskutována představa „minimální dodávky elektrické energie“ zajišťující :

- základní potřeby

- obyvatelstva (voda, světlo, teplo, potraviny atd.),

- infrastruktury a území (doprava, spoje atd.),

- zdravotnictví,

- hospodářských organizací,

- potřebný chod státní a veřejné správy.

V současné době jsou dodávky energie (zejména elektřiny) zajišťovány integrovanými systémy zahrnujícími nejen území jednoho státu. Ty samozřejmě mohou být prvořadými cíli těch, kteří chtějí škodit.

Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:

- Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (§1, odstavec 3).

- Kraj pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, především o uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (§ 14, odstavec 1).

Z výše zmíněných skutečností vyplývá, že Krajský úřad (vedení kraje) se musí velice vážně zabývat otázkou zásobování jeho území palivy a energií (zejména elektřinou) nezbytnými pro jeho ekonomiku i bezpečný život občanů. Zásobování energií, jeho zranitelnost, odolnost proti přírodním pohromám, nadprojektovým haváriím a hrozbám útoků může vhodným řízením rozvoje energetického systému kraje vyústit ve větší spolehlivost a stabilitu dodávek energie. Zahrnovat do plánů rozvoje kraje náklady dopadů na životní prostředí a náklady souvisejících s bezpečností života a funkce území je zásadní nutností, která by měla být součástí všech nových investičních záměrů v oblasti energetických systémů Olomouckého kraje.

## 0.5	Souhrn doporučení vyplývajících z obsahu ÚEK

Pro realizaci ÚEK byly v rámci kapitoly 6 (2. fáze) navrženy Programy, které se zaměřují na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jedná se o Programy:

- výchovy a vzdělávání,

- pasivních domů,

- tepelné ochrany objektů,

- rekuperace,

- využití obnovitelných zdrojů energie,

- teplo sluncem,

- teplo biomasou,

- bioplynové stanice,

- kogenerace.

## 0.6.	Energetický managament

Strategické plánování (ÚEK) je systematické řízení (energetický management) zaměřené na to, aby Olomoucký kraj dlouhodobě naplňoval vytyčené strategické cíle a uskutečňoval plánovaný rozvoj energetického systému kraje. Při vytváření návrhu energetického managementu je vhodné rozdělit energetický management na tři různé oblasti.

obrázek 4	Dělení energetického managementu

Vnitřní energetický managament – Olomoucký kraj v rámci pomoci příspěvkovým organizacím zajišťuje zpracování energetických auditů. Za realizaci závěrů zpracovaných energetických auditů již budou zodpovědní řiditelé příspěvkových organizací.  Kraj si pouze zachová kontrolní funkci (odbor strategického rozvoje).

Vnější energetický managament – předpokládá ustanovení Krajské energetické komise (KEK) jako poradního orgánu Rady kraje. Členy KEK tvoří pracovníci krajského úřadu, zástupci zainteresovaných energetických společností a zástupci zainteresovaných občanských iniciativ. Jako potenciální členy KEK je možné oslovit nynější členy Řídícího týmu pro zpracování ÚEK. Předsedou a KEK a její činnost řídí vedoucí Odboru strategického rozvoje. KEK se schází především dle potřeby OSR, nejméně však 1xročně.

#### Krajská energetická agentura (KEA)

Krajská energetická agentura bude založena podle podmínek vydaných Českou energetickou agenturou, která k tomu účelu stanovila též Kodex KEA (ke stažení je na: http://www.ceacr.cz/?page=sprg_zneni_cz). Za tohoto předpokladu je možné požádat ČEA o spolufinancování její činnosti. Krajská energetická komise bude stanovovat KEA cíle, které povedou k realizaci Územní energetické koncepce. KEA bude tedy výkonnou jednotkou, jejíž důležitou náplní bude vyhledávání projektů a pomoc při jejich přípravě a při zajišťování spolufinancování z českých i zahraničních zdrojů.

obrázek 5	Schéma vazeb KEK a KEA

Krizový energetický managament – dle zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.), který stanovuje úkoly státních orgánů a orgánů územních samospráv, vyplývá, že:

- Ministerstvo vnitra plní úkoly (§7) v oblasti přípravy na mimořádné události a ochrany obyvatelstva. Sjednocuje postupy ministerstev, krajských a obecních úřadů. Zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva.

- Ministerstva (§6) vedou přehled možných rizik provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence sjednávají nápravu skutečností a stavu, které by mohly způsobit vznik mimořádné situace.

- Orgány kraje (§10) zajišťují přípravu na mimořádné události. Finanční zabezpečení dle §31 Krajský úřad uplatňuje prostřednictvím Ministerstva vnitra.

- Hejtman (§11)organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.

- Obecní úřad (§14) organizuje přípravu obce na mimořádné události,seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení. Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a územní řízení.

V současnosti činnost integrovaného záchranného systému ani účastnící energetického trhu dle energetického zákona nepředjímají situaci vícenásobného (synchronizovaného či opakovaného) teroristického útoku na energetickou infrastrukturu. Dle všeobecného názoru odborníků nelze před takovým útokem ochránit vedení přenosové soustavy 400 kV a 220 KV. Při vědomí zhoršené bezpečnostní situace ve světě a vnímání ČR nejen jako člena NATO, ale i významného spojence USA ve válce v Iráku, je takový útok reálnou hrozbou, kterou nelze bagatelizovat.

Dlouhodobé vyřazení přenosové soustavy by způsobilo krizovou situaci ohrožující existenci a podstatu společnosti. Vzhledem k téměř úplné závislosti našeho života a chodu ekonomiky na elektřině (na centrálně propojené elektrizační soustavě ČR) došlo by v důsledku takové krizové situace k nepřímému ohrožení životů a zdraví lidí, majetku a existence státu.

Tomuto riziku lze v současnosti čelit pouze tím, že bude v případě napadení přenosové soustavy možno zajistit provoz (byť omezený) regionálních soustav na nižších napěťových hladinách a využitím regionálních zdrojů  elektřiny.

Je třeba aby krizový štáb kraje spolupracoval s odborem strategického rozvoje na zmírnění dopadů takové hrozby.

- V prvém kroku je třeba požádat obě regionální energetické společnosti k prověření podmínek, za jakých by byly schopny udržet ostrovní provoz minimálně největší sídelní jednotky Olomouc, Přerov a Prostějov.

- Ve druhém kroku vytvořit podmínky v oblasti spolupráce existujících decentrálních zdrojů elektřiny, zejména prověřit jejich schopnost poskytování podpůrných služeb jako jsou start ze tmy a schopnost regulace výkonu.

- Ve třetím kroku zajistit podporu z hlediska nouzového plánování a krizového plánování realizací územní energetické koncepce, zejména její část předpokládající rozvoj výstavby decentralizovaných zdrojů elektřiny na území Olomouckého kraje. Značný význam mají v tomto případě kogenerační jednotky spalující biomasu, kde se projevuje řada návazných synergických efektů (snižování nezaměstnanosti, využití zemědělské půdy a další).

## 0.6	Souhrn doporučení

Realizace doporučení (záměrů) Územní energetické koncepce (ÚEK) vyžaduje soustavné a soustředěné úsilí orgánů a pracovníků krajského úřadu, městských a obecních úřadů a podporu ústředních orgánů státní správy.

V tomto smyslu bylo dohodnuto s hejtmanem Olomouckého kraje, že zpracovatelé ÚEK předloží návrh „námětů“ zajišťujících realizaci zmíněné koncepce.

Při naplňování výše zmíněné dohody zpracovatelé volili postup „jednotlivých kroků“, který je prezentován v následujících částech této kapitoly.

- Koncepce představuje rozsáhlý dokument strategického charakteru. Plnění jeho doporučení musí být rozvrženo do řady postupných kroků, jejich věcná i časová posloupnost musí vycházet z priorit a možnosti kraje a obcí.

Doporučení: Odborníci krajského úřadu spolu se zpracovateli ÚEK připraví návrh věcného i časového harmonogramu konkrétních úkolů. Např. v roce 2004 bude instalováno X m2 solárních panelů do škol, určí se objekty (části území), ve kterých bude vhodné instalovat energetická zařízení využívající biomasu. V souvislosti s tím se osadí X ha „energetickými rostlinami“,. Takovýto harmonogram by mohl být nazván „Akčním plánem kraje při realizaci ÚEK“, který by schválila rada i zastupitelstvo kraje. Akční plán by měl být zpracován na období 3 až 5 let a předpokládá se jejich opakovaná aktualizace. V tomto smyslu je chápán i Českou energetickou agenturou, která zajišťuje Část A (Program ministerstva průmyslu a obchodu) Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004.

Ve zmíněné části A se v článku 10 v bodě 1.1.2 Akční plány k realizaci cílů územní energetické koncepce mimo jiné uvádí :

„Dotace může být poskytnuta krajům, městům a obcím ČR, respektive jejich svazkům, na přípravu a realizaci akčních plánů k dosažení cílů stanovených územní energetickou koncepcí s počtem obyvatel minimálně 10 000.

Akční plány musí obsahovat návrh konkrétních programů vedoucích k realizaci krátko - a střednědobých strategických záměrů Územní energetické koncepce, indikátory úspěšnosti programů, způsob realizace a monitoringu výsledků. Součástí akčních plánů musí být návrh jejich aktualizace na základě dosažení dílčích cílů.

Dotace na vypracování akčních plánů může činit až 50 % celkových nákladů, max. 350 tis. Kč na jednu akci“.

Českou energetickou agenturou je doporučeno sestavovat akční plány vždy na období cca 5 let. Jejich cyklus tvorby a realizace je následující:

- Po vyhlášení akčního plánu probíhá jeho implementace do jednoletých vyhlašovaných realizačních programů.

- Tyto programy jsou postupně naplňovány jednotlivými projekty. V průběhu realizace projektů může energetický management monitorovat správnost zvoleného přístupu (efektivnost a množství jednotlivých typů realizovaných opatření).

- Na základě monitoringu je nutné zpracovat analýzy účinnosti zvoleného akčního plánu.

- Tyto analýzy slouží jako podklad pro aktualizaci akčního plánu na následujících cca 5 let tak, aby opět vycházel z územní energetické koncepce.

- Koncepce mimo jiné předpokládá zvýšení úspor paliv a energie a vyšší využití obnovitelných zdrojů.

Doporučení: Úkol souvisí s bodem 1. Odborníci krajského úřadu spolu s představiteli vybraných obcí navrhnou akce vedoucí k úsporám energie a vyššímu využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie situovaných na jejich území.

- Pro plnění úkolů rámcově charakterizovaných v bodech 1 a 2 též zvolit postup kdy kraj na objektech jim spravovaných, vybuduje demonstrační jednotky. Jejich smyslem bude na konkrétních příkladech přesvědčit širokou veřejnost o přednostech úspor i využití obnovitelných zdrojů energie.

Doporučení: Na základě výsledků energetických auditů určit objekty, na kterých bude demonstrována výhodnost úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Na základě projekčních dokumentů připravit informační materiály, které by deklarovaly výhodnost takových přístupů (náklady na investice a provoz, celková ekonomická efektivnost, využití půdního fondu, pracovní místa, ochrana životního prostředí atd.).

- Na území kraje existuje značný znalostní potenciál. Jsou také k dispozici praktické zkušenosti (Vilémov – arcibiskup Krištof, některé obce – starostové).

Doporučení: Požádat vedení příslušných škol, aby svým žákům zadalo „seminární práce“ hodnotící konkrétní úkoly definované v akčním plánu. Využít zkušenosti těch, kteří již provozují zařízení využívající obnovitelné zdroje (vazba na bod 3).

- Záměry, aktivity a problémy vyplývající z realizace doporučení definovaných v bodech 1 až 4 musí nějaký odborník aparátu krajského úřadu shromažďovat, vyhodnocovat a připravovat doporučení pro vedení kraje, jeho radu a zastupitelstvo.

Doporučení: V rámci organizačního uspořádání krajského úřadu a kompetencí jeho jednotlivých složek určit kdo (který útvar) bude zmíněným úkolem pověřen. Jde o rozdělení kompetencí mezi pracovníky úřadu a krajem zřízenou energetickou agenturou (její zřízení se předpokládá v roce 2004).

- Realizace záměrů (doporučení) definovaných v předcházejících bodech si vyžádá finanční prostředky, které jsou nad rámec možností kraje. Je proto nutné hledat možnosti jejich financování z fondů České republiky a EU.

Doporučení: Již zmíněny Akční plán by měl být základem pro formulaci žádosti na různé fondy.

- K naplnění doporučení zmíněných v bodech 1 až 6 je možné jako náměty a podpůrné argumentace uvést toto:

- Je nutné vytvořit návod, jak se má s koncepcí pracovat, jak se má postupovat v určitých případech.

- Koncepce musí mít stanoveny jasné cíle (viz Doporučení k bodu 1). Mezi ně lze zařadit např. v roce 2004 se nainstaluje 1000 m2 solárních panelů do škol nebo se osadí xxx ha půdy energetickými rostlinami nebo vzdělávací akce nebo realizace demonstračních projektů. Toto je velmi vhodné téma na projednání v Řídícím týmu!!!

- Státní podpory směřovat jinam a jiným způsobem, např. na podporu venkova, zemědělství a podporu využívání biomasy, omezit podpory na plynofikaci; byty postavené za účasti státní dotace musí využívat obnovitelné zdroje, což se může podpořit i zvýšením dotace např. o 100 000 tisíc korun.

- Graf pořízení investice za vytápění a graf provozní náklady zařízení na vytápění zveřejňovat co nejčastěji v rámci osvěty. Pokud je to možné, zveřejňovat ho hned v úvodech přednášek nebo publikací. Takový graf může zaujmout veřejnost natolik, že se začnou sami po informacích shánět.

- Stanovit kritéria hodnocení Akčního plánu.

- Projednat možnost zorganizování olympiády o obnovitelných zdrojích.

- Upravit podmínky poskytování dotací na výstavbu bytů.

- Vytvořit jednoduchý návod (popsat cestu) jak postupovat při realizaci projektu.

- Energetické audity mají vazbu na koncepci; je nutné využívat energetickou koncepci při realizaci opatření z auditů (nejen obce a města, ale hlavně kraj – kraj musí jít příkladem).

- Zapojit kraj do procesu nastartování trhu s obnovitelnými zdroji energie prostřednictvím realizace navržených opatření uvedených v energetických auditech budov v majetku Olomouckého kraje.

- Realizace námětů a doporučení uvedených v předcházejících 7 bodech vyžaduje politickou podporu.

Doporučení: Bude vhodné seznámit poslance, senátory (celého politického spektra) zvolené za Olomoucký kraj s náměty „Akčního plánu“ a doporučeními definovanými v tomto dokumentu a zainteresovat je (i v jejich zájmu) na aktivním zapojení. V tomto směru lze spatřovat významnou úlohu hejtmana a jeho náměstků.

- Realizace uvedených námětů si vyžádá určité finanční prostředky, a to již pro rok 2004.

Doporučení: V návaznosti na věcné cíle definované v „Akčním plánu“ provést finanční rozvahu krytí navrhovaných námětů, a to v minimálním rozsahu členění na neinvestiční a investiční prostředky. Vedle odborníků krajského úřadu by bylo vhodné zapojit i zhotovitele ÚEK (II. etapa).

- Úkoly vyplývající z bodu 9 projednat a nechat schválit ve vedení kraje, radě kraje i v zastupitelském sboru. Součástí schvalovacího procesu by mělo být i zřízení „energetické agentury“ (viz též doporučení v bodě 5).

- Zabezpečování úkolů vyplývajících z předcházejících 10 bodů musí zastřešovat orgán, který má určitou „váhu“. Z tohoto pohledu je možné navrhnout následující model (přístup):

- Rada kraje (navrhuje opatření, úkoly k řešení a schvaluje jeho výsledky) ve své práci vychází z doporučení

  - Energetické komise, ta je složena z řady odborníků zastupujících zájmy:

- měst a obcí,

- společností (podniků) zajišťujících dodávky energie,

- organizací zaměřených na ochranu životního prostředí,

- Připravuje pro radu stanoviska k dokumentům zpracovaných krajskou energetickou agenturou.

- Zřízení krajské energetické agentury, která:

- operativně zabezpečuje rozhodnutí Rady,

- spolupracuje s Českou energetickou agenturou.

- Realizace Územní energetické koncepce bude vyžadovat určité finanční prostředky. Ty by částečně mohly poskytnout různé fondy. Lze, s téměř 100 % jistotou očekávat otázky jak ÚEK ovlivňuje životní prostředí. To znamená provést tzv. ohodnocení dopadů ÚEK na životní prostředí a k jeho výsledkům požádat o stanovisko odbor strategické EIA Ministerstva životního prostředí.

Z hlediska pořadí není zvažováno hl.m. Praha.

Počet obcí z hlediska zajištění energie je důležitý, ale ještě důležitější je „skladba“ jejich velikostí z hlediska počtu obyvatel. Takovou informaci podává tabulka 3 z 1. fáze ÚEK Ol.

V roce 2001 podíl domácích zdrojů ve vztahu k dovezenému plynu činil 1,68 %.

Školy jsou zvoleny jako příklad. Může jít i o další objekty ve vlastnictví (správě) kraje.

Mohou to být odborné poradenské firmy.