# 1. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii

Podklady využitelné pro koncipování „Územní energetické koncepce Olomouckého kraje“ jsou zhotoveny s respektováním zadání rámcové osnovy objednatele.

Členění předmětného území je v souladu se stávajícím platným územním členěním ČR (mapa č. 1 viz Příloha map) v následující struktuře:

| NUTS3 |  |  | NUTS2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkratka | poř. | Název kraje (VÚSC) | oblast | poř. |  |
| PHA | 1 | Hl. m. Praha | PHA | 1 |  |
| STČ | 2 | Středočeský | SČ | 2 |  |
| JHČ | 3 | Jihočeský | JZ | 3 |  |
| PLK | 4 | Plzeňský |  |  |  |
| KVK | 5 | Karlovarský | SZ | 4 |  |
| ULK | 6 | Ústecký |  |  |  |
| LBK | 7 | Liberecký |  |  |  |
| HKK | 8 | Královéhradecký | SV | 5 |  |
| PAK | 9 | Pardubický |  |  |  |
| VYS | 10 | Vysočina | JV | 6 |  |
| JHM | 11 | Jihomoravský |  |  |  |
| OLK | 12 | Olomoucký | SM | 7 |  |
| ZLK | 13 | Zlínský |  |  |  |
| MSK | 14 | Moravskoslezský | MS | 8 |  |
| NUTS 0 | = stát Česká republika |  |  |  |  |
| NUTS 1 | = území České republiky |  |  |  |  |
| NUTS 2 | = oblasti, tj. celkem 8 sdružených krajů |  |  |  |  |
| NUTS 3 | = kraje, tj. 14 vyšších územních samosprávných celků |  |  |  |  |

Následující údaje byly soustředěny, uspořádány a analyzovány za účelem systematického pokračování prací na koncipování jednotlivých územních energetických koncepcí ČR. V té souvislosti bylo zachováno i požadované členění podkladů a byla využita stávající oficielní databáze ČSÚ.

Tento materiál je propracován v logických souvislostech v členění:

- po jednotlivých okresech Olomouckého kraje

- za kraj Olomoucký a Zlínský

- za oblast „Střední Morava“

ve vztahu k ČR.

## Analýza území

Olomoucký kraj se rozprostírá na severu střední Moravy a má 104 km dlouhou státní hranici s Polskem. Rozlohou 5 139,3 km2 s podílem velkoplošných chráněných území Jeseníky a Litovelské Pomoraví 10,8 % (ČR 14,7 %) je tvořen okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a zaujímá osmé pořadí mezi 14 kraji v ČR (tabulka 1).

tabulka 1	 Pořadí krajů ČR dle velikosti území /1/ [km2]

| 1 | Středočeský | 11 015 | 6 | Moravskoslezský | 5 554 | 11 | Zlínský | 3 964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jihočeský | 10 056 | 7 | Ústecký | 5 335 | 12 | Karlovarský | 3 314 |
| 3 | Plzeňský | 7 561 | 8 | Olomoucký | 5 140 | 13 | Liberecký | 3 163 |
| 4 | Jihomoravský | 7 066 | 9 | Královehradecký | 4 758 | 14 | Praha | 496 |
| 5 | Vysočina | 6 925 | 10 | Pardubický | 4 519 |  | ČR | 78 866 |

Kraj sousedí na:

- severu s Polskem,

- na severovýchodě s Moravskoslezským krajem,

- na jihovýchodě se Zlínským krajem,

- na západě s Pardubickým krajem,

- na jihozápadě s Jihomoravským krajem.

Názornou představu o předmětném území poskytuje mapa č. 2 viz Příloha map.

- zahrnuje území pěti okresů, jmenovitě:

- Jeseník 		– nejsevernější hornaté území kraje na hranici s Polskem,

- Olomouc	– sídlo kraje,

- Prostějov	– jihozápadní nížinná část kraje,

- Přerov		– jihovýchodní nížinná část kraje,

- Šumperk	– severní hornaté území kraje.

Nejvýše položeným místem je Praděd (1 492 m n. m.), který se nachází na hranici krajů Olomouckého a Moravskoslezského a nejníže položeným místem je hladina řeky Moravy u Kojetína v okrese Přerov.

Výrobní základna pro zemědělskou výrobu, tj. výměra zemědělské půdy, zaujímá v Olomouckém kraji téměř 278 tis. hektarů, což představuje necelých 54 % (ČR 54,3 %) z celkové plochy kultur v kraji. Významnou část výměry kraje pak tvoří lesní půda (34,4 %), a to především na severu kraje v okrese Jeseník (59,2 %) a v okrese Šumperk (48,2 %). Zbývající část výměry kraje tvoří zastavěné plochy a ostatní plochy.

Olomoucký kraj má převážně průmyslový charakter a největší zaměstnanost je vykazována v sektorech průmyslu a stavebnictví. Zaměstnanost v sektoru zemědělství je 8,1 %, tj. o polovinu vyšší než průměr ČR  (5,5 %). Dominantní pozici v ekonomice kraje mají podniky zpracovatelského průmyslu v oborech všeobecného strojírenství, kovodělného průmyslu a v odvětví elektrických a optických přístrojů. Z dalších oborů je významný průmysl textilní, dále sklářský průmysl a výroba stavebních hmot.

Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 1999 vykazoval 143 376 Kč, tj. 78,1 % (celostátního průměru), což řadí Olomoucký kraj na osmé místo ve vztahu k tomuto průměru.

Poptávka po energii jakéhokoliv územního celku je ovlivňována celou řadou faktorů jako například:

- sídelní a demografickou strukturou,

- geografickými a klimatickými podmínkami,

- spotřebitelskými potřebami (energetickými systémy),

- strukturou „národního hospodářství“.

Tyto faktory spolu s dalšími aspekty tvoří základ, respektive předpoklady pro koncipování „Územní energetické koncepce Olomouckého kraje“.

### 1.1.1. Počet obyvatel a sídelní struktura

Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých deset let (1990–2000) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku 0–14 let a zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 60 let.V roce 1990 měl Olomoucký kraj 642 731 obyvatel, zatímco v roce 2000 byl počet obyvatel 641 072 /2/.

Výše zmíněná konstatování potvrzují dále uvedené skutečnosti v Příloze 1.

Jak již bylo uvedeno Olomoucký kraj z hlediska plochy území zaujímá mezi kraji 8. místo. Jeho srovnání s ostatními kraji z hlediska počtu obcí a obyvatel v nich žijících je zřejmé z tabulky 2.

tabulka 2	Velikostní skupiny obcí a počet obyvatel v nich žijících podle krajů k 1.1.2001

| ČR, kraje | počet | do 199 | 200 – 499 | 500 - 999 | 1 000 - 4 999 | 5 000 – 19 999 | 20 000- 49 999 | 50 000 a více | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. hl. město Praha | Obcí |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Obyvatel |  |  |  |  |  |  | 1 181126 | 1 181 126 |
|  | Podíl obyvatel [%] |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. Středočeský | Obcí | 321 | 421 | 232 | 142 | 27 | 4 | 1 | 1 148 |
|  | Obyvatel | 39 491 | 138 346 | 161 804 | 280 245 | 291 504 | 132 076 | 71 572 | 1 115 038 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 3,5 | 12,5 | 14,5 | 25,1 | 26,2 | 11,8 | 6,4 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 27,9 | 36,7 | 20,2 | 12,4 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 100,0 |
| 3. Jihočeský | Obcí | 258 | 194 | 78 | 74 | 14 | 4 | 1 | 623 |
|  | Obyvatel | 28 993 | 60 732 | 53 734 | 152 389 | 117 445 | 114 395 | 98 186 | 625 874 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 4,6 | 9,7 | 8,6 | 24,3 | 18,8 | 18,3 | 15,7 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 41,4 | 31,1 | 12,5 | 12,0 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 100,0 |
| 4. Plzeňský | Obcí | 198 | 149 | 75 | 69 | 12 | 1 | 1 | 505 |
|  | Obyvatel | 22 029 | 46 673 | 52 776 | 141 241 | 98 703 | 23 100 | 166 759 | 551 281 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 4,0 | 8,5 | 9,6 | 25,6 | 17,9 | 4,2 | 30,2 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 39,2 | 29,5 | 14,8 | 13,7 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 5. Karlovarský | Obcí | 22 | 41 | 27 | 29 | 10 | 2 | 1 | 132 |
|  | Obyvatel | 2 843 | 13 870 | 17 517 | 60 940 | 98 004 | 57 076 | 54 150 | 304 400 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 0,9 | 4,6 | 5,8 | 20,0 | 32,2 | 18,8 | 17,8 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 16,7 | 31,1 | 20,4 | 22,0 | 7,6 | 1,5 | 0,7 | 100,0 |
| 6. Ústecký | Obcí | 72 | 124 | 73 | 58 | 18 | 4 | 5 | 354 |
|  | Obyvatel | 9 255 | 40 179 | 50 808 | 116 964 | 193 766 | 94 186 | 321 855 | 827 013 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 1,2 | 4,9 | 6,1 | 14,1 | 23,4 | 11,4 | 38,9 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 20,4 | 35,0 | 20,6 | 16,4 | 5,1 | 1,1 | 1,4 | 100,0 |
| 7. Liberecký | Obcí | 44 | 59 | 56 | 42 | 12 | 2 | 1 | 216 |
|  | Obyvatel | 5 660 | 18 847 | 38 412 | 87 116 | 94 589 | 85 342 | 99 155 | 429 121 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 1,4 | 4,4 | 9,0 | 20,3 | 22,0 | 19,9 | 23,1 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 20,4 | 27,3 | 25,9 | 19,4 | 5,6 | 0,9 | 0,5 | 100,0 |
| 8. Královehradecký | Obcí | 127 | 165 | 83 | 51 | 19 | 2 | 1 | 448 |
|  | Obyvatel | 15 830 | 53 481 | 56 209 | 101 113 | 172 669 | 53 398 | 98 080 | 550 780 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 2,9 | 9,7 | 10,2 | 18,4 | 31,3 | 9,7 | 17,8 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 28,4 | 36,8 | 18,5 | 11,4 | 4,3 | 0,4 | 0,2 | 100,0 |
| 9. Pardubický | Obcí | 125 | 167 | 91 | 53 | 15 | 1 | 1 | 453 |
|  | Obyvatel | 16 339 | 53 163 | 66 047 | 101 490 | 156 207 | 24 011 | 91 309 | 508 566 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 3,2 | 10,4 | 13,0 | 20,0 | 30,7 | 4,7 | 18,0 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 27,6 | 36,9 | 20,1 | 11,7 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 10. Vysočina | Obcí | 365 | 209 | 91 | 48 | 13 | 3 | 1 | 730 |
|  | Obyvatel | 43 420 | 63 918 | 64 108 | 95 218 | 113 969 | 88 722 | 51 408 | 520 763 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 8,3 | 12,3 | 12,3 | 18,3 | 21,9 | 17,0 | 9,9 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 50,0 | 28,6 | 12,5 | 6,6 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 100 0 |
| 11. Jihomoravský | Obcí | 116 | 192 | 168 | 148 | 17 | 5 | 1 | 647 |
|  | Obyvatel | 15 787 | 65 859 | 120 222 | 286 783 | 131261 | 133 812 | 381 862 | 1 135 586 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 1,4 | 5,8 | 10,6 | 25,2 | 11,6 | 11,8 | 33,6 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 17,9 | 29,7 | 26,0 | 22,9 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 100,0 |
| 12. Olomoucký | Obcí | 57 | 123 | 97 | 103 | 9 | 3 | 1 | 393 |
|  | Obyvatel | 8 184 | 41 945 | 65 710 | 185 831 | 109 462 | 127 238 | 102 702 | 641 072 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 1,3 | 6,5 | 10,2 | 29,0 | 17,1 | 19,9 | 16,0 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 14,5 | 31,3 | 24,7 | 26,2 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 100,0 |
| 13. Moravskoslezský | Obcí | 13 | 63 | 77 | 116 | 20 | 7 | 5 | 301 |
|  | Obyvatel | 1 860 | 21 174 | 54 632 | 238 689 | 165 559 | 202 539 | 593 583 | 1 278 036 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 0,1 | 1,7 | 4,3 | 18,7 | 13,0 | 15,8 | 46,4 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 4,3 | 20,9 | 25,6 | 38,6 | 6,6 | 2,3 | 1,7 | 100,0 |
| 14. Zlínský | Obcí | 18 | 83 | 101 | 78 | 15 | 4 | 1 | 300 |
|  | Obyvatel | 2 538 | 28 008 | 72 833 | 159 682 | 139 346 | 114 422 | 81 061 | 597 890 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 0,4 | 4,7 | 12,2 | 26,7 | 23,3 | 19,1 | 13,6 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 6,0 | 27,7 | 33,7 | 26,0 | 5,0 | 1,3 | 0,3 | 100,0 |
| Česká republika | Obcí | 1 736 | 1 990 | 1249 | 1 011 | 201 | 42 | 22 | 6 251 |
|  | Obyvatel | 212229 | 646 195 | 874 812 | 2 007701 | 1 882 484 | 1 250 317 | 3 392 808 | 10 266 546 |
|  | Podíl obyvatel [%] | 2,1 | 6,3 | 8,5 | 19,6 | 18,3 | 12,2 | 33,0 | 100,0 |
|  | Podíl obcí [%] | 27,8 | 31,8 | 20,0 | 16,2 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 100,0 |

Jak již bylo zmíněno s Olomouckým krajem sousedí 4 kraje. Jejich vzájemné srovnání i srovnání za Českou republiku vyplývá z tabulky 3.

tabulka 3	Srovnání podílu počtu obcí a obyvatel v nich žijících v krajích sousedících s Olomouckým krajem [%]

Z údajů přílohy 1 a tabulky 3 vyplývá, že v Olomouckém kraji ve srovnání se sousedními kraji:

- je nejvyšší podíl obyvatel (29 %) v obcích od 1-5 tis. obyvatel, přičemž podíl těchto obcí činí 26,2 %,

- podíl obyvatel v obcích od 1-5 tis. a od 20-50 tis.obyvatel překračuje celorepublikový průměr o 50 %,

- podíl obyvatel v obcích od 1-50 tis.obyvatel zahrnuje téměř 66 % populace,

- 76,2 % obyvatel žije v obcích o velikosti 5-50 tis.obyvatel, zatímco celorepublikový podíl v této skupině obcí činí 58,2 %,

- obce do 5 tis.obyvatel tvoří 96,7 % podíl z celkového počtu obcí v kraji a tento podíl je zhruba na stejné úrovni jako za ČR,

- je podíl obcí s počtem obyvatel do 199 proti ČR zhruba poloviční,

- je podíl obcí s počtem obyvatel od 1-5 tis. proti ČR zhruba o 60 % vyšší.

Z porovnání všech 5 okresů Olomouckého kraje vyplývá:

- nejlidnatějším okresem je okres Olomouc s téměř dvojnásobným počtem obyvatel (225,3 tis.), než další 3 srovnatelné okresy (Prostějov–110 tis., Přerov–136,3 tis., Šumperk-126,9 tis.),

- okres Jeseník je nejméně osídleným okresem s počtem obyvatel 42,6 tis. a nejnižším počtem obcí – 23.

### 1.1.2. Geografické a klimatické údaje

Jak vyplývá z mapy 1 kraj má protáhlý tvar, přičemž jeho osa sever-jih je výrazně delší než osa východ-západ. K potvrzení výše uvedených skutečností je možné uvést toto:

- mezi severním bodem a jižním bodem kraje je rozdíl cca 1o7´ (Bílá voda cca 50o27´, Němčice cca 49o20´ severní šířky),

- mezi východním a západním bodem nejužší částí kraje je rozdíl cca 25´(Lipová lázně cca 17o00´, Zlaté hory 17o25´východní délky),

- - „širší“ části kraje je rozdíl cca 50´ (Konice cca 16o55´, Hranice cca 17o45´ východní délky).

Ve smyslu sever – jih je možné dělící osu položit na hranici mezi okresy Šumperk a Olomouc. Ta Olomoucký kraj rozdělí na dvě části:

- severní, která má charakter hornatý,

- jižní, která má charakter roviny, nížiny.

ad a)

Severní část Olomouckého kraje zaujímají dva okresy - okres Jeseník a okres Šumperk. Tyto okresy jsou převážně hornaté s bohatými lesy, které tvoří pohoří Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebské hory a Žalovská pahorkatina. Tomu také odpovídá zalesněná plocha, jak je patrno z mapy 3. Klimatické podmínky jsou zde drsnější, než v jižní části Olomouckého kraje. Poněvadž Olomoucký kraj je nově vytvořen nejsou k dispozici údaje o naměřených klimatických hodnotách v některých jeho lokalitách.

K pochopení rozdílu mezi okresy Jeseník a Šumperk je vhodné uvést následující informace:

počet obcí	  plocha území	 počet obyvatel	  hustota osídlení

[km2]                [tis. ob.]	             [ob./km2]

- Jeseník		23	           719	           42,6		59

- Šumperk	78	        1 316	         126,9		96

Z přehledu je patrno, že okres Jeseník v porovnání s okresem Šumperk má o dvě třetiny obyvatel méně.

ad b)

Jižní část Olomouckého kraje tvoří okresy Olomouc, Prostějov a Přerov. Ty je možné v základních parametrech charakterizovat takto:

počet obcí	  plocha území	 počet obyvatel	  hustota osídlení

[km2]                [tis. ob.]	             [ob./km2]

- Olomouc	  93	         1 451 	         225,3	             155

- Prostějov	  95	            770	         110,0	             143

- Přerov		104	           884	         136,3	             154

Tato část území kraje je tvořena převážně úrodnou rovinou (Haná) mapa 3. Z výše uvedeného přehledu také vyplývá, že okres Olomouc má počet obyvatel z Olomouckého kraje nejvyšší.

Ve smyslu východ – západ tvoří přirozenou osu kraje řeka Morava, a to pro dva kraje – Olomoucký a Zlínský. Zmíněnou skutečnost je možné charakterizovat takto:

- povodí řeky Moravy směrem jižním propojuje následující okresy (tabulka 4).

tabulka 4	 Rozloha a osídlenost území Olomouckého kraje dle okresů v r. 2000

| Břežní orientace | Okres | Počet obcí | plocha území | počet obyvatel | hustota obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [km2] | [tis. ob.] | [ob./ km2] |
| L+P | Šumperk | 78 | 1 316 | 126,9 | 96,4 |
| L+P | Olomouc | 93 | 1 451 | 225,3 | 155,3 |
| P | Prostějov | 95 | 770 | 110,0 | 142,8 |
| L | Přerov | 104 | 884 | 136,3 | 154,2 |

- rozvodí Baltiku směrem severním pokrývá jediný okres:

| Okres | Počet obcí | plocha území | počet obyvatel | hustota obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [km2] | [tis. ob.] | [ob./ km2] |
| Jeseník | 23 | 719 | 42,6 | 59,2 |

Z výše uvedených údajů o hustotě obyvatelstva vyplývá, že v jižní části Olomouckého kraje je osídlenost území podstatně vyšší a zhruba na stejné úrovni jednotlivých okresů. Na severu Olomouckého kraje a tím pádem i oblasti „Střední Morava“ existuje jediný, typicky horský okres Jeseník, logicky s výrazně nejnižším počtem obyvatel na 1 km2. Názornou představu v tomto směru podává mapa 4 viz. Příloha map (Hustota obyvatelstva v r. 2000)

Ke klimatickým podmínkám Olomouckého a Zlínského kraje je možno poznamenat:

- ve Statistických ročenkách Olomouckého a Zlínského kraje jsou uváděny informace o průměrné teplotě vzduchu, úhrnu srážek, trvání slunečního svitu, extrémních hodnotách meteorologických prvků a normálu klimatických hodnot naměřených ve stanicích:

- Olomouc (okres Olomouc),

- Holešov (okres Kroměříž),

Vybrané údaje bez extrémních hodnot uvádí tabulka 5.

tabulka 5	 Hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území Olomouckého a Zlínského kraje

| kraj – stanice |  | OLK - Olomouc | ZLK - Holešov |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nadmořská výška v [m] | 259 | 224 |
|  | Rok | roční průměr |  |
| Průměrná teplota vzduchu [oC] |  |  |  |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 8,7 | 8,5 |
|  | 1998 | 8,6 | 9,2 |
|  | 1999 | 9,0 | 9,7 |
|  | 2000 | 10,2 | 10,0 |
| Úhrn srážek [mm] |  |  |  |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 570,0 | 615,4 |
|  | 1998 | 526,4 | 659,5 |
|  | 1999 | 504,1 | 634,1 |
|  | 2000 | 495,5 | 664,5 |
| Trvání slunečního svitu [h] |  |  |  |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 1 616,7 | 1 660,1 |
|  | 1998 | 1 656,3 | 1 739,5 |
|  | 1999 | 1 769,0 | 1 857,2 |
|  | 2000 | 1 890,9 | 1 864,0 |

Z výše uvedených údajů vyplývá, že obě stanice signalizují tendenci zvyšující se průměrné teploty vzduchu od dlouhodobého normálu, čehož je dokladem i narůstající počet hodin slunečního svitu.

K údajům výše zmíněných meteorologických stanic je nutné poznamenat, že se svojí územní polohou téměř překrývají. To názorně prokazují následující údaje:

severní šířka	východní délka

- Olomouc	     49o35´	       17o15´

- Holešov	     49o20´	       17o35´

Naneštěstí nejsou veřejně dostupná měření (pokud vůbec jsou prováděna) ze „severních“ okresů kraje (okresy Jeseník a Šumperk):

- na jejichž území existuje 101 obcí (27 % obcí kraje),

- ve kterých žije cca 170 tis. občanů (cca 27 % obyvatel kraje),

- které zaujímají cca 40 % plochy kraje.

### 1.1.3. Struktura národního hospodářství v Olomouckém kraji

Potřeby energie v určitém územním celku jsou spojeny s:

- počtem obyvatel,

- přírodními podmínkami,

- hospodářskými aktivitami.

Olomoucký kraj má převážně průmyslový charakter. Jak již bylo zmíněno dominantní pozici v ekonomice kraje mají podniky zpracovatelského průmyslu v oborech všeobecného strojírenství, kovodělného průmyslu a v oborech elektrických a optických přístrojů. Z dalších oborů je významný průmysl textilní, dále sklářský průmysl a výroba stavebních hmot.

Výrobní základna pro zemědělskou výrobu, tj. výměra zemědělské půdy, dosahuje v kraji téměř 278 tis. hektarů, což představuje necelých 54,0 % (ČR 54,3 %) z celkové plochy kultur v kraji. Významnou část výměry kraje pak tvoří lesní půda (34,4 %), a to především na severu kraje v okrese Jeseník (59,2 %) a v okrese Šumperk (48,2 %). Zbývající část výměry kraje tvoří zastavěné plochy a ostatní plochy. Zemědělskou půdu tvoří přes     76 % orná půda, téměř 18 % louky a pastviny, a to zejména v okrese Jeseník, kde zaujímají jednu třetinu zemědělské půdy. Zahrady a sady zaujímají 5,5 % a necelých 0,5 % tvoří chmelnice, které jsou nejvíce rozšířené v Tršicko – Kokorské oblasti na rozhraní okresu Olomouc a Přerov. Menší podíl zaujímají rybníky a ostatní vodní plochy, zejména v okolí Tovačova na Přerovsku (1,7 %). Struktura zemědělské půdy se od roku 1990 částečně změnila, kdy na úkor orné půdy se postupně rozšiřovaly plochy luk a pastvin.

Rozvoj podnikatelských aktivit je velmi silně ovlivněn dopravní dostupností. Hustota dálnic a silnic pro motorová vozidla je 0,013 km/km2 (ČR 0,010 km/km2), ostatní silnice 0,655 km/km2 (ČR 0,688 km/km2). Zatímco železniční tratě jsou územím vedeny relativně rovnoměrně, dálniční úseky a silnice pro motorová vozidla jsou lokalizovány v jižní centrální částí kraje. Pozemní dopravní dostupnost jednotlivých částí kraje je zajišťována také sítí železničních tratí. Hustota železniční sítě na území je 0,113 km/km2 (ČR 0,120 km/km2). V Přerově se nachází důležitý železniční uzel a křižovatka dvou mezinárodních vysokorychlostních železničních koridorů.

## 1.2. Analýza spotřebitelských systémů

### 1.2.1. Bydlení

Sektor bydlení - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie v domácnostech.

Podklady pro sestavení výše energetických vstupů:

- Údaje distributorů pevných paliv

- Údaje distributorů energií - SME a.s., SMP a.s., JME a.s., JMP a.s.

- Údaje ČSÚ a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2001

- Údaje ČSÚ zpracovávané v rámci projektu EU EUROSTAT/Phare

Celkový počet obcí v kraji			         	            393

Celkový počet obyvatel v kraji			     639 369

Průměrný počet obyvatel na jednu obec		         1 626

Celkový počet domů			    	    126 850

Z toho:

- Rodinných domů		   	    113 143

- Bytových domů		      	      	      11 153

- Ostatních domů		        	        	        2 554

Celkový počet bytů			    	    240 317

Z toho v:

- Bytových domech		    	    120 124

- Rodinných domech		    	    117 782

- Ostatních domech		        	        2 411

tabulka 6	Struktura domů dle velikostní skupiny -  počtu obyvatel  v obci

| Velikost obce [poč. ob.] | Domy součet | Trvale obydlené | Neobydlené | Rodinné obydlené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  199 | 2 667 | 2 080 | 587 | 2 034 |
| 200 – 499 | 15 430 | 12 563 | 2 867 | 12 171 |
| 500 – 999 | 20 546 | 17 229 | 3 317 | 16 579 |
| 1000 – 1999 | 30 275 | 26 209 | 4 066 | 24 899 |
| 2000 – 4999 | 19 898 | 17 363 | 2 535 | 15 732 |
| 5000 – 9999 | 4 300 | 3 848 | 452 | 3 304 |
| 10000 – 19999 | 11 623 | 10 640 | 983 | 8 563 |
| 20000 – 49999 | 12 627 | 11 695 | 932 | 8 248 |
| 50000 – 99999 | -- | -- | -- | -- |
| 100000  | 9 484 | 8 941 | 543 | 6 120 |
| Celkem | 126 850 | 110 568 | 16 282 | 97 650 |

tabulka 7	Počet domů – podle okresů

| Okres | Domov. Fond celkem | Z toho |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| Domy celkem – Jeseník | 8 620 | 7 301 | 942 | 377 |
| Trvale obydlené | 7 524 | 6 345 | 938 | 241 |
| Neobydlené | 1 096 | 956 | 4 | 136 |
| V neobydl.domech bytů | 1 125 | 971 | 13 | 141 |
| Domy celkem – Olomouc | 39 376 | 34 414 | 4 266 | 696 |
| Trvale obydlené | 35 239 | 30 466 | 4 231 | 542 |
| Neobydlené | 4 137 | 3 948 | 35 | 154 |
| V neobydl.domech bytů | 4 593 | 4 052 | 371 | 170 |
| Domy celkem – Prostějov | 27 764 | 25 732 | 1 622 | 410 |
| Trvale obydlené | 23 035 | 21 148 | 1 602 | 285 |
| Neobydlené | 4 729 | 4 584 | 20 | 125 |
| V neobydl.domech bytů | 4 877 | 4 674 | 69 | 134 |
| Domy celkem - Přerov | 25 954 | 23 425 | 2 125 | 404 |
| Trvale obydlené | 22 800 | 20 397 | 2 115 | 288 |
| Neobydlené | 3 154 | 3 028 | 10 | 116 |
| V neobydl.domech bytů | 3 281 | 3 124 | 37 | 120 |
| Domy celkem – Šumperk | 25 136 | 22 271 | 2 198 | 667 |
| Trvale obydlené | 21 970 | 19 294 | 2 194 | 482 |
| Neobydlené | 3 166 | 2 977 | 4 | 185 |
| V neobydl.domech bytů | 3 264 | 3 031 | 41 | 192 |
| Domy celkem – Ol. Kraj | 126 850 | 113 143 | 11 153 | 2 554 |

Neobydlené domy jsou:

- obydlené pouze přechodně

- slouží k rekreaci

- nezpůsobilé k bydlení

tabulka 8	Struktura a velikost bytů dle velikostní skupiny obcí

| Velikost obce [poč. ob.] | Trvale obydlené | Neobydlené |
| --- | --- | --- |
| 199 | 2 468 | 641 |
| 200 – 499 | 15 321 | 3 316 |
| 500 – 999 | 21 480 | 3 946 |
| 1000 – 1999 | 34 526 | 5 284 |
| 2000 – 4999 | 28 665 | 3 631 |
| 5000 – 9999 | 9 022 | 763 |
| 10000 – 19999 | 30 074 | 2 156 |
| 20000 – 49999 | 48 638 | 3 782 |
| 50000 – 99999 | -- | -- |
| 100000  | 40 367 | 3 377 |
| Celkem | 230 561 | 26 896 |

Celková plocha bytů je 12 232 135 m2.

Průměrná plocha bytu je 50,9 m2.

tabulka 9	Byty v trvale obydlených domech – podle okresů

| Okres | Bytový fond celkem | Z toho |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| Byty celkem – Jeseník | 15 039 | 7 503 | 7 226 | 310 |
| Trvale obydlené | 14 530 | 7348 | 6 896 | 286 |
| Neobydlené | 509 | 155 | 330 | 24 |
| Byty celkem – Olomouc | 86 034 | 37 331 | 47 932 | 771 |
| Trvale obydlené | 82 168 | 36 321 | 45 149 | 698 |
| Neobydlené | 3 866 | 1 010 | 2 783 | 73 |
| Byty celkem – Prostějov | 41 725 | 25 075 | 16 344 | 306 |
| Trvale obydlené | 40 028 | 24 357 | 15 381 | 290 |
| Neobydlené | 1 697 | 718 | 963 | 16 |
| Byty celkem – Přerov | 51 451 | 24 367 | 26 742 | 342 |
| Trvale obydlené | 49 534 | 23 745 | 25 465 | 324 |
| Neobydlené | 1 917 | 622 | 1 277 | 18 |
| Byty celkem – Šumperk | 46 068 | 23 506 | 21 880 | 682 |
| Trvale obydlené | 44 301 | 22 941 | 20 733 | 627 |
| Neobydlené | 1 767 | 565 | 1 147 | 55 |
| Byty celkem – Ol. Kraj | 240 317 | 117 782 | 120 124 | 2 411 |

Propočet energetické spotřeby v domácnostech z podkladů ČSÚ vypočítaný pomocí modelu MAED (model Mezinárodní agentury pro atomovou energii) je proveden v členění :

- vytápění

- příprava TUV

- vaření

- nezaměnitelná elektřina

tabulka 10	Vybavenost domácností elektrickými spotřebiči

| Spotřebič | ČR % | Olomoucký kraj % |
| --- | --- | --- |
| Chladnička | 98,1 | 98,2 |
| Mraznička | 65,2 | 67,2 |
| Neautomatická pračka | 35,7 | 39,2 |
| Automatická pračka | 74,7 | 73,2 |
| Televize černobílá | 14,3 | 14,9 |
| Televize barevná | 93,3 | 92,9 |
| Mikrovlnná trouba | 30,1 | 29,7 |
| Myčka nádobí | 3,3 | 3,1 |
| Sušička prádla | 3,3 | 3,0 |
| Varná konvice | 46,8 | 47,3 |
| Otopné těleso | 20,5 | 22,0 |
| Počítač | 12,4 | 11,5 |
| Žehlička | 98,3 | 98,2 |
| Klimatizace | 0,4 | 0,3 |

tabulka 11	Struktura zařízení na černé uhlí a ostatní tuhá paliva v kraji

| Zařízení | Palivo ČU % | Ostatní tuhá paliva % |
| --- | --- | --- |
| Sporák | 0,6 | 5,9 |
| Kotel ÚT | 1,7 | 12,9 |
| Zař. na přípravu TUV | 0,2 | 1,8 |
| Kombinace ÚT + TUV | 0,9 | 6,4 |
| Lokální topidlo | 0,8 | 7,2 |

tabulka 12	Měrné spotřeby energie na bytovou jednotku podle účelu užití

| Účel užití energie | Lokalita |  | Celkem GJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | městská GJ | venkovská GJ |  |
| Vytápění | 60,3 | 108 | 73,5 |
| Příprava TUV | 11,5 | 11,2 | 11,4 |
| Vaření | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
| Nezaměnitelná elektřina | 5 | 5 | 5,0 |
| Celkem | 81,4 | 129,3 | 94,5 |

tabulka 13	Struktura paliva energií užívaných pro otop

| Druh paliva energie | Lokalita |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | městská % | venkovská % | všechny byty % |
| Černé uhlí | 2,1 | 6,6 | 3,9 |
| Hnědé uhlí | 9,7 | 33,4 | 19,3 |
| Koks | 1,8 | 4,8 | 3,0 |
| Dřevo | 4,1 | 22,6 | 11,6 |
| Propan-butan | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| Zemní plyn | 38,7 | 19,3 | 30,8 |
| CZT | 39,7 | 2,9 | 24,8 |
| Elektřina | 3,8 | 9,7 | 6,2 |
| Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

tabulka 14	Struktura spotřeby energií a paliv pro otop

| Paliva a energie | [TJ] | [%] |
| --- | --- | --- |
| ČU | 30,00 | 0,45 |
| HU | 558,81 | 8,46 |
| Koks | 147,00 | 2,23 |
| Dřevo | 203,11 | 3,07 |
| Kapal.paliva | 7,85 | 0,13 |
| Zemní plyn | 2 291,42 | 34,68 |
| CZT | 1 482,34 | 22,43 |
| Elektřina | 1 886,11 | 28,55 |
| Celkem | 6 606,64 | 100,00 |

Pozn: Spotřeba elektřiny na otop byla vyčíslena součtem spotřeby tarifů přímotopů, AKU a TČ poskytnutých společnostmi SME a.s. a JME a.s. V tomto tarifu je tedy zahrnuta i spotřeba domácností na přípravu TUV, vaření, praní atd. a nelze ji číselně z celkové spotřeby vyjádřit, distribuční společnosti toto členění neevidují. Dle zkušeností např. ve Středočeském kraji je možno tuto spotřebu odborně odhadnout na 25-30 % z celkové spotřeby.

graf 1		Spotřeba paliv a energie pro otop

tabulka 15	Ostatní spotřeba

| Ostatní spotřeba energie | TJ |
| --- | --- |
| Ohřev TUV | 369,73 |
| Vaření | 158,46 |
| Nezaměnitelná energie | 977,29 |
| Celkem | 1 505,48 |

graf 2		Ostatní spotřeba energie pro bydlení

tabulka 16	Konečná spotřeba paliv a energie pro bydlení

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | TJ | % |
| ČU | 34,89 | 0,43 |
| HU | 650,09 | 8,01 |
| Koks | 170,90 | 2,11 |
| Dřevo | 236,17 | 2,92 |
| Kapal.paliva | 9,12 | 0,11 |
| Zemní plyn | 2 665,21 | 32,85 |
| CZT | 1 482,34 | 18,27 |
| Elektřina | 2 863,40 | 35,30 |
| Celkem | 8 112,12 | 100,00 |

graf 3		Konečná spotřeba paliv a energie v bydlení

### 1.2.2. Občanská vybavenost

Sektor terciální sféra - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie.

Do tohoto sektoru patří:

- Obchodní síť

- Zdravotnictví

- Sociální oblast

- Školství

- Kultura

- Sport

- Státní správa a samospráva

- Cestovní ruch

Podklady pro zjištění výše energetických vstupů:

- Kompletní evidence spotřeby paliv REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3

- Údaje distributorů energie a paliv SME a.s., SMP a.s., JME a.s., JMP a.s.

- Údaje ČSÚ a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2001

tabulka 17	Školství

| Typ školy | Počet | Počet tříd | Počet žáků |
| --- | --- | --- | --- |
| Mateřské školy | 443 | 838 | 18 596 |
| Základní školy | 299 | 3 174 | 67 280 |
| Střední odborné školy | 47 | 441 | 11 334 |
| Střední odborná učiliště | 43 | 544 | 12 940 |
| Gymnázia | 20 | 331 | 9 256 |
| Vyšší odborné školy | 7 | 31 | 872 |
| Vysoké školy | 7 | -- | 13 465 |
| Celkem | 866 | 5359 | 133 743 |

tabulka 18	Zdravotnictví

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Nemocnice | 11 |
| Odborné léčebné ústavy | 12 |
| Ambulantní zařízení | 3 |
| Ordinace lékařů | 1 153 |
| Ostatní zdravotní zařízení | 323 |
| Lékárny | 116 |
| Celkem | 1 618 |

tabulka 19	Sociální zařízení

| Typ zařízení | Počet | Počet lůžek |
| --- | --- | --- |
| Ústavy sociální péče pro dospělé | 4 | 346 |
| Ústavy sociální péče pro mládež | 14 | 1 505 |
| Domovy důchodců | 23 | 2 635 |
| Domovy důchodců – penziony | 11 | 792 |
| Domovy s pečovatelskou službou | 62 | 3 021 |
| Dětské domovy | 12 | 396 |
| Ostatní zařízení | 21 | 576 |
| Celkem | 147 | 9 271 |

tabulka 20	Kultura

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Kina | 55 |
| Muzea | 38 |
| Galerie | 30 |
| Divadla | 4 |
| Knihovna | 549 |
| Přírodní amfiteátry | 21 |
| Celkem | 697 |

tabulka 21	Sport

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Zimní stadiony vč. krytých | 7 |
| Stadiony vč.krytých | 49 |
| Tělocvičny | 342 |
| Hřiště | 634 |
| Bazény a koupaliště | 76 |
| Celkem | 1 108 |

tabulka 22	Ubytovací zařízení

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Hotely | 71 |
| Penziony | 74 |
| Chatové osady | 12 |
| Kempy | 8 |
| Turistické ubytovny | 44 |
| Individuální ubytování | 159 |
| Ostatní | 92 |
| Celkem | 460 |

Ubytovací zařízení

Celkový počet:

- lůžek					      20 494

- pokojů			   		        7 151

- ubytovaných hostů        	 		    398 000 /rok

Prodejní síť

- Počet prodejních jednotek		         6 229

- Celková prodejní plocha 			     558 630 m2

tabulka 23	Konečná spotřeba paliv a energie v terciální sféře

| Druh paliva, energie | Roční spotřeba TJ | Roční spotřeba % |
| --- | --- | --- |
| Pevná paliva | 1388,33 | 22,75 |
| Kapalná paliva | 230,51 | 3,77 |
| Plynná paliva | 2449,56 | 40,15 |
| CZT | 897,00 | 14,70 |
| Elektřina | 1137,20 | 18,63 |
| Celkem | 6102,60 | 100,00 |

graf 4		Konečná spotřeba paliv a energie v terciální .sféře

tabulka 24	Spotřeba energie podle účelu užití

| Účel užití | TJ |
| --- | --- |
| Vytápění | 3893,46 |
| Ohřev TUV | 1360,88 |
| Nezaměnitelná elektřina | 610,26 |
| Ostatní – technologická spotřeba | 238,00 |
| Celkem | 6102,60 |

graf 5		Účel užití paliv a energie v terciální sféře

### 1.2.3. Podnikatelský sektor

#### 1.2.3.1. Průmysl

Sektor průmysl - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie.

Vymezení sektoru:

- Soubor  podnikatelských  subjektů, které  vyrábějí  průmyslové výrobky   s obdobným ekonomickým určením, které jsou zařazeny podle OKEČ  do odvětví 10-41

- Soubor podnikatelských činností a převažující činnosti stavební OKEČ 45

Podklady pro sestavení výše energetických vstupů:

- Kompletní evidence spotřeby paliv REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3

- Údaje distributorů energií - SME a.s., SMP a.s., JME a.s., JMP a.s.

- Údaje ČSÚ a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2001

- Údaje ČSÚ zpracovávané v rámci projektu EU EUROSTAT/Phare

tabulka 25	Konečná spotřeba paliv a energie

| Paliva a energie | TJ | % |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 5 302,13 | 22,17 |
| Paliva kapalná | 1 066,84 | 4,46 |
| Paliva plynná | 7 241,12 | 30,28 |
| CZT | 1 605,00 | 6,71 |
| Elektřina | 4 189,70 | 17,53 |
| PHM | 4 510,20 | 18,85 |
| Celkem | 23 914,99 | 100,00 |

graf 6		Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslu

tabulka 26	Spotřeba energie podle účelu užití v průmyslu

| Účel užití | TJ |
| --- | --- |
| Vytápění | 11 060,73 |
| Ohřev TUV | 1 552,38 |
| Technologie | 6 791,68 |
| PHM | 4 510,20 |
| Celkem | 23 914,99 |

graf 7		Účel užití paliv a energie v průmyslu

#### 1.2.3.2. Doprava

Do tohoto sektoru patří:

- Individuelní doprava obyvatelstva

- Hromadná doprava obyvatelstva silniční, tramvajová,  železniční

- Nákladní doprava silniční, železniční

- Technická, opravárenská, administrativní doprava

- Zázemí dopravy silniční, železniční, tramvajové

Podklady pro zjištění výše energetických vstupů:

- Kompletní evidence spotřeby paliv REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3

- Údaje distributorů  energií SME a.s., SMP a.s., JME a.s., JMP a.s.

- Údaje ČSÚ a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2001

Celková délka:

- Dálnic						70 km

- Silnic . Třídy				            401 km

- Silnic . třídy				            898 km

- Silnic . Třídy				         2 162 km

- Železničních tratí			            739 km

- Tramvaj. dvoukolejných tratí		       13 540 km

Celkový počet:

- Osobních automobilů			     174 674

- Nákladních  automobilů			       14 504

- Speciálních nákladních automobilů	         4 156

- Autobusů				            850

- Tramvají					56

- Motocyklů				       47 033

tabulka 27	Konečná spotřeba paliv a energií v dopravě

| Druh paliva, energie | Roční spotřeba TJ | Roční spotřeba % |
| --- | --- | --- |
| Pevná paliva | 403,01 | 4,52 |
| Kapalná paliva | 24,37 | 0,27 |
| Plynná paliva | 913,57 | 10,25 |
| CZT | 66,20 | 0,74 |
| Elektřina | 172,10 | 1,94 |
| PHM | 7 334,30 | 82,28 |
| Celkem | 8 913,55 | 100,00 |

graf 8		Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě

tabulka 28	Struktura PHM

| Druh PHM | ##### Množství t |
| --- | --- |
| Automobilové benzíny | 61 620 |
| Motorová nafta | 91 370 |
| Zkapalněný PB | 7150 |
| Směsné palivo | 10 240 |
| Letecké beziny | 3 |

graf 9		Struktura pohonných hmot

tabulka 29	Spotřeba energie podle účel užití v dopravě

| Účel užití | TJ |
| --- | --- |
| Technologická spotřeba | 7 576,52 |
| Vytápění | 1 052,83 |
| Ohřev TUV | 284,20 |
| Celkem | 8 913,55 |

graf 10		Účel užití paliv a energie v dopravě

#### 1.2.3.3. Zemědělství

Podklady pro zjištění výše energetických vstupů:

- Kompletní evidence spotřeby paliv REZZO 1, REZZO 2, REZZO 3

- Údaje distributorů energií SME a.s., SMP a.s., JME a.s., JMP a.s.

- Údaje ČSÚ a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2001

Zemědělská půda zabírá celkem 277 263 ha tj. 53,9 % z celkové výměry kraje.

Zemědělská půda:

- Orná půda				     211 494 ha

- Zahrady				       12 045 ha

- Ovocné sady				         2 771 ha

- Travní porosty				       49 759 ha

- Chmelnice				         1 178 ha

- Vinice						16 ha

Hospodářská zvířata:

- Skot					     108 167 ks

- Prasata					     267 124 ks

- Ovce a berani				         3 083 ks

- Drůbež					     612 039 ks

Podnikatelské subjekty:

- Celkový počet				          3 125

- Počet pracovníků			       12 087

- Počet traktorů				         6 188 ks

- Počet nákl. automobilů			         1 017 ks

Lesní plochy:					     176 576 ha

Celková těžba dřeva:

- Jehličnaté				     844 678 m3  b. k.

- Listnaté					     213 561 m3  b. k.

tabulka 30	Konečná spotřeba paliv a energií v zemědělství

| Druh paliva, energie | Roční spotřeba TJ | Roční spotřeba % |
| --- | --- | --- |
| Pevná paliva | 899,80 | 18,31 |
| Kapalná paliva | 23,09 | 0,48 |
| Plynná paliva | 1451,32 | 29,53 |
| Elektřina | 684,40 | 13,93 |
| PHM- technolog. spotřeba | 1854,70 | 37,75 |
| Celkem | 4913,31 | 100,00 |

graf 11		Konečná spotřeba paliv a energie v zemědělství

tabulka 31	Spotřeba energie podle účelu užití v zemědělství

| Účel užití | TJ |
| --- | --- |
| Vytápění včetně sušení | 2830,07 |
| Ohřev TUV | 319,37 |
| Nezaměnitelná energie | 167,05 |
| Ostatní technolog. spotřeba | 1596,82 |
| Celkem | 4913,31 |

graf 12		Účel užití paliv a energie v zemědělství

## 1.3. Analýza a vyhodnocení základní vývojové tendence uplynulého období

Z hlediska vývojových tendencí lze obtížně očekávat, že v budoucích 20-ti letech, stejně jako v uplynulých 10-ti letech, dojde v Olomouckém kraji k:

- výrazné změně klimatu,

- zásadní změně hranic okresů.

V období let 1990-2000 se snížil počet obyvatel v kraji o 1 659 občanů. To je vztaženo k roku 1990 o 0,26 % (v tomto období poklesl počet obyvatel ČR o 90 tisíc, tedy o 0,87 %). Při zachování tohoto trendu by se počet obyvatel v kraji snížil v roce 2020 ve srovnání s rokem 1990 o 5 000 obyvatel. Takový vývoj je samozřejmě varující, avšak není fatální. Větší hrozbu je možné spatřovat ve snižování počtu obyvatel ve dvou severních okresech kraje (Jeseník, Šumperk). Migrace obyvatel těchto 2 okresů může být vyvolána snižováním pracovních příležitostí a nízkou dopravní obslužností. Takový vývoj by nepochybně nejen ovlivnil energetickou koncepci kraje, hospodářskou sílu kraje, ale měl by i výrazné vnitropolitické důsledky. Na druhou stranu by zmíněné okresy mohly sehrávat významnou úlohu při zabezpečování energie v krizových situacích.

### 1.3.1. Srovnání s ostatními kraji ČR

Nejintegrovanějším ukazatelem charakterizujícím ekonomické postavení státu a tedy i krajů je výše hrubého domácího produktu (HDP). V tomto směru podává informaci Příloha 2 a 3 a následující tabulka.

tabulka 32	 Hrubý domácí produkt v krajích ČR

|  | Kraj | HDP celkem [mil. Kč] |  | Kraj | HDP na 1 obyvatele [Kč/ob.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hl.m. Praha | 462 828 | 1 | hl.m. Praha | 388 937 |
| 2 | Moravskoslezský | 202 095 | 2 | Plzeňský | 175 255 |
| 3 | Jihomoravský | 189 197 | 3 | Jihomoravský | 166 314 |
| 4 | Středočeský | 168 345 | 4 | Jihočeský | 164 986 |
| 5 | Ústecký | 128 133 | 5 | Královehradecký | 159 389 |
| 6 | Jihočeský | 103 321 | 6 | Moravskoslezský | 157 573 |
| 7 | Plzeňský | 96 757 | 7 | Pardubický | 155 385 |
| 8 | Olomoucký | 92 116 | 8 | Ústecký | 154 981 |
| 9 | Zlínský | 91 411 | 9 | Zlínský | 152 745 |
| 10 | Královehradecký | 88 004 | 10 | Liberecký | 151 791 |
| 11 | Pardubický | 79 085 | 11 | Středočeský | 151 689 |
| 12 | Vysočina | 75 457 | 12 | Karlovarský | 149 133 |
| 13 | Liberecký | 65 129 | 13 | Vysočina | 144 578 |
| 14 | Karlovarský | 45 447 | 14 | Olomoucký | 143 376 |
|  | ČR | 1 887 325 |  | ČR | 183 542 |

Z tabulky 32 vyplývá, že Olomoucký kraj zaujímal v rámci ČR v roce 1999:

- 8. místo v absolutní výši tvorby HDP,

- 14. místo v HDP na obyvatele, jeho výše (143 376 Kč) představuje cca 78,1 % podílu za celou republiku. V tomto ukazateli v rámci „Střední Moravy“ je v pořadí umístění výrazně předstižen

- krajem Zlínským na 9. místě se 152 745 Kč (podíl ve vztahu k průměru ČR 83,2 %).

Výjimečné postavení má hl.m. Praha s 388 937 Kč což představuje více než dvojnásobek celostátního průměru.

V rámci NUTS2 – SM (Olomoucký kraj a Zlínský kraj) se toto seskupení podílelo na tvorbě HDP České republiky cca 9,7 % (blíže viz Příloha 2).

Je třeba připomenout, že:

- podíl kraje na celostátním HDP činil v roce:

- 1995 cca 5,1 %,

- 1999 cca 4,9 %.

- HDP v paritě kupní síly na jednoho obyvatele činil v roce:

- 1995 cca 82,9 % celostátního průměru,

- 1999 cca 78,1 % celostátního průměru.

K výše zmíněným údajům je třeba podotknout, že ekonomický potenciál kraje je významně ovlivněn vysokou mírou nezaměstnanosti (Příloha 4).

Nezaměstnanost byla k 31.12.2000 v Olomouckém kraji 11,9 % (ČR 8,8 %) a znamenala třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) k 31.12.2000 se meziročně zvýšil o 8,4 % a přesáhl 40 % všech uchazečů o zaměstnání /2/.

Důležitým „prvkem“ podílejícím se na tvorbě HDP je pracovní síla. V roce 2000 měl Olomoucký kraj 641,5 tis. obyvatel. Z tohoto počtu činila /2/:

- tzv. ekonomicky aktivní populace 	         278,6 tis.ob.

v tom kategorie:

- zaměstnání v národním hospodářství 	         237,8 tis. ob.

- nezaměstnaní			           40,8 tis. ob.

- tzv. ekonomicky neaktivní populace	         322,0 tis. ob.

v tom kategorie:

- důchodci				         134,2 tis. ob.

- studenti				           46,9 tis. ob.

- děti do 14 let			         107,2 tis. ob.

- ostatní				           33,7 tis. ob.

To znamená, že:

- ekonomicky aktivní populace je ve vztahu k ekonomicky neaktivní populaci nižší o 13,5 %     (86,5 %),

- při zohlednění počtu nezaměstnaných tento poměr je nižší dokonce o 26,2 % (73,8 %).

Uplatnění zmíněných 278,6 tis. obyvatel v odvětvích dle OKEČ /3/ je zřejmé z Přílohy 3 a tabulky 33.

tabulka 33	 Zaměstnaní v národním hospodářství Olomouckého kraje v r. 2000 podle OKEČ (VŠPS)1/

| Odvětví | počet pracovníků | podíl pracovníků |
| --- | --- | --- |
|  | [tis. osob] | [%] |
| zaměstnaní celkem | 278,6 | 100,0 |
| V tom |  |  |
| A – zemědělství, myslivost a související činnosti | 15,6 | 5,6 |
| B – lesní hospodářství, rybolov, chov ryb | 4,6 | 1,7 |
| C – dobývání nerostných surovin | 1,8 | 0,6 |
| D – zpracovatelský průmysl | 86,5 | 31,0 |
| E – výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 2,9 | 1,0 |
| F – stavebnictví | 27,4 | 9,8 |
| G – obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | 31,3 | 11,2 |
| H – pohostinství a ubytování | 7,6 | 2,7 |
| I – doprava, skladování, pošty a telekomunikace | 21,6 | 7,8 |
| J – peněžnictví a pojišťovnictví | 4,3 | 1,5 |
| K – nemovitosti, pronájem, služby pro podniky, výzkum a vývoj | 7,5 | 2,7 |
| L – veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení | 21,2 | 7,6 |
| M – školství | 22,2 | 8,0 |
| N – zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 16,5 | 5,9 |
| O - ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 7,6 | 2,7 |

Pozn.:1/ Údaje byly zjištěny Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS), které koresponduje s definicemi a doporučeními Mezinárodní organizace práce se sídlem v Ženevě (ILO – International Labour Organization). Data proto mohou sloužit jako základ pro mezinárodní srovnávání.

Z tabulky 33 a Přílohy 3 vyplývá, že největší podíl pracovníků (52,1 %) je zaměstnán v průmyslu. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována v sektorech průmyslu a stavebnictví. Zaměstnanost v sektoru zemědělství je 7,3 %, tj. o třetinu vyšší než průměr ČR (5,5 %) /1/.

Ve Zlínském kraji je zaměstnanost v průmyslu ještě vyšší (cca 59 %).

Vedle HDP je dalším z ukazatelů hospodářského významu určitého územního celku i ukazatel „tržby z průmyslové činnosti“. V tomto smyslu Olomoucký kraj v rámci 14 krajů vykazuje za rok 2000 její výši u podniků se 100 a více zaměstnanci, cca 58,5 mld. Kč, což představuje pouze 3,7 % podíl příjmů za celou ČR.

Spolu pak se Zlínským krajem je podíl za oblast „Střední Morava“ necelých 8 %. Podíl jednotlivých krajů je patrný z tabulky 34.

tabulka 34	 Tržby z průmyslové činnosti podniků se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji v roce 2000 /2/

| Kraj | tržby | podíl |
| --- | --- | --- |
|  | [mil. Kč] | [%] |
| Středočeský | 281 969 | 17,9 |
| Moravskoslezský1/ | 212 582 | 13,5 |
| hl.m. Praha | 204 464 | 13,0 |
| Ústecký1/ | 188 985 | 12,0 |
| Jihomoravský1/ | 117 692 | 7,5 |
| Plzeňský | 87 071 | 5,5 |
| Jihočeský | 82 988 | 5,3 |
| Královehradecký | 77 429 | 4,9 |
| Zlínský1/ | 62 539 | 4,0 |
| Liberecký | 60 144 | 3,8 |
| Olomoucký | 58 543 | 3,7 |
| Vysočina | 55 745 | 3,5 |
| Pardubický1/ | 55 430 | 3,5 |
| Karlovarský | 29 230 | 1,9 |
| Česká republika | 1 574 813 | 100,0 |

Pozn.: 1/ Sousedí s Olomouckým krajem

Bohatství (význam) států v současné době je do značné míry ovlivňováno úrovní průmyslu. Tato premise je obecně uznávána. Ani Olomoucký kraj, který patří do skupiny sedmi krajů s ekonomickým potenciálem pod hranicí 5% podílu HDP není bez šancí dosáhnout vyššího podílu HDP. Tyto šance jsou podmíněny především vhodným strategickým programem restrukturalizace výrobního potenciálu kraje s finanční podporou státu.

Analyzujeme-li zmíněnou položku 58,5 mld. Kč tržeb z průmyslové činnosti po jednotlivých odvětvích dle OKEČ, pak je zřejmé, že nejvyšší podíl má „průmysl potravinářský a tabákový“ spolu s přístrojovou technikou, kovovýrobou, sklokeramikou a výrobou stavebních hmot, jak potvrzují údaje v tabulce 35.

tabulka 35 	Tržby z průmyslové činnosti podle OKEČ v Olomouckém kraji v roce 2000

| Odvětví | tržba |  |
| --- | --- | --- |
|  | [mil. Kč] | [%] |
| Průmysl celkem | 58 543 | 100,0 |
| v tom: |  |  |
| Dobývání nerostných surovin | 765 | 1,3 |
| zpracovatelský průmysl | 56 173 | 96,0 |
| v tom: průmysl potravinářský a tabákový | 13 855 | 23,7 |
| výroba elektrických a optických přístrojů | 9 790 | 16,7 |
| výroba strojů a zařízení pro další výrobu | 9 148 | 15,6 |
| výroba kovů a kovodělných výrobků | 6 636 | 11,3 |
| průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot | 4 874 | 8,3 |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 1 605 | 2,7 |

Naproti tomu struktura této položky ve Zlínském kraji je až na sklokeramiku a výrobou stavebních hmot značně rozdílná, kde dominují tržby z textilního a oděvního průmyslu, nespecifikovaného zpracovatelského průmyslu, chemicko-farmaceutického průmyslu a kožedělného průmyslu (příloha 5).

Je nepochybné, že výše zmíněné skutečnosti s ohledem na restrukturalizační záměry mají vysoký význam pro energetické hospodářství kraje a musí být zohledňovány při tvorbě jeho energetické koncepce.

Základní vývojové tendence kraje jsou zřejmé z údajů uvedených v tabulce 36.

tabulka 36 	Základní údaje charakterizující vývoj na území Olomouckého kraje

|  |  | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚZEMÍ (k 31.12.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměra půdy celkem | [ha] | 505 298 | 505 308 | 513 853 | 513 906 | 513 890 | 513 914 | 513 927 | 513 943 |
| Počet obcí celkem |  | 244 | 390 | 390 | 392 | 392 | 392 | 392 | 393 |
| Hustota obyvatelstva | [os/km2] | 126,3 1) | 127,0 | 126,9 | 125,5 | 125,3 | 125,1 | 124,9 | 124,7 |
| OBYVATELSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet obyvatel (k 31.12.) celkem | Osoby | 638 246 | 641 857 | 641 163 | 644 987 | 643 946 | 642 961 | 642 016 | 641 072 |
| PRÁCE 2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrný evidenční počet zaměstnanců | [Fyz. os.] | 273 959 | 204.283 | 190.665 | 185.805 | 210 321 | 196 467 | 188 686 | 181 537 |
| Průměrná hrubá měsíční mzda | [Kč/m] | 3 126 | 6 154 | 7 329 | 8 696 | 9 555 | 10 410 | 11 187 | 11 892 |
| NEZAMĚSTNANOST (k 31.12.) 3/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeči o zaměstnání | [osoby] | 2 761 | 15 189 | 13 804 | 17 348 | 23 725 | 32 476 | 40 427 | 38 092 |
| Registrovaná míra nezaměstnanosti | [%] | 0,86 | 4,74 | 4,31 | 5,28 | 7,56 | 10,20 | 12,41 | 11,87 |
| ORGANIZAČNÍ STRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet registrovaných subjektů celkem |  |  | 63 716 | 73 210 | 80 508 | 90 436 | 99 169 | 107 921 | 111 205 |
| PRŮMYSL4/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet podniků |  |  |  | 149 | 154 |  | 155 | 151 | 142 |
| Tržby z průmyslové činnosti | [mil. Kč b.c.] |  |  |  |  | 54 122 | 55 353 | 54 773 | 58 675 |
| STAVEBNICTVÍ 5/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce podle dodavatelských smluv | [mil. Kč b.c.] |  |  |  |  | 9 677 | 9 927 | 8 580 | 8 672 |
| Počet podniků |  |  |  |  |  | 126 | 133 | 124 | 123 |
| BYTOVÁ VÝSTAVBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahájené byty |  |  | 638 | 909 | 1 193 | 2 240 | 2 805 | 2 512 | 1 983 |
| Rozestavěné byty (k 31.12.) |  |  | 4 375 | 5 549 | 5 311 | 6 343 | 7 698 | 8 467 | 8 613 |
| Dokončené byty |  | 2 599 | 1 214 | 570 | 790 | 840 | 1 552 | 1 738 | 1 812 |
| MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrubý domácí produkt v tržních cenách | [mil. Kč] |  | 60 287 | 71 123 | 82 462 | 86 758 | 89 398 | 92 116 | . |
| na 1 obyvatele | [Kč] |  | 93 956 | 110 792 | 127 764 | 134 607 | 138 949 | 143 376 | . |
| průměr ČR = 100 |  |  | 82,1 | 82,9 | 84,1 | 82,6 | 78,2 | 78,1 | . |

Pozn.: 	1/ sčítání lidu k 1.3. 1991

2/ bez menších podniků, podle místa pracoviště

3/ evidovaná nezaměstnanost podle údajů úřadu práce

4/ průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci, sídlo v kraji

5/ stavební podniky s 20 a více zaměstnanci, sídlo v kraji

Při tvorbě tabulky bylo vycházeno z údajů uvedených ve Statistické ročence Olomouckého kraje r. 2001.  Údaje, které ve sloupcích a řádcích nejsou vyplněné,  nebylo možné zjistit ani na krajských úřadech.

V tabulce 36 jsou uváděny některé základní údaje charakterizující Olomoucký kraj v období 1990-2000. Je samozřejmé, že údaje před vznikem tohoto kraje představují informace shrnuté za jeho jednotlivé části – okresy. V tomto smyslu je nutné připomenout ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření 14 vyšších územních samosprávných celků od roku 2000.

### 1.3.2. Srovnání v mezinárodních souvislostech

Jak bylo zmíněno v subkapitole 1.3.1 HDP na jednoho obyvatele Olomouckého kraje v roce 1999 dosáhl částky 143 376 Kč a v České republice 183 542 Kč na 1 obyvatele.

Podle Human Development Report /4/ dosáhl HDP na 1 obyvatele v České republice v paritě kupní síly v roce 1999 částky 13 018 USD. To znamená, že v paritě kupní síly představuje 1 USD částku 14,0991 Kč (+ 183 542 Kč : 13 018 USD = 14,099093 Kč).

Při použití tohoto přepočtu HDP na 1 obyvatele v Olomouckém kraji v roce 1999 dosáhl částky 10 169 USD. Pro pochopení její relace ve vztahu ke státům procházejícím transformačním procesem a ke státům EU jsou v tabulce 37 uvedeny v podstatě srovnatelné údaje.

tabulka 37	 HDP v paritě kupní síly /4/ [USD/os.]

|  | [USD/os.] | státy v transformaci | [USD/os.] | státy EU | [USD/os.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 13 018 | Albánie | 3 189 | Belgie | 25 443 |
| Olomoucký kraj | 10 169 | Bělorusko | 6 876 | Dánsko | 25 869 |
|  |  | Bulharsko | 5 071 | Finsko | 23 096 |
|  |  | Estonsko | 8 355 | Francie | 22 897 |
|  |  | Chorvatsko | 7 381 | Irsko | 25 918 |
|  |  | Litva | 6 264 | Itálie | 22 172 |
|  |  | Lotyšsko | 6 656 | Lucembursko | 42 769 |
|  |  | Maďarsko | 11 430 | Německo | 23 769 |
|  |  | Makedonie | 4 561 | Nizozemsko | 24 215 |
|  |  | Moldavsko | 2 037 | Portugalsko | 16 064 |
|  |  | Polsko | 6 884 | Rakousko | 25 089 |
|  |  | Rumunsko | 6 041 | Řecko | 15 414 |
|  |  | Rusko | 7 473 | Spojené království | 22 093 |
|  |  | Slovensko | 10 591 | Španělsko | 18 097 |
|  |  | Slovinsko | 15 977 | Švédsko | 22 636 |
|  |  | Ukrajina | 3 458 |  |  |

Z tabulky 37 vyplývá, že z hlediska HDP/ob. v Olomouckém kraji:

- tento kraj předstihuje ze států procházejících transformačním procesem pouze Slovinsko, Maďarsko a Slovensko,

- jeho výše ve vztahu k 15 členským státům EU dosahuje podílu v případě:

- Německa - cca 45 %,

- Rakouska - cca 41 %,

- Francie – cca 44 %,

- Spojeného království - cca 46 %.

Z předcházejícího textu vyplývá, že nezaměstnanost v kraji dosáhla koncem roku 2000 téměř 12 %. Toto číslo je vhodné porovnat s mírou nezaměstnanosti ve státech EU (tabulka 38).

tabulka 38	Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, ČR a EU /1,2,5/ [%]

| Česká republika | 8,8 | Belgie | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Olomoucký kraj | 11,9 | Dánsko | 4,7 |
|  |  | Finsko | 9,8 |
| EU | 8,2 | Francie | 9,5 |
|  |  | Irsko | 4,2 |
|  |  | Itálie | 10,5 |
|  |  | Lucembursko | 2,4 |
|  |  | Německo | 7,9 |
|  |  | Nizozemsko | 3,0 |
|  |  | Portugalsko | 4,1 |
|  |  | Rakousko | 3,7 |
|  |  | Řecko | 11,1 |
|  |  | Spojené království | 5,5 |
|  |  | Španělsko | 14,1 |
|  |  | Švédsko | 5,9 |

Z tabulky 38 vyplývá, že míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji je:

- nižší než ve Španělsku,

- 4x vyšší než v Holandsku,

- 2,9x vyšší než v Portugalsku (stát s nejnižším HDP/ob. v rámci EU).

Uvedené hodnoty nejsou pro ČR a Olomoucký kraj příliš povzbudivé. Nicméně takový je stav. Je nad rámec této práce se uvedenými problémy dále zabývat. Zmíněné skutečnosti však mají velice úzký vztah k územně energetické koncepci kraje (tento význam bude ještě vyšší přijetím ČR do EU).

### 1.3.3. Srovnání v rámci NUTS II Střední Morava

V úvodní části této kapitoly byla uvedena tabulka, ze které vyplývá, že Olomoucký a Zlínský kraj tvoří územní statistickou jednotku NUTS2-SM (Střední Morava). Základní údaje charakterizující Střední Moravu, Olomoucký a Zlínský kraj jsou uvedeny v přílohách:

- 1. Velikostní skupina obcí podle krajů a okresů,

- 2. Vývoj HDP za roky 1997-1999,

- 3. Zaměstnání v NH podle OKEČ,

- 5. Tržby z průmyslové činnosti podle OKEČ.

Z těchto příloh vyplývá i postavení Olomouckého kraje v rámci NUTS2 – Střední Morava.

### 1.3.4. Srovnání podle území uvnitř kraje

Jak již bylo zmíněno okresy Jeseník a Šumperk jsou „severními“ okresy kraje, kdežto okresy Olomouc, Prostějov a Přerov představují jeho střední a jižní část. Představu o základních údajích těchto zmíněných okresů poskytuje Příloha 4 Vybrané ukazatele okresů Olomouckého kraje.