# Program „teplo biomasou“

Obsah

1 Úvod	2

2 Varianty řešení	2

3 Kritéria pro výběr projektů	3

4 Přínosy	3

4.1. Přínosy energetické	4

4.2 Přínosy environmentální	4

4.3 Přínosy ekonomické	6

5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek	7

6 Vazby na jiná opatření	8

Tabulky

tabulka 1	Podpořená spotřeba biopaliv: Roční potřeba biopaliv při instalaci 1000 kotlů	4

tabulka 2	Roční úspora hnědého uhlí	4

tabulka 3	Podpoření briketovacích linek	6

tabulka 4	Vytvoření trhu pro energetické rostliny	7

Grafy

graf 1	Globální úspora emisí jednoho kotle na biomasu	5

graf 2	Porovnání místních emisí ze spalování	6

graf 3	Trade-off mezi náklady a ekologickými přínosy (referenční varianta HU vytápění, el. energie TUV)	7

Obrázky

obrázek 1	Komplexní účinek podpory domácích kotlů na biomasu na celý trh s biopalivy	2

## 1 Úvod

Biomasou, ze které je získávána tepelná energie, může být kusové dřevo, štěpky, dřevní brikety, pelety. Dále je možné využít i brikety a pelety ze slámy a energetických rostlin. Z hlediska hospodárnosti (snížení nákladů na palivo) je výhodné u velkých kotelen spalování dřevní štěpky.

Program "Teplo biomasou" je navržen tak, aby podpořil a stabilizoval celý trh s biopalivy od dodavatele biomasy jako suroviny přes výrobce biopaliv až po konečného spotřebitele, a to nepřímo dotací na domácí kotel na biomasu.

obrázek 1	Komplexní účinek podpory domácích kotlů na biomasu na celý trh s biopalivy

Pramen: CityPlan

Cena ušlechtilé formy biopaliv se velice mění v závislosti na jejich distribuci. Pokud jsou nakupovány v maloobchodu v malém množství, jejich cena významně narůstá. Pro spotřebitele je tedy výhodné odebírat biopaliva přímo od jejich výrobce - výrobci již dnes nabízejí možnost dodávky biopaliv společně pro celou obec až do domu (tj. ušetření nákladů na rozvoz biopaliv).

## 2 Varianty řešení

Program se vztahuje na podporu zplyňovacích kotlů na biomasu. Předepsaným palivem je dřevní hmota s vlhkostí do 20%. Palivem mohou být biobrikety, kusové dřevo, pelety (ty umožňují téměř bezobslužný provoz). Účinnost kotle se udává 81 - 89% při jeho jmenovitém výkonu.

Program lze realizovat ve více variantách řešení. Investoři si budou moci vybrat sami vyhovující variantu řešení:

| Varianta 1 | kotel pro zplyňování biomasy systém lze využívat i pro ohřev užitkové vody |
| --- | --- |
| Varianta 2 | kotel pro zplyňování biomasy s akumulační nádrží systém lze využívat i pro ohřev užitkové vody |

Priorita: Upřednostňovaná je varianta 2: Kotel pro zplyňování biomasy instalovaný společně s akumulační nádrží umožňuje dosažení maximální úspory paliva a tedy minimálního znečištění ovzduší.*

Účinnost zplynování kotle je závislá na jeho provozním výkonu. Proto uspořádání kotle pro zplyňování s akumulační nádrží umožňuje provoz při nejvýhodnějším režimu - tj. při vysoké účinnosti spalování. Po zatopení je kotel provozován na plný výkon do nabití akumulátoru na teplotu vody 90 - 105 °C, poté palivo dohoří a kotel je odstaven. Teplo je následně využíváno z akumulační nádrže a při vyčerpání zásobního tepla z nádrže (teplo ze zásobníku odebíráme po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě - v topném období to může činit 1 - 3 dny) se kotel opět spustí. Tím je docílena  úspora celkové spotřeby paliva. Výhodou takového provozu kotle je i zvýšená životnost kotle a komínu - dochází k minimální tvorbě dehtů a kyselin. Nemalým přínosem je zvýšení uživatelského komfortu, protože uvolňování tepla je řízeno pokojovým termostatem.

## 3 Kritéria pro výběr projektů

Podmínkou zařazení projektu do programu je splnění následujících kritérií:

- Instalace moderního kotle s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra pro spalování biomasy s minimální termodynamickou účinností 80% při jmenovitém výkonu.

- Prokazatelné vyřazení původního zařízení pro vytápění, pokud se nejedná o novostavby.

- Další případná podpůrná kritéria: např. instalace akumulační nádrže, jejíž užití zvyšuje termodynamickou účinnost procesu a dochází ke snížení emisí.

## 4 Přínosy

Analýza je provedena na vzorovém objektu odpovídající stávajícím tepelným ztrátám rodinných domů v ČR.

Vzorový objekt s původním vytápěcím systémem:

- Uvažujeme objekt, který je doposud vytápěn hnědým uhlím (výhřevnost 17 MJ/kg) a pro přípravu teplé užitkové vody je instalován elektrický kotel.

- Potřeba energie pro vytápění na rok je 22 000 kWh za rok (72 GJ za rok), pro ohřev užitkové vody 3650 kWh za rok (13 GJ za rok) - to odpovídá spotřebě 4 osob.

Vzorový objekt po instalaci kotle na biomasu:

- Energetická potřeba zůstává na stejné úrovni a je celá kryta biomasou.

### 4.1. Přínosy energetické

tabulka 1	Podpořená spotřeba biopaliv: Roční potřeba biopaliv při instalaci 1000 kotlů

| Potřeba energie na vytápění | Potřeba energie na přípravu TUV (4 osoby) | Varianty programu | Účinnost kotle | Spotřeba paliva | Očekávaný podíl účasti v programu | Spotřeba biopaliv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh/rok | kWh/rok |  |  | KWh/rok |  | tbiopaliv/rok |
| 22 000 | 3 650 | Kotel bez akumulační nádrže bez ohřevu TUV | 0,7 | 31 429 | 0,25 | 6 700 |
|  |  | Kotel bez akumulační nádrže s ohřevu TUV | 0,7 | 36 643 | 0,25 |  |
|  |  | Kotel s akumulační nádrží bez ohřevu TUV | 0,8 | 27 500 | 0,1 |  |
|  |  | Kotel s akumulační nádrží s ohřevu TUV | 0,8 | 32 063 | 0,4 |  |

Pozn.: Výhřevnost biopaliva brána 4,86 MWh/ t

Pramen: CityPlan

Snížení spotřeby fosilních paliv pro vytápění:

Využitím biopaliv lze dosáhnout roční úspory fosilních zdrojů primární energie. Při porovnání se spalováním hnědého uhlí v nemoderních kotlích (průměrná  výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg = 4,72 kWh/kg, účinnost kotle 65%).

tabulka 2	Roční úspora hnědého uhlí

| počet domů | Úspora potřeby energie z uhlí [MWh/rok] | účinnost kotle [%] | úspora vstupní energie [MWh/rok] | průměrná výhřevnost hnědého uhlí [kWh/kg] | přímá úspora hnědého uhlí [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 32 600 | 0,65 | (=32600/0,65) 50 100 | 4,72 tj. 17 MJ/kg | 10 600 |

Pramen: CityPlan

### 4.2 Přínosy environmentální

Biomasa je z hlediska ochrany životního prostředí velice žádoucím zdrojem energie. Představuje velmi cennou náhradu především za hnědé uhlí, ale i další fosilní paliva. Následující graf ukazuje množství emisí jednotlivých znečišťujících látek v porovnání s hnědým uhlím a elektrickou energií (ve dvou srovnávacích variantách předpokládáme ohřev užitkové vody elektrickou energií). Množství jednotlivých emisí je vyhodnoceno z hlediska globálního (tedy se započtením veškerých emisí souvisejících i např. s těžbou a transportem uhlí, výrobou elektrické energie).

Data jsou vztažena k jednomu vzorovému objektu (viz. výše), který je řešen ve třech variantách:

- využití hnědého uhlí k vytápění objektu, elektrické energie k  přípravě teplé užitkové vody

- využití biomasy (biobriket) k vytápění objektu, elektrické energie k přípravě teplé užitkové vody

- využití biomasy (biobriket) jak pro vytápění objektu, tak pro přípravu teplé užitkové vody.

graf 1	Globální úspora emisí jednoho kotle na biomasu

Pramen.: Vyhodnocení metodou LCA pomocí  bilančního lineárního modelu GEMIS

Pozn.: brikety vyrobeny z odpadního dřeva (ve vyhodnocení není tedy zahrnuta energie na případné cílené pěstování biomasy)

Celkové výsledky snížení emisí vycházejí u obou variant využití biomasy velmi příznivě. I přes to, že spalováním biomasy nevzniká žádný nadbytečný CO2 (koloběh uhlíku v biomase je uzavřený), vznikají při jejím spalování emise skleníkových plynů (CO2 ekvivalent). To je dáno započítáním energie potřebné k výrobě a transportu ušlechtilých paliv.

Místní ochrana životního prostředí:

Následující graf ukazuje porovnání místních emisí ze spalování hnědého uhlí a dřevěných briket. Z grafu je patrný přínos pro ochranu ovzduší v obci, pokud je spalování hnědého uhlí nahrazeno spalováním dřevní hmoty.

Graf byl vyčíslen pro vzorový objekt (viz. výše) s ohledem na jeho roční spotřebu paliv na vytápění.

graf 2	Porovnání místních emisí ze spalování

Pramen: Vyhodnocení pomocí  bilančního lineárního modelu GEMIS

### 4.3 Přínosy ekonomické

Program má kladné dopady na rozvoj hospodářství regionu - podpora malého a středního podnikání v oblasti produkce biopaliv, podpora nepotravinářské produkce v zemědělství.

Rozšíření trhu biopaliv v počtu podpořených lisoven (briketovacích linek):

Zvýšená spotřeba biopaliv plynoucí z programu má kladné dopady na podnikatelský sektor v oblasti produkce ušlechtilých biopaliv (biobrikety, biopelety). Ušlechtilá forma biopaliv je velice perspektivním zdrojem energie, i když v současnosti patří v podmínkách České republiky k palivům nákladnějším v porovnání s hnědým uhlím. Do budoucna lze ale počítat se zvýšením oblíbenosti ušlechtilých biopaliv i na českém trhu. Pro výpočet potenciálu množství podpořených zařízení na výrobu ušlechtilých biopaliv bylo tedy uvažováno s jejich 100% využitím v realizovaných projektech programu (není tedy uvažováno spalování kusového dříví). Pro výpočet byla použita vzorová velikost lisovny (briketovací či peletovací linky) 4000 t biopaliv za rok.

tabulka 3	Podpoření briketovacích linek

| počet rodinných domů |  | roční spotřeba biopaliv |  | roční produkce vzorové linky na výrobu biobriket či biopelet |  | počet briketovacích linek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  | 6700 t/rok |  | 4000 t/rok |  | 1,7 |

Pramen: CityPlan

Vytvoření trhu pro energetické rostliny:

Z indukované roční spotřeby biopaliv 6700 t plyne i požadavek na produkční plochy biomasy, ze které jsou následně lisována biopaliva v briketovacích či peletovacích linkách. Biopaliva mohou být lisována z různých druhů biomasy, která je získávána cíleným pěstováním energetických rostlin na polích nebo sběrem odpadního dřeva při těžbě nebo pěstování lesa. Z toho se odvíjí výměra polí pro pěstování biopaliv nebo výměra lesa nutná k zásobování briketovací či peletovací linky průměrné kapacity.

Program tedy nepřímou cestou podporuje nepotravinářskou produkci v zemědělství, která je v současné době velice žádoucí z důvodu nadprodukce potravinářských plodin.

tabulka 4	Vytvoření trhu pro energetické rostliny

Pramen: CityPlan

## 5 Finanční analýza a návrh podpory za současných podmínek

Postoj investora: Investice do ekologického způsobu vytápění kotlem na biomasu může být i pro jednotlivce návratná, ale hlavní zábranou je nižší komfort u vytápění kusovým dřevem a vysoká cena biopaliva z maloobchodu. Modernější kotle, které využívají jako paliva pelety nebo mají integrovaný zásobník dřeva, aby majitel nemusel přikládat tak často do kotle jsou již finančně náročnější.

Postoj společnosti: Společnost přechodem z fosilních paliv na biomasu získává snížením emisí látek způsobující globální oteplování, a pokud investor přechází ze spalování uhlí, i snížením lokálního znečištění ovzduší.

I přes to, že je z hlediska celospolečenského varianta využívání fosilní energie nežádoucí (při zahrnutí společenských nákladů ze znečištění životního prostředí), z hlediska jednotlivce je ekonomicky přijatelnější a tedy nejvýhodnější. Možností využití podpory se může stát investice do kotle na biomasu atraktivnější i přes určité snížení komfortu oproti jiným druhům vytápění (u využití peletek nedochází k podstatnému snížení uživatelské pohody).

Graf ukazuje na ose y změnu ročních  nákladů uživatele oproti referenční variantě (se započtením odchylky nákladů na paliva, odpisů na zařízení). Osa x znázorňuje roční úsporu emisí látek okyselujících životní prostředí (SO2 ekvivalent) přechodem k solárním kolektorům.

graf 3	Trade-off mezi náklady a ekologickými přínosy (referenční varianta HU vytápění, el. energie TUV)

Pramen.: Vyhodnocení metodou LCA pomocí  bilančního lineárního modelu GEMIS

Podoba podpory: Výše podpory by mohla být závislá na ceně kotle a akumulační nádrže a tvořit určité procento z investičních nákladů na kotel.

Výše podpory: Měla by investora přesvědčit o finanční výhodnosti využití kotle na biomasu. Současná výše podpory ze Státního fondu životního prostředí činí pro všechny typy kotlů 50%. Kotle na pelety jsou všeobecně dražší než kotle na brikety - ceny se pohybují v rozmezí cca 50 000 - 100 000 Kč.

## 6 Vazby na jiná opatření

Program Teplo biomasou je v těsné souvislosti s dalšími programy energetické koncepce kraje. Programy se nevylučují, naopak je umožněna a podporována jejich kombinace. Velice vhodné je sdružit změnu vytápěcího systému s opatřeními na úsporu energie  - Program Tepelné ochrany objektů, kombinovat vytápěcí systém se solárními kolektory, které  lze využívat kromě tepla pro vytápění i pro celoroční krytí potřeby teplé užitkové vody (případně v letních měsících ke krytí potřeby energie na technologické procesy - ohřevu bazénu) - Program Teplo Sluncem.

Program Teplo biomasou je vhodné začlenit do komplexní podpory trhu s biopalivy (program podporuje spotřebu ušlechtilých biopaliv), tedy podpořit i produkci biomasy jako jednu z forem nepotravinářské produkce v zemědělství v rámci programů Ministerstva zemědělství.

* Velice vhodné je u kotle s akumulační nádrží doplnit systém solárními kolektory (tedy využít i programu "Teplo sluncem"). V případě využití biobriket nebo kusového dřeva je tím i dosažena zcela komfortní příprava teplé vody během letních měsíců.